Технические требования на поставку МТР

«Поставка прибора для испытания на сжатие»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	4

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка прибора для испытания на сжатие».

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью является приобретение прибора для испытаний образцов грунта (без возможности его бокового расширения в процессе нагружения) методами лабораторного определения параметров релаксации по ГОСТ Р 58327-2018 и лабораторного определения параметров переуплотнения по ГОСТ Р 58326-2018 для нужд лаборатории исследования грунтов и вод отдела инженерно-геологических изысканий (ОИГИ) АО «Институт Гидропроект».

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

Поставка оборудования осуществляется по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2, помещения Лаборатории исследования грунтов и вод (ОИГИ) АО «Институт Гидропроект». Исполнитель самостоятельно организует доставку оборудования.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прибор для испытания на сжатие | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка прибора для испытания на сжатие | С даты заключения договора | Не более 20 рабочих дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |
| 1.1 | Прибор одноосного сжатия/растяжения ПСН-0.16.10М (или эквивалент) |  | Указание конкретной марки прибора |  |  |
| 1.1.1.1 | Соответствие нормативной документации на испытания | Предназначен для испытаний образцов грунта (без возможности его бокового расширения в процессе нагружения) методом: 1) лабораторного определения параметров релаксации по ГОСТ Р 58327-2018; 2) лабораторного определения параметров переуплотнения по ГОСТ Р 58326-2018. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.2 | Режим приложения осевой нагрузки | электромеханический актуатор | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.3 | Величина создаваемой осевой нагрузки | до 50 кН ступенями или с постоянной скоростью осевых деформаций | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.4 | Требования к программному обеспечению | Специализированное программное обеспечение GeotekStudio (для приборов серии "СТАНДАРТ", АСИС 6М или эквивалент) для автоматизированного управления процессом проведения испытаний образцов дисперсного грунта по ГОСТ 12248-2020, регистрации данных. | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к доставке |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Условия поставки | Доставка осуществляется транспортной компанией силами поставщика | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к гарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Условия гарантийного обслуживания | Гарантийное обслуживание осуществляется согласно техническому регламенту на изделие | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Сроки гарантийного обслуживания | Не менее 1 календарного года с даты поставки | Предложение Участника по гарантийному сроку |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик передает одновременно с передачей оборудования технический паспорт, руководство по эксплуатации, сопутствующие документы, а также бухгалтерскую документацию | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.