Техническое задание

на поставку комплектующих к осветительным электроприборам для объектов почтовой связи для нужд УФПС Краснодарского края.

Краснодар 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Краснодарского края. |
| 2. | ТОРГ 12 | Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. |
| 3. | ТЗ | Техническое задание |
| 4. | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| 5. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 6. | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 7. | Общий срок поставки | Период, в который Покупатель подает заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар |
| 8. | УПД | Универсальный передаточный документ - документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации |
| 9. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 10. | Товар | Лампа люминесцентная 18W/765 T8 G13 (590x26) Лампа люминесцентная 36W/765 Т8 G13 (1200x26) Лампа светодиодная LED 5W 4000K Лампа светодиодная LED 15W 4000K Панель светодиодная (универсальная) 40 Вт Светильник светодиодный настенно-потолочный (белый круг)18 Вт Светильник светодиодный 36 Вт. 6500 К Светильник светодиодный 18 Вт. 6500 K |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка комплектующих к осветительным электроприборам для объектов почтовой связи для нужд УФПС Краснодарского края.

Цель поставки товара: Поддержание объектов почтовой связи Краснодарского края в работоспособном состоянии.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2025 года (данное требование обосновывается в целях увеличения гарантийного срока производителя), не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лампа люминесцентная 18W/765 T8 G13 (590x26) | 27.40.15.114 | штука | 1350 |
| 2. | Лампа люминесцентная 36W/765 Т8 G13 (1200x26) | 27.40.15.114 | штука | 700 |
| 3. | Лампа светодиодная LED 5W 4000K | 27.40.15.150 | штука | 700 |
| 4. | Лампа светодиодная LED 15W 4000K | 27.40.15.150 | штука | 700 |
| 5. | Панель светодиодная 40 Вт. (универсальная) | 27.40.25.123 | штука | 1350 |
| 6. | Светильник светодиодный настенно-потолочный 18 Вт, (белый круг) | 27.40.15.150 | штука | 100 |
| 7. | Светильник светодиодный 36 Вт. 6500 К | 27.40.15.150 | штука | 100 |
| 8. | Светильник светодиодный 18 Вт. 6500 K | 27.40.15.150 | штука | 325 |

  - Основные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Лампа люминесцентная 18W/765 T8 G13 (590x26) | Тип люминесцентная Тип колбы T8 Мощность: 18 Вт Форма трубчатая Цоколь G13 Световой поток: не менее 960 не более 1200 Лм Срок службы: не менее 10000 ч не более 13000 ч Длина 590 мм Диаметр 26 мм Напряжение: не менее 220 не более 230 В Назначение: общее освещение Цвет свечения: холодный белый |
|  | Лампа люминесцентная 36W/765 Т8 G13 (1200x26) | Тип ламп: Люминесцентные трубчатые тип L Цоколь: G13 Мощность: 36 Вт Цветовая температура: не менее 6400 не более 6500 К Напряжение: не менее 220 не более 230 В. Цвет колбы: Матовый Срок службы: не менее 10000 ч не более 13000 ч Световой поток: не менее 2500 Длина 1200 мм Диаметр 26 мм Цвет свечения: холодный белый |
|  | Лампа светодиодная LED 5W 6500 K | Тип ламп: Светодиодные Цоколь: Е27 Цветность: не менее 5000 К не более 6500 К Мощность: 5 Вт Напряжение: не менее 220 не более 240 В Форма колбы: Грибовидная Цвет колбы: Матовый Цвет сечения: холодный белый Световой поток: не менее 450 не более 500 мл |
|  | Лампа светодиодная LED 15W 6500 К | Тип ламп: Светодиодные Цоколь: Е27 Цветность: не менее 5000 К не более 6500 К Мощность 15 Вт Напряжение: не менее 220 не более 240 В Форма колбы: шар Цвет колбы: Матовый Диаметр 110 мм Длина 43 мм Индекс цветопередачи: более 80% Цвет сечения: холодный белый Световой поток: не менее 500 не более 1440 Лм |
|  | Панель светодиодная 40 Вт. (универсальная) | Мощность 40 Вт Рассеиватель – матовый Размер - 595x595 мм Напряжение –не менее 220 не более 260 В Цветовая температура: не менее 5000 не более 6500 К Материал рассеивателя – полистирол Способ монтажа встраиваемый/накладной/подвесной Световой поток светильника -не менее 3400 не более 3600 Лм Свет: холодный белый Цвет арматуры: белый Степень защиты - не менее IP 20 |
|  | Светильник светодиодный настенно-потолочный (белый круг) 18 Вт, | Мощность: 18 Вт Цветовая температура: не менее 5000 не более 6500 К Световой поток светильника - не менее 1200 не более 1530 Лм Степень защиты - не менее IP 40 Напряжение: не менее 220 не более 240 В Диаметр: 195 мм. Высота: 32 мм. Форма: Круглая Способ монтажа: Встраиваемый Цвет корпуса: холодный белый |
|  | Светильник светодиодный 36 Вт. 6500 К | Тип лампы: Светодиод. источник света (LED); Светодиод. источник света (LED). Мощность: 36 Вт Цветность: не менее 6000 не более 6500 К Световой поток: не менее 2000 не более 2500 Лм Степень защиты – не менее IP 20 Напряжение: не менее 220 не более 240 В Размеры: 1200х180х20 |
|  | Светильник светодиодный 18 Вт. 6500 K | - Мощность 18 Вт Цветность: не менее 5000 не более 6500 К Световой поток – не менее 1200 не более 1530 Лм Степень защиты – не менее IP 20 Напряжение: не менее 220 не более 240 В Размеры: 600х75х25 Тип установки: Накладной Тип товара: Светильник светодиодный |

  - Комплектность товара

В комплект товара должен входить технический паспорт с указанием заводского номера, завода-изготовителя, инструкция по эксплуатации и настройке в случае если это предусмотрено заводом-изготовителем товара, в том числе установлено законодательством РФ.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров

Поставляемые комплектующие к осветительным электроприборам для объектов недвижимости должны соответствовать требованиям:

ГОСТ Р 59175-2020 Лампы люминесцентные двух цокольные. Эксплуатационные требования.

ГОСТ IEC 62612-2019 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В

ГОСТ Р 54814-2018 Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения и связанное с ними оборудование. Термины и определения.

ГОСТ Р 59294-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Источники света, осветительные приборы и системы искусственного освещения. Показатели энергоэффективности и требования;

ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов.

3.6	Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на Товар составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Покупателем накладной                               № ТОРГ-12.

Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества или вернуть на расчетный счет Покупателя все денежные средства, уплаченные за неисправный Товар, в течение 10 календарных дней с даты получения соответствующего требования Покупателя о возврате денежных средств.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Объем предоставления гарантии качества производителя и поставщика на товар: гарантия качества устанавливается в объёме, предусмотренном производителем товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид.

Покупатель оставляет за собой право проводить выборочную проверку поставляемой продукции на соответствие требованиям настоящего технического задания в независимых экспертных организациях, уведомив Поставщика о проведении вышеуказанных действий в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения экспертизы.

В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара заявленным требованиям, все расходы и издержки на проведение экспертизы несет Поставщик, а Товар, не соответствующий требованиям должен быть заменен в согласованные с Покупателем сроки.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На упаковку должны быть нанесены идентификационные условные обозначения, содержащие данные, которые позволяют осуществить перевозку товара, определить порядок и способы обращения с грузом, информируют о его габаритных размерах и весе, месте отправления.

Так же должно быть предусмотрено нанесение на упаковку манипуляционных знаков, которые информируют об особенностях груза и условиях его хранения.

Маркировка товара должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 14192 – 96 «Маркировка грузов».

Не допускается нанесение маркировки от руки, кроме проставления номера партии на этикетке или ярлыке.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Для упаковки изделий применяют жесткую и мягкую транспортную тару, упаковочные материалы, контейнеры. По соглашению с Покупателем допускается применять другие виды тары и упаковочных материалов, обеспечивающие сохранность материалов и изделий при транспортировании и хранении от увлажнения и механических повреждений.

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки товара

Поставка Товара производится на основании заявок Покупателя, автомобильным транспортом или любым иным способом за счет средств Поставщика до склада обособленного структурного подразделения Покупателя по адресу: 350051, г. Краснодар,                           ул. Стахановская, 1/А. Поставщик обязуется поставить Товар в срок не более 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем направления Покупателем заявки.

Срок поставки начинает исчисляться со следующего рабочего дня после дня отправки Заявки Покупателем. Заявки направляются Покупателем по электронной почте, указанной в договоре. Минимальный объем заказа по одной заявке составляет не менее 10 (десяти) штук товара различных позиций спецификации, не более 4-х заявок в месяц.

Общий срок поставки товара осуществляется в течение 24 месяцев с момента подписания договора.

При поставке, Поставщик передает Покупателю все относящиеся к товару документы (гарантийный талон, технический паспорт и т.д.) согласно п. 7.2. настоящего технического задания.

          - Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан предупредить Покупателя о поставке товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня, путем его уведомления по указанным в Договоре средствам связи.

Период поставки – 24 месяца с момента подписания договора.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Условия сдачи и приемки товара

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поставки Товара. При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, техническим характеристикам, требованиям к безопасности, маркировке, согласно условиям настоящего Технического задания.

Поставка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, товарной накладной по форме ТОРГ - 12 (в 2-х экземплярах), документов об оценке соответствия, обязательных для данного вида Товара.

- Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров

При поставке товара Поставщик передает Покупателю следующие сопроводительные документы:

- товарно-транспортные накладные по ф. 1-Т, транспортные накладные, товарные накладные, оформленные по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (оригинал на бумажном носителе);

- гарантийный талон;

- технический паспорт.

- счет-фактура (предоставляется если Поставщик применяет общую систему налогообложения).

Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и товарной накладной по форме ТОРГ-12 в 2-х экземплярах, должен быть составлен на русском языке (либо товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом), либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом)), подписанной со стороны Поставщика.

Не допускается вносить какие-либо исправления в документацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Транспортировка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика Товара. Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность Товара и защищать от влаги (полиэтиленовые мешки, коробки). Не допускаются повреждения индивидуальной упаковки Товара и механические повреждения Товара, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Требования к хранению товара должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний» (с Изменениями N 1, 2, 3).

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Поставщика.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар не должен причинять вред окружающей среде. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности ГОСТ Р 12.0.001. -2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ)

Информации о безопасности веществ материалов (паспорт безопасности) относящихся к данной группе товаров согласно существующим стандартам и соответствовать сертификату соответствия поставляемому товару. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Покупателя.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Количество товара определяется исходя из фактической потребности Покупателя, но на сумму не более цены Договора. Покупатель не обязан полностью осуществить выборку цены Договора.

Цена включает стоимость товара, упаковки, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствует.