Технические требования на оказание услуг

Диагностическое обследование поверхностей нагрева котлоагрегатов № 1,2 БКЗ-160-100-2 СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| АСУТП | автоматизированная система управления технологическим процессом; |
| --- | --- |
| АТС | автоматическая телефонная станция; |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ПТБ | правила техники безопасности; |
| КА | Котлоагрегат |
| ОТ | охрана труда; |
| ОТР | общее техническое решение; |
| ПБ | пожарная безопасность; |
| ПО | программное обеспечение; |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Диагностическое обследование поверхностей нагрева котлоагрегатов № 1,2 БКЗ-160-100-2 СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

1.3. Цель оказания услуг

1.3.1.	Подготовка и сбор информаций для дальнейшего планирования ремонтов.

1.3.2. Повышение надежности и  бесперебойной работы котлов

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Анадырская ТЭЦ | Российская Федерация, 689400, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина 26 | Котлоагрегат ст.1,2 (БКЗ-1160-100-2) | Эксплуатирующая организация – АО «Чукотэнерго» |

Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество (объектов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение экспертного обследования поверхностей нагрева котлоагрегатов ст.№ 1,2 БКЗ-160-100-2. | Комплекс работ | 2 |
|  | Сбор информации о составе, комплектации, технических характеристиках, параметрах, котлов БКЗ-160-100-2 | Комплекс работ | 2 |
|  | Подготовка отчета | Комплекс работ | 2 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение экспертного обследования поверхностей нагрева котлоагрегатов ст.№ 1,2 БКЗ-160-100-2. | С даты подписания договора | 60 дней |
| 2. | Сбор информации о составе, комплектации, технических характеристиках, параметрах, котлов БКЗ-160-100-2 | С даты подписания договора | 60 дней |
| 3. | Подготовка отчета | С даты подписания договора | 60 дней |

2.2. Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг Выполнение Диагностическое обследование поверхностей нагрева котлоагрегатов № 1,2 БКЗ-160-100-2 СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к проектированию | 1. Проведение диагностического обследования поверхностей нагрева 1.1. В ходе диагностического обследования поверхностей нагрева котлоагрегатов ст № 1,2 БКЗ-160-100-2: пароперегревателей, ширм, аэродинамического выступа, водоопускных трубопроводов, коллекторов экранов, экономайзеров, потолок топки, конвективной шахты, барабаны котлов. Диагностическое обследование выполняется Подрядчиком на территории объектов Заказчика. 1.2. Формирование и предоставление Заказчику отчёта о диагностическом обследовании. В обязанности Подрядчика входит устранение в течение 10 рабочих дней всех замечаний по документации, выданных Заказчиком. 1.3. Диагностическое обследование проводится организацией самостоятельно, с доставкой специалистов до города Анадырь Чукотского АО. Заказчик обеспечивает передвижение специалистов Подрядчика до объектов Заказчика, указанных в п/п 1 Таблицы 1 данного Технического требования, доступ на объекты и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. 2. Разработка отчетов и согласование с Заказчиком |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по диагностическому обследованию оборудования в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |
| 1.2. | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг; - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях; - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Отчет по диагностическому обследованию поверхностей нагрева котлоагрегатов ст. № 1,2; | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | По результатам диагностического обследования Исполнитель обязан представить отчет о результатах проведения диагностического обследования котлов в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 15 (двадцати) календарных дней после окончания проведения обследования. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой эксперта о завершении работ. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | 1. Отчет диагностического обследования котлов направлять в электронном формате DOC-Word и pdf. 2. Согласованный отчет ОТР направить Заказчику в электронных форматах Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad. 3. На согласование представить техническое задание в электронном виде в одном из форматов - DWG-AutoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel, PDF. Разработанная документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ), утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.07.2003 № 229; - СТО 70238424.27.100.005-2008 Основные элементы котлов, турбин т трубопроводов ТЭС Контроль состояния металла Нормы и требования. -СО 34.17.461-00 (РД 153-34.1-17.461-00) Методические указания по капиллярному контролю сварных соединений, наплавок и основного металла при изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте объектов энергетического оборудования. -Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020г № 536 Федеральные нормы и правила в области промышленной «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования работающего под избыточным давлением" | Согласие с требованием |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 4.1. |  | Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | Согласие с требованием |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2.	В расчёт стоимости включить командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, путем применения к разработанному заказчиком Локальному сметному расчету 
(в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора) понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Указанные коэффициенты начисляются в Локальном сметном расчете к итогу.

4.2. Понижающий коэффициент, предложенный победителем конкурентной процедуры, начисляется в Локальном сметном расчёте к итогу.