Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 20.41.20.120 «Поставка реагентов для водоподготовки системы отопления котла КНР, для нужд филиала ПЭС «Казым»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6-10

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

Наименование закупаемой продукции

- «Поставка реагентов для водоподготовки системы отопления котла КНР, для нужд филиала ПЭС «Казым»

Цель использования закупаемой продукции

Обработка исходной и подпиточной воды для системы отопления и водогрейного котла, с целью обеспечения безнакипного режима работы и защиты оборудования от коррозии

Существующее положение

-

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

-

Иные требования и сведения общего характера

-

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Многокомпонентная ионообменная загрузка FeroSoft-L. Тара (мешок): 8,33 л; | шт. | 12 |
|  | Соль таблетированная. Упаковка (мешок): 25 кг. | шт. | 6 |
|  | Кварцевый песок (гравийная подложка), фракция 2-5 мм.Тара (мешок): 25 кг. | шт. | 2 |
|  | Реагент HydroChem/Гидрохим 160/1. Тара (канистра) 20 кг. | шт. | 9 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - | - | - |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Многокомпонентная ионообменная загрузка FeroSoft-L. Тара (мешок): 8,33 л; | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Соль таблетированная. Упаковка (мешок): 25 кг. | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Кварцевый песок (гравийная подложка), фракция 2-5 мм.Тара (мешок): 25 кг. | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Реагент HydroChem/Гидрохим 160/1. Тара (канистра) 20 кг. | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Многокомпонентная ионообменная загрузка FeroSoft-L. | Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).Товар на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 80% от общего срока хранения, установленного производителем. Тип: засыпка наполнитель фильтра для воды; Эффект: умягчение воды, удаление железа, удаление марганца; Вид фильтрующей засыпки: комбинированная засыпка; Объем, л: 8.33; Бренд: AWT; Страна - изготовитель: Россия; | + | + | + |
|  | Соль таблетированная | Товар на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 80% от общего срока хранения, установленного производителем. Назначение: восстановление ионообменной смолы; Вид: таблетированная соль; Вид упаковки: мешок; Размер таблетки: 25х25 мм; Вес (вес продукта): 25 кг; Состав: пищевая вакуум - выварочная соль экстра; Бренд: Мозырьсоль; (возможен аналог) | + | + | + |
|  | Гравийная подложка из окатанного гравия, фракция 2-5 мм. | Гравий должен быть новым, не бывшим в употреблении, химически инертным, окатанным (сфероидальная форма зерен), без острых граней. Назначение: гравийная подложка из окатанного гравия для корпуса 1465 (16x65 дюймов) системы водоподготовки АКВАЛАЙН UM под ионообменную смолу; Эффект: грубая очистка, удаление механических загрязнений; Продукт: окатанный гравий; Фракция, мм: 2-5; Размер фильтруемых частиц, мкм: 2.5; Вес товара, кг: 25; Страна - изготовитель: Россия; | + | + | + |
|  | Реагент HydroChem/Гидрохим 160/1. | Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении). Гарантийный срок хранения на момент поставки должен составлять не менее 10 месяцев. Стандарт: Ту 2458-00813575953-2013; Назначение: ингибитор коррозии и накипеобразования для котельных установок; Внешний вид: жидкость розоватая или светло -фиолетового цвета. Свойства: связывает ионы жесткости и железа, предотвращая образование накипи; регулирует щелочность в пределах, вызывающих наименьшую коррозию; препятствует образованию осадков в виде хлопьев или илистой массы ; способствует созданию равномерной магнетитной защитной пленки на поверхности металла; стабилизирует шлам, не позволяя ему накапливаться и прикипать в местах недостаточной циркуляции; предотвращает вспенивание и унос котловой воды ; связывает остаточный кислород в питательной воде; Активные вещества: фосфаты, дисперсанты, бисульфит натрия. рН: 9,0-10,0; Плотность, г/см³: 1,05-1,15; Тара: канистра 20 кг; Изготовитель: ООО «АкваХим»; Страна производства: Россия; | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31 | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - | - | - | - |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату.