Приложение № 7

к Техническим требованиям

- Костюм летний (куртка, брюки) облегченный для эксплуатации в «жарком климате» из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодоотталкивающей отделкой, для защиты от термических рисков электрической дуги, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), поверхностная плотность ткани верха 150±5% г/м2, 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2), мужской/женский. п.1 Приложения №2 к ТТ

Куртка летняя мужская прямого силуэта. Куртка с центральной левосторонней бортовой потайной застежкой до воротника на петли и пуговицы. Низ куртки с лентой эластичной, с застежкой на петлю и пуговицу.

Полочка с горизонтальным сечением. Нижние карманы двойные с вертикальным и горизонтальным входом, с объёмом по нижней стороне и с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

На левой и правой полочке верхний накладной карман с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

По борту расположена шлёвка и хлястик. Стороны хлястика застёгивается на застёжку текстильную между собой. С внутренней стороны застёжка текстильная фиксирует стороны хлястика при отсутствии гарнитуры. Шлевка расположена над хлястиком.

Спинка с горизонтальным сечением, со складками.

Рукав втачной, с вертикальным сечением. Низ рукава со складками и с манжетой. Манжета застёгивается на петлю и пуговицу. На левом рукаве накладной карман со складками на объём с двух сторон и с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

Воротник-стойка, втачной, застёгивающийся на застёжку текстильную.

По нижней стороне клапанов расположен отделочный кант шириной 0,5 см из нижней детали.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

- на полочке вдоль горизонтального сечения;

- на спинке вдоль горизонтального сечения;

- по рукаву.

Под световозвращающей лентой расположен отделочный кант шириной 0,5 см.

На левой полочке изнаночной стороны куртки, в области расположения верхнего кармана расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Брюки летние мужские прямого покроя, на притачном поясе с лентой эластичной и шлёвками. Пояс застёгивается на петлю и пуговицу.

Брюки с центральной застёжкой–молнией, закрытой внешней левосторонней планкой и откоском.

Передняя половинка в области колена двухслойная со складками, с боковым накладным карманом с наклонным входом, со складкой на объём по передней стороне.

Задняя половинка двухслойная в области сидения, с карманом между слоями, образованным отделочными строчками.

Брюки комплектуются съёмным поясом из стропы.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

- по низу брюк.

Под световозвращающей лентой расположен отделочный кант шириной 0,5 см.

На левой передней половинке изнаночной стороны брюк расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Внешний вид костюмов летних для женских моделей должен соответствовать описанию мужских костюмов летних, за исключением:

- куртка с центральной правосторонней бортовой потайной застежкой до воротника на петли и пуговицы;

- брюки с центральной застёжкой–молнией, закрытой внешней правосторонней планкой и откоском.

Костюмы летние должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 1) к ТТ.

- Костюм летний (куртка, брюки) для эксплуатации в районах с «жарким» климатом из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодоотталкивающей отделкой, для защиты от термических рисков электрической дуги, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), поверхностная плотность ткани верха 185±5% г/м², 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2), мужской/женский п.2 Приложения №2 к ТТ

Куртка летняя мужская прямого силуэта. Куртка с центральной левосторонней бортовой потайной застежкой до воротника на петли и пуговицы. Низ куртки с лентой эластичной, с застежкой на петлю и пуговицу.

Полочка с горизонтальным сечением. Нижние карманы двойные с вертикальным и горизонтальным входом, с объёмом по нижней стороне и с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

На левой и правой полочке верхний накладной карман с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

По борту расположена шлёвка и хлястик. Стороны хлястика застёгивается на застёжку текстильную между собой. С внутренней стороны застёжка текстильная фиксирует стороны хлястика при отсутствии гарнитуры. Шлевка расположена над хлястиком.

Спинка с горизонтальным сечением, со складками.

Рукав втачной, с вертикальным сечением. Низ рукава со складками и с манжетой. Манжета застёгивается на петлю и пуговицу. На левом рукаве накладной карман со складками на объём с двух сторон и с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

Воротник-стойка, втачной, застёгивающийся на застёжку текстильную.

По нижней стороне клапанов расположен отделочный кант шириной 0,5 см из нижней детали.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

- на полочке вдоль горизонтального сечения;

- на спинке вдоль горизонтального сечения;

- по рукаву.

Под световозвращающей лентой расположен отделочный кант шириной 0,5 см.

На левой полочке изнаночной стороны куртки, в области расположения верхнего кармана расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Брюки летние мужские прямого покроя, на притачном поясе с лентой эластичной и шлёвками. Пояс застёгивается на петлю и пуговицу.

Брюки с центральной застёжкой–молнией, закрытой внешней левосторонней планкой и откоском.

Передняя половинка в области колена двухслойная со складками, с боковым накладным карманом с наклонным входом, со складкой на объём по передней стороне.

Задняя половинка двухслойная в области сидения, с карманом между слоями, образованным отделочными строчками.

Брюки комплектуются съёмным поясом из стропы.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

- по низу брюк.

Под световозвращающей лентой расположен отделочный кант шириной 0,5 см.

На левой передней половинке изнаночной стороны брюк расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Внешний вид костюмов летних для женских моделей должен соответствовать описанию мужских костюмов летних, за исключением:

-  куртка с центральной правосторонней бортовой потайной застежкой до воротника на петли и пуговицы;

- брюки с центральной застёжкой-молнией, закрытой внешней правосторонней планкой и откоском.

Костюмы летние должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 1) к ТТ.

- Костюм летний (куртка, полукомбинезон) для эксплуатации в районах с «жарким» климатом из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодотталкивающей отделкой, для защиты от термических рисков электрической дуги, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), поверхностная плотность ткани верха 185±5% г/м², 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2), мужской/женский. п.3 Приложения №2 к ТТ

Куртка летняя мужская прямого силуэта. Куртка с центральной левосторонней бортовой потайной застежкой до воротника на петли и пуговицы. Низ куртки с лентой эластичной, с застежкой на петлю и пуговицу.

Полочка с горизонтальным сечением. Нижние карманы двойные с вертикальным и горизонтальным входом, с объёмом по нижней стороне и с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

На левой и правой полочке верхний накладной карман с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

По борту расположена шлёвка и хлястик. Стороны хлястика застёгивается на застёжку текстильную между собой. С внутренней стороны застёжка текстильная фиксирует стороны хлястика при отсутствии гарнитуры. Шлевка расположена над хлястиком.

Спинка с горизонтальным сечением, со складками.

Рукав втачной, с вертикальным сечением. Низ рукава со складками и с манжетой. Манжета застёгивается на петлю и пуговицу. На левом рукаве накладной карман со складками на объём с двух сторон и с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

Воротник-стойка, втачной, застёгивающийся на застёжку текстильную.

По нижней стороне клапанов расположен отделочный кант шириной 0,5 см из нижней детали.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

- на полочке вдоль горизонтального сечения;

- на спинке вдоль горизонтального сечения;

- по рукаву.

Под световозвращающей лентой расположен отделочный кант шириной 0,5 см.

На левой полочке изнаночной стороны куртки, в области расположения верхнего кармана расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Полукомбинезон летний мужской прямого покроя, с горизонтальным сечением по линии талии, со стороны задних половинок с эластичной лентой вдоль сечения, с регулируемыми по длине бретелями.

Полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, закрытой внешней левосторонней планкой и внутренней правосторонней ветрозащитной планкой.

Нагрудник с накладным карманом.

Передняя половинка в области колена двухслойная, с боковым накладным карманом с наклонным входом, со складкой на объём по передней стороне.

Задняя половинка двухслойная в области сидения, с карманом между слоями, образованным отделочными строчками.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

- по низу полукомбинезона.

Под световозвращающей лентой расположен отделочный кант шириной 0,5 см.

На левой передней половинке изнаночной стороны полукомбинезона, в области бокового кармана расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:»

Внешний вид костюмов летних для женских моделей должен соответствовать описанию мужских костюмов летних, за исключением:

-  куртка с центральной правосторонней бортовой потайной застежкой до воротника на петли и пуговицы;

- полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, закрытой внешней правосторонней планкой и внутренней левосторонней ветрозащитной планкой.

Костюмы летние должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 2) к ТТ.

- Костюм летний (куртка, брюки) из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодотталкивающей отделкой, для защиты от термических рисков электрической дуги, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), поверхностная плотность ткани верха 220±5% г/м², 2-й уровень защиты (не менее 10 кал/см2), мужской/женский. п.5 Приложения №2 к ТТ

Куртка летняя мужская прямого силуэта. Куртка с центральной левосторонней бортовой потайной застежкой до воротника на петли и пуговицы. Низ куртки с лентой эластичной, с застежкой на петлю и пуговицу.

Полочка с горизонтальным сечением. Нижние карманы двойные с вертикальным и горизонтальным входом, с объёмом по нижней стороне и с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

На левой и правой полочке верхний накладной карман с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

По борту расположена шлёвка и хлястик. Стороны хлястика застёгивается на застёжку текстильную между собой. С внутренней стороны застёжка текстильная фиксирует стороны хлястика при отсутствии гарнитуры. Шлевка расположена над хлястиком.

Спинка с горизонтальным сечением, со складками.

Рукав втачной, с вертикальным сечением. Низ рукава со складками и с манжетой. Манжета застёгивается на петлю и пуговицу. На левом рукаве накладной карман со складками на объём с двух сторон и с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную.

Воротник-стойка, втачной, застёгивающийся на застёжку текстильную.

По нижней стороне клапанов расположен отделочный кант шириной 0,5 см из нижней детали.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

- на полочке вдоль горизонтального сечения;

- на спинке вдоль горизонтального сечения;

- по рукаву.

Под световозвращающей лентой расположен отделочный кант шириной 0,5 см.

На левой полочке изнаночной стороны куртки, в области расположения верхнего кармана расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Брюки летние мужские прямого покроя, на притачном поясе с лентой эластичной и шлёвками. Пояс застёгивается на петлю и пуговицу.

Брюки с центральной застёжкой–молнией, закрытой внешней левосторонней планкой и откоском.

Передняя половинка в области колена двухслойная со складками, с боковым накладным карманом с наклонным входом, со складкой на объём по передней стороне.

Задняя половинка двухслойная в области сидения, с карманом между слоями, образованным отделочными строчками.

Брюки комплектуются съёмным поясом из стропы.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

- по низу брюк.

Под световозвращающей лентой расположен отделочный кант шириной 0,5 см.

На левой передней половинке изнаночной стороны брюк, в области бокового кармана расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Внешний вид костюмов летних для женских моделей должен соответствовать описанию мужских костюмов летних, за исключением:

- куртка с центральной правосторонней бортовой потайной застежкой до воротника на петли и пуговицы;

- брюки с центральной застёжкой–молнией, закрытой внешней правосторонней планкой и откоском.

Костюмы летние должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 1) к ТТ.

- Костюм летний (куртка, брюки) для эксплуатации в районах с «жарким» климатом из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодотталкивающей отделкой, для защиты от термических рисков электрической дуги, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), поверхностная плотность ткани верха 185±5% г/м², 4-й уровень защиты (не менее 30 кал/см2), мужской/женский. п.5 Приложения №2 к ТТ

Куртка летняя мужская, прямого силуэта. Куртка с центральной левосторонней потайной бортовой застежкой на петли и пуговицы. Низ куртки с лентой эластичной, с застежкой на петлю и пуговицу.

Полочка с двумя горизонтальными сечениями, с накладными карманами. Карманы с клапанами, застёгивающимися на застёжку текстильную, с отделочным кантом шириной 0,5 см из нижней детали. Нижние карманы двойные.

На левой полочке в области борта расположен хлястик для видеорегистратора и шлёвка. Стороны хлястика для видеорегистратора застёгивается на застёжку текстильную между собой. С внутренней стороны застёжка текстильная фиксирует стороны хлястика при отсутствии видеорегистратора. Шлевка расположена над хлястиком.

Спинка с горизонтальным сечением и складками.

Рукав втачной, с вертикальным сечением. Низ рукава со складками и с манжетой. Манжета застёгивается на петлю и пуговицу. На левом рукаве накладной карман с клапаном, застёгивающимся на застёжку текстильную, с отделочным кантом шириной 0,5 см из нижней детали.

Воротник-стойка, втачной, застёгивается на застёжку текстильную.

Полочка, верхняя часть спинки, рукав - двухслойные.

На втором слое левой полочки внутренний карман, застёгивающийся на застёжку текстильную.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

- на полочке вдоль горизонтального сечения;

- на спинке вдоль горизонтального сечения;

- по рукаву.

Под световозвращающей лентой расположен отделочный кант шириной 0,5 см.

С изнаночной стороны куртки, в области расположения верхнего кармана расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Брюки летние мужские прямого покроя, на притачном поясе с лентой эластичной и шлёвками. Пояс застёгивается на петлю и пуговицу.

Брюки с центральной застёжкой–молнией, закрытой внешней левосторонней планкой и откоском.

Передняя половинка с двумя горизонтальными сечениями, с боковым карманом, двухслойная, со складками.

Задняя половинка двухслойная в области сидения, с карманом.

Брюки комплектуются съёмным поясом из стропы.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

- по низу брюк.

Под световозвращающей лентой расположен отделочный кант шириной 0,5 см.

На левой передней половинке изнаночной стороны брюк расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Внешний вид костюмов летних для женских моделей должен соответствовать описанию мужских костюмов летних, за исключением:

- куртка с центральной правосторонней потайной бортовой застежкой на петли и пуговицы;

- на втором слое правой полочки куртки нагрудная вытачка;

- брюки с центральной застёжкой–молнией, закрытой внешней правосторонней планкой и откоском.

Костюмы летние должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 1) к ТТ.

- Костюм зимний (куртка с капюшоном, брюки) из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодотталкивающей отделкой, для защиты от термических рисков электрической дуги, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах, поверхностная плотность ткани верха 220±5% г/м², 5-й уровень защиты (не менее 40 кал/см2), мужской/женский. п.6 Приложения №2 к ТТ

Куртка зимняя мужская удлиненная прямого силуэта, на притачной утеплённой подкладке.

Куртка с центральной бортовой застёжкой - молнией, закрытой внешней левосторонней планкой застёгивающейся на застёжку текстильную и внутренней правосторонней ветрозащитной планкой. Куртка с отделочным кантом по полочке, спинке и рукаву.

Полочка с горизонтальным сечением, с накладными карманами. Карманы с клапанами, застёгивающиеся на застёжку текстильную. Клапана с отделочным кантом.

На планке расположена шлёвка и хлястик для крепления видеорегистратора.

Спинка с горизонтальным сечением.

Рукав втачной с двумя вертикальными сечениями.

Воротник-стойка, втачной.

Низ куртки регулируется по ширине шнуром и фиксаторами.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 2,5 см расположена:

- на полочке вдоль горизонтального сечения;

- на спинке вдоль горизонтального сечения;

- по рукаву.

Притачная утеплённая подкладка куртки.

Полочка с внутренним накладным карманом с застёжкой-молнией.

Рукав втачной с вертикальным сечением.

Ширина по линии талии регулируется шнуром и фиксатором.

Ширина по низу рукава регулируется эластичной лентой.

На левом внутреннем кармане притачной подкладки куртки расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Капюшон съёмный, на притачной утеплённой подкладке, застёгивающийся на застёжку текстильную по концам. Капюшон с вертикальным и горизонтальным сечениями.

Объём капюшона регулируется шнуром и фиксатором.

Длина лицевого выреза капюшона регулируется шнуром и фиксатором.

Брюки зимние мужские прямого покроя на притачной утеплённой подкладке, с притачным поясом со шлевками, застёгивающимся на петли и пуговицы. Пояс с бретелями.

Брюки с центральной застёжкой-молнией, закрытой левосторонней притачной планкой с внешней стороны, и  откоском с внутренней. Брюки с отделочным кантом по передней и задней половинке.

Передняя половинка с двумя горизонтальными сечениями, с боковым карманом.

Задняя половинка с горизонтальным сечением.

В боковом шве нижней части брюк расположена застёжка–молния, закрытая планкой с внешней стороны и  пуфтой с внутренней.

Бретель притачная, регулируется лентой эластичной, пряжкой и фастексом.

Брюки комплектуются съёмным поясом из стропы. Пояс застёгивается и регулируется пряжкой – фастексом.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 2,5 см расположена:

- по передней и задней половинке брюк вдоль горизонтального сечения.

Притачная утеплённая подкладка.

Передние половинки притачной утеплённой подкладки со складками в области колена.

На притачной подкладке левой передней половинки, в области бокового кармана брюк расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Внешний вид костюмов зимних для женских моделей должен соответствовать описанию мужских костюмов зимних, за исключением:

- куртка с центральной бортовой застёжкой - молнией, закрытой внешней правосторонней планкой, застёгивающейся на застёжку текстильную и внутренней левосторонней ветрозащитной планкой;

- брюки с центральной застёжкой-молнией, закрытой правосторонней притачной планкой с внешней стороны, и откоском с внутренней.

Костюмы зимние должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 3) к ТТ.

- Костюм зимний (куртка с капюшоном, полукомбинезон) из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодотталкивающей отделкой, для защиты от термических рисков электрической дуги, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), пониженных температур для эксплуатации в I-II климатических поясах, поверхностная плотность ткани верха 220±5% г/м², 5-й уровень защиты (не менее 40 кал/см2), мужской/женский. п.7 Приложения №2 к ТТ

Куртка зимняя мужская удлиненная прямого силуэта, на притачной утеплённой подкладке.

Куртка с центральной бортовой застёжкой - молнией, закрытой внешней левосторонней планкой, застёгивающейся на застёжку текстильную и внутренней правосторонней ветрозащитной планкой. Куртка с отделочным кантом по полочке, спинке и рукаву.

Полочка с горизонтальным сечением, с накладными карманами. Карманы с клапанами, застёгивающиеся на застёжку текстильную. Клапана с отделочным кантом.

На планке расположена шлёвка и хлястик для крепления видеорегистратора.

Спинка с горизонтальным сечением.

Рукав втачной с двумя вертикальными сечениями.

Воротник-стойка, втачной.

Низ куртки регулируется по ширине шнуром и фиксаторами.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 2,5 см расположена:

- на полочке вдоль горизонтального сечения;

- на спинке вдоль горизонтального сечения;

- по рукаву.

Притачная утеплённая подкладка куртки.

Полочка с внутренним накладным карманом с застёжкой-молнией.

Рукав втачной с вертикальным сечением.

Ширина по линии талии регулируется шнуром и фиксатором.

Ширина по низу рукава регулируется эластичной лентой.

На левом внутреннем кармане притачной подкладки куртки расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Капюшон съёмный, на притачной утеплённой подкладке, застёгивающийся на застёжку текстильную по концам. Капюшон с вертикальным и горизонтальным сечениями.

Объём капюшона регулируется шнуром и фиксатором.

Длина лицевого выреза капюшона регулируется шнуром и фиксатором.

Полукомбинезон зимний мужской прямого покроя на притачной утеплённой подкладке. Полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, закрытой левосторонней притачной планкой с внешней стороны и правосторонней ветрозащитной планкой с внутренней. Полукомбинезон с отделочным кантом по передней и задней половинке.

Передняя половинка с тремя горизонтальными сечениями, с боковым карманом.

Задняя половинка с двумя горизонтальными сечениями.

В боковом шве нижней части полукомбинезона расположена застёжка–молния, закрытая планкой с внешней стороны и пуфтой с внутренней.

Спинка по ширине регулируется эластичной лентой.

Бретель притачная, регулируется лентой эластичной, пряжкой и фастексом.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 2,5 см расположена:

- по передней и задней половинке полукомбинезона вдоль горизонтального сечения.

Притачная утеплённая подкладка.

Передние половинки притачной утеплённой подкладки со складками в области колена.

Задняя половинка притачной утепленной подкладки с горизонтальным сечением на уровне талии.

На притачной подкладке спинки полукомбинезона расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Внешний вид костюмов зимних для женских моделей должен соответствовать описанию мужских костюмов зимних, за исключением:

- куртка с центральной бортовой застёжкой - молнией, закрытой внешней правосторонней планкой, застёгивающейся на застёжку текстильную и внутренней левосторонней ветрозащитной планкой;

- полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, закрытой правосторонней притачной планкой с внешней стороны и левосторонней ветрозащитной планкой с внутренней.

Костюмы зимние должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 4) к ТТ.

- Костюм зимний (куртка с капюшоном, брюки) из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодотталкивающей отделкой, для защиты от термических рисков электрической дуги, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), пониженных температур для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах, поверхностная плотность ткани верха 220±5% г/м², 6-й уровень защиты (не менее 60 кал/см2), мужской/женский. п.8 Приложения №2 к ТТ

Куртка зимняя мужская удлиненная прямого силуэта, на притачной утеплённой подкладке.

Куртка с центральной бортовой застёжкой - молнией, закрытой внешней левосторонней планкой, застёгивающейся на застёжку текстильную и внутренней правосторонней ветрозащитной планкой. Куртка с отделочным кантом по полочке, спинке и рукаву.

Полочка с горизонтальным сечением, с накладными карманами. Карманы с клапанами, застёгивающиеся на застёжку текстильную. Клапана с отделочным кантом.

На планке расположена шлёвка и хлястик для крепления видеорегистратора.

Спинка с горизонтальным сечением.

Рукав втачной с двумя вертикальными сечениями.

Воротник-стойка, втачной.

Низ куртки регулируется по ширине шнуром и фиксаторами.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 2,5 см расположена:

- на полочке вдоль горизонтального сечения;

- на спинке вдоль горизонтального сечения;

- по рукаву.

Притачная утеплённая подкладка куртки.

Полочка с внутренним накладным карманом с застёжкой-молнией.

Рукав втачной с вертикальным сечением.

Ширина по линии талии регулируется баской с лентой эластичной. Баска застёгивается на петли и пуговицы.

Низ рукава с трикотажной манжетой.

На левом внутреннем кармане притачной подкладки куртки расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Капюшон съёмный, на притачной утеплённой подкладке, застёгивающийся на застёжку текстильную по концам. Капюшон с вертикальным и горизонтальным сечениями.

Объём капюшона регулируется шнуром и фиксатором.

Длина лицевого выреза капюшона регулируется шнуром и фиксатором.

Брюки зимние мужские прямого покроя на притачной утеплённой подкладке, с притачным поясом со шлевками, застёгивающимся на петли и пуговицы. Пояс с бретелями.

Брюки с центральной застёжкой-молнией, закрытой левосторонней притачной планкой с внешней стороны, и откоском с внутренней. Брюки с отделочным кантом по передней и задней половинке.

Передняя половинка с двумя горизонтальными сечениями, с боковым карманом.

Задняя половинка с горизонтальным сечением.

В боковом шве нижней части брюк расположена застёжка–молния, закрытая планкой с внешней стороны и  пуфтой с внутренней.

Бретель притачная, регулируется лентой эластичной, пряжкой и фастексом.

Брюки комплектуются съёмным поясом из стропы. Пояс застёгивается и регулируется пряжкой – фастексом.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 2,5 см расположена:

- по передней и задней половинке брюк вдоль горизонтального сечения.

Притачная утеплённая подкладка.

Передние половинки притачной утеплённой подкладки со складками в области колена.

На притачной подкладке левой передней половинки, в области бокового кармана брюк расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Внешний вид костюмов зимних для женских моделей должен соответствовать описанию мужских костюмов зимних, за исключением:

- куртка с центральной бортовой застёжкой - молнией, закрытой внешней правосторонней планкой, застёгивающейся на застёжку текстильную и внутренней левосторонней ветрозащитной планкой;

- брюки с центральной застёжкой-молнией, закрытой правосторонней притачной планкой с внешней стороны, и откоском с внутренней.

Костюмы зимние должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 5) к ТТ.

- Костюм зимний (куртка с капюшоном, полукомбинезон) из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодотталкивающей отделкой, для защиты от термических рисков электрической дуги, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), пониженных температур для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах, поверхностная плотность ткани верха 220±5% г/м², 6-й уровень защиты (не менее 60 кал/см2), мужской/женский. п.9 Приложения №2 к ТТ

Куртка зимняя мужская удлиненная прямого силуэта, на притачной утеплённой подкладке.

Куртка с центральной бортовой застёжкой - молнией, закрытой внешней левосторонней планкой застёгивающейся на застёжку текстильную и внутренней правосторонней ветрозащитной планкой. Куртка с отделочным кантом по полочке, спинке и рукаву.

Полочка с горизонтальным сечением, с накладными карманами. Карманы с клапанами, застёгивающиеся на застёжку текстильную. Клапана с отделочным кантом.

На планке расположена шлёвка и хлястик для крепления видеорегистратора.

Спинка с горизонтальным сечением.

Рукав втачной с двумя вертикальными сечениями.

Воротник-стойка, втачной.

Низ куртки регулируется по ширине шнуром и фиксаторами.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 2,5 см расположена:

- на полочке вдоль горизонтального сечения;

- на спинке вдоль горизонтального сечения;

- по рукаву.

Притачная утеплённая подкладка куртки.

Полочка с внутренним накладным карманом с застёжкой-молнией.

Рукав втачной с вертикальным сечением.

Ширина по линии талии регулируется баской с лентой эластичной. Баска застёгивается на петли и пуговицы.

Низ рукава с трикотажной манжетой.

На левом внутреннем кармане притачной подкладки куртки расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Капюшон съёмный, на притачной утеплённой подкладке, застёгивающийся на застёжку текстильную по концам. Капюшон с вертикальным и горизонтальным сечениями.

Объём капюшона регулируется шнуром и фиксатором.

Длина лицевого выреза капюшона регулируется шнуром и фиксатором.

Полукомбинезон зимний мужской прямого покроя на притачной утеплённой подкладке. Полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, закрытой левосторонней притачной планкой и внутренней правосторонней ветрозащитной планкой. Бретель притачная, регулируется.

Полукомбинезон с отделочным кантом по передней и задней половинке.

Передняя половинка с тремя горизонтальными сечениями, с боковым карманом.

Задняя половинка с двумя горизонтальными сечениями.

В боковом шве нижней части полукомбинезона расположена застёжка–молния, закрытая планкой с внешней стороны и  пуфтой с внутренней.

Спинка по ширине регулируется эластичной лентой.

Бретель притачная, регулируется лентой эластичной, пряжкой и фастексом.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 2,5 см расположена:

- по передней и задней половинке полукомбинезона вдоль горизонтального сечения.

Притачная утеплённая подкладка.

Передние половинки притачной утеплённой подкладки со складками в области колена.

Задняя половинка притачной утепленной подкладки с горизонтальным сечением на уровне талии.

На притачной подкладке спинки полукомбинезона расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Внешний вид костюмов зимних для женских моделей должен соответствовать описанию мужских костюмов зимних, за исключением:

- куртка с центральной бортовой застёжкой - молнией, закрытой внешней правосторонней планкой, застёгивающейся на застёжку текстильную и внутренней левосторонней ветрозащитной планкой;

- полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, закрытой правосторонней притачной планкой и внутренней левосторонней ветрозащитной планкой.

Костюмы зимние должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 6) к ТТ.

- Плащ из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодотталкивающей отделкой, с водоупорными свойствами, для защиты от термических рисков электрической дуги, от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), от воды, в том числе неблагоприятных погодных условий, поверхностная плотность ткани верха не более 310 г/м², 3-й уровень защиты (не менее 20 кал/см2), мужской/женский. п.10 Приложения №2 к ТТ

Плащ мужской демисезонный, с притачной подкладкой, с центральной бортовой застежкой на тесьму-молнию закрытую цельнокроеной планкой. С внутренней стороны тесьма-молния закрыта цельнокроеной правосторонней планкой.

Полочка с горизонтальными сечениями. На нижней части полочки карман с клапаном, застёгивающимся на контактную ленту.

Спинка с двумя горизонтальными сечениями. По линии талии спинки, вдоль горизонтального сечения, кулиса с резиновой тесьмой.

Рукав втачной одношовный. Ширина рукава регулируется патой.

Капюшон втачной, с притачной подкладкой. По высоте капюшон регулируется затяжником с застёжкой на контактную ленту, расположенным на центральной части. Вешалка расположена на обтачке лицевого выреза капюшона.

Ширина капюшона по лицевому вырезу регулируется с помощью резинового шнура и фиксаторов.

Притачная подкладка с втачным рукавом.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 50 мм расположена:

- на полочке вдоль горизонтального сечения;

- на спинке вдоль горизонтального сечения;

- на рукаве.

На левой полочке подкладки с изнаночной стороны плаща расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

На правой полочке подкладки с изнаночной стороны плаща расположена этикетка «Инструкция по уходу» за плащом.

Внешний вид плащей для женских моделей должен соответствовать описанию мужских плащей, за исключением:

- с внутренней стороны тесьма-молния закрыта цельнокроеной левосторонней планкой.

Плащи должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 7) к ТТ.

- Ботинки водонепроницаемые (высота не менее 120 мм) с комбинированным верхом из кожи и огнестойкого трикотажного материала, для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до+300 С), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж), истирания, скольжения по зажиренным и по мокрым бетонным поверхностям, на термостойкой маслобензостойкой двухслойной подошве (ПУ/нитрильная резина), поликарбонатный подносок ударной прочностью до 200 Дж. п.11 Приложения №2 к ТТ

Высота ботинок для исходного размера 42– не менее 120 мм.

Материал верха – комбинированный с сочетанием термоустойчивой юфти толщиной 1,8-2,2 мм и огнестойких текстильных материалов (огнестойкие трикотажные материалы).

Материал подкладки – трикотажный материал, многослойный мембранный пакет, сетка трикотажная, подкладочная кожа, обувной текстиль.

Материал подошвы – двухслойная (ПУ/нитрильная резина), метод крепления – литьевой.

Шнурки термостойкие.

Поликарбонатный подносок ударной прочностью 200 Дж.

Ботинки с вкладной стелькой.

Размерный ряд: с 36 по 48.

Ботинки должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 21) к ТТ.

- Ботинки комбинированные летние (высота не менее 130 мм) с повышенными эргономическими показателями с верхом из кожи и огнестойкой ткани для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300 С), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж), истирания, скольжения по зажиренным и мокрым поверхностям (по бетону), на маслобензостойкой термостойкой двухслойной подошве (ПУ/нитрильная резина), поликарбонатный подносок ударной прочностью 200 Дж. п.12 Приложения №2 к ТТ

Высота ботинок комбинированных для исходного размера 42 – не менее 130 мм.

Материал верха - комбинированный с сочетанием термоустойчивой юфти толщиной 1,8-2,2 мм по ОСТ 17-317-74 (или по ГОСТ 485-82) и огнестойкой ткани.

Материал подкладки – обувной текстиль и/или подкладочная кожа и/или кожа.

Материал подошвы – двухслойная (ПУ/нитрильная резина), метод крепления – литьевой.

Боковые амортизаторы для защиты лодыжки.

Шнурки термостойкие.

Поликарбонатный подносок ударной прочностью 200 Дж.

Ботинки с вкладной стелькой.

Размеры ботинок комбинированных с повышенными эргономическими показателями с 36 по 47.

Ботинки должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 22) к ТТ.

- Ботинки кожаные летние (высота не менее 140 мм) для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300 С), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж), истирания, скольжения по зажиренным и мокрым поверхностям (по бетону), на маслобензостойкой термостойкой двухслойной подошве (ПУ/нитрильная резина), поликарбонатный подносок ударной прочностью 200 Дж. п.13 Приложения №2 к ТТ

Высота для исходного размера 42 – не менее 140 мм.

Материал верха – термоустойчивая юфть толщиной 1,8-2,2 мм по ОСТ 17-317-74 (или по ГОСТ 485-82).

Материал подкладки – обувной текстиль и/или подкладочная кожа и/или кожа.

Материал подошвы – двухслойная (ПУ/нитрильная резина), метод крепления – литьевой.

Шнурки термостойкие.

Глухой клапан для защиты от попадания внутрь обуви пыли, влаги, мелких предметов. Мягкий задний манжет (кант), жесткий задник. Ботинки с вкладной стелькой.

Поликарбонатный подносок ударной прочностью 200 Дж.

Размерный ряд: с 36 по 47. Возможность изготовления больших размеров обуви в соответствии с нормативной документацией Изготовителя.

Ботинки должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 23) к ТТ.

- Ботинки кожаные зимние (высота не менее 140 мм) для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300 С), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III и «особом» климатических поясах, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 5 Дж), истирания, скольжения по зажиренным и мокрым поверхностям (по бетону), на маслобензостойкой термостойкой двухслойной подошве с повышенным сопротивлением скольжению (ПУ/нитрильная резина с противоскользящими вставками из абразивного материала), утеплитель - натуральный мех. п.14 Приложения №2 к ТТ

Высота ботинок для исходного размера 42 – не менее 140 мм.

Материал верха – термоустойчивая юфть толщиной 1,8-2,2 мм по ОСТ 17-317-74 (или по ГОСТ 485-82).

Материал подкладки – натуральный мех.

Материал подошвы – ПУ/нитрильная резина с противоскользящими вставками из абразивного материала (повышенное сопротивление скольжению), метод крепления – литьевой.

Шнурки термостойкие.

Глухой клапан для защиты от попадания внутрь обуви пыли, влаги, мелких предметов. Мягкий задний манжет (кант), жесткий задник. Ботинки с вкладной стелькой.

Подносок ударной прочностью 5 Дж.

Ботинки кожаные зимние предназначены для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III и «особом» климатических поясах.

Размеры ботинок с подошвой, обладающей повышенным сопротивлением скольжению (с противоскользящими вставками из абразивного материала) с 36 по 47.

Ботинки должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 24) к ТТ.

- Ботинки кожаные зимние (высота не менее 140 мм) для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300 С), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III и «особом» климатических поясах, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж), истирания, скольжения по зажиренным и мокрым поверхностям (по бетону), на маслобензостойкой термостойкой двухслойной подошве с повышенным сопротивлением скольжению (ПУ/нитрильная резина с противоскользящими вставками из абразивного материала), утеплитель - натуральный мех, поликарбонатный подносок ударной прочностью 200 Дж. п.15 Приложения №2 к ТТ

Высота ботинок для исходного размера 42 – не менее 140 мм.

Материал верха – термоустойчивая юфть толщиной 1,8-2,2 мм по ОСТ 17-317-74 (или по ГОСТ 485-82).

Материал подкладки – натуральный мех.

Материал подошвы – ПУ/нитрильная резина с противоскользящими вставками из абразивного материала (повышенное сопротивление скольжению), метод крепления – литьевой.

Шнурки термостойкие.

Глухой клапан для защиты от попадания внутрь обуви пыли, влаги, мелких предметов. Мягкий задний манжет (кант), жесткий задник. Ботинки с вкладной стелькой.

Поликарбонатный подносок ударной прочностью 200 Дж.

Ботинки кожаные зимние предназначены для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III и «особом» климатических поясах.

Размеры ботинок с подошвой, обладающей повышенным сопротивлением скольжению (с противоскользящими вставками из абразивного материала) с 36 по 47.

Ботинки должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 24) к ТТ.

- Сапоги кожаные зимние (высота не менее 290 мм) для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300 С), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «особом» климатических поясах, от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж), истирания, скольжения по зажиренным и мокрым поверхностям (по бетону), на маслобензостойкой термостойкой подошве однослойной (резина пористая), утеплитель - искусственный шерстяной мех и внутренняя теплозащитная прокладка, поликарбонатный подносок ударной прочностью 200 Дж. п.16 Приложения №2 к ТТ

Высота сапог для исходного размера 42 – не менее 290 мм.

Ширина голенища регулируется с помощью ремня с термостойкой пряжкой.

Материал верха – термоустойчивая юфть толщиной 1,8 - 2,2 мм по ОСТ 17-317-74 (или по ГОСТ 485-82).

Материал подкладки – искусственный шерстяной мех и внутренняя теплозащитная прокладка.

Материал подошвы – однослойная резина пористая, метод крепления – доппельно-клеевой.

Поликарбонатный подносок ударной прочностью 200 Дж.

Сапоги с вкладной стелькой.

Сапоги кожаные зимние предназначены для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «особом» климатических поясах.

Размерный ряд: с 36 по 52.

Сапоги должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 25) к ТТ.

- Каска защитная, цвет корпуса каски - красный, с защитным укороченным щитком для лица с термостойкой окантовкой и подбородочным 4-х точечным ремешком. Электроизоляция каски (440 В), храповый механизм регулировки. п.17 Приложения №2 к ТТ

Корпус каски с укороченным козырьком выполнен из термостойкого материала. Внутренняя оснастка с текстильными амортизационными лентами, несущая/затылочная лента с плавной регулировкой (храповик). Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными. В комплекте подбородочный ремень с 4-мя точками крепления и съёмный обтюратор из спилка.

Диапазон рабочих температур: -50°C + 150°C.

Регулировка оголовья: (храповик).

Крепление оголовья: в шести точках.

Вид каски: термостойкая.

Длина козырька: укороченный.

Амортизатор: текстильный.

Материал корпуса: полиамид.

Наличие вентиляционных отверстий: нет.

Цвет корпуса каски – красный.

Щиток защитный лицевой с креплением на каске защитной. Экран сферической формы из ударопрочного поликарбоната, с покрытием от запотевания. Щиток должен иметь термостойкую окантовку, для предотвращения возгорания в момент возникновения электрической дуги. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз». Конструкция подъемного механизма щитка должна обеспечивать прилегание экрана к корпусу каски в поднятом положении, тем самым предотвращая эффект «парусности».

Материал экрана: поликарбонат.

Покрытие экрана: с покрытием от запотевания

Вид крепления: с креплением на каске.

Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C.

Каска должна соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 20) к ТТ.

- Каска защитная, цвет корпуса каски - красный, с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой и подбородочным 4-х точечным ремешком. Электроизоляция каски (440 В), храповый механизм регулировки. п.18 Приложения №2 к ТТ

Корпус каски с укороченным козырьком выполнен из термостойкого материала. Внутренняя оснастка с текстильными амортизационными лентами, несущая/затылочная лента с плавной регулировкой (храповик). Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными. В комплекте подбородочный ремень с 4-мя точками крепления и съёмный обтюратор из спилка.

Диапазон рабочих температур: -50°C + 150°C.

Регулировка оголовья: (храповик).

Крепление оголовья: в шести точках.

Вид каски: термостойкая.

Длина козырька: укороченный.

Амортизатор: текстильный.

Материал корпуса: полиамид.

Наличие вентиляционных отверстий: нет.

Цвет корпуса каски – красный.

Щиток защитный лицевой с креплением на каске защитной. Экран из ударопрочного поликарбоната, с покрытием от запотевания. Щиток должен иметь термостойкую окантовку, для предотвращения возгорания в момент возникновения электрической дуги. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз».

Материал экрана: поликарбонат.

Покрытие экрана: с покрытием от запотевания

Вид крепления: с креплением на каске.

Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C.

Каска должна соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 20) к ТТ.

- Подшлемник термостойкий летний из термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, поверхностная плотностью термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна не более 230 г/м², 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2). п.19 Приложения №2 к ТТ

Применяется в комплекте с одеждой специальной защитной от термических рисков электрической дуги для предохранения лба, шеи, подбородка от тепловых факторов электрической дуги в летнее время года и надевается под каску.

Подшлемник трикотажный, с тремя вертикальными и горизонтальным сечениями, однослойный. В области подбородка подшлемник двухслойный. Лицевой вырез окантован бейкой. Нижняя часть подшлемника однослойная с сечениями в области плеч.

Подшлемник должен соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 12) к ТТ.

- Подшлемник термостойкий утепленный из термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, поверхностная плотность термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна не более 230 г/м², 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2). п.20 Приложения №2 к ТТ

Применяется в комплекте с одеждой специальной защитной от термических рисков электрической дуги для предохранения лба, шеи, подбородка от тепловых факторов электрической дуги в зимнее время года и надевается под каску.

Подшлемник трикотажный утеплённый должен состоять из не менее двух слоёв термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна. С тремя вертикальными и горизонтальным сечениями. Для дополнительной защиты в области головы между слоями термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна должно быть расположено не менее одного слоя термоогнестойкого промежуточного материала. В области подбородка подшлемник двухслойный. Лицевой вырез окантован бейкой. Нижняя часть подшлемника двухслойная с сечениями в области плеч.

Подшлемник должен соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 13) к ТТ.

- Перчатки термостойкие из термостойкой антиэлектростатической пряжи с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, поверхностная плотность термостойкого антиэлектростатического трикотажа перчаток не менее 430 г/м², 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2). п.21 Приложения №2 к ТТ

Применяются в комплекте с одеждой специальной защитной от термических рисков электрической дуги для предохранения рук от термических рисков электрической дуги. Надеваются под диэлектрические перчатки.

Перчатки термостойкие пятипалые. Для усиления облегания манжеты с изнаночной стороны вставлена латексная нить.

Перчатки должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 14) к ТТ.

- Перчатки термостойкие из термостойкой антиэлектростатической пряжи с постоянными защитными свойствами, с точечным полимерным покрытием, для защиты от термических рисков электрической дуги, поверхностная плотность термостойкого антиэлектростатического трикотажа перчаток не менее 430 г/м², 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2). п.22 Приложения №2 к ТТ

Применяются в комплекте с одеждой специальной защитной от термических рисков электрической дуги для предохранения рук от термических рисков электрической дуги. Надеваются под диэлектрические перчатки.

Перчатки термостойкие пятипалые. Для усиления облегания манжеты с изнаночной стороны вставлена латексная нить. На ладонной части перчаток и на пальцах перчаток должно быть нанесено точечное полимерное покрытие.

Перчатки должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 15) к ТТ.

- Перчатки термостойкие утепленные из термостойкой антиэлектростатической пряжи с постоянными защитными свойствами, с платировкой шерстяной нитью для защиты от термических рисков электрической дуги, поверхностная плотность термостойкого антиэлектростатического трикотажа с платировкой шерстяной нитью не менее 430 г/м², 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2). п.23 Приложения №2 к ТТ

Применяются в комплекте с одеждой специальной защитной от термических рисков электрической дуги для предохранения рук от термических рисков электрической дуги. Надеваются под диэлектрические перчатки.

Перчатки термостойкие утеплённые пятипалые с платировкой шерстяной нитью. Для усиления облегания манжеты с изнаночной стороны вставлена латексная нить.

Перчатки должны соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 16) к ТТ.

- Фуфайка-свитер термостойкий на молнии из термостойкой антиэлектростатической пряжи с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, поверхностная плотность термостойкого антиэлектростатического трикотажа с постоянными защитными свойствами не более 520 г/м², 3-й уровень защиты (не менее 20 кал/см2). п.24 Приложения №2 к ТТ

Фуфайка – свитер прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой–молнией от низа до отлета воротника, закрытой цельно вывязанными внешними планками. Застежка-молния вверху закрыта с внешней и внутренней стороны цельно вывязанной укороченной левосторонней планкой воротника. Полочка цельная. На левой полочке расположен верхний накладной карман. Спинка цельная. Низ полочки и спинки с цельнокроеным поясом. Рукав втачной, длинный с налокотником. Низ рукава с цельнокроеной манжетой. Воротник – стойка.

Фуфайка-свитер должен соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 11) к ТТ.

- Бельё нательное термостойкое облегченное (фуфайка, кальсоны/панталоны длинные) из термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги, поверхностная плотность термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна с постоянными защитными свойствами не более 185 г/м², 1-й уровень защиты (не менее 5 кал/см2), мужское/женское. п.25 Приложения №2 к ТТ

Фуфайка мужская прямого силуэта. Полочка (перед) цельная. Спинка цельная. Рукав трёхшовный комбинированный втачной – реглан, длинный. Низ рукава с манжетой. Вырез горловины фуфайки округлой формы. Горловина обработана бейкой. По швам горловины, рукавам проложены отделочные строчки контрастного цвета.

Кальсоны мужские длинные. Между передними половинками расположена вставка из верхней и нижней детали, образующая отверстия гульфика. Срезы отверстий окантованы бейкой. По верхнему краю кальсон проложена лента эластичная. На заднем среднем срезе левой половинки кальсон обмётана петля (отверстие) для регулирования и замены ленты эластичной. Низ кальсон с манжетой. По боковым швам проложены отделочные строчки контрастного цвета.

Фуфайка женская прямого силуэта. Полочка (перед) с рельефами из шва втачивания рукава-реглана до бокового шва по криволинейной линии. Спинка цельная. Рукав трёхшовный комбинированный втачной – реглан, длинный. Низ рукава с манжетой. Вырез горловины фуфайки округлой формы. Горловина обработана бейкой. По швам горловины, рельефам, рукавам проложены отделочные строчки контрастного цвета.

Панталоны женские длинные. По верхнему краю панталон проложена лента эластичная. На заднем среднем срезе левой половинки панталон обмётана петля (отверстие) для регулирования и замены ленты эластичной. Низ панталон с манжетой. По боковым швам проложены отделочные строчки контрастного цвета.

Белье должно соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 17) к ТТ.

- Бельё нательное хлопчатобумажное (фуфайка, кальсоны / панталоны длинные), состав 100% хлопок, поверхностная плотность 135-170 г/м2, мужское/женское. п.26 Приложения №2 к ТТ

Фуфайка мужская прямого силуэта. Полочка (перед) цельная. Спинка цельная. Рукав одношовный втачной длинный. Низ рукава с манжетой. Вырез горловины фуфайки округлой формы. Горловина обработана бейкой.

Кальсоны мужские длинные. Между передними половинками расположена вставка из верхней и нижней детали, образующая отверстия гульфика. Срезы отверстий окантованы бейкой. По верхнему краю кальсон проложена лента эластичная. На заднем среднем срезе левой половинки кальсон обмётана петля (отверстие) для регулирования и замены ленты эластичной. По шаговому шву расположена вставка – ластовица. Низ изделия с манжетами.

Фуфайка женская прямого силуэта. Полочка (перед) цельная. Спинка цельная. Рукав одношовный втачной длинный. Низ рукава с манжетой. Вырез горловины фуфайки округлой формы. Горловина обработана бейкой.

Панталоны женские длинные. По верхнему краю панталон проложена лента эластичная. На заднем среднем срезе левой половинки панталон обмётана петля (отверстие) для регулирования и замены ленты эластичной. По шаговому шву расположена вставка – ластовица. Низ изделия с манжетами.

Белье должно соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 18) к ТТ.

- Бельё нательное хлопчатобумажное утеплённое (фуфайка, кальсоны / панталоны длинные), состав 100% хлопок, поверхностная плотность 250-290 г/м2, мужское/женское. п.27 Приложения №2 к ТТ

Фуфайка мужская прямого силуэта. Полочка (перед) цельная. Спинка цельная. Рукав одношовный втачной длинный. Низ рукава с манжетой. Вырез горловины фуфайки округлой формы. Горловина обработана бейкой.

Кальсоны мужские длинные. Между передними половинками расположена вставка из верхней и нижней детали, образующая отверстия гульфика. Срезы отверстий окантованы бейкой. По верхнему краю кальсон проложена лента эластичная. На заднем среднем срезе левой половинки кальсон обмётана петля (отверстие) для регулирования и замены ленты эластичной. По шаговому шву расположена вставка – ластовица. Низ изделия с манжетами.

Фуфайка женская прямого силуэта. Полочка (перед) цельная. Спинка цельная. Рукав одношовный втачной длинный. Низ рукава с манжетой. Вырез горловины фуфайки округлой формы. Горловина обработана бейкой.

Панталоны женские длинные. По верхнему краю панталон проложена лента эластичная. На заднем среднем срезе левой половинки панталон обмётана петля (отверстие) для регулирования и замены ленты эластичной.

По шаговому шву расположена вставка – ластовица. Низ изделия с манжетами.

Белье должно соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 19) к ТТ.

28. Костюм для защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (1-2 классов защиты), конвективной теплоты, теплового излучения, ОПЗ и механических воздействий (истирания) из огнестойкой хлопчатобумажной ткани и термоогнестойкой ткани из смеси химических волокон с полимерным покрытием, мужской. п.28 Приложения №2 к ТТ

Куртка летняя мужская прямого силуэта, с потайной смещенной застежкой–молнией и кнопками по правому борту, закрытой внешней цельнокроеной планкой правой полочки и внутренней цельнокроеной планкой левой полочки.

Полочка с вертикальным и наклонно – горизонтальным сечением, с внутренним боковым карманом в рельефном шве.

Полочка на притачной подкладке.

На подкладке правой полочки - внутренний накладной карман с застёжкой текстильной.

Спинка с горизонтальным сечением. Кокетка на подкладке. В шве настрачивания кокетки вентиляционные отверстия. Спинка удлинена относительно полочки.

Рукав втачной, с горизонтальными и вертикальными сечениями.

В области подмышечных впадин расположен клапан рукава отлетной по нижнему краю для воздухообмена. Низ рукава с внутренней притачной манжетой. Манжета по низу стянута эластичной лентой.

Воротник – стойка, с застёжкой текстильной, втачной.

По низу боковых швов куртки обработаны разрезы.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 50 мм расположена:

- на спинке вдоль горизонтального сечения.

На внутреннем кармане изнаночной стороны куртки расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Брюки летние мужские прямого покроя, с бретелями, с притачным поясом, с центральной застёжкой-молнией, закрытой внешней левосторонней планкой и внутренним правосторонним откоском.

Передняя половинка с горизонтальным сечением, с боковым карманом с наклонной линией входа. В области колена наколенник из материала накладок, между наколенником и передней половинкой не съёмный амортизирующий вкладыш. Передняя половинка и наколенник по боковым и шаговым швам со складками.

Задняя половинка с накладкой в верхней части.

Пояс притачной со шлёвками, с лентой эластичной внутри пояса, застёгивается на петлю и пуговицу.

По низу передних и задних половинок шаговые накладки.

Бретель не съёмная, комбинированная с двумя участками: одним из ленты эластичной и

одним из стропы. Длина бретелей регулируется с помощью двущелевых пряжек.

На изнаночной стороне брюк (на подкладке бокового кармана брюк) расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Костюм должен соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 8) к ТТ.

29. Костюм для защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (1-2 классов защиты), конвективной теплоты, теплового излучения, ОПЗ и механических воздействий (истирания); пониженных температур для эксплуатации в II-I, III климатических поясах из огнестойкой хлопчатобумажной ткани и термоогнестойкой ткани из смеси химических волокон с полимерным покрытием, мужской. п.29 Приложения №2 к ТТ

Куртка зимняя мужская прямого силуэта, на съёмной утеплённой подкладке.

Куртка с потайной смещенной застежкой–молнией и кнопками по правому борту, закрытой внешней цельнокроеной планкой правой полочки и внутренней цельнокроеной планкой левой полочки.

Полочка с вертикальным и наклонно – горизонтальным сечением, с внутренними боковыми карманами.

Полочка на притачной подкладке.

Спинка с горизонтальным сечением. Кокетка спинки на подкладке. Спинка удлинена относительно полочки.

Рукав втачной, с двумя горизонтальными и двумя вертикальными сечениями. Низ рукава с внутренней притачной манжетой. Манжета по нижнему краю стянута эластичной лентой.

Воротник – стойка, втачной, с застёжкой текстильной.

По низу боковых швов куртки обработаны разрезы.

Съёмная утеплённая подкладка.

Съёмная утеплённая подкладка пристёгивается.

Съёмная утеплённая подкладка регулируется по ширине баской. Баска с лентой эластичной по низу. На правой полочке расположен накладной карман с застёжкой текстильной.

Рукав втачной, с горизонтальным и вертикальным сечениями.

Огнестойкая световозвращающая лента шириной 50 мм расположена:

- на спинке вдоль горизонтального сечения.

На притачной подкладке куртки, на внутреннем кармане съёмной утеплённой подкладки куртки расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Брюки зимние мужские, прямого покроя, на съёмной утеплённой подкладке, с регулируемыми бретелями, с притачным поясом, с центральной застёжкой-молнией, закрытой внешней левосторонней планкой и внутренним правосторонним откоском.

Передняя половинка с горизонтальным сечением, с боковым карманом с наклонной линией входа. В области колена накладка нижней части передней половинки, между накладкой и передней половинкой не съёмный амортизирующий вкладыш. Передняя половинка и накладка, по боковым и шаговым швам со складками, припуски складок направлены вверх.

Задняя половинка с накладкой в верхней части.

Пояс притачной со шлёвками, регулируется по ширине лентой эластичной, застёгивается на петлю и пуговицу.

По низу передних и задних половинок шаговые накладки.

Бретель не съёмная, комбинированная с двумя участками: одним из ленты эластичной и

одним из стропы. Длина бретелей регулируется с помощью двущелевых пряжек.

Съёмная утеплённая подкладка.

Съёмная утеплённая подкладка пристёгивается.

В области колена на передних половинках внешней и внутренней стороны, по боковому и шаговому швам расположены складки, припуски складок направлены вверх.

По нижнему срезу съёмной утеплённой подкладки брюк притачная трикотажная манжета. Манжета со штрипкой из ленты эластичной.

Съёмная утеплённая подкладка с широким притачным поясом, застегивающимся на петли и пуговицы. Пояс регулируется по ширине лентой эластичной, расположенной в поясе.

На подкладке бокового кармана изнаночной стороны брюк, на съёмной утеплённой подкладке брюк расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Костюм должен соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 9) к ТТ.

30. Костюм (куртка, брюки) для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), ОПЗ и механических воздействий (истирания) из хлопчатобумажных тканей с масловодоотталкивающей и инсектоакарицидной отделками, поверхностная плотность тканей верха костюма не более 260 г/м2, мужской/женский, с сеткой наголовной из сетчатого хлопчатобумажного материала с репеллентной пропиткой. п.30 Приложения №2 к ТТ

Куртка летняя мужская прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой до линии талии.

Застёжка-молния закрыта левосторонней верхней планкой. С изнаночной стороны застёжка-молния закрыта ветрозащитной планкой.

Полочка с кокеткой, одним вертикальным членением и одним горизонтальным.

В шве расположен карман с застёжкой-молнией. На правой полочке расположен накладной карман с клапаном с застёжкой текстильной.

Спинка с кокеткой, одним горизонтальным членением. В шве соединения кокетки со спинкой расположена петля для крепления капюшона.

Между верхней и нижней частями изделия расположен волан.

Кокетка с полочкой и кокетка спинки на подкладке. Нижние части полочки и спинки с подкладкой-рубашкой.

Рукав втачной одношовный состоит из верхней и нижней частей. По низу рукава – манжета со вставкой и хлястиком. Манжета стянута лентой эластичной. Хлястик с застёжкой текстильной регулирует длину манжеты по обхвату запястья. Нижняя часть рукава с внутренней манжетой. По низу внутренней манжеты – трикотажная манжета.

Между верхней и нижней частями рукава расположен волан.

Капюшон состоит из передней и задней частей, вставки капюшона и стойки. Передняя часть, вставка и стойка капюшона на подкладке. На задней части расположен хлястик. Хлястик с застёжкой текстильной регулирует высоту капюшона. По лицевому вырезу капюшона продет шнур для регулирования степени прилегания.

Между капюшоном и стойкой капюшона расположен волан.

Неогнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

– на кокетках полочки куртки по шву соединения кокетки с полочкой;

– на спинке по шву соединения кокетки со спинкой;

– на верхней части рукава на расстоянии 2,0 см вверх от шва соединения верхней части рукава с нижней.

Кант отделочный оранжевого цвета шириной 0,5 см, выполненный путём вложения полосы вдвое сложенной детали вдоль нижнего края световозвращающей ленты:

– верхняя часть рукава;

– кокетка полочки;

– спинка.

Кант отделочный оранжевого цвета шириной 0,5 см, выполненный путём образования из нижней детали:

– клапан кармана правой полочки.

На изнаночной стороне куртки расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Брюки летние мужские с притачным поясом, с левосторонней застёжкой-молнией.

Передняя половинка брюк с тремя горизонтальными членениями. В шве соединения передней половинки и бочка расположен боковой карман с застёжкой-молнией. Застёжка-молния закрыта листочкой.

На средней части по боковому и шаговому швам заложены по две односторонние складки. Сгибы складок направлены вниз.

Задняя половинка брюк с тремя горизонтальными членениями.

Верхняя вставка цельнокроеная с переходом с передней половинки на заднюю.

Верхняя вставка брюк и средняя часть передних половинок на подкладке.

Нижняя часть цельнокроеная с переходом с передней половинки на заднюю.

Пояс застёгивается на петлю и пуговицу. Пояс регулируется по линии талии лентой эластичной, расположенной в области боковых швов. На поясе пять шлёвок: две шлёвки расположены на передних половинках, две – по боковым швам, одна – на среднем шве задних половинок.

В шве соединения средней части с нижней частью брюк расположен волан; с изнаночной стороны – внутренняя манжета брюк. По низу внутренней манжеты – трикотажная манжета и штрипка из ленты эластичной.

Моделью предусмотрен съёмный пояс из стропы с застёжкой на пряжку.

Неогнестойкая световозвращающая лента шириной 25 мм расположена:

– на расстоянии 2,0 см вверх от шва соединения средних частей с нижними частями.

Кант отделочный оранжевого цвета шириной 0,5 см, выполненный путём вложения полосы вдвое сложенной детали вдоль нижнего края световозвращающей ленты:

– средняя часть брюк.

На изнаночной стороне брюк (подкладка бокового кармана брюк) расположена именная лента, содержащая поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:».

Сетка наголовная состоит из двух деталей: передней (налобной) части и задней части. По верхнему краю сетки проложена лента эластичная для регулирования объёма по обхвату головы.

Внешний вид костюмов для женских моделей должен соответствовать описанию мужских костюмов, за исключением:

- куртка летняя женская прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой до линии талии. Застёжка-молния закрыта правосторонней верхней планкой;

- на полочке женской куртки нагрудная вытачка;

- брюки летние женские с притачным поясом, с правосторонней застёжкой-молнией;

- пояс женских брюк регулируется по линии талии лентой эластичной, расположенной вкруговую на передних и задних половинках.

Костюм должен соответствовать техническому описанию, а также эскизу, представленному в Приложении № 6 (Рисунок 10) к ТТ.