Технические требования

«ОКПД 2: 14.12. Поставка комплектов от термических рисков электрической дуги в корпоративном стиле Группы РусГидро для нужд АО "Гидроремонт-ВКК"»

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Комплекты для защиты от термических рисков электрической дуги в корпоративном стиле Группы РусГидро для нужд филиалов АО «Гидроремонт-ВКК».

- Покупатель (подразделение Покупателя) адреса и наименования подразделений Покупателя (грузополучателя) представлены в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям (далее – ТТ).

- Цели и задачи. Существующее положение

  - Обеспечение работников филиалов АО «Гидроремонт-ВКК» в 2027 г. комплектами, стойкими к термическим рискам электрической дуги, согласно утвержденным нормам и требованиям.

  - Поставляемые средства индивидуальной защиты должны быть новыми, ранее не использованными и изготовленными не ранее года, предшествующего году поставки.

  - Спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты для защиты от термических рисков электрической дуги (далее – СИЗ, Товар) должны обеспечивать защиту от термических рисков электрической дуги, пониженных температур (для зимней обуви, зимних костюмов).

  - Костюмы для защиты от искр и брызг расплавленного металла (далее – СИЗ, Товар) должны обеспечивать защиту от повышенных температур (искр и брызг расплавленного металла, окалины, конвективной теплоты, теплового излучения), пониженных температур (для зимнего костюма).

  - Костюмы для защиты от клещей и кровососущих насекомых должны обеспечивать защиту от вредных биологических факторов (клещей, кровососущих насекомых), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).

  - Средства индивидуальной защиты должны соответствовать настоящим Техническим требованиям.

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики).

4.1. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям к продукции, указанным в Приложении № 1 к настоящим ТТ.

4.2. При приемке поставляемых СИЗ входной контроль будет выполняться Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ, определения уровня качества поставляемых СИЗ, руководствуясь следующими требованиями:

4.2.1. Нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков;

4.2.2. Качественно пришитый утеплитель, локальное прилегание утеплителя (при наличии в изделии);

4.2.3. Отсутствие вспучиваний полимерных покрытий (при наличии в изделии).

4.3. СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем.

4.4.	Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011 (для продукции, на которую данный нормативный документ распространяется)) (далее – ТР ТС 019/2011) и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) (далее – ТР ТС 017/2011) (для белья нательного хлопчатобумажного).

4.5.	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5.1.	Общий срок поставки Товара определен в п. 1.4 Договора. Количество Товара в каждой партии и сроки его поставки определяются заявками Покупателя, оформленными по форме Приложения № 2 к Договору (далее – Заявки Покупателя).

5.2.	Срок поставки Товара – не позднее 90 календарных дней с момента согласования Заявки Покупателя Поставщиком.

5.3.	Требуемый объем поставки СИЗ на 2027 указан в Приложении № 2 к настоящим ТТ.

5.4.	Общий объем поставки СИЗ может быть увеличен или уменьшен по инициативе Покупателя не более чем на 20% при условии сохранения единичных расценок на поставляемую продукцию с заключением дополнительного соглашения.

5.5. Срок на поставку СИЗ нестандартных размеров/ростов (отклоняющихся от указанных в Приложении № 5 к настоящим ТТ) может быть увеличен на 25 календарных дней, согласовывается отдельно с Поставщиком.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

  - В сумму предложения должны быть включены все налоги и обязательные платежи, а также расходы, связанные с транспортировкой продукции до складов Покупателя по соответствующим Приложению № 3 к настоящим ТТ адресам подразделений Покупателя.

  - На СИЗ устанавливается гарантийный срок, равный сроку, установленному заводом - изготовителем и исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6.3. Товар без сопроводительных документов (товарная накладная, счет-фактура) не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет.

6.4. При любом способе поставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде не позднее 14.00 ч. дня, предшествующего дню поставки дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ.

- Требования к Участнику закупки

- Участник должен представить техническо-коммерческое предложение, в котором должна быть включена информация о конструкции и параметрах, поставляемых СИЗ, в том числе:

- техническое описание, которое должно содержать: наименование, характеристики, эскизы с внешним видом предлагаемых спецодежды, спецобуви, (или фотографии предоставляемых образцов) СИЗ;

- заполненные таблицы технических характеристик по форме Приложения № 2 к настоящим ТТ (столбцы раздела «Предложение участника»).

7.2.	В материалах технико-коммерческого предложения должны быть представлены:

- сертификаты или декларации соответствия с приложениями по каждой номенклатуре СИЗ согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящим ТТ в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 (для продукции, на которую данный нормативный документ распространяется), ТР ТС 017/2011 (для белья нательного хлопчатобумажного);

- протоколы испытаний и заключения в соответствии с п. 4 Приложения № 1 к настоящим ТТ, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства средств индивидуальной защиты согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящим ТТ;

- участник должен предоставить документы, подтверждающие качество тканей и термостойкой фурнитуры, используемых при изготовлении термостойких костюмов, плащей для защиты от термических рисков электрической дуги (протоколы испытаний на ткань и термостойкую фурнитуру, сертификаты соответствия на ткань) по номенклатуре СИЗ согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящим ТТ (для термостойких костюмов и плащей для защиты от термических рисков электрической дуги);

- руководство (инструкцию) по эксплуатации в соответствии с ТР ТС 019/2011.

7.3 Участник должен обладать опытом поставки Товара, связанным с предметом закупки, а именно опытом поставки комплектов, предназначенных для защиты от термических рисков электрической дуги. При этом за последние 5 лет участником должны быть исполнены обязательства в общем совокупном объеме не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением подтверждающих документов (копий договоров и документов, предусмотренных требованиями договоров, подтверждающих факт исполнения, подписанных с обеих сторон).

7.4. С целью оценки Участника в способности изготовления / поставки образцов средств индивидуальной защиты, в том числе в корпоративном стиле Группы РусГидро, а также возможность поставки всей необходимой номенклатуры и оценке качества указанных образцов, Участник обязан предоставить образцы на все СИЗ согласно Приложению № 5 к настоящим ТТ, а также каталог продукции, предлагаемой к поставке, (или фотографии предоставляемых образцов), не позднее срока окончания подачи заявок по следующему адресу: 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная, 48

Образцы обуви представляются в корпоративном стиле Группы РусГидро в количестве пары на каждую позицию, размер – 42.

Образцы одежды (костюмы, плащи) предоставляются в корпоративном стиле Группы РусГидро в количестве 1-го изделия каждого наименования мужской модели размером 104-108 рост 170-176. Фуфайка-свитер, белье нательное предоставляется в количестве одного изделия размером 104-108 рост 170-176.

Образцы комплектующих (перчатки, каски, щитки лицевые, подшлемники и т.д.) предоставляются в количестве одной единицы каждого наименования.

Образцы могут быть подвергнуты экспертизе, в связи с чем может нарушиться их целостность. Представленные образцы будут оцениваться согласно настоящих ТТ и Приложению № 4 к настоящим ТТ.

На усмотрение комиссии (при необходимости) образцы, в процессе подведения итогов настоящей закупочной процедуры, могут быть переданы на дополнительные испытания в аккредитованные лаборатории.

По окончании процедуры экспертизы один образец каждого наименования продукции Участников остается в распоряжении АО «Гидроремонт-ВКК»:

- по Победителю – в качестве эталонного образца по усмотрению Покупателя для осуществления контроля качества поставляемой продукции на протяжении всего срока действия договора;

- по всем прочим Участникам – по усмотрению Покупателя, в случае несоответствия СИЗ Техническим требованиям, а также для использования в случае возникновения споров и разногласий, связанных с проведением настоящей закупочной процедуры.

Образцы одежды должны быть представлены на вешалах, развешанные на вешалках, в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 5 к настоящим ТТ, не позднее срока окончания подачи заявок.

Образцы комплектующих (перчатки, каски, щитки лицевые, подшлемники и т.д.) и обуви должны быть представлены в коробах, в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 5 к настоящим ТТ, не позднее срока окончания подачи заявок.

Детализированная опись предоставляемых образцов должна быть включена в состав заявки Участника.

Образцы продукции должны быть пронумерованы, нумерация образцов должна соответствовать нумерации в описи предоставляемых образцов.

Участник, представивший образцы по перечню, приведенному в Приложении № 5 позже срока окончания подачи заявок к настоящим ТТ, будет отклонен.

Участник, представивший не все образцы по перечню, приведенному в Приложении № 5 к настоящим ТТ, предоставивший образцы, без бэйджей содержащих номер позиции в соответствии с описью предоставляемых образцов и наименованием СИЗ будет отклонен, как и Предложение Участника, содержащее несоответствия предоставленных образцов настоящим ТТ, будет отклонено.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложение № 1 к

Техническим требованиям

- Требования к комплектам для защиты от термических рисков электрической дуги.

  - Требования к одежде

- Одежда термостойкая для защиты от воздействия электрической дуги: костюм, плащ, фуфайка-свитер, подшлемник, перчатки, белье, должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234, ГОСТ ISO 11612, защитные свойства термостойкой одежды должны подтверждаться протоколами испытаний.

- Одежда должна изготавливаться из термостойких материалов, обеспечивающих сохранность защитных свойств и прочностных характеристик на протяжении установленного типовыми нормами срока эксплуатации.

- Материал верха:

- термостойких костюмов должен быть выполнен из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодоотталкивающей отделкой;

- плащей для защиты от воды должен быть выполнен из термостойкой антиэлектростатической арамидной ткани с постоянными защитными свойствами, с масловодоотталкивающей отделкой, с водоупорными свойствами.

- Одежда должна обеспечивать стойкость к термическим факторам электрической дуги, в том числе при работах в пожаровзрывоопасных условиях.

- Одежда, входящая в состав комплекта, должна быть не ниже уровня защиты, указанного в перечне закупаемой продукции, указанного в Приложении № 2 к настоящим ТТ.

- Поставляемая продукция должны быть новой и ранее не использованной.

- Одежда, не должна иметь отлётные кокетки или вентиляционные отверстия.

- Одежда, входящая в состав комплекта, должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам.

- Костюмы должны обладать минимальной массой без снижения требований к прочности конструкции и эффективности защитных свойств при использовании.

- Одежда не должна иметь внешних металлических деталей. Если в одежде используется такая фурнитура, то она должна быть закрыта термостойким материалом, как с внешней, так и с внутренней стороны.

- Физико-механические показатели ткани верха костюмов, плащей должны соответствовать следующим требованиям:

- стойкость к истиранию ткани верха, используемой для производства костюмов, плащей – по ГОСТ 18976-73 не менее 4000 циклов;

- разрывная нагрузка - по ТР ТС 019/2011 не менее 800 Н;

- раздирающая нагрузка - по ТР ТС 019/2011 не менее 40 Н;

- изменение линейных размеров после мокрой обработки ±3% по ГОСТ Р 12.4.234;

- поверхностная плотность ткани, используемой для изготовления верха летнего костюма, должна быть 220±5% г/м², воздухопроницаемость не менее 40 дм³/м²с;

- поверхностная плотность ткани верха костюма для эксплуатации в районах с «жарким» климатом, должна быть 185±5% г/м², воздухопроницаемость не менее 90 дм³/м²с;

- поверхностная плотность ткани верха костюмов летних облегчённых для эксплуатации в «жарком климате» должна быть 150±5% г/м2, воздухопроницаемость ткани верха костюмов летних облегчённых для эксплуатации в «жарком климате» - не менее 300 дм³/м²с;

- поверхностная плотность ткани верха, используемой для изготовления зимнего костюма, должна быть 220±5% г/м², воздухопроницаемость ткани верха или пакета материалов не более 40 дм³/м²с;

- поверхностная плотность ткани верха, используемой для изготовления плащей с водоупорными свойствами должна быть не более 310 г/м², значение водонепроницаемости (водоупорности) материала верха должно быть не менее 8000 Па по ГОСТ 12.4.282-2014; паропроницаемость материала верха должна быть 6,1 или выше мг/см2ч по ГОСТ 12.4.282-2014;

- удельное поверхностное электрическое сопротивление ткани верха, используемой для изготовления термостойких костюмов, плащей, после 50 циклов стирок /сушек - по ТР ТС 019/2011 не более 107 Ом;

- разрывная нагрузка швов не менее 250 Н;

- устойчивость окраски к воздействию стирок не менее 4/4 балла;

- гигроскопичность ткани верха (кроме ткани верха плаща с водоупорными свойствами) - по ГОСТ Р 12.4.234 не менее 5%.

- Физико-механические показатели (разрывная нагрузка, раздирающая нагрузка, стойкость к истиранию, воздухопроницаемость (для летних костюмов)), полученные в результате сравнительных испытаний ткани верха после 50 стирок не должны быть ниже нормативных показателей более чем на 20%, что должно подтверждаться протоколами испытаний.

- Защитные свойства термостойкой одежды должны сохраняться на протяжении установленного срока эксплуатации.

- Защитные показатели материалов термостойких костюмов, плащей должны быть подтверждены протоколами испытаний и удовлетворять следующим требованиям:

- уровень защиты от термического воздействия электрической дуги по 
ГОСТ Р 12.4.234 после 5 стирок;

- уровень защиты от термического воздействия электрической дуги по 
ГОСТ Р 12.4.234 после 50 стирок (уровень защиты от термических рисков электрической дуги после 50-ти кратных стирок не должен ухудшаться более чем на 5%);

- огнестойкость ткани верха после 5 и 50 стирок при воздействии пламени в течение 10 с: время остаточного тления не более 2 с, время остаточного горения не более 2 с, длина обугленного участка не более 100 мм;

- показатель передачи конвективного тепла после 5 и 50 стирок не менее 4 с;

- индекс передачи теплового излучения после 5 и 50 стирок не менее 8 с.

- Защитные свойства считаются постоянными, если значение электродугового термического воздействия одного и того же пакета материалов после 50 тестовых стирок не снизилось более чем на 5% по сравнению с уровнем защиты изделия после 5 стирок.

- При испытании на термостойкость по Приложению ДА ГОСТ Р 12.4.234-2012 материал верха (костюмов, плащей) не должен воспламеняться, плавиться, иметь усадку более 10%. При этом сохранность прочности на разрыв по основе и утку должна быть более 50%.

- После теплового воздействия по Приложению ДА ГОСТ Р 12.4.234-2012 материалы промежуточных слоев (утеплителей (при наличии в изделии)), используемых при производстве термостойких костюмов, не должны гореть, плавиться и иметь усадку более 5%.

- Материал верха должен иметь индекс ограниченного распространения пламени - 3, а материалы промежуточных слоев (утеплителей (при наличии в изделии)) должны иметь индекс ограниченного распространения пламени – 1 или более.

- Материал подкладки (при наличии в изделии) костюмов, плащей должен соответствовать следующим требованиям:

- поверхностная плотность: 130-160 г/м2;

- стойкость к истиранию не менее 850 циклов;

- удельное поверхностное электрическое сопротивление должно быть не более 107 Ом (должна быть обеспечена безопасная работа в пожаровзрывоопасных условиях);

- индекс ограниченного распространения пламени – 3;

- термостойкость (180±5) °С, 5 мин.: не должна гореть, плавиться и иметь усадку более 5% (Приложение ДА ГОСТ Р 12.4.234-2012).

- Конструкция одежды должна обеспечивать потребителю максимально возможное удобство в движении при выполнении технологических операций и достаточную степень комфорта, согласовываясь с прочностью и эффективностью по защитным характеристикам, а также предусматривать простое и правильное надевание/снятие.

- Костюмы должны обеспечивать работу в летнее и зимнее время года, быть легкими, удобными и гигиеничными. Допускается объединять два размерных интервала и изготавливать одежду других размеров по согласованию с потребителем и в соответствии с нормативными документами.

- При выполнении персоналом работ в холодное время года костюмы должны выбираться с учетом I-II, IV и «особого» климатических поясов (в зависимости от модели, указанной в Приложении № 2 к настоящим ТТ). Значение теплоизоляции зимнего комплекта в зависимости от климатического пояса должно соответствовать ГОСТ 12.4.303-2016.

- Плащи термостойкие с водоупорными свойствами должны быть изготовлены из термостойких водоупорных материалов и защищать от неблагоприятных погодных условий.

- Фурнитура комплекта и детали его отделки должны быть термостойкими или защищёнными слоями термостойкого материала. Термостойкость фурнитуры подтверждается протоколами испытаний.

- Шевроны и логотипы, наносимые на одежду, должны изготавливаться из огнестойких материалов. Огнестойкость шевронов и логотипов должна подтверждаться протоколами испытаний.

- Швейные нитки должны быть термостойкими и огнестойкими. Швы изделий должны оставаться целыми после испытаний на ограниченное распространение пламени. Соответствие должно подтверждаться протоколами испытаний.

- Световозвращающая лента (при наличии в конструкции костюмов, плащей) должна быть огнестойкой: время остаточного горения не более 2 с (п. 5.3.2.3 ГОСТ Р 12.4.234-2012).

- Застежки должны легко расстегиваться для обеспечения быстрого удаления одежды при необходимости.

- Одежда (костюмы, плащи) должна быть ремонтопригодной. Каждый костюм, плащ должен сопровождаться комплектом для мелкого ремонта: ткань, нитки, пуговица (при наличии в изделии).

- Материал верха (термостойкое антиэлектростатическое трикотажное полотно), применяемый для изготовления термостойких подшлемников, термостойкое антиэлектростатическое трикотажное полотно белья нательного, термостойкая антиэлектростатическая пряжа, применяемая для изготовления перчаток, фуфайки-свитера, должны соответствовать следующим требованиям:

- установленным гигиеническим нормам;

- состав термостойкого антиэлектростатического трикотажа с постоянными защитными свойствами, применяемого для изготовления фуфайки-свитера, перчаток, материала верха (термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна с постоянными защитными свойствами), применяемого для изготовления подшлемников, термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна белья нательного термостойкого: обязательно наличие арамидных волокон;

- поверхностная плотность термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна с постоянными защитными свойствами, применяемого в качестве материала верха термостойких подшлемников, должна быть не более 230 г/м2,

- поверхностная плотность термостойкого антиэлектростатического трикотажа с постоянными защитными свойствами термостойких перчаток должна быть не менее 430 г/м2;

- поверхностная плотность трикотажа с платировкой шерстяной нитью, применяемого для изготовления перчаток утеплённых, должна быть не менее 430 г/м2;

- поверхностная плотность термостойкого антиэлектростатического трикотажа с постоянными защитными свойствами термостойких фуфаек-свитеров должна быть не более 520 г/м2;

- поверхностная плотность термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна с постоянными защитными свойствами термостойкого облегчённого белья нательного (фуфайка, кальсоны/длинные панталоны) должна быть не более 185 г/м2;

- показатель передачи конвективного тепла после 5 стирок не менее 4 с;

- показатель (индекс) передачи теплового излучения после 5 стирок не менее 8 с;

- удельное поверхностное электрическое сопротивление трикотажа, используемого для изготовления термостойких перчаток, фуфайки-свитера, белья нательного термостойкого облегчённого, термостойких подшлемников, должно быть не более 107 Ом;

- огнестойкость после 5-ти стирок - не должны гореть, плавиться и тлеть после воздействия на них открытого пламени в течение 10 с;

- индекс ограниченного распространения пламени после 5 стирок – 3;

- термостойкость трикотажного полотна, используемого для изготовления белья нательного термостойкого облегчённого, в качестве материала верха термостойких подшлемников, трикотажа, используемого для изготовления термостойких фуфаек-свитеров, перчаток, при 180 0С, 5 мин. (не должно гореть и плавиться), термическая усадка при 180 0С, 5 мин. не более 5% по ГОСТ Р ИСО 17493 (ГОСТ ISO 17493);

- сохранять защитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации, определенного нормами, пакеты материалов, используемые для производства готовых изделий, должны быть испытаны на соответствие ГОСТ ISO 11612 и/или ГОСТ EN 407 (для перчаток), ГОСТ Р 12.4.234.

- Индекс ограниченного распространения пламени промежуточных слоёв (утеплителей), применяемых при изготовлении утеплённых подшлемников, должен быть 1 или более.

- Термостойкость (180 0С, 5 мин.) промежуточных слоёв (утеплителей), применяемых при изготовлении утеплённых подшлемников: не должны гореть, плавиться, иметь усадку более 5% по ГОСТ Р ИСО 17493 (ГОСТ ISO 17493).

- Белье нательное термостойкое облегчённое (фуфайка, кальсоны/панталоны длинные) для защиты от термических рисков электрической дуги должны изготавливаться в мужском и женском исполнении из термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна с постоянными защитными свойствами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

- Конструкция подшлемника термостойкого для защиты от термических рисков электрической дуги должна закрывать лоб и шею для защиты от ожогов в случае возникновения термического воздействия. Подшлемник термостойкий должен изготавливаться из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами в летнем и утеплённом исполнении и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011. Материал верха подшлемников термостойких должен быть выполнен из термостойкого антиэлектростатического трикотажного полотна с постоянными защитными свойствами.

- Перчатки термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, быть пятипалыми и изготавливаться из термостойкой антиэлектростатической пряжи с постоянными защитными свойствами. Допускается наличие точечного полимерного покрытия на ладонной части, пальцах перчаток для повышения стойкости к истиранию (в зависимости от модели, указанной в Приложении № 2 к настоящим ТТ).

- Перчатки термостойкие утеплённые должны быть пятипалые из термостойкой антиэлектростатической пряжи с постоянными защитными свойствами с платировкой шерстяной нитью, соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

- Фуфайка-свитер термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги должен быть изготовлен из термостойкой антиэлектростатической пряжи с постоянными защитными свойствами, соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

- Комплект должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации, уходу, которое должно быть оформлено в соответствии с требованиями п. 4.13 ТР ТС 019/2011 и содержать информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода за изделиями, системе маркировки, которая должна прикладываться к каждому комплекту.

- Порядок ухода за изделиями, в том числе условия стирок и химических чисток, определяет производитель и указывает символами по уходу на маркировке изделий.

- Все составляющие комплекта должны быть маркированы как средство индивидуальной защиты в соответствии с требованиями пункта 4.10 ТР ТС 019/2011.

  - Требования к белью нательному хлопчатобумажному, в том числе утеплённому.

    - Белье нательное хлопчатобумажное, в том числе утеплённое, должно изготавливаться из хлопчатобумажного трикотажного полотна и:

- соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011;

- иметь состав 100% хлопок, поверхностную плотность для белья нательного хлопчатобумажного – 135-170 г/м², белья нательного утеплённого – 250-290 г/м2;

- линейные размеры после мокрой обработки должны меняться не более ±5,0%.

    - Маркировка белья нательного хлопчатобумажного, в том числе утеплённого, должна соответствовать ТР ТС 017/2011.

  - Требования к термостойкой каске с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой.

    - Каска термостойкая и щиток защитный с термостойкой окантовкой должны соответствовать ТР ТС 019/2011.

    - Для изготовления корпуса и внутренней оснастки защитных касок, щитка и крепежных элементов должны применяться нетоксичные материалы, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям.

    - Каска должна обладать следующими термостойкими и диэлектрическими свойствами:

- огнестойкость - корпус каски, через 5 с после отвода факела не должен гореть с образованием пламени;

- корпус каски при соприкосновении с токоведущими частями должен защищать от поражения переменным электрическим током напряжением 440 В. Ток утечки не должен превышать 1,2 мА;

- амортизация каски защитной не более 5 кН;

- сопротивление перфорации каски защитной – не должно происходить соприкосновения с макетом головы;

- сохранять механическую прочность при температуре от минус 50ºС до плюс 150ºС, эксплуатация должна подтверждаться протоколом испытания.

    - Каска должна иметь 4-х точечный подбородочный ремешок для правильного крепления на голове.

    - Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой должен:

- иметь массу не более 0,65кг;

- иметь толщину смотрового стекла не менее 1,4 мм;

- иметь зону обзора смотрового стекла в оправе по центральной вертикальной линии лицевого щитка не менее 150 мм;

- иметь термостойкую окантовку для предотвращения возгорания в момент образования электрической дуги;

- легко крепиться на каску, иметь возможность регулировки без снятия изделия с головы;

- скорость горения материала экрана щитка не должна превышать 1,25 мм/с;

- щиток должен быть прозрачным, затемнение не допускается.

  - Требования к термостойкой обуви от термических рисков электрической дуги.

    - Обувь специальная должна защищать от повышенных температур, термических рисков электрической дуги, механических воздействий и иметь высокую степень износоустойчивости, соответствовать установленным гигиеническим нормам, сохранять защитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации, соответствовать ТР ТС 019/2011. Обувь, применяемая в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги, должна выдерживать удар в носочной части в 5 Дж или 200 Дж (в зависимости от модели обуви, указанной в Приложении № 2 к настоящим ТТ).

    - Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 5 Дж, 200 Дж (в зависимости от модели обуви, указанной в Приложении № 2 к настоящим ТТ) должен быть не менее 20 мм.

    - Обувь не должна содержать металлических частей, все швы должны быть прошиты термостойкими нитками.

    - Верх обуви должен быть изготовлен из термоустойчивой юфти толщиной 1,8-2,2 мм по ОСТ 17-317-74 (или по ГОСТ 485-82) или комбинированные с сочетанием термоустойчивой юфти толщиной 1,8-2,2 мм и огнестойких текстильных материалов (огнестойкие ткани и/или огнестойкие трикотажные материалы). Текстильные огнестойкие материалы, применяемые для изготовления комбинированных ботинок летних, должны быть испытаны на устойчивость к воспламенению: остаточное горение не более 2 с; остаточное тление не более 5 с; должно отсутствовать прожигание материала верха. Шнурки (при наличии в изделии) должны быть термостойкими.

    - Высота обуви для исходного размера 42:

- ботинки летние водонепроницаемые с комбинированным верхом из кожи и огнестойкого трикотажного материала – не менее 120 мм;

- ботинки летние комбинированные с верхом из кожи и огнестойкой ткани – не менее 130 мм;

- ботинки кожаные летние/зимние не менее 140 мм;

- сапоги кожаные зимние – не менее 290 мм.

    - Подошва должна выдерживать контакт в течение 60 секунд с поверхностью, нагретой до 300°С

    - Зимняя обувь должна изготавливаться с утеплителем из натурального меха или искусственным огнестойким утеплителем с учетом применения в различных климатических поясах (I-III, IV и Особый климатический пояс (в зависимости от модели, указанной в Приложении № 2 к настоящим ТТ)) и иметь протокол испытаний по определению теплоизоляционных свойств.

    - Подошва – двухслойная (полиуретан/нитрильная резина) или однослойная пористая резина. Материал подошвы должен обладать термостойкими и маслобензостойкими свойствами.

    - Требования к материалу подошвы обуви, к прочности крепления деталей обуви и другим ее параметрам:

- прочность подошвы не менее 2 Н/мм2;

- твердость подошвы не более 70 единиц по Шору;

- прочность крепления деталей низа с верхом обуви не менее 120 Н/см;

- прочность ниточных креплений деталей верха обуви не менее 120 Н/см;

- коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (по бетону) должен быть не менее 0,2;

- для обуви с подошвой, обладающей повышенным сопротивлением скольжению (двухслойная подошва полиуретан/нитрильная резина с противоскользящими вставками из абразивного материала (при наличии данного требования в Приложении № 2 к настоящим ТТ), размеры обуви 36-47), коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетону) должен быть 0,4 и более;

- для ботинок комбинированных летних с верхом из кожи и огнестойкой ткани с повышенными эргономическими показателями (при наличии данного требования в Приложении № 2 к настоящим ТТ, размеры с 36 по 47, вид подошвы двухслойная (полиуретан/нитрильная резина)): гибкость обуви не более 100 Н;

- истираемость подошвы должна быть не более 650 см3/кВт*ч;

- показатель водонепроницаемости для ботинок летних водонепроницаемых с комбинированным верхом из кожи и трикотажного материала – вода не должна проникать внутрь в течение 15 минут (п. 6.2.5 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011).

- фурнитура обуви (например: пряжка, шнурки обувные и т.п.) должна быть термостойкой.

    - Обувь должна быть эргономична, удобна в носке.

    - Обувь должна иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации, уходу, которое должно быть оформлено в соответствии с требованиями п. 4.13 ТР ТС 019/2011 и содержать информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода за изделиями, системе маркировки.

    - Обувь должна быть маркирована как средство индивидуальной защиты в соответствии с требованиями пункта 4.10 ТР ТС 019/2011.

- Требования к одежде специальной защитной: костюмы для защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (1-2 класса защиты), конвективной теплоты, теплового излучения; общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), от пониженных температур (1-2 класса защиты) для эксплуатации в I-II, III климатических поясах (для зимнего костюма), из огнестойкой хлопчатобумажной ткани и термоогнестойкой ткани из смеси химических волокон с полимерным покрытием.

  - Общие требования

    - Костюмы предназначены для защиты работающих от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (1-2 класса защиты), конвективной теплоты, теплового излучения; общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), от пониженных температур (1-2 класса защиты) для эксплуатации в I-II, III климатических поясах (для зимнего костюма) должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

    - Костюмы должны изготавливаться на типовые фигуры мужчин в соответствии с ГОСТ 31399.

    - Костюмы должны быть ремонтопригодными. Каждый костюм должен сопровождаться комплектом для мелкого ремонта: запасной кусок ткани верха, нитки, пуговица (при наличии в изделии), запасная кнопка (при наличии в изделии).

    - Костюмы должны иметь маркировку и руководство по эксплуатации в соответствии с ТР ТС 019/2011.

    - Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103.

    - Порядок ухода за одеждой, в том числе условия стирок и химических чисток определяет производитель и указывает символами по уходу на маркировке одежды.

    - Изготовитель должен гарантировать сохранность защитных свойств костюмов на весь срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода, указанных в руководстве по эксплуатации изготовителя на костюмы.

  - Технические характеристики костюмов для защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (1-2 классов защиты), от пониженных температур (1-2 класса защиты) для эксплуатации в I-II, III климатических поясах.

    - Костюмы для защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (1-2 классов защиты), конвективной теплоты, теплового излучения; общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), от пониженных температур (1-2 класса защиты) для эксплуатации в I-II, III климатических поясах из огнестойкой хлопчатобумажной ткани и термоогнестойкой ткани из смеси химических волокон с полимерным покрытием должны соответствовать нижеуказанным техническим характеристикам:

    - Цвет костюмов – серый, чёрный. В костюмах в качестве материала верха должны использоваться: огнестойкая хлопчатобумажная ткань поверхностной плотностью не более 520 г/м2 (цвет чёрный) и ткань термоогнестойкая из смеси химических волокон с полимерным покрытием поверхностной плотностью не более 500 г/м2 (цвет серый).

    - Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка по основе и утку не менее 800 Н;

- раздирающая нагрузка по основе не менее 70 Н, по утку не менее 60 Н.

    - Физико-механические характеристики термоогнестойкой ткани верха из смеси химических волокон с полимерным покрытием должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка по основе не менее 1700 Н, по утку не менее 1300 Н;

- раздирающая нагрузка, по основе не менее 150 Н, по утку не менее 150 Н.

    - Разрывная нагрузка соединительных швов костюмов должна быть не менее 250 Н.

    - Изменение линейных размеров тканей верха после мокрой обработки не более ±3 %.

    - Индекс передачи теплового излучения ткани верха или пакета материалов после 5 стирок не менее 8 с.

    - Показатель передачи конвективного тепла ткани верха или пакета материалов после 5 стирок не менее 3 с.

    - Устойчивость материалов к действию нагретого до температуры 800±30С прожигающего элемента должна составлять не менее 30 секунд для одного слоя материала или не менее 50 секунд для двух слоев материалов (основной материал и защитная накладка).

    - Устойчивость материалов к воздействию брызг металла – не менее 30 капель.

    - Огнестойкость тканей верха после 5 стирок (время воздействия пламени 30 с): остаточное горение – не более 0 с, остаточное тление – не более 0 с.

    - Световозвращающая лента, используемая для изготовления костюмов сварщика, должна быть огнестойкой, что должно быть подтверждено протоколом испытаний на ограниченное распространения пламени по ГОСТ ISO 15025 (метод А).

    - Зимний костюм должен обеспечивать работу в зимнее время года для эксплуатации в I-II, III климатических поясах. Величина теплоизоляции зимнего комплекта в зависимости от климатического пояса должна соответствовать требованиям, указанным в п. 4 Таблицы 2 Приложения № 3 к ТР ТС 019/2011:

- III климатический пояс: не менее 0,442 м2 0С/Вт;

- II климатический пояс: не менее 0,360 м2 0С/Вт.

    - Воздухопроницаемость ткани верха или пакета материалов зимнего костюма должна быть не более 40 дм3/м2с.

  - Технические характеристики костюмов для защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (1-2 классов защиты).

    - Костюмы для защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (1-2 классов защиты), конвективной теплоты, теплового излучения; общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из огнестойкой хлопчатобумажной ткани и термоогнестойкой ткани из смеси химических волокон с полимерным покрытием должны соответствовать нижеуказанным техническим характеристикам:

    - Цвет костюмов – серый, чёрный. В костюмах в качестве материала верха должны использоваться: огнестойкая хлопчатобумажная ткань поверхностной плотностью не более 520 г/м2 (цвет чёрный) и ткань термоогнестойкая из смеси химических волокон с полимерным покрытием поверхностной плотностью не более 500 г/м2 (цвет серый).

    - Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка по основе и утку не менее 800 Н;

- раздирающая нагрузка по основе не менее 70 Н, по утку не менее 60 Н.

    - Физико-механические характеристики термоогнестойкой ткани верха из смеси химических волокон с полимерным покрытием должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка по основе не менее 1700Н, по утку не менее 1300Н;

- раздирающая нагрузка по основе не менее 150Н, по утку не менее 150 Н.

    - Разрывная нагрузка соединительных швов костюмов должна быть не менее 250 Н.

    - Изменение линейных размеров тканей верха после мокрой обработки не более ±3 %.

    - Индекс передачи теплового излучения ткани верха или пакета материалов после 5 стирок не менее 8 с.

    - Показатель передачи конвективного тепла ткани верха или пакета материалов после 5 стирок не менее 3 с.

    - Устойчивость материалов к действию нагретого до температуры 800±30С прожигающего элемента должна составлять не менее 30 секунд для одного слоя материала или не менее 50 секунд для двух слоев материалов (основной материал и защитная накладка).

    - Устойчивость материалов к воздействию брызг металла – не менее 30 капель.

    - Огнестойкость тканей верха после 5 стирок (время воздействия пламени 30 с): остаточное горение – не более 0 с, остаточное тление – не более 0 с.

    - Световозвращающая лента, используемая для изготовления костюмов сварщика, должна быть огнестойкой, что должно быть подтверждено протоколом испытаний на ограниченное распространения пламени по ГОСТ ISO 15025 (метод А).

- Требования к костюмам для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из хлопчатобумажных тканей с масловодоотталкивающей отделкой, с инсектоакарицидной отделкой, с сеткой наголовной.

  - Костюмы для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.296-2013.

  - Постоянство защитных свойств костюмов (ткани) от клещей и летающих кровососущих насекомых в течение всего срока эксплуатации должно подтверждаться заключением об эффективности защитных свойств и безопасности костюмов от клещей и летающих кровососущих насекомых.

  - Костюмы предназначены в качестве спецодежды в зонах распространения клещей рода Ixodes, летающих кровососущих насекомых (комаров, мошек, мокрецов, слепней) и должны обеспечивать защиту работников:

- от клещей рода Ixodes;

- от летающих кровососущих насекомых (комары, мошки, мокрецы, слепни);

- от общих производственных загрязнений;

- от механических воздействий (истирания).

  - Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- поверхностная плотность тканей верха: не более 260 г/м2 (для удобства эксплуатации костюм должен обладать минимальной массой (п.п. 10 п. 4.2 ТР ТС 019/2011));

- состав тканей верха – 100 % хлопок (для комфортной эксплуатации персоналом костюмов при выполнении работ в весенне-летний период);

- разрывная нагрузка не менее 400 Н (п.п. 1 п. 4.3 ТР ТС 019/2011);

- стойкость к истиранию не менее 3000 циклов (п.п. 1 п. 4.3 ТР ТС 019/2011);

- воздухопроницаемость - не менее 30 дм3/м2с (для комфортной эксплуатации персоналом костюмов при выполнении работ в весенне-летний период);

- изменение линейных размеров после мокрой обработки по основе не более (– 3,5%), по утку (± 2,0%);

- устойчивость окраски к воздействию стирок не менее 4/4 балл.

  - Разрывная нагрузка швов должна быть не менее 250 Н (п.п. 1 п. 4.3 ТР ТС 019/2011).

  - Основной материал верха (кроме ткани верха с инсектоакарицидной отделкой) костюма должен обладать масловодоотталкивающими свойствами (для простоты ухода за изделием):

- маслоотталкивание: исходное – не менее 5 баллов, после 5 стирок– не менее 4 баллов;

- водоотталкивание: исходное – не менее 90 усл. ед., после 5 стирок – не менее 80 усл. ед.

  - Защитные свойства комплекта:

    - Эффективность защиты должна обеспечиваться совокупностью следующих способов: механическим и химическим (п. 5.1.3 ГОСТ Р 12.4.296-2013).

    - Костюмы для защиты от кровососущих насекомых, клещей, ОПЗ и механических воздействий (истирания) должны иметь эффективную защиту на протяжении всего срока эксплуатации без дополнительной обработки его инсектоакарицидными средствами. Срок эксплуатации костюмов должен составлять не менее 2 (Двух) лет.

    - Костюм для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) должен соответствовать ГОСТ Р 12.4.296:

– спектр защитного действия от клещей, СЗДклещи: клещи рода Ixodes;

– спектр защитного действия от гнуса, СЗДгнус: комары, мокрецы, мошки, слепни;

– коэффициент защитного действия от клещей, КЗДклещи – не менее 98%;

– коэффициент защитного действия от летающих кровососущих насекомых (гнуса: комаров, мошек, мокрецов, слепней), КЗДгнус – не менее 90%;

– длительность защитного действия от клещей, ДЗДклещи: не менее 24 месяцев;

– длительность защитного действия от гнуса, ДЗДгнус: не менее 24 месяцев.

    - Химический способ должен основываться на применении инсектоакарицидных средств, разрешенных для обработки материалов, используемых в производстве спецодежды (п. 5.1.3 ГОСТ Р 12.4.296-2013). Химическая защита должна осуществляться за счет применения в костюме вставок из ткани с инсектоакаридицной отделкой.

    - Механический способ защиты костюма должен основываться на применении конструктивных элементов спецодежды и материалов, которые не допускают проникновение клещей и летающих кровососущих насекомых к телу пользователей (п. 5.1.3 ГОСТ Р 12.4.296-2013). Конструкция комплекта должна включать в себя следующие элементы:

- плотное прилегание к телу пользователя по низу рукавов и брюк;

- отсутствие возможности проникновения клещей и насекомых к телу пользователя через застежки или вентиляционные отверстия (при наличии);

- наличие «воланов-ловушек» на куртке и брюках, препятствующих проникновению клеща к телу;

- трикотажные манжеты по низу рукавов и брюк;

- регулирующийся капюшон.

    - Эффективность защитных свойств костюмов от клещей, блох, гнуса должна сохраняться после не менее чем 50 стирок.

    - Спецодежда, должна соответствовать установленным гигиеническим нормам и не должны оказывать токсического действия на пользователей, вызывать аллергические реакции.

    - Костюмы должны быть изготовлены на типовые фигуры мужчин и женщин, предусмотренные классификацией по ГОСТ 31399-2009, ГОСТ 31396-2009.

  - Костюмы должны обладать минимальной массой без снижения требований к прочности конструкции и эффективности защитных свойств при использовании.

  - Костюмы должны быть ремонтопригодными. Каждый костюм должен сопровождаться комплектом для мелкого ремонта: запасной кусок ткани, нитки, пуговица (при наличии в изделии).

  - Сетка наголовная должна быть выполнена из сетчатого хлопчатобумажного материала с репеллентной пропиткой.

  - Сетка наголовная предназначена для защиты головы от укусов летающих кровососущих насекомых (гнуса) и должна применяться со спецодеждой для защиты от вредных биологических факторов (клещей и летающих кровососущих насекомых), ОПЗ и механических воздействий (истирания).

  - Каждый комплект должен иметь руководство по эксплуатации, оформленное в соответствии с ТР ТС 019/2011, и содержать рекомендации по эксплуатации, правилах ухода за изделиями, системе маркировки.

  - Маркировка костюма наносится непосредственно на каждую составляющую часть изделия (или трудноудаляемую этикетку) и на его упаковку, содержит информацию, соответствующую требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.296-2013.

- Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям

Обязательная форма подтверждения соответствия – реестровая запись минпроторга РФ.

  - Участник закупочной процедуры в составе Заявки на участие должен представить заверенные своей печатью копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям.

    - технические описания на предлагаемую к поставке продукцию.

    - руководство (инструкция) по эксплуатации на предлагаемую к поставке продукцию, оформленное в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011.

    - сертификаты соответствия/декларации о соответствии на предлагаемую к поставке продукцию.

    - протоколы санитарно-гигиенических и/или санитарно–химических и/или токсикологических исследований на предлагаемую к поставке продукцию и/или материалов, из которых она изготовлена.

    - протоколы испытаний термостойких костюмов, плащей для защиты от термических рисков электрической дуги или материалов, из которых они изготовлены, подтверждающие наличие и сохранность защитных и эксплуатационных свойств на протяжении всего срока эксплуатации, определенного типовыми нормами:

      - на ограниченное распространение пламени, определение показателя конвективного тепла и индекса передачи теплового излучения по ГОСТ ISO 11612 после 5 и 50 циклов тестовых стирок.

      - на огнестойкость по измерениям длины обугливания в соответствии с ГОСТ Р 12.4.234-2012 после 5 и 50 тестовых стирок.

      - на определение уровня защиты от термических рисков электрической дуги, на стойкость к термическому воздействию электрической дуги по ГОСТ Р 12.4.234-2012 (методы А и В) после 5, 50 тестовых стирок.

      - протоколы периодических испытаний термостойких костюмов, плащей на подтверждение соответствия сохранности защитных свойств в части стойкости к термическому воздействию электрической дуги.

      - на подтверждение постоянства физико-механических показателей (истирание, разрывные нагрузки, раздирающие нагрузки и воздухопроницаемость (для летних костюмов)) ткани верха костюмов, плащей для защиты от термических рисков электрической дуги после 50 тестовых стирок, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.234.

      - на водонепроницаемость ткани верха термостойких плащей с водоупорными свойствами.

      - на определение паропроницаемости ткани верха, используемой для производства термостойких плащей с водоупорными свойствами.

4.1.5.8.     на удельное поверхностное электрическое сопротивление ткани верха, после 50 тестовых стирок в соответствии с ТР ТС 019/2011.

      - протоколы испытаний ткани верха (после 5 и 50 стирок), подкладки (при наличии в изделии) и промежуточных слоев (утеплителей (при наличии в изделии)) термостойких костюмов, плащей после теплового воздействия по ГОСТ Р 12.4.234-2012 Приложение ДА.

      - протоколы испытаний ткани верха, подкладки (при наличии в изделии) и материалов промежуточных слоев (утеплителей (при наличии в изделии)) на определение индекса ограниченного распространения пламени.

      - протокол испытаний по измерению поверхностной плотности, стойкости к истиранию и удельного поверхностного электрического сопротивления материала подкладки (при наличии в изделии).

      - протоколы испытаний для зимних костюмов о подтверждении теплоизоляционных свойств защитной одежды заявленным климатическим поясам в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016.

      - протоколы испытаний швов изделий на огнестойкость, ниток – на термостойкость.

      - протокол испытаний световозвращающей ленты (при наличии в изделии) на ограниченное распространение пламени по ГОСТ ISO 15025 (метод А).

      - протоколы испытаний фурнитуры на термостойкость, используемой в производстве костюмов, плащей.

      - протоколы испытаний шевронов и логотипов, наносимых на одежду, на огнестойкость и стойкость к термическому воздействию электрической дуги.

    - Протоколы испытаний по ГОСТ P 12.4.234-2012 на совместное применение термостойкого костюма летнего с дополнительными видами термостойкой спецодежды (плащом термостойким); костюма зимнего с дополнительным видом термостойкой спецодежды (термостойкой фуфайкой-свитером). Уровень защиты совместного применения, должен быть указан на маркировке изделий, как дополнительный к основному уровню защиты. Информация о возможности совместного использования должна быть отражена в руководстве по эксплуатации, в соответствии с п. 5.1.6 ГОСТ Р 12.4.234-2012.

    - Протоколы испытаний пакетов материалов для производства термостойких изделий (подшлемников, фуфайки-свитера, перчаток, белья нательного):

- на огнестойкость после 5 стирок по ГОСТ ISО 15025;

- на определение индекса ограниченного распространения пламени материала верха после 5 стирок, применяемого для изготовления термостойких перчаток, подшлемников, белья нательного, фуфайки-свитера;

- на термостойкость (180 0С, 5 мин.) и термическую усадку (180 0С, 5 мин.) по ГОСТ Р ИСО 17493 (ГОСТ ISO 17493) материала верха (трикотажа), используемого для изготовления термостойких трикотажных перчаток, подшлемников, белья нательного, фуфайки-свитера;

- на определение показателя конвективного тепла и индекса передачи теплового излучения по ГОСТ ISO 11612 и/или ГОСТ EN 407 (для перчаток);

- на удельное поверхностное электрическое сопротивление материала верха, используемого для изготовления термостойких перчаток, подшлемников, фуфайки-свитера, белья нательного;

- на определение уровня защиты от термического воздействия электрической дуги по ГОСТ Р 12.4.234-2012 после 5 тестовых стирок;

- протоколы испытаний промежуточного слоя (утеплителя), применяемого для изготовления термостойких подшлемников утеплённых, на термостойкость (180 0С, 5 мин.) по ГОСТ Р ИСО 17493 (ГОСТ ISO 17493) и на определение индекса ограниченного распространения пламени.

    - Протоколы испытаний определения поверхностной плотности материала верха термостойких костюмов, плащей, фуфайки-свитера, подшлемников, перчаток, белья нательного.

    - Протоколы испытаний, подтверждающие соответствие состава материала верха термостойких костюмов, плащей, фуфайки-свитера, перчаток, подшлемников, белья нательного термостойкого требованию технического задания.

    - Протоколы испытаний на обувь термостойкую:

- протоколы испытаний термостойкой обуви по определению величины внутреннего зазора безопасности защитного носка при ударе;

- протоколы испытаний юфти для верха обуви по ОСТ 17-317-74 (или по ГОСТ 485-82);

- протоколы испытаний подошвы обуви при контакте с поверхностью, нагретой до 300 ºС на отсутствие повреждений по ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011;

- протоколы испытаний на определение прочности подошвы, твердости подошвы;

- протоколы испытаний на определение прочности крепления деталей низа с верхом, прочности ниточных креплений деталей верха обуви;

- протоколы испытаний подошвы обуви на определение коэффициента трения скольжения по зажиренным поверхностям (по бетону);

- протоколы испытаний на стойкость подошвы обуви к истиранию;

- протоколы испытаний на термостойкость фурнитуры и шнурков (при наличии), используемых в производстве обуви;

- протоколы испытаний на устойчивость к воспламенению огнестойких текстильных материалов, применяемых для изготовления комбинированных ботинок летних для подтверждения соответствия требованию Технического задания;

- протоколы испытаний на показатель водонепроницаемости для ботинок летних водонепроницаемых с комбинированным верхом из кожи и трикотажного материала для подтверждения соответствия требованию Технического задания;

- протокол испытаний на гибкость ботинок комбинированных летних из кожи и огнестойкой ткани с повышенными эргономическими показателями;

- протоколы испытаний теплоизоляционных свойств зимней обуви, согласно заявленным климатическим поясам;

- протоколы испытаний на огнестойкость искусственных утеплителей, применяемых при производстве зимней обуви.

    - Протоколы сертификационных испытаний белья нательного хлопчатобумажного, в том числе утеплённого, и протоколы испытаний на определение изменения линейных размеров после мокрой обработки, сырьевого состава, поверхностной плотности белья нательного хлопчатобумажного, в том числе утеплённого.

    - Протоколы сертификационных испытаний касок термостойких, щитков защитных лицевых на соответствие ТР ТС 019/2011.

    - Протоколы испытаний костюмов для защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (1-2 класса защиты), конвективной теплоты, теплового излучения; общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания); в т.ч. от пониженных температур (1-2 класса защиты) для эксплуатации в I-III климатических поясах (для зимних костюмов) из огнестойкой хлопчатобумажной ткани и термоогнестойкой ткани из смеси химических волокон с полимерным покрытием:

- сертификационных испытаний продукции;

- световозвращающей ленты, используемой для изготовления костюмов сварщика, на ограниченное распространение пламени по ГОСТ ISO 15025 (метод А);

- на подтверждение требований к физико-механическим характеристикам тканей верха костюмов сварщика (разрывная и раздирающая нагрузки, изменение линейных размеров после мокрой обработки);

- по измерению поверхностной плотности ткани верха, используемой для изготовления костюмов сварщика;

- по измерению индекса передачи теплового излучения, показателя передачи конвективного тепла ткани верха или пакета материалов;

- на устойчивость материалов к воздействию брызг металла;

- для зимних костюмов о подтверждении теплоизоляционных свойств защитной одежды заявленным климатическим поясам в соответствии с ТР ТС 019/2011;

- на определение воздухопроницаемости ткани верха или пакета материалов костюма зимнего.

    - Протоколы испытаний костюмов для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых); от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из хлопчатобумажных тканей с масловодоотталкивающей отделкой, с инсектоакарицидной отделкой, с сеткой наголовной:

- заключение об эффективности защитных свойств костюмов от клещей и кровососущих насекомых с подтверждением сохранности защитных свойств после 50 стирок.

- протоколы испытаний на подтверждение соответствия требований Технического задания к физико-механическим характеристикам тканей верха, из которых изготовлены костюмы для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), ОПЗ и механических воздействий (истирания): поверхностная плотность тканей верха; сырьевой состав тканей верха; стойкость к истиранию, разрывная нагрузка, воздухопроницаемость тканей верха; изменение линейных размеров после мокрой обработки тканей верха; устойчивость окраски тканей верха к стиркам.

- протокол испытаний разрывной нагрузки швов предлагаемых к поставке костюмов для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), ОПЗ и механических воздействий (истирания).

- протокол испытаний по измерению маслоотталкивания и водоотталкивания ткани верха (кроме ткани верха с инсектоакарицидной отделкой), применяемой для изготовления предлагаемого к поставке костюма для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), ОПЗ и механических воздействий (истирания).

    - Иные документы, которые по мнению Участника закупочной процедуры, подтверждают соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

  - К рассмотрению принимаются протоколы сертификационных испытаний, исследовательские протоколы испытаний, выданных испытательными лабораториями или иными организациями, аккредитованными на проведение испытаний на соответствие техническому регламенту Таможенного союза, распространяющемуся на данный вид продукции, а также имеющими в области аккредитации указание на стандарты, распространяющиеся на данный вид продукции. Заключения об эффективности защитных свойств от клещей и летающих кровососущих насекомых должны быть выданы испытательными лабораториями или иными организациями.

  - При подтверждении соответствия заявленной к поставке продукции дополнительным требованиям настоящего ТЗ на добровольной основе, представляемые копии протоколов иностранных лабораторий должны быть на языке оригинала с нотариально заверенным переводом.

5. Требования к маркированию:

Маркировка в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 (для продукции, на которую данный нормативный документ распространяется), ТР ТС 017/2011 (для продукции, на которую данный нормативный документ распространяется).

Термостойкая одежда для защиты от термических рисков электрической дуги (костюмы летние/зимние (куртка, брюки/полукомбинезон), плащи для защиты от воды); костюм (куртка, брюки) для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины; костюм (куртка, брюки) из хлопчатобумажных тканей для защиты вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) должны иметь дополнительный маркировочный идентификационный ярлык (именную ленту), содержащий поля для написания пользователем спецодежды: «Наименование предприятия:», «Подразделение:», «Ф.И.О.:», «Дата выдачи:», «Срок носки до:». Расположение именной ленты в соответствии с указанным в описании внешнего вида (Приложение № 7 к ТТ). Ярлыки предназначены для идентификации принадлежности костюмов, плащей в процессе хранения или после стирок (химчисток, если разрешена). Ярлыки должны пришиваться на внутреннюю сторону куртки, брюк/полукомбинезона, плаща при изготовлении спецодежды. Размер ярлыка (именной ленты) должен составлять 10х4см.

Ярлык должен иметь следующую информацию:

6. Требования к корпоративному стилю:

6.1. Термостойкая одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро согласно эскизам по Приложению № 6 к настоящим ТТ:

- основной цвет костюмов – василек, цвет канта под световозвращающей лентой и на карманах – оранжевый;

- световозвращающая лента шириной 25 мм – серая.

- основной цвет плащей – темно-синий;

- световозвращающая лента шириной 50 мм – серая.

6.2. Костюмы защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины (1-2 класса защиты), конвективной теплоты, теплового излучения; общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания); в т.ч. от пониженных температур (1-2 класса защиты) для эксплуатации в I-III климатических поясах из огнестойкой хлопчатобумажной ткани и термоогнестойкой ткани из смеси химических волокон с полимерным покрытием:

- основной цвет костюмов - черный, отделка – серый;

- световозвращающая лента шириной 50 мм – серая.

6.3. Костюмы для защиты от вредных биологических факторов: клещей и кровососущих насекомых, от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из хлопчатобумажных тканей с масловодоотталкивающей отделкой, с инсектоакарицидной отделкой должны выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:

- основной цвет костюмов – василек, цвет канта на карманах – оранжевый;

- световозвращающая лента шириной 25 мм – серая.

6.4. Термостойкая обувь должна выполняться в корпоративном Группы РусГидро:

- цвет ниток отделочных строчек – оранжевый;

- ярлык с фирменным знаком «РусГидро» располагается на наружной детали верха обуви каждой полупары.

6.5. Логотип АО «Гидроремонт-ВКК» размером 242х69 мм:

- месторасположение логотипа: на спине под кокеткой;

- цветовое сочетание логотипа согласно макету:

(синий – Pantone 300C, оранжевый – Pantone 165C, белый)

6.6. Шеврон АО «Гидроремонт-ВКК» размером 90х30 мм:

- месторасположение шеврона: на клапане левого верхнего кармана или на полочке;

- цветовое сочетание шеврона согласно макету:

(оранжевый – Pantone 165 С, синий – Pantone 300C)

6.7. Шеврон РусГидро диаметром 60 мм:

- месторасположение шеврона: на левом рукаве;

- цветовое сочетание шеврона согласно макету:

(оранжевый – Pantone 165С, синий - Pantone 300C)

6.8. Наклейка на каску РусГидро:

- размером 50х50 мм наносится по центру на лицевую часть каски:

(оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C)

- размером 120х30 мм наносится на левую сторону каски:

(синий – Pantone 300C)

7. Требования к внешнему виду готовых изделий указаны в Приложении 6 (эскизы) и Приложении 7 (техническое описание).

Приложение № 3

к Техническим требованиям

Адреса подразделений Покупателя (поставки)

Адреса поставки подразделений Покупателя уточняются при заключении договора и при оформлении заявок.

1. Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, г. Балаково, Саратовская ГЭС ул. Заовражная 48.

- ПУ Чайковский РФ 617761, Пермский край, г. Чайковский, Воткинская ГЭС.

2. Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки: 665619, Российская Федерация, республика Хакасия, рп. Черёмушки, д. 103.

- Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск: 630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская 4

Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Богучанской ГЭС, 663491, РОССИЯ, Красноярский край, Кежемский м.р-н, город Кодинск г.п., Кодинск г, Промышленная ул, зд. 3

3. Загорский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д.100.

4. Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский, 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1а.

5. Зейский филиал АО «Гидроремонт ВКК» в г. Зея, 676244, Амурская область, г. Зея, пер. Промышленный д. 11.

- ПУ п. Новобурейский Зейского филиала АО «Гидроремонт ВКК», 676722, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, мкр-н Гидростроителей, строение №1, литер №1.

6. Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 445351, Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, территория Жигулевской ГЭС.

- Производственный участок в г. Рыбинск, Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31

-  Производственный участок в г. Углич, Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33

7. Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617761, Пермский край, г. Чайковский, Воткинская ГЭС.

- Производственный участок в г. Пермь Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Чайковский, 614030. Г. Пермь, Камская ГЭС.