Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Позиция 1 | Клещи токоизмерительные, MS2001F (GB000092615) |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Максимальные показания |  |  | 1999 |  |
|  | Рабочая температура |  |  | 0°C ~ 40°C |  |
|  | Размер захвата клещей |  |  | 42 мм |  |
|  | Диапазон входного напряжения |  |  | от 100 В до 750 В |  |
|  | Диапазон переменного напряжения |  |  | 1 - 750 В |  |
|  | Макс. переменное напряжение |  |  | 750 В |  |
|  | Диапазон переменного тока |  |  | 20 A / 200 A / 1000 A |  |
|  | Max перем. ток |  |  | 1000 А |  |
|  | Размер зажима |  |  | 42 мм |  |
|  | Индикация разряда батареи |  |  | + |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  | + |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  | + |  |
|  | Комплектация |  |  |  | Комплектация |
|  | Клещи токоизмерительные цифровые MS2001F Mastech |  |  | 1 шт. |  |
|  | батарея 9В (6F22х1) |  |  | 1 шт. |  |
|  | щупы измерительные |  |  | 2 шт. |  |
|  | чехол для хранения и переноски |  |  | 1 шт. |  |
|  | коробка упаковочная |  |  | 1 шт. |  |
|  | инструкция по эксплуатации MS2001F Mastech |  |  | 1 шт. |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  | да |  |
| - . | Позиция 2 | Мультиметр, Mastech MY-68 (GB000086543) |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Постоянное напряжение |  |  | 1000 В |  |
|  | Постоянный ток |  |  | 10 А |  |
|  | Сопротивление |  |  | 32,6 МОм |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  | + |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  | + |  |
|  | Количество измерений в секунду |  |  | 2-3 |  |
|  | Переменное напряжение |  |  | 700-750 В |  |
|  | Переменный ток |  |  | 10 А |  |
|  | Диапазон частот по переменному току |  |  | 50-200 Гц |  |
|  | Входное сопротивление |  |  | 10 МОм |  |
|  | Емкость |  |  | 0,326-326 мкФ |  |
|  | Рабочая температура |  |  | от 0 до +40 °С |  |
|  | Комплектация |  |  |  | Комплектация |
|  | Мультиметр Mastech MY-68 |  |  | 4 шт |  |
|  | измерительные провода |  |  | 8 шт |  |
|  | батарея 9В |  |  | 4 шт |  |
|  | руководство по эксплуатации. |  |  | 4 шт |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  | да |  |
| - . | Позиция 3 | Мегаомметр ПСИ-2500: (GB000090713) |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Измерение электрического сопротивления изоляции постоянному току |  |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения сопротивления |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |  |  |
|  | от 0,01 до 999 МОм |  | ±(0,03ЧR+ 3 е.м.р.) |  |  |
|  | от 1,00 до 10,0 ГОм (при испытательных напряжения 500, 1000 и 2500 В) |  | ± (0,05ЧR + 5 е.м.р.) |  |  |
|  | Испытательные напряжения |  |  |  |  |
|  | Значения испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В |  | 250 ,500, 1000 и 2500 |  |  |
|  | Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки испытательного напряжения, % |  | от 0 до плюс 15 |  |  |
|  | Ток в измерительной цепи при коротком замыкании, не более, мА |  | 2 |  |  |
|  | Измерение напряжения переменного тока |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 50 Гц, В |  | от 40 до 700 |  |  |
|  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока частотой 50 Гц, В |  | ± (0,05ЧU+ 3 е.м.р.) |  |  |
|  | Общие технические характеристики |  |  |  |  |
|  | Мегаомметр |  | 2 шт. |  |  |
|  | Диапазон напряжения питания, В |  | от 7,5 до 5,2 |  |  |
|  | Мощность потребления, не более, Вт |  | 8 |  |  |
|  | Масса, не более, кг |  | 0,8 |  |  |
|  | Габаритные размеры, не более, мм |  | 88х105х245 |  |  |
|  | Срок службы, не менее, лет |  | 8 |  |  |
|  | Наличие Поверки |  | Да |  |  |
| - . | Позиция 4 | МУЛЬТИМЕТР CEM DT-9915 (GB000086541) |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номер в Госреестре СИ РФ |  | 58550-14 |  |  |
|  | Время измерения |  | 2 изм. / сек |  |  |
|  | Диапазон измерений |  | Пост. напряжение: до 1000 В / Перем. напряжение: до 1000 В / Пост./перем. ток: до 10 А / Сопротивление: до 40 МОм / Частота: 10 Гц ... 10 МГц / Коэф. заполнения: 0,1 ... 99,9% / Проверка диодов: 0,3 мА; 1,1 В / Прозвон цепи: < 150 Ом; < 0,3 мА |  |  |
|  | Полярность |  | автоматическая |  |  |
|  | Тип батареи |  | 9В, NEDA 1604, IEC 6F22 - 1 шт. |  |  |
|  | Вес |  | 375 г |  |  |
|  | Размеры (Д x Ш x В) |  | 182 x 82 x 55 мм |  |  |
|  | Рабочая температура |  | 0 ... +50°С |  |  |
|  | Температура хранения |  | −20 ... +60°С |  |  |
|  | Дисплей |  | ЖК-экран с 4000 отсчетов и отображением выбранного режима |  |  |
|  | Дополнительные функции |  | Проверка диодов / Проверка целостности участка цепи / Индикатор низкого заряда батареи / Индикатор перегрузки / Автоматическое отключение: 15 мин |  |  |
|  | Наличие Поверки |  | Да |  |  |

| - . | Позиция 5 | Прибор Квазар Квант-МК (Б0000005295) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Частота контролируемых высших гармонических составляющих, Гц |  | 550 |  |
|  | Чувствительность к магнитному полю, А/м, на частоте 550 Гц |  | не хуже 1,5x10-4 |  |
|  | Чувствительность к магнитному полю, А/м, на частоте 50 Гц |  | не хуже 1,5x10-2 |  |
|  | Чувствительность к электрическому полю, В/м, на частоте 50 Гц |  | не хуже 10 |  |
|  | Рабочий диапазон температур, оС |  | -20 ... +40 |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  | 180x110x40 |  |
|  | Масса с источником питания, кг |  | не более 0,5 |  |
|  | Средний потребляемый прибором ток, мА |  | не более 36 |  |
|  | Время непрерывной работы от батареи, ч |  | не менее 40 (при щелочном типе) |  |
|  | Наличие Поверки |  | Да |  |

|  | Позиция 6 | Клещи токоизмерительные M266C (GB000092658) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Ширина зажима, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Измеряемое напряжение постоянного тока, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Измеряемое напряжение переменного тока, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |
|  | Измеряемый постоянный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Измеряемый переменный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Измеряемое сопротивление, Мом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Измеряемая емкость, мкф |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Диапазон частот по переменному току, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Режим 'Прозвонка' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Тип элемента питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9V (Крона) |  |  |  |
|  | Индикация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифровое табло |  |  |  |
|  | Диапазон измерения тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | токовые клещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
|  | батарея 9В (6F22х1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
|  | комплект измерительных щупов (красный/черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |
|  | термопара типа ''К'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
|  | паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
|  | сумка для переноски |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
|  | упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Клещи токоизмерительные RGK CM-10 6-600А (GB000091433) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Максимальные показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6099 |  |  |
|  | Рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0°C ~ 40°C |  |  |
|  | Размер захвата клещей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 мм |  |  |
|  | Диапазон входного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 100 В до 750 В |  |  |
|  | Диапазон переменного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 мВ - 600 В |  |  |
|  | Макс. переменное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 В |  |  |
|  | Диапазон переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 A / 60 A / 600 A |  |  |
|  | Max перем. ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 А |  |  |
|  | Размер зажима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 мм |  |  |
|  | Индикация разряда батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Клещи токоизмерительные RGK CM-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  | Батарейка ААА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |
|  | Щупы измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |
|  | Чехол для хранения и переноски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  | Коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |
| - . | Позиция 8 | Мультиметр цифровой Uni-T UT70B (GB000086554) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Постоянное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 В |  |  |
|  | Постоянный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 А |  |  |
|  | Сопротивление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 МОм ± (1%+2) |  |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  | Количество измерений в секунду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 |  |  |
|  | Переменное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 В / 40 В / 400 В / 750 В ± (1%+5) |  |  |
|  | Переменный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 мкА / 4000 мкА / 40 А / 400 мA / 10 A ± (1,5%+5) |  |  |
|  | Диапазон частот по переменному току |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 4 MГц / 40 MГц / 400 MГц ± (0,1%+3) |  |  |
|  | Входное сопротивление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 МОм |  |  |
|  | Емкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4 мФ / 40 мФ ± (4%+3) |  |  |
|  | Рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до +50 °С |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Мультиметр цифровой Uni-T UT70B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |
|  | измерительные провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |
|  | батарейка 9 В: 6F22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |
|  | руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |
|  | Позиция 9 | Клещи токоизмерительные, GEM DT-351 (GB000091431) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Максимальные показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0°C ~ 40°C |  |  |  |
|  | Размер захвата клещей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 мм |  |  |  |
|  | Диапазон входного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 100 В до 750 В |  |  |  |
|  | Диапазон переменного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 750 В |  |  |  |
|  | Макс. переменное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 В |  |  |  |
|  | Диапазон переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 A / 200 A / 1000 A |  |  |  |
|  | Max перем. ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 А |  |  |  |
|  | Размер зажима |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 мм |  |  |  |
|  | Индикация разряда батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Клещи токоизмерительные цифровые MS2001F Mastech |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Батарея 1,5 В (6F22х1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | щупы измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | чехол для хранения и переноски |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | инструкция по эксплуатации MS2001F Mastech |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| - . | Позиция 10 | Мегаомметр ПСИ-25000,01МОм-10ГОм1,5% (GB000090713) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Диапазон измерения действующего значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От40 до 700 |  |  |  |
|  | Рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0°C ~ 40°C |  |  |  |
|  | Габаритные размеры (длинаХширинаХвысота) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250х110х90 |  |  |  |
|  | Масса в кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | Испытательное напряжение постоянного тока при проверки электрической изоляции, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  |
|  | Сопротивление изоляции МОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Руководство по эксплуатации РАПМ.411218.008РЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Комплект кабелей в составе: а)кабель измерительный РЛПА.685551.002, красный,длиной 1,5м. б)кабель измерительный РЛПА.685551.005-03, синий,длиной 1,5м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Зажим типа «крокодил» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Батарейный отсек РАПМ.436244.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Элемент питания 1,5 В типоразмера АА(LR6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Клещи токоизмерительные APPA 30R AC/DC (GB000099280) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Измерение переменного и постоянного тока клещевым датчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 мА до 300 А |  |  |  |
|  | Контроль переменного и постоянного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 600 В |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 Ом до 40 МОм |  |  |  |
|  | Функция прозвонки цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с звуковой сигнализацией |  |  |  |
|  | Измерение True RMS (среднеквадратических значений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Режимы удержания показаний (HOLD) и регистрации максимального значения (MAX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Автоматический выбор диапазона измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Работа в режиме измерения переменного тока на частотах до 1 кГц, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Клещевой датчик имеет внутренний диаметр захвата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 мм |  |  |  |
|  | Индикация разряда батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Клещи электроизмерительные APPA 30R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  | Измерительные провода ATL-3N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
|  | Транспортная сумка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  | Источник питания (AAA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
|  | коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  | инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
| - . | Позиция 12 | Мультиметр, Proconnect MAS830L(GB000086553) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Постоянное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 / 2 / 20 / 200 / 600 В. Погрешность: ±(0,5% + 3 ед. счёта) на 200 мВ и 2 В, ±(0,8% + 5 ед. счёта) на 20 и 200 В, ±1% + 5 ед. счёта на 600 В. |  |  |  |
|  | Постоянный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 А |  |  |  |
|  | Сопротивление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002 / 0,002 / 0,02 / 0,2 / 2 МОм. Погрешность: ±1% + 4 ед. счёта. |  |  |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Количество измерений в секунду |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 |  |  |  |
|  | Переменное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 / 600 В. Погрешность: ±2% + 10 ед. счёта. |  |  |  |
|  | Переменный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 А |  |  |  |
|  | Диапазон частот по переменному току |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45–450 Гц. |  |  |  |
|  | Входное сопротивление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 МОм |  |  |  |
|  | Емкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до +40 °С |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Мультиметр Proconnect MAS830L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | измерительные провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | батарея Крона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | руководство по эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Прибор определения замыканий на ВЛЭП Квант 0.4-35кВ (GB000089119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Частота контролируемых высших гармонических составляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 Гц |  |  |  |
|  | Чувствительность к магнитному полю на частоте 550 Гц, не хуже |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 x10-2 А/м |  |  |  |
|  | Чувствительность к электрическому полю на частоте 50 Гц, не хуже |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 В/м |  |  |  |
|  | Источник питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аккумуляторы (4 шт) |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20°С - +40°С |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170x110x60 |  |  |  |
|  | Масса с источником питания, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 кг |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Прибор КВАНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Аккумулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации, паспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Зарядное устройство для аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Клещи токоизмерительные, Mastech 13-1303 M266C (Б0000005193) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Максимальные показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0°C ~ 40°C |  |  |  |
|  | Размер захвата клещей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 мм |  |  |  |
|  | Максимальное постоянное напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 В |  |  |  |
|  | Максимальное переменное напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 В |  |  |  |
|  | Макс. переменное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 В |  |  |  |
|  | Диапазон сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-2 МОм |  |  |  |
|  | Диапазон переменного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200-750 В |  |  |  |
|  | Индикация полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Индикация разряда батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Диапазон измерения температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00-7500 С |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Клещи токоизмерительные цифровые |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | батарея 9В (6LR61;6F22;6KR61х1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | щупы измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 шт. |  |  |  |
|  | чехол для хранения и переноски |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Клещи токовые КВТ КТ206В Proline 60...600А (Б0000007523) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Разрядность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |
|  | Рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0°C ~ 40°C |  |  |  |
|  | Диапазон переменное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 6 В до 600 В |  |  |  |
|  | Диапазон постоянного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 6 В до 600 В |  |  |  |
|  | Макс. переменное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 В |  |  |  |
|  | Диапазон переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-600 А |  |  |  |
|  | Max перем. ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 А |  |  |  |
|  | Диапазоны сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0006-60 МОм |  |  |  |
|  | Индикация разряда батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Клещи токоизмерительные цифровые КВТ КТ206В Proline 60...600А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | батарея AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  | щупы измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 16 |  | Мегаомметр М4100/5М 0-10000МОм, или аналог (GB000090715) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Измерительное напряжение до |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500В |  |  |  |
|  | Диапазон измерений до |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 МОм |  |  |  |
|  | Погрешность измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±15% |  |  |  |
|  | Питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От встроенного ручного генератора |  |  |  |
|  | Температурный диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30°С … 50°С; |  |  |  |
|  | Средний срок службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 10 лет |  |  |  |
|  | Габаритные размеры блока измерения, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 х 130 х 200 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Чехол |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 17 |  |  | Клещи токовые (токоизмерительные) постоянного и переменного тока True RMS, UNI-T модель UT204+ (GB000092660) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Диапазон измерения переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 А … 600 А |  |  |  |
|  | Диапазон измерения постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 А … 600 А |  |  |  |
|  | Диапазон измерения переменного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 В … 600 В |  |  |  |
|  | Диапазон измерения постоянного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 В … 600 В |  |  |  |
|  | Диапазон измерения сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 Ом … 60 МОм |  |  |  |
|  | Частота измеряемого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 Гц … 60 кГц |  |  |  |
|  | Диапазон измерения температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40°С ... +1000°С |  |  |  |
|  | Автоматический выбор пределов измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Индикация разряда батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Подсветка дисплея |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Автоматическое выключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Бесконтактный датчик напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Клещи токоизмерительные цифровые UNI-T модель UT204+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Батарея 1,5В (R03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Щупы измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Термодатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Чехол для хранения и переноски |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Позиция 18 |  |  | Мультиметр, Mastech М9508 (GB000086551) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Постоянное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 В |  |  |  |
|  | Постоянный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 А |  |  |  |
|  | Сопротивление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,6 МОм |  |  |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Количество измерений в секунду |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 |  |  |  |
|  | Переменное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700-750 В |  |  |  |
|  | Переменный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 А |  |  |  |
|  | Диапазон частот по переменному току |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-200 Гц |  |  |  |
|  | Входное сопротивление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 МОм |  |  |  |
|  | Емкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,326-326 мкФ |  |  |  |
|  | Рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до +40 °С |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Мультиметр Mastech М9508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |
|  | измерительные провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | батарея 9В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |
|  | руководство по эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Чехол для хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |
|  | Позиция 19 |  |  |  |  | Клещи токоизмерительные, MS2108 (GB000092612) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Максимальные показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 |  |  |  |
|  | Рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0°C ~ 40°C |  |  |  |
|  | Размер захвата клещей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 мм |  |  |  |
|  | Диапазон входного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 100 В до 750 В |  |  |  |
|  | Диапазон переменного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 750 В |  |  |  |
|  | Макс. переменное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 В |  |  |  |
|  | Диапазон переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 A / 200 A / 1000 A |  |  |  |
|  | Max перем. ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 А |  |  |  |
|  | Размер зажима |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 мм |  |  |  |
|  | Индикация разряда батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Режим «прозвонка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Возможность фиксации показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Клещи токоизмерительные цифровые MS2001F Mastech |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | батарея 9В (6F22х1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | щупы измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | чехол для хранения и переноски |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 20 |  |  |  |  |  | Клещи электроизмерительные CMP-1006 (GB000091430) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Диапазоны измерения постоянного напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,0 |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения переменного напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения постоянного тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.0А |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения переменного тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,0 |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления, ОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Измерение частоты, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Измерение температуры, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | Вес, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Клещи электроизмерительные CMP-1006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | батарея 9В (6F22х1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | щупы измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | чехол для хранения и переноски |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 21 |  |  |  | Мультиметр цифровой АРРА 103N (GB000086549) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Диапазоны измерения постоянного напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения переменного напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения постоянного тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения переменного тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления, ОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Измерение частоты, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Измерение температуры, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | Вес, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Мультиметр цифровой АРРА 103N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | батарея 9В (6F22х1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | щупы измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | чехол для хранения и переноски |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 21 |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор короткого замыкания, ИКЗ-В42Л (Б0000009014) |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Класс напряжения воздушных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 кВ |  |  |  |
|  | Частота сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 Гц |  |  |  |
|  | Визуальная индикаци: мигающие яркие светодиоды с каждой стороны устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3 белых сверхъярких светодиода) |  |  |  |
|  | различная последовательность мигания в зависимости от типа повреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (устойчивая, неустойчивая авария) |  |  |  |
|  | Дальность определения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 100 м (в дневное время), до 500 м (в ночное время) |  |  |  |
|  | Абсолютный порог срабатывания по току |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 А |  |  |  |
|  | Селективность МФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Контроль напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Локальная связь (пульт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиоканал ближней связи Bluetooth BLE (2,4 ГГц) |  |  |  |
|  | Дальняя связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Локальная, опционально GSM |  |  |  |
|  | Виды контроля срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | визуальный, радиоканал ближней связи, GSM/GPRS-модем (опционально) |  |  |  |
|  | Абсолютный порог срабатывания по току |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20÷1000 А |  |  |  |
|  | Дифференциальный порог срабатывания по току |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50÷500% |  |  |  |
|  | Устойчивость к перегрузке по току |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 кА/ 500 мс |  |  |  |
|  | Время анализа аварийного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ÷ 200 с |  |  |  |
|  | Бланкирование пусковых токов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-200 мс |  |  |  |
|  | Настройка таймера сброса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произвольный от 1 ч до 8 дней |  |  |  |
|  | Минимальная длительность аварийного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 с |  |  |  |
|  | Сброс индикации: по восстановлению питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по таймеру, магнитом, с переносного пульта |  |  |  |
|  | Изменение настроек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с помощью программного обеспечения «КОМОРСАН Web-клиент» (при подключении индикаторов к БСПИ-3Л-МР), по радиоканалу ближней связи с помощью переносного пульта |  |  |  |
|  | Источник питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Литиевая батарея (19 Ah) |  |  |  |
|  | Срок службы батареи (в режиме ожидания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-10 лет |  |  |  |
|  | Общее время индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > 2000 ч |  |  |  |
|  | Наработка на отказ индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 60 000 ч |  |  |  |
|  | Температурный диапазон Стандартный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – 40°С до +70°С; |  |  |  |
|  | Температурный диапазон Расширенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – 60°С до +85°С |  |  |  |
|  | Степень защиты индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP66, IP 68 по ГОСТ 14254-96 |  |  |  |
|  | Воздействие климатических факторов внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствуют исполнению УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающего воздуха от – 40°С до +70°С; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устойчив к воздействию солнечной радиации в соответствии с ГОСТ 28205-89 (МЭК 68-2-9-75) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Является стойким к воздействию ветровой нагрузки 40 м/с без гололеда и 23 м/с с гололедом с толщиной стенки 35 мм |  |  |  |
|  | Воздействие механических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствует группе исполнения М1 по ГОСТ 17516.1. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Является стойким к воздействию галопирования (пляски) |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Индикатор короткого замыкания, ИКЗ-В42Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |
|  | инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Позиция 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Блок связи и передачи информации БСПИ-3Л-МР-ВА для высоковольтной линии (Б0000009015) |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На опору высоковольтной линии (ВЛ) |  |  |  |
|  | Технология связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GSM/GPRS/3G |  |  |  |
|  | Количество подключаемых комплектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 6 |  |  |  |
|  | Протоколы связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проприетарный (собственный) |  |  |  |
|  | Антенна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешняя направленная GSM-антенна повышенной эффективности с коэффициентом усиления 10–15 дБи. |  |  |  |
|  | Конфигурация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через веб-клиент или ПО ППИ-3 |  |  |  |
|  | Индикация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Флаг с контрастным светоотражающим покрытием. Тип индикации зависит от зафиксированной аварии. |  |  |  |
|  | Самодиагностика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |
|  | Дальность связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bluetooth между индикаторами и БСПИ — до 50 м; между индикатором и пультом — до 100 м. |  |  |  |
|  | Радиочастота |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 ГГц (стандартный сертифицированный протокол Bluetooth Low Energy, BLE) |  |  |  |
|  | Питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встроенные батареи. Срок службы — до 7 лет при условии выхода блока на связь 2 раза в день. |  |  |  |
|  | Температурный диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От –40 °C до +70 °C. |  |  |  |
|  | Класс защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP65 по ГОСТ 14254-96. |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комплектация |  |
|  | Блок связи и передачи информации БСПИ-3Л-МР-ВА для высоковольтной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
|  | инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Позиция 23 |  |  |  |  |  |  | Клещи токоизмерительные PeakMeter PM2108 (GB000092617) |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Диапазоны измерения постоянного напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения переменного напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения постоянного тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 А … 600 А |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения переменного тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 А … 600 А |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления, ОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 Ом … 66 МОм |  |  |  |
|  | Измерение частоты, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 Гц … 10 кГц |  |  |  |
|  | Измерение температуры, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 - +40 |  |  |  |
|  | Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | Вес, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 г |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |  |
|  | Мультиметр цифровой АРРА 103N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  | батарея 9В (6F22х1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  | щупы измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |
|  | чехол для хранения и переноски |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  | коробка упаковочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  | инструкция по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |