Приложение 1 к техническим требованиям на закупку Амурские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:  филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС»

Объект (место): служба ИЗПИ СП ЦЭС

1. Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М

| № | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Требование заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение (параметры эквивалентности) |  |
| 1 | Диапазон измерений температуры, °С: - при помощи сенсометрического щупа - при помощи шарового термометра | от -40 до +85 от 0 до +70 |  |
| 2 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С: - при помощи сенсометрического щупа - при помощи шарового термометра | ±0,2 ±0,5 |  |
| 3 | Диапазон измерений относительной влажности, % | от 5 до 97 |  |
| 4 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности, % (в диапазоне температур от +5 до +85 °С) | ±3,0 |  |
| 5 | Диапазон измерений давления воздуха, кПа (мм рт. ст.) | от 80 до 110 (от 600 до 825) |  |
| 6 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений давления, кПа (мм рт. ст.) | ± 0,13 (±1) |  |
| 7 | Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,1 до 20 |  |
| 8 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с: - в диапазоне от 0,1 до 1 м/с включ. - в диапазоне св. 1 до 20 м/с | ±(0,05+0,05V) ±(0,1+0,05V), где V – значение измеряемой скорости, м/с |  |
| 9 | Диапазон показаний относительной влажности, % | от 0 до 98 |  |
| 10 | Диапазон показаний скорости воздушного потока, м/с | от 0,05 до 20 |  |
| 11 | Время установления рабочего режима при измерении без шарового термометра (при условии, что сенсометрический щуп находится в тепловом равновесии с окружающей средой), не более, с | 60 |  |
| 12 | Время установления рабочего режима при измерении температуры шаровым термометром, не менее, мин | 20 |  |
| 13 | Масса прибора, г | 650 |  |
| 14 | Габаритные размеры: - измерительного блока, мм, не более - сенсометрического щупа, мм, не более - шарового термометра, мм, не более - диаметр шара, мм - длина кабеля, мм | 190×110×70 Ø16×500 Ø16×200 (*) Ø90 от 1200 до 1500 |  |
| 15 | Время непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи, часов, не менее | 8 |  |
| 16 | Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 60000 |  |
| 17 | Средний срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| 18 | Количество приобретаемых приборов | 3 |  |

Комплектация

| № | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерительно-индикаторный блок | 1 |
| 2 | Сенсометрический щуп | 1 |
| 3 | Блок питания | 1 |
| 4 | Кабель для связи с ПК | 1 |
| 5 | Сумка укладочная | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 7 | Паспорт | 1 |
| 8 | Методика поверки (калибровки) | 1 |
| 9 | Свидетельство о поверке (калибровке) | 1 |