Приложение 1 к техническим требованиям на закупку Амурские ЭС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик:  филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «ЦЭС»

Объект (место): служба ИЗПИ СП ЦЭС

1. Измеритель петли фаза-ноль MI 3122

| № | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Требование заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение (параметры эквивалентности) |  |
| 1 | Номинальный дифференциальный ток УЗО I∆N | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА |  |
| 2 | Множитель I∆N | x 0,5, x 1, x 2, x 5 |  |
| 3 | Ток срабатывания УЗО | (0,2...1,1)x I∆N син. ток (тип AC) / (0,2...1,5)x I∆N имп. ток (тип A, I∆N≥30 мА) / (0,2.. .2,2)x I∆N имп. ток (тип A, I∆N<30 мА) |  |
| 4 | Время срабатывания УЗО | 0,0…40,0 мс / 40,1 … 2000,0 мс |  |
| 5 | Полное сопротивление линии | 0,00…9,99 Ом / 10,0…99,9 Ом/ 100…999 Ом / 1,00 …9,99 кОм |  |
| 6 | Полное сопротивление контура | 0,00…9,99 Ом / 10,0…99,9 Ом/ 100…999 Ом / 1,00 …9,99 кОм |  |
| 7 | Напряжение | 0…550 В |  |
| 8 | Частота | 10…550 Гц |  |
| 9 | Чередование фаз | 1.2.3 или 3.2.1 |  |
| 10 | Питание | 9 В постоянного тока (6 x 1,5 В алкалиновых батарей или аккумуляторы NiMH, размер AА) |  |
| 11 | Категория перенапряжения | 600V CAT III, 300V CAT IV |  |
| 12 | Степень защиты | двойная изоляция |  |
| 13 | Рабочие условия | от -10 до +40 °С |  |
| 14 | Подключение к ПК | RS-232 или USB |  |
| 15 | Количество приобретаемых приборов | 2 |  |

Комплектация

| № | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО MI 3122 | 1 |
| 2 | Измерительный кабель с сетевой вилкой | 1 |
| 3 | Универсальный измерительный кабель 3, длина 1,5 м | 1 |
| 4 | Измерительный наконечник (синий, черный, зеленый) | 3 |
| 5 | Зажим типа «крокодил» (синий, черный, зеленый) | 3 |
| 6 | Адаптер питания | 1 |
| 7 | Батарея NiMH, тип AA | 6 |
| 8 | Мягкий ремень на руку | 1 |
| 11 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 12 | Паспорт | 1 |
| 13 | Методика поверки (калибровки) | 1 |
| 14 | Свидетельство о поверке (калибровке) | 1 |