Технические требования на оказание услуг

ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка  Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

1.4.     Существующее положение                                                                                                                               3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ДВС | Двигатель внутреннего сгорания |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка  Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».

#### Цель оказания услуг

Замена ДВС и ремонт водомета (движитель ВД-01) катера КС-701 с соблюдением правил оказания услуг, выполнения работ.

1.4. Существующее положение

Эксплуатация катера осуществляется в рамках исполнения обязательств по доходному договору №1010-798-2025 от 07.08.2025 Срок действия 3 года

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро». | Место оказания услуг г. Владивосток | #### Катер КС-701 РАИ 0148 |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Перечень работ |  |  |  |
| 1 | ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро». Перечень и объем оказываемых услуг указан в ведомости объемов работ, являющейся приложением к ТТ (Приложение №1) | Усл. | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро». | - С момента подачи заявки на оказание услуг | В течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подачи заявки на оказание услуг |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2: 33.15.10 Услуга по замене ДВС и ремонту водомета (движитель ВД-01)     катера КС-701 для нужд Нижне-Бурейского транспортного участка  Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Порядок оказания услуг | Исполнитель оказывает услуги по замене ДВС и ремонту водомета (движитель ВД-01) катера КС-701 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия проведения работ | Контрагент обязан обеспечить проведение работ по замене ДВС и ремонту водомета (движитель ВД-01) катера КС-701 в соответствии с нормами и правилами | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обеспечению сохранности и комплектности КС-701 на период оказания услуг | Исполнитель обязан обеспечить сохранность и комплектность катера КС-701 Заказчика на период оказания услуги по капитальному ремонту | Согласие с требованием |  |  |
|  | Осуществление контроля. | Осуществлять допуск Заказчика к проведению контроля за выполняемыми работами при оказании услуги по замене ДВС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству оказания услуг | - Качество оказанных Услуг должно соответствовать нормативно-технической и технологической документации | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5. | Требование к ДВС и водомету ВД-01 после выполнения ремонта | ДВС и водомет ВД-01 после проведенных работ должно удовлетворять требованиям решения комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования". | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Требование к оповещению Заказчика при возникновении ситуации которые могут привести к снижению безопасности эксплуатации ДВС | Исполнитель обязан извещать Заказчика о возникновении в ходе оказания Услуг новых обстоятельств, которые могут привести к снижению безопасности эксплуатации ДВС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель самостоятельно и за счет собственных средств осуществляет хранение и утилизацию отходов, возникших при оказании Услуг |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |
|  | Требования к характеристикам устанавливаемого оборудования и условиям его установки. | Запасные части и материалы должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к предоставлению материалов и запасных частей необходимых для замены ДВС и переделки водомета ВД-01 | Исполнитель самостоятельно осуществляет закупку ДВС (контрактный) запчастей и материалов, необходимых для ремонта водомета ВД-01; Исполнитель должен устанавливать сертифицированные запасные части (оригинальные или эквивалент). Исполнитель предъявляет по требованию Заказчика сертификаты качества используемых материалов | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Требования к персоналу исполнителя | Исполнитель обязан привлекать квалифицированный персонал в оказании услуг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Качество и безопасность услуг должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 026/2012) «О безопасности маломерных судов» |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Проверка качества оказанных услуг | Приемка результатов оказания услуг путем подписания с двух сторон Акта сдачи-приемки Услуг, выставленного Исполнителем | Согласие с требованием |  |  |
|  | Осмотр ДВС после оказании услуги. | После оказания услуг Заказчик проводит ходовые испытания катера КС-.701 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эксплуатация катера КС-701 после проведенных работ | Исполнитель должен провести перерегистрацию катера в органах ГИМС МЧС России. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Акт сдачи приемки оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Счет на оплату | Исполнитель передает Заказчику счет на оплату после оказания услуги. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС) | Исполнитель передает счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на оказанные Исполнителем услуги: - на слесарные и механические работы – не менее 12 месяцев либо 1 000 м/ч, что наступит ранее; - на устанавливаемые новые запасные части Исполнителем и расходные материалы, узлы и агрегаты - не менее 6 месяцев или сроком установленным заводом изготовителем; Гарантийный срок исчисляется со дня подписания уполномоченными представителями Сторон Акта выполненных работ, при соблюдении Заказчиком технических условий эксплуатации и рекомендаций Исполнителя по завершению работ, не проведения Заказчиком или третьими лицами иных работ, при отсутствии перегрузки агрегатов и установки дополнительных запасных частей, комплектующих изделий и оборудования, связанного с вмешательством в результат работ Исполнителя. |  | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1.      Общая цена за единицу услуг остаётся фиксированной на весь срок действия договора и не подлежит изменению.

3.2.      В стоимость услуги должны быть включены все затраты, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе: все налоги, сборы и пошлины, иные расходы.

# Приложение №1

# к Техническим требованиям

# Перечень и объем устанавливаемых запасных частей

| № | Наименование | ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрактный ДВС (Япония) мощность 280 – 320 Л.С | шт | 1 |
| 2 | Колокол под водомет с комплектом подушек | шт | 1 |
| 3 | Гусаки выхлопные с выходом под глушители с орошением | комплект | 1 |
| 4 | Маховик под водомет | шт | 1 |
| 5 | Холодильник забортная вода – тосол (материал изготовления бронза) | шт | 1 |
| 6 | Глушители выхлопные с поджимом и орошением нерж. сталь | шт | 1 |

Перечень производимых работ

| № п/п | Виды работ | Ед. изм | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование систем и агрегатов на весь проект, оформление. | услуга | 1 |
| 2 | Установка ДВС | услуга | 1 |
| 3 | Ремонт водомета (движитель ВД-01) (замена импеллера, выпрямляющей насадки) | услуга | 1 |
| 4 | Разработка технического паспорта для узаконивания переделок и дальнейшей перерегистрации катера КС-701 в ГИМС | услуга | 1 |