Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.40.33. Поставка оборудования видеонаблюдения и связи для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации в рамках организации антитеррористической и противодиверсионной защиты на категорированных объектах ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан, для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»

ЛОТ ___________________________

1. Общие сведения

Настоящее приложение определяет требования к составу оборудования видеонаблюдения и связи для подстанций ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан

1.1. Обозначения и сокращения

| СОТ | Система охранного телевидения |
| --- | --- |
| ОПС | Охранно-пожарная система |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| ПС | Подстанция |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Ед.измер. | Единица измерения |
| Кол-во | Количество |
| шт. | Штуки |
| Вт | Ватт |
| м | Метр |
| Гб | Гигабайт |
| В | Вольт |
| лк | Люкс |
| А | Ампер |
| мА | Миллиампер |
| кОм | Килоом |
| ПО | Программное обеспечение |
| МГц | Мегагерц |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ОС | Операционная система |
| ФСБ | Федеральная служба безопасности России |

1.2.	Наименование закупаемой продукции

Оборудование видеонаблюдения и связи.

1.3.	Цель закупки и назначение поставляемого оборудования

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты энергетических объектов от повреждения или уничтожения.

Система охранного телевидения (СОТ) предназначена для обеспечения оперативного визуального контроля и регистрации обстановки средствами телевизионной техники на всех подходах и внутри зданий.

Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения их работоспособности.

СОТ должна обеспечивать решение следующих задач:

- визуальное отображение происходящего в режиме реального времени на видеомониторах;

- проведение видеоанализа на различные нестандартные ситуации и генерация тревоги при их возникновении для привлечения внимания службы охраны;

- при возникновении тревоги осуществлять запись произошедшего события на сервер;

- полная регистрация событий, происходящих в системе и формирование отчетов;

- ограничение прав операторов системы, создание отдельных учетных записей для них;

- управление настройками видеокамер;

- возможность работы с камерами любых производителей;

- управление просмотром и записью информации с видеокамер;

- хранение архива видеоданных;

- приоритетный вывод на монитор видеоизображения по тревоге;

- возможность интеграции с ОПС Bolid;

- возможность работы в режиме автоматического позиционирования поворотной видеокамеры (сцена до 4 обзорных и 4 поворотных камер).

Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения их работоспособности.

Система должна обеспечивать формирование архива видеозаписей событий со всех установленных видеокамер. Также, система должна иметь возможность прямого подключения к централизованной системе управления и мониторинга TRASSIR CMS Station.

Система должна выполнять следующие задачи:

- Объединение любого количества серверов  СОТ под единое управление.

- Мониторинг состояния системы.

- Возможность интеграции с Active Directory.

- Прогнозирование поломок системы - Превентивный мониторинг.

- Формировать отчеты о событиях в системе.

- Иметь единый интерфейс работы с тревогами — PSIM.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции |  | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Комплект оборудования для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации на ПС 220 кВ КС-3 |  |  |  |
| 1.1 | Видеорегистратор TRASSIR DuoStation 4416R AnyIP |  | шт. | 1 |
| 1.2 | IP-камера TRASSIR TR-D2323WDZIR7 |  | шт. | 8 |
| 1.3 | IP-камера TRASSIR TR-D3253WDZIR4 v3 2.7-13.5 |  | шт. | 3 |
| 1.4 | Управляемый коммутатор TRASSIR TR-NS24102S-120-8PoE |  | шт. | 1 |
| 1.5 | # РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+ |  | шт. | 2 |
| 1.6 | Коммутатор TFortis SWU-16T |  | шт. | 1 |
| 2. | Комплект оборудования для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации на ПС 110 кВ КС-4 |  |  |  |
| 2.1 | IP-камера Uniview IPC542SE-HDK-I0 |  | шт. | 18 |
| 2.2 | Объектив ActiveCam AC-MP33105D.IR |  | шт. | 18 |
| 2.3 | Всепогодный термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2 |  | шт. | 18 |
| 2.4 | # РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+ |  | шт. | 10 |
| 2.5 | Нейросетевой проектный IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/6 RAID |  | шт. | 1 |
| - 2.6 | Коммутатор TFortis SWU-16T |  | шт. | 1 |
| - 2.7 | РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2 (D) |  | шт. | 1 |
| 3. | Комплект оборудования для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации на ПС 220 кВ КС-5 |  |  |  |
| 3.1 | IP-камера TRASSIR TR-D9151IR2 v2 1.4. |  | шт. | 1 |
| 3.2 | IP-камера TRASSIR TR-D3253WDZIR4 v3 2.7-13.5 |  | шт. | 10 |
| 3.3 | Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9400R/32 |  | шт. | 1 |
| 3.4 | РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24202S-300-16PoE v2 |  | шт. | 1 |
| 4. | Комплект оборудования для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации на ПС 110 кВ Алдан |  |  |  |
| 4.1 | Нейросетевой проектный IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/6 RAID |  | шт. | 1 |
| 4.2 | Коммутатор TFortis SWU-16T |  | шт. | 1 |
| 4.3 | # РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+ |  | шт. | 8 |
| 4.4 | IP-камера TRASSIR TR-D2323WDZIR7 |  | шт. | 32 |
| 5. | Аппарат управления |  |  |  |
| 5.1 | Сервер управления и мониторинга TRASSIR CMS Station |  | шт. | 1 |
| 5.2 | Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128 |  | шт. | 1 |

2.1.1. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция согласно таблице 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора. |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам оборудования системы охранного телевидения |  |  |  |  |
| 1.1. | Видеорегистратор TRASSIR DuoStation 4416R AnyIP |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Операционная система | TRASSIR OS на базе Linux | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.2. | Поддерживаемые видеокодеки | H.265, Н.264 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.3. | Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.4. | SATA-интерфейс | 4 HDD 2.5", 3.5" емкостью до 18 Тбайт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.5. | Основной поток записи | 12 Мп | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.6. | Входящая/исходящая пропускная способность | 384 Мбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.7. | Кол-во IP каналов | 16 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.8. | Питание | DC 12В | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.9. | Мощность | 60 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.10. | Рабочая температура | +10 °C… +30 °C | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.11. | Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2. | IP-камера TRASSIR TR-D2323WDZIR7 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Матрица | 1/2.8" CMOS | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2.2. | Скорость электронного затвора | 1/2 ~ 1/1000 с | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2.3. | Чувствительность | 0.002 лк (F/1.3) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2.4. | ИК-подсветка | до 70 метров | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2.5. | Фокусное расстояние | 2.7 - 13.5 (мотор-зум) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2.6. | Функции | WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, HLC | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2.7. | Сжатие | H.264, H.265, H.265+ | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2.8. | Питание | PoE (802.3af) / 12V DC | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2.9. | Рабочие температуры | –50 °C… +60 °C, холодный старт | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2.10. | Защита | IP67, IK08, TVS 4000 V (грозозащита) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.2.11. | Сертификат соответствия технических средств транспортной безопасности | действующий | указать характеристики | -//- |  |
| 1.3. | Монтажная коробка TRASSIR TR-JB306 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Материал | алюминиевый сплав | указать характеристики | -//- |  |
| 1.3.2. | Размер | Ø112.5×45.5 мм | указать характеристики | -//- |  |
| 1.3.3. | Рабочая температура | -40°C ... +60°C | указать характеристики | -//- |  |
| 1.3.4. | Влажность | <90% (RH) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4. | IP-камера TRASSIR TR-D3253WDZIR4 v3 2.7-13.5 |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Матрица | 1/2.8" CMOS 5Мп | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.2. | Разрешение | 5MP (2592x1920) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.3. | Скорость электронного затвора | 1/2 ~ 1/12 500 c | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.4. | Режим "День/Ночь" | Механический ИК-фильтр | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.5. | Чувствительность | 0.002Лк (F1.3) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.6. | ИК-подсветка | до 40 метров | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.7. | Объектив | 2.7 - 13.5 (мотор-зум) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.8. | Динамический диапазон | Real WDR (120dB) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.9. | Шумоподавление | 3D DNR | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.10. | Стандарты сжатия | Н.265+ / Н.265 / H.264 | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.11. | Питание | PoE (802.3af) / 12V DC | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.12. | Степень защиты | IP66, IK10 | указать характеристики | -//- |  |
| 1.4.13. | Рабочая температура | -40°C … +60°C | указать характеристики | -//- |  |
| 1.5. | Управляемый коммутатор TRASSIR TR-NS24102S-120-8PoE |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Порты | 8 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) 2 SFP x 1000 Мбит/с (Base-X) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5.2. | Максимальная мощность на порт | 30Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5.3. | Общая мощность | 120Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5.4. | Стандарты РоЕ | IEEE802.3af, IEEE802.3at | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5.5. | Рабочая температура | 0ºС...45ºС | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5.6. | Коммутационная способность | 20 Гбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.5.7. | Питание | Built-in LED AC 100~240V 50/60HZ | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6. | # РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+ |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Интерфейсы | 4 порта 10/100Base-Tx RJ-45 с PoE/PoE+ 2 порта 1000Base-X SFP | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.2. | Стандарт PoE | 802.3af и 802.3at (PoE+, HiPoE) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.3. | Мощность на порт | до 60 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.4. | Бюджет РоЕ | до 160 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.5. | Протоколы | STP (802.1d)/RSTP(802.1w) IGMP Snooping v2 VLAN (802.1q) Flow Control (802.3x) Quality of Service(QoS, 802.1p) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.6. | Питание | ~220 В (187 В ~ 246 В) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.7. | Степень защиты от внешних воздействий | IP66 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.8. | Рабочие температуры | -60 °С… +50 °С | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.6.9. | Passive PoE | Поддерживается | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7. | Коммутатор TFortis SWU-16T |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Интерфейсы | 4 порта 10/100/1000Base-T RJ-45 12 портов 1000Base-X SFP | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7.2. | Протоколы | протоколы STP (802.1d)/RSTP(802.1w) IGMP Snooping v2 VLAN (802.1q) Flow Control (802.3x) Quality of Service(QoS, 802.1p) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7.3. | Мониторинг | SNMP Traps Syslog системный журнал | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7.4. | Управление | Web-интерфейс Telnet SNMP v1, v3 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7.5. | Питание | ~230 В ± 23 В, дополнительный вход 48 В DC | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.7.6. | Рабочие температуры | +5 °С… +40 °С | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.8. | IP-камера Uniview IPC542SE-HDK-I0 |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | указать характеристики | -//- |  |
| 1.8.2. | Максимальное разрешение | 2 Мп | указать характеристики | -//- |  |
| 1.8.3. | Чувствительность | Colour: 0.0005lux (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0001Lux (F1.2, AGC ON) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.8.4. | Функции | WDR 120 дБ, 2D DNR, 3D DNR, ROI (8 зон), HLC, BLC, защита от запотевания | указать характеристики | -//- |  |
| 1.8.5. | Видеосжатие | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG | указать характеристики | -//- |  |
| 1.8.6. | Максимальное разрешение | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps | указать характеристики | -//- |  |
| 1.8.7. | Питание | DC 12 V, AC 24 V, PoE, 2-жильный клеммный блок | указать характеристики | -//- |  |
| 1.8.8. | Диафрагма | DC, P-Iris, 5 V (4 контакта) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.9. | Объектив ActiveCam AC-MP33105D.IR |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Переменное фокусное расстояние | 3.3-10.5 мм, F1.4, угол 105.6°~30.4° | указать характеристики | -//- |  |
| 1.9.2. | Тип крепления | CS | указать характеристики | -//- |  |
| 1.9.3. | Объектив | 5 Мп | указать характеристики | -//- |  |
| 1.9.4. | Для камер с размером матрицы 1/2,5" и меньше |  | указать характеристики | -//- |  |
| 1.9.5. | ИК-коррекция для работы в ночном режиме |  | указать характеристики | -//- |  |
| 1.10. | Всепогодный термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2 |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Степень защиты | IP67 | указать характеристики | -//- |  |
| 1.10.2. | Количество обогревателей | 2 + обогреватель стекла | указать характеристики | -//- |  |
| 1.10.3. | Рабочий диапазон температур | -55…+50 °С | указать характеристики | -//- |  |
| 1.10.4. | Встроенный блок питания | 12 В пост. тока, 3А | указать характеристики | -//- |  |
| 1.10.5. | Максимальная потребляемая мощность | 100 Вт | указать характеристики | -//- |  |
| 1.10.6. | Габариты (ШхВхД) | 170х158х503 мм | указать характеристики | -//- |  |
| 1.11. | Нейросетевой проектный IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/6 RAID |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Операционная система | TRASSIR OS | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.2. | Поддерживаемые видеокодеки | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.3. | Количество каналов | до 128 IP-каналов | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.4. | Питание | AC 220 В | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.5. | Предельная потребляемая мощность | 550 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.6. | Рабочий температурный режим | 5...30ºС | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.7. | Максимальное разрешение вывода | DisplayPort, HDMI: 4K@60Hz | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.8. | Синхронное воспроизведение | до 128 каналов | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.9. | Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.10. | Протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.11. | SSL-шифрования | Поддерживается | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.12. | Размер архива | 8 HDD размером 3.5'' | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.11.13. | RAID | Работает на RAID 50 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12. | РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2 (D) |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Порты | 24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-TX) 4 x COMBO 1 x Console | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12.2. | Максимальная мощность PoE-порта | Порты 1-2: 60 Вт Порты 3-24: 30 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12.3. | Максимальная общая мощность РоЕ | 400 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12.4. | Стандарты РоЕ | IEEE802.3af, IEEE802.3at | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12.5. | Матрица | 128 Гбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12.6. | Размер таблицы MAC-адресов | 8К | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12.7. | Скорость перенаправления пакетов | 40.32 mpps | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12.8. | Дальность передачи данных | до 250 м (cкорость передачи — 10 Мбит/с) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12.9. | Питание | Built-in LED AC 100~240V 50/60Hz | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12.10. | Рабочие температуры | –20 °C… +55 °C | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.12.11. | Размер | 440×290×45 мм | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.13. | IP-камера TRASSIR TR-D9151IR2 v2 1.4 |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Матрица | 1/2.8" CMOS | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.2. | Чувствительность | Цвет: 0.003лк@F1.8 | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.3. | Частота кадров | 2592×1944@25к/с, 2560x1440@25к/с, 2304x1296@25к/с, 1920×1080@25к/с, 1280×960@25к/с, 1280×720@25к/с | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.4. | Режим день/ночь | механический ИК-фильтр | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.5. | Сжатие | H.264, H.265, H.265+ | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.6. | Битрейт | 8 Мбит/с | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.7. | Скорость трансляции | 25 fps | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.8. | Функции | WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора, ROI | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.9. | ИК-подсветка | до 25 метров | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.10. | Протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, ONVIF | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.11. | Безопасность | HTTP, защита паролем, фильтрация IP-адресов | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.12. | Фокусное расстояние | 1.4 мм | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.13. | Питание | PoE (802.3af), DC 12В | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.14. | Мощность | 6.6 Вт — 12 В, 7.2 Вт — PoE | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.15. | Рабочие температуры | –30 °C… +60 °C | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.16. | Защита | TVS 4000 V (грозозащита) | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.17. | Материал корпуса | Металл | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.18. | Размер | Ø120×58 мм | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.19. | Угол обзора | по горизонтали — 180°, вертикали — 180° | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.20. | Позиционирование | наклон — 0° ~ 45°, вращение — 0° ~ 360° | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.21. | Локальное хранилище | слот для microSD емкостью до 128 Гбайт | указать характеристики | -//- |  |
| 1.13.22. | Аудио | встроенный микрофон, вход, выход | указать характеристики | -//- |  |
| 1.14. | Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9400R/32 |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.2. | Формат видеосжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.3. | Формат аудиосжатия | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.4. | Удаленное подключение к регистратору | Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): с клиентского приложения TRASSIR; из веб-браузера; с мобильного клиента Android/iOS; облачное подключение | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.5. | Сетевой интерфейс | 2 Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.6. | SATA-интерфейс | 4 для HDD форм-фактора 3.5" | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.7. | Протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.8. | Максимальное разрешение вывода | D-Sub (VGA): FullHD@60Hz HDMI: 4K@60Hz | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.9. | Каналов видео | 4 до 32 IP-каналов | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.10. | Количество потоков | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.11. | Суммарный поток | до 720 Мбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.12. | Питание | АС 220 В | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.13. | Потребляемая мощность | 600 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.14. | Габариты (Ш × Г × В) | 482 × 550 × 89 мм | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.14.15. | Рабочие температуры | +5 °C… +30 °C | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15. | РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24202S-300-16PoE v2 |  |  |  |  |
| 1.15.1. | Порты | 16 RJ-45 с РоЕ, 2 uplink-порта RJ-45, 2 SFP-слота, консольный RJ-45 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15.2. | Максимальная мощность PoE-порта | Порты 1-2: 60 Вт Порты 3-16: 30 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15.3. | Стандарт POE | 802.3af / 802.3at / 802.3bt | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15.4. | Максимальная общая мощность РоЕ | 300 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15.5. | Матрица | 56 Гбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15.6. | Скорость перенаправления пакетов | 40.32 mpps | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15.7. | Размер MAC-таблицы | 8К | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15.8. | Защита | молниезащита 3KV 8/20us IP30 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15.9. | Питание | AC 100 ~ 240 В | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.15.10. | Рабочие температуры | –20 °C… +55 °C | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.16. | Сервер управления и мониторинга TRASSIR CMS Station |  |  |  |  |
| 1.16.1. | Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.16.2. | USB-интерфейс | 2 USB 2.0 на передней панели 2 USB 2.0 на задней панели 2 USB 3.0 на задней панели | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.16.3. | Видеовыход | VGA | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.16.4. | Питание | 220 В | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.16.5. | Мощность | 400 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.16.6. | Рабочие температуры | +10 °C… +30 °C | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.16.7. | Поддержка серверов | До 300 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.16.8. | Поддержка камер | 6000 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.16.9. | Поддержка пользователей | До 1000 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17. | Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128 |  |  |  |  |
| 1.17.1. | Операционная система | TRASSIR OS | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.2. | Каналов видео | до 128 IP камер | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.3. | Битрейт | 720 Мбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.4. | Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.5. | Видеовыход | 4 mini DisplayPort переходник на DisplayPort | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.6. | Максимальное разрешение вывода | 4K(3840 × 2160)@60Hz, 4K(3840 × 2160)@30Hz | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.7. | Аудиовход / аудиовыход | TRS mini jack 3.5 мм | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.8. | Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.9. | Питание | AC 220 В | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.10. | Мощность | до 500 Вт | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.11. | Рабочие температуры | 5...30ºС | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.17.12. | SSL-шифрование | Поддерживается | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требование к совместимости комплекта оборудования |  |  |  |  |
| 2.1. | Поставляемое оборудование должно быть совместимо с существующими системами, находящимися в эксплуатации в АО ДРСК, в том числе, по набору функциональных возможностей и имеющие возможность работы в действующей системе управления и мониторинга. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к безопасности |  |  |  |  |
| 3.1. | Безопасность низковольтного оборудования | Комплект оборудования должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Согласие с требованием | Предоставить копии сертификата о соответствии ТР ТС 004/20113 |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и технической поддержки |  |  |  |  |
| 4.1. | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее, чем на 12 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем). Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия) | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
| 4.2. | Техническая поддержка | Техническая поддержка осуществляется в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» производителя компонентов ЗСПД. Техническая поддержка включает следующий набор услуг: - Возможность регистрации и контроля обращений через портал самообслуживания; - Работа над инцидентами в режиме 8х5 в рабочие дни - Консультирование по установке и использованию продукта; - Информирование о доступных обновлениях продукта по запросу; - Доступ к пакетам обновлений продукта; - Доступ к базе знаний (известные ошибки и типовые решения); - Прием предложений по улучшению продукта. | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 5. | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой 2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  | Указать срок изготовления предлагаемой продукции | -//- |  |
| - 6. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| - 6.1. | Место поставки Оборудования | 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 60а | Согласие с требованием | -//- |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

1  Указанные в таблице 1 настоящих ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция, требуемой Заказчику, или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе  	своего предложения предоставить подробное техническое и конструктивное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в 	настоящих ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, 	указанные в таблице № 3 настоящих технических требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным 	характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3	Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.