- Технические требования

ОКПД2 24.43.23.120 Поставка материалов на эксплуатацию зданий и сооружений Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	8

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	14

3.	Требования к документации по ценообразованию	23

4.	Приложения	23

4.1.	Приложение № 1: Форма спецификации поставляемой продукции и материалов.				23

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 24.43.23.120 Поставка материалов на эксплуатацию зданий и сооружений филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью является обеспечение Филиала материалами для эксплуатации зданий и сооружений.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции, тип продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Профиль металлический оцинкованный несущий | 24.43.23.120 (Профили цинковые) | Преимущество товаров российского производств | шт | 7 |
|  | Профиль металлический оцинкованный стеновой | 24.43.23.120 (Профили цинковые) | Преимущество товаров российского производств | шт | 4 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поз.1.1-1.2 – таблицы 1.1 | двадцатый день с даты подписания договора | двадцатый день с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1-1.2 Таблицы 1.1): ОКПД2 24.43.23.120 Поставка материалов на эксплуатацию зданий и сооружений филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1 |  | -//- | -//- | -//- |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки продукции | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д.100. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Объем поставки | Поставка продукции осуществляется в соответствии с таблицей 1.1 настоящих Технических требований | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок службы закупаемой продукции не менее 12 (двеннадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12/УПД | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанного в таблице 3.1. передать Покупателю относящиеся к нему документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз.; | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемой продукции и материалов информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.), при установлении запрета или ограничения поставки продукции в целях подтверждения происхождения товаров указывается: из Российской Федерации -номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», из государств – членов ЕАЭС (кроме РФ) – номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС. |  |

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. | Наименование продукции | Требования заказчика | Предложения участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | Профиль металлический оцинкованный несущий | Марка Н60-845-1 — несущий профиль; Высота профиля (волны) — 60 мм; Полная (общая) ширина листа — 902 мм; Рабочая (полезная) ширина листа — 845 мм (учитывается при расчёте количества листов с учётом нахлёста); Толщина стальной основы — 1,0 мм; Длина листа — 9600мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик, указанных в 4 столбце таблицы 3.1 Технических требований |  |
|  |  | Профиль металлический оцинкованный стеновой | Марка С20-1100-0,5; Высота профиля (волны) — 20 мм; Полная (общая) ширина листа — 1150 мм; Рабочая (полезная) ширина листа — 1100 мм (учитывается при расчёте количества листов с учётом нахлёста); Толщина стальной основы — 0,5 мм; Длина листа — 2700мм. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических и функциональных характеристик, указанных в 4 столбце таблицы 3.1 Технических требований |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию

- 3.1	В обоснование стоимости в составе технико-коммерческого предложения Поставщик предоставляет спецификацию поставляемой продукции и материалов по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

# 4.	Приложения

# 4.1	Приложение № 1: Форма спецификации поставляемой продукции и материалов.

# Приложение №1 к Техническим требованиям

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (20%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма спецификации поставляемой продукции и материалов

Примечание: в случае закупки продукции (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу продукции, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестр: для товаров из РФ – реестр российской промышленной продукции, предусмотренный  статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», для товаров из государств. – членов ЕАЭС (кроме РФ) – евразийский ресстр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС