УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

Департамент по логистике

УФПC Московской области

___________И.С. Иконников

«____» _____________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту самоходной техники и средств механизации ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области

Москва, 2024г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
|  | Заказчик | УФПС Московской области |
|  | ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко | Обособленное структурное подразделение Московский Региональный Автоматизированный Сортировочный Центр им. В.Н. Бугаенко |
|  | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать Услуги в соответствии с заключенным договором |
|  | Стороны | Исполнитель и Заказчик |
|  | Услуга | Техническое обслуживание и ремонт самоходной техники и средств механизации |
|  | СТО | Станция технического обслуживания |
|  | ТО | Техническое обслуживание |
|  | ГОСТ | Государственный Стандарт |
|  | Отчетный период | Календарный месяц |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту самоходной техники и средств механизации ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту самоходной техники и средств механизации ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области проводится с целью поддержания оборудования в надлежащем рабочем состоянии и поддержания общих рабочих характеристик, проведения необходимого технического обслуживания согласно требованиям Технического задания. Целью оказания услуг является обеспечение бесперебойной погрузочно-разгрузочной работы самоходной техники. Перечень самоходной техники ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области указан в Приложении №2 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЕ К МЕСТУ И СРОКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Период оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

  - Начало оказания услуг - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Исполнителем Заявки от Заказчика.

  - Сроки оказания услуг по Заявке не должны превышать:

- при техническом обслуживании – не более 1 (одного) календарного дня;

- при слесарных и электрических работах – не более 3 (трех) календарных дней;

- при капитальном ремонте основных агрегатов – не более 15 (пятнадцати) рабочих дней.

  - Место оказания услуг: 142155, Московская область, г. Подольск, микрорайон Львовский, ул. Магистральная, д.7. В случае проведения ремонта, который не может быть выполнен на территории Заказчика в связи с технологическими особенностями, ремонт выполняется в специализированных СТО Исполнителя.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

Техническое обслуживание состоит из:

  - Плановое техническое обслуживание

Перечень операций в рамках оказания услуг по плановому ТО указан в Приложении № 1 к Техническому заданию. Услуги по ТО (указанные в приложении №1 к техническому заданию) оказываются при определённой наработке моточасов.

5.2.	Внеплановое техническое обслуживание

Комплекс мероприятий по восстановлению производительности, работоспособности оборудования в полном объеме производится в соответсвии с дефектной ведомостью.

В ходе внепланового технического обслуживания выполняются следующие мероприятия:

-	диагностика состояния оборудования и возникших проблем;

-	проведение ремонтных работ;

-	тестирование, отладка и пусконаладка оборудования.

Для возможности выполнения вышеуказанных работ, в случае необходимости Исполнитель осуществляет предоставление запасных частей. Запасные части используются исключительно для выполнения внепланового технического обслуживания. Предоставляемые запасные части должны быть оригинальными или соответствовать оригинальным, установленным производителем оборудования, быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать запасным частям, указанным в Приложении №3 к Техническому заданию, иметь не нарушенную технологическую упаковку (при наличии). Перечень запасных частей и материалов указан в Приложении №3 к Техническому заданию

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг.

Все услуги должны оказываться в строгом соответствии с соблюдением технических условий, государственных стандартов и законодательства Российской Федерации:

      - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 N 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»;

      - ГОСТ 16215-80. «Государственный стандарт Союза ССР. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия»;

- ГОСТ 24366-80. «Государственный стандарт Союза ССР. Авто- и электро-погрузчики вилочные общего назначения. Грузозахватные приспособления. Общие технические условия»;

- ГОСТ 18962-97. «Межгосударственный стандарт. Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51354-99 (ИСО 3691-80). «Государственный стандарт Российской Федерации. Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности»;

- ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97) «Межгосударственный стандарт. Транспорт напольный безрельсовый. Защитные навесы. Технические характеристики и методы испытаний».

В случае если в период оказания услуг нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в Техническом задании, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

  - Условия оказания услуг.

Оборудование, указанное в Приложении №2 к Техническому заданию, передается на техническое обслуживание по Акту приема-передачи с указанием в нем технического состояния оборудования на момент передачи. Акт приема-передачи подписывается Заказчиком и Исполнителем в течение 1 (одного) календарного дня с даты начала оказания услуг.

6.2.1.	Плановое техническое обслуживание.

Услуги по Плановому техническому обслуживанию оказываются в соответствии с Регламентом проведения Планового ТО (Приложение №1 к Техническому заданию).

6.2.1.1 Заказчик, в связи с производственной необходимостью, может перенести срок оказания услуг по Плановому ТО, предварительно уведомив об этом Исполнителя, не позднее чем за 1 (один) календарный день.Исполнитель должен гарантировать качественное и своевременное оказание услуг.

Стоимость услуг включает в себя: стоимость запасных частей, узлов, механизмов, агрегатов; услуг по их установке; расходные материалы; крепежные материалы; техническое обслуживание самоходного транспорта, в соответствии с регламентом (Приложение № 1 к Техническому заданию);  слесарные, электрические и иные услуги в соответствии с заявкой Заказчика. Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта включают в себя: компьютерную диагностику и выявление неисправностей техники; ремонт самоходной техники (агрегатов, узлов, систем и механизмов), включающий в себя разборочно-сборочные услуги, слесарные, механические, сварочные, ремонт, балансировку, монтаж и демонтаж шин, дисков и колес; диагностику ходовой части гидравлического оборудования и электрических цепей.

Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг по предоставлению планового ТО всеми необходимыми техническими средствами и инструментами. Такие виды расходных материалов, как ветошь, изоляционная лента, мешки для пылесосов, тормозная жидкость, антифриз, масло гидравлической системы, моторное масло и другие материалы необходимые для оказания услуг по Плановому ТО, предоставляются Исполнителем и включены в стоимость услуг по техническому обслуживанию.

6.2.2. Внеплановое техническое обслуживание.

Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя по оказанию услуг по устранению неисправностей.

6.2.2.1. В случае выявления неисправности Оборудования представителем Заказчика, Заказчик оповещает Исполнителя в соответствии со следующим порядком:

-	информирует Исполнителя о возникшей неисправности по номеру телефона, который должен быть предоставлен Исполнителем и указан в Договоре;

-	в течение 1 (одного) часа дублирует на авторизованный договором электронный адрес, отраженную в телефонном звонке информацию, в виде Заявки на проведение внепланового технического обслуживания в произвольной форме, в которой Заказчик указывает: наименование оборудования, описание характера неисправности и, по возможности, описание внешних факторов, предшествующих неисправности.

      - В случае выявления неисправности оборудования представителем Исполнителя в ходе оказания услуг по Плановому ТО, Исполнитель незамедлительно оповещает представителя Заказчика в месте оказания услуг по телефону и дублирует информацию на электронный адрес авторизованный договором, направив информационное письмо с указанием: наименование оборудования, место (адрес) эксплуатации, описание характера неисправности и, по возможности, описание внешних факторов, предшествующих неисправности (перепады электропитания, механические воздействия и т.д.).После направления информационного письма в адрес Заказчика, Заказчик принмает решение и, в случае необходимости, направляет Заявку в адрес Исполнителя на проведение непланового технического обслуживания.

      - После получения заявки от Заказчика, Исполнитель в течение 48 (сорока восьми) часов, должен приступить к выполнению диагностики указанного в Заявке оборудования.

      - На основании диагностики Оборудования, Исполнителем составляется дефектная ведомость. В дефектной ведомости указываются: описание неисправности оборудования, причины возникновения, перечень необходимых услуг по внеплановому ТО, перечень запасных частей и материалов, подлежащих замене. Дефектная ведомость подписывается в 2 (двух) экземплярах в месте оказания услуг представителями Заказчика и Исполнителя.

      - На основании подписанной представителями Заказчика и Исполнителя дефектной ведомости, Исполнитель приступает к устранению неисправности.

      - В случае, если для устранения неисправности необходимы запасные части, то Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг по внеплановому ТО не позднее календарного дня, следующего за датой (сроком) предоставления запасных частей, указанной в Приложении №3 к Техническому заданию.

      - Исполнитель должен гарантировать качественное и своевременное оказание услуг.

Стоимость услуг включает в себя: стоимость запасных частей, узлов, механизмов, агрегатов; услуг по их установке; расходные материалы; крепежные материалы; техническое обслуживание самоходного транспорта, в соответствии с регламентом (приложение № 1 к Техническому заданию);  слесарные, электрические и иные услуги в соответствии с заявкой Заказчика. Услуги по проведению технического обслуживания и ремонту включают в себя: компьютерную диагностику и выявление неисправностей техники; ремонт самоходной техники (агрегатов, узлов, систем и механизмов), включающий в себя разборочно-сборочные услуги, слесарные, механические, сварочные и другие услуги; ремонт, балансировку, монтаж и демонтаж шин, дисков и колес; диагностику ходовой части, гидравлического оборудования и электрических цепей.

Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг по предоставлению внепланового ТО всеми необходимыми техническими средствами и инструментами. Такие виды расходных материалов, как ветошь, изоляционная лента, мешки для пылесосов, тормозная жидкость, антифриз, масло гидравлической системы , моторное масло и другие материалы необходимые для оказания услуг по неплановому ТО, предоставляются Исполнителем и включены в стоимость услуг по техническому обслуживанию.

      - Оплата за оказанную услугу может быть произведена только при условии ее полного завершения.

      - После завершения отчётного периода, на основании подписанных представителями Заказчика и Исполнителя дефектных ведомостей, и уведомлении об окончании работ направленном Исполнителем на авторизованный электронный адрес Заказчика, Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

      - Заказчик рассматривает и подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг или предоставляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. После подписания  Акта Заказчиком, один экземпляр направляется в адрес Исполнителя почтой или передается уполномоченному представителю Исполнителя в месте оказания услуг.

      - Стоимость услуг веепланового ТО формируется как сумма стоимости предоставленных запасных частей, используемых для проведения внепланового ТО и стоимости услуг, отраженных в Приложении №3 к Техническому заданию.

      - Предоставление запасных частей осуществляется Исполнителем с целью использования для своевременного и оперативного выполнения внепланового ТО. Допускается установка аналогов запасных частей. При этом все устанавливаемые запасные части, включая аналоги, должны быть совместимы с оборудованием, в отношении которого производятся работы, и соответствовать требованиям производителя данного оборудования.

      - Поскольку право предоставления запасных частей не является исключительным правом Исполнителя, Заказчик имеет право самостоятельно или с использованием третьих лиц приобретать весь перечень запасных частей и материалов для осуществления специализированного технического обслуживания. В таком случае Исполнитель не несет ответственность за качество запасных частей и материалов и за гарантийный срок службы самих запасных частей и конструктивных узлов, на которые может повлиять работа предоставленных Заказчиком запасных частей.

      - Срок предоставления запасных частей Исполнителем не должен превышать 20 (двадцать) дней.

      - При замене запасных частей Исполнитель передает неисправные запасные части Заказчику.

      - В случае, если запасная часть не может быть предоставлена Заказчику по причине снятия ее с производства, Исполнитель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания дефектной ведомости должен сообщить об этом Заказчику официальным письмом. При этом Заказчик не применяет в отношении Исполнителя неустойку за невыполнение внепланового технического обслуживания по причине невозможности предоставления запасной части.

    - Все услуги должны оказываться на территории Заказчика за исключением ремонта техники, при котором услуги не могут быть оказаны на территории Заказчика в связи с технологическими особенностями ремонта. Такие услуги должны оказываться только в специализированных СТО Исполнителя.

    - Исполнитель должен обеспечить в срок не более 48 (сорока восьми) часов:

- беспрепятственный выезд специалиста для проведения диагностических мероприятий по выявлению причин неисправностей, при возможности их устранения.

- доставку запасных частей, расходных материалов для проведения технического обслуживания и ремонта техники.

- при проведении ремонта вне территории Заказчика обеспечить бережное хранение техники.

- производить доставку техники в случаях невозможности ремонта на месте до ремонтной базы и обратно. Доставка производится за счет Исполнителя. Передача техники Исполнителю для ремонта оформляется Актом приема-передачи.

- иметь диагностическое оборудование для производства всего комплекса диагностических и профилактических услуг для самоходной техники Заказчика;

    - В случае нецелесообразности или невозможности замены вышедшей из строя детали или узла, исполнитель (по согласованию с заказчиком) производит их ремонт без замены на новые, в соответствии с переченем услуг по ремонту (Приложение №4 к Техническому заданию). Ремонт деталей и узлов включает в себя разборочно-сборочные услуги, слесарные, механические, сварочные, ремонт, балансировку, монтаж и демонтаж шин, дисков и колес; ремонт гидравлического оборудования и электрических цепей и т.д.

Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг по ремонту деталей и узлов всеми необходимыми техническими средствами и инструментами. Такие виды расходных материалов, как ветошь, изоляционная лента, мешки для пылесосов, тормозная жидкость, антифриз, масло гидравлической системы , моторное масло и другие материалы необходимые для оказания услуг по ремонту деталей и узлов, предоставляются Исполнителем и включены в стоимость услуг по ремонту деталей и узлов.

  - Требования к безопасности.

Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, технологии производства при выполнении работ, действующих на территории Российской Федерации, в том числе требования следующих документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 N 1479;

- Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» от 15.12.2020 N 903н;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27.11.2020 N 835н;

- Приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» от 16.11.2020 N 782н.

  - Требования к конфиденциальности.

Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию.

Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.

Не считается разглашением сообщение третьим лицам той информации, которая стала им доступна в порядке, установленном действующим законодательством.

  - Требования по приёмке услуг.

Приемка Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

По итогам приемки оказанных услуг Заказчик подписывает и передает Исполнителю 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

Способы передачи документов:

| Наименование документа | Вид получения |
| --- | --- |
| Заявка (для внепланового ТО) | Нарочно, оригинал (копия по электронной почте) |
| Дефектная ведомость (для внепланового ТО | Нарочно, оригинал (копия по электронной почте) |
| Акт сдачи-приемки оказанных услуг | Нарочно, оригинал (копия по электронной почте) |

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Гарантийные обязательства на оказанные услуги составляют не менее 6 (шести) календарных месяцев с момента оказания услуг. Факт оказания услуги подтверждается Актом сдачи-приёмки оказанных услуг.

  - Гарантийные обязательства на предоставленные запасные части составляют не менее 6 (шести) месяцев с момента оказания Услуг в рамках которых запасные части были установлены. Факт оказания услуги подтверждается Актом сдачи-приёмки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Исполнитель, в рамках оказания услуг, несет все расходы на приобретение необходимого для выполнения работ специализированного инструмента, оборудования, инвентаря, а также транспортные расходы, и любые иные расходы, связанные с обеспечением оказания услуг, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

  - Требования к запасным частям материалам.

Запасные части, в том числе масла, смазки, применяемые при техническом обслуживании, должны быть новыми, у них не должна быть осуществлена замена составных частей, у них не были восстановлены потребительские свойства, а также должны быть свободными от обязательств третьих лиц.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регламент по техническому обслуживанию и ремонту самоходной техники. | 8 |
| 2. | Перечень самоходной техники. | 14 |
| 3. | Перечень запасных частей, материалов и работ. | 16 |
| 4. | Перечень услуг по ремонту деталей и узлов. | 24 |

Составил:

Ведущий инженер энергомеханического цеха 	                  Н.И. Титарь

Согласовал:

Начальник энергомеханического цеха   		                                                      А.Л. Жариков

Приложение № 1

к Техническому заданию

Регламент по техническому обслуживанию и ремонту самоходной техники

1. Регламент по техническому обслуживанию самоходной техники ОСП МР АСЦ

1.1. Общие положения.

1.1.1. Регламент разработан в соответствии с рекомендациями и инструкциями по ТО заводом изготовителем самоходной техники

1.1.2. Регламент предназначен для Заказчика и Исполнителя, для организации оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту самоходной техники, в целях продления срока его безаварийной эксплуатации.

1.1.3. Техническое обслуживание и ремонт (То и Р — техническое обслуживание и ремонтное обеспечение) — комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности электротехники и дизельных вилочных автопогрузчиков при использовании их по назначению.

Техническое обслуживание (ТО) — мероприятия профилактического характера, проводимые систематически, принудительно через установленные периоды, включающие определённый комплекс услуг.

ТО подразделяется на Ежедневное ТО1, Еженедельно ТО2, Ежемесячное ТО3, Ежеквартальное ТО4, Полугодовое ТО5, Годовое ТО6 и проводится в зависимости от наработки техники.

Для дизельных вилочных погрузчиков ежедневное ТО1, еженедельное ТО2, ежемесячное ТО3 выполняется водителем автопогрузчика и аккумуляторщиком. ТО4, ТО5 и ТО6 выполняется специализированной организацией.

Для электрических погрузчиков вилочных ежедневное ТО1, еженедельное ТО2 выполняется водителем самоходной техники и аккумуляторщиком. ТО3, ТО4, ТО5 и ТО6 выполняется специализированной организацией.

Для электрических тягачей и штабелеров, тележек ежедневное ТО1 выполняется водителем самоходной техники и аккумуляторщиком. ТО2, ТО3, ТО4, ТО5 и ТО6 выполняется специализированной организацией. Соблюдение сроков проведения ТО позволяет обеспечить исправность, работоспособность и должный срок службы самоходной техники.

1.1.4. Результаты проведенного технического обслуживания и информация об услугах, оказанных по техническому обслуживанию, должны фиксироваться Актом сдачи-приемки оказанных услуг согласно Регламенту.

1.1.5. Техническое обслуживание проводится периодически в соответствии с наработкой моточасов:

-  Каждые 50 м/ч работы

-  Каждые 250 м/ч работы

-  Каждые 500 м/ч работы

-  Каждые 1000 м/ч работы

-  Каждые 2500 м/ч работы

1.1.6. После прохождения наработки 2500 м/ч, проведение ТО имеет циклический характер.

1.1.7. Прохождение ТО для каждой модели техники приведены в таблице:

| Фирма | Модель | ТО-2 50 м/ч. | ТО-3 250 м/ч. |  | ТО-4 500 м/ч. | ТО-5 1000 м/ч. | ТО-6 2500 м/ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-погрузчик «HANGCHA» | CPD15J-F | - | + |  | + | + | + |  |
| Автопогрузчик GOODSENSE | FD15G-X11 | - | + |  | + | + | + |  |
| Электро-погрузчик «STILL» | RX 50-15 | - | + |  | + | + | + |  |
| Электро-погрузчик «JUNGHEIRICH AG» | EGD-320 | - | + |  | + | + | + |  |
| Электро-трактор «STILL» | KANVAN 05 | - | + |  | + | + | + |  |
| Электро-трактор «STILL» | R 06-06 | - | + |  | + | + | + |  |
| Электро-трактор «HINGBO» | XILIN QDD50 | - | + |  | + | + | + |  |
| Автопогрузчик «Komatsu» | FD15T-21 | - | + |  | + | + | + |  |
| Автопогрузчик «Mitsubishi» | FD30N | - | + |  | + | + | + |  |
| Подъемник коленчатый «MANITOU» | 150 AETJ | При наработке 50 м/ч. |  |  |  |  |  |  |
| Электро-трактор «JAC» Китай | QD60 | - | + |  | + | + | + |  |
| Электро-трактор XILIN «JAC» Китай | QD20 | _ | + |  | + | + | + |  |
| Автопогрузчик «HYNDAI» | 15D-7E | - |  | + | + | + |  | + |
| Электро-тележка ES CDD Китай | CGRR-1533 | - |  | - | + | + |  | + |
| Автопогрузчик«JAC» Китай | CPCD 15 | - |  | + | + | + |  | + |
| Электро-погрузчик «JAC» Китай | CPD 16 | - |  | + | + | + |  | + |
| Электро-погрузчик «JAC» Китай | CPD 15 | - |  | + | + | + |  | + |
| Мини электро-трактор «JAC» Китай | QDD25W | - |  | + | + | + |  | + |
| Электро- тягач «STILL» Германия | LTX 50 | - |  | + | + | + |  | + |
| Электро - штабелер JAC Китай | CDD12 | - |  | - | + | + |  | + |
| Электро - штабелер JAC Китай | CDD15 | _ |  | - | + | + |  | + |
| Электро - штабелер LEMA Польша | LM EGx-1229 | _ |  | - | + | + |  | + |

1.2. Порядок оказания услуг по техническому обслуживанию

самоходной техники ОСП МР АСЦ.

1.2.1. Дизельные вилочные автопогрузчики.

Ежедневное ТО1 включает в себя:

- внешний осмотр самоходной техники (наличие под техникой следов утечек масла, тормозной и охлаждающей жидкости; состояние шин и давления в них; комплектность; наличие зеркал и номерных знаков; чистоту стекол, сигнальных и указательных фонарей, номеров – при необходимости протереть), по необходимости чистка (мойка);

- проверка уровня топлива в баке;

- проверить уровень масла;

- проверка состояния регулировки сиденья;

- проверка звуковой сигнализации;

- проверка световой сигнализации;

- проверка тормозной системы и сигнализации;

- проверка величины люфта и исправность работы усилителя рулевого управления, соединения рулевых рычагов и тяг, шаровых пальцев усилителя;

- проверить исправность грузоподъемника: отсутствие повреждения цепей и их крепление к раме и каретке грузоподъемника, внешний осмотр сварных швов и надежность крепления пальцев и шарниров рычагов;

- проверить работу механизмов подъема и наклона рамы грузоподъемника;

- проверить наличие аптечки и огнетушителя.

Еженедельное ТО2 (50 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежедневного ТО1;

- проверить (отрегулировать) приводной ремень генератора тока;

- повторно затянуть колесные болты, гайки.

Ежемесячное ТО3 (250 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежедневного ТО2;

- повторно затянуть колесные гайки;

- проверить уровень масла дифференциала;

- проверить уровень масла в коробке передач.

Ежеквартальное ТО4 (500 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежемесячного ТО3;

- смазать пальцы втулок наклона;

- смазать опоры мачты;

- смазать штифты рулевой тяги;

- смазать поворотные шкворни;

- заменить топливный фильтр;

- заменить масло в картере двигателя и фильтр;

- проверить контактные разъёмы электрооборудования.

Полугодовое ТО5 (1000 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежеквартального ТО4;

- заменить масло, промыть (заменить) фильтр грубой очистки в коробке передач с силовым переключением;

- заменить (промыть) фильтр грубой очистки сливаемого масла в гидросистеме;

- заменить воздушный фильтр;

- заменить топливный фильтр.

Годовое ТО6 (2500 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Полугодового ТО5;

- замена масла в гидравлической системе;

- заменить жидкость рабочей тормозной системы;

- заменить охлаждающую жидкость двигателя;

1.2.2. Электрические погрузчики вилочные.

Ежедневное ТО1 включает в себя:

- внешний осмотр самоходной техники (наличие под техникой следов утечек масла, тормозной и гидравлической жидкости; состояние шин и давления в них; комплектность; наличие зеркал и номерных знаков; сигнальных и указательных фонарей, номеров – при необходимости протереть), по необходимости чистка (мойка);

- проверка уровня тормозной жидкости;

- проверка состояния АКБ и штекерных разъемов;

- проверка состояния и регулировки сиденья;

- проверка звуковой сигнализации;

- проверка световой сигнализации;

- проверка тормозной системы и сигнализации;

- проверка величины люфта и исправность работы усилителя рулевого управления, соединения рулевых рычагов и тяг, шаровых пальцев усилителя;

- проверить исправность грузоподъемника: отсутствие повреждения цепей и их крепление к раме и каретке грузоподъемника, внешний осмотр сварных швов и надежность крепления пальцев и шарниров рычагов;

- проверить работу механизмов подъема и наклона рамы грузоподъемника;

- проверить наличие аптечки и огнетушителя.

Еженедельное ТО2 (50 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежедневного ТО1;

- проверка уровня и плотности электролита;

- проверка отсутствия шума трансмиссии и отсутствие утечек масла;

- проверка подшипника ступицы колеса на предмет ослаблений и шума;

- проверка затяжки болтов ступицы колеса;

- проверка износа, трещин и повреждений колес;

- проверка бокового и вертикального люфта у рулевого колеса;

Ежемесячное ТО3 (250 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Еженедельного ТО2;

- чистка двигателя, проверка угольных щеток и коммутатора на предмет износа, надежность и правильность соединений;

- проверка натяжения цепи, соединения и крепления, смазка.

- проверка креплений картера рулевого механизма и клапан;

- проверка поворотного шкворня, трещин и повреждений на мосту с управляемыми колесами;

- проверка работы, креплений и проводов датчика у цилиндра рулевого механизма;

- проверка соединений шлангов, шарнирных соединений и трубок;

- проверка утечки жидкости главного тормозного и рабочих цилиндров;

- проверка работы перепускного клапана и гидрозамка наклона;

- проверка мачты и грузовой каретки на наличие сварочных трещин, ослабление крепления, состояние опорных втулок и роликовых подшипников.

Ежеквартальное ТО4 (500 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежемесячного ТО3;

- проверка соединения двигателя, батареи и блока питания;

- проверка контактора, переключателя точного управления;

- проверка проводов датчика цилиндра рулевого механизма.

Полугодовое ТО5 (1000 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежеквартального ТО4;

- замена масла трансмиссии;

- заменить смазку управляемого моста;

- замена тормозной жидкости;

- проверка манжет главного цилиндра и обратного клапана на износ и повреждение;

- чистка сетчатого фильтра всасывающей стороны и гидравлического бачка от посторонних частиц.

Годовое ТО6 (2500 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Полугодовое ТО5;

- замена масла в гидравлической системе.

1.2.3.	Электрические тягачи.

Ежедневное ТО1 включает в себя:

- внешний осмотр самоходной техники (наличие под техникой следов утечек масла; состояние шин и давления в них; комплектность; наличие зеркал и номерных знаков; сигнальных и указательных фонарей, номеров – при необходимости протереть), по необходимости чистка (мойка);

- проверка уровня тормозной жидкости;

- проверка состояния АКБ и штекерных разъемов;

- проверка состояния и регулировки сиденья;

- проверка звуковой сигнализации;

- проверка световой сигнализации;

- проверка тормозной системы и сигнализации;

- проверка величину люфта и исправность работы усилителя рулевого управления, соединения рулевых рычагов и тяг, шаровых пальцев усилителя;

- проверить наличие аптечки и огнетушителя.

Ежеквартальное ТО4 (500 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежедневного ТО1;

- проверить рулевую колонку;

- смазать подшипник траверсы управления;

- проверить функционирование тормозной системы.

Полугодовое ТО5 (1000 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежеквартального ТО4;

- проверить угольные щетки двигателя на износ;

- проверить и очистить систему удаления воздуха коробки передач (сапун);

- проверить резиновые элементы подвески и заменить масло приводной оси;

- проверить тормозные соединения, накладки и уровень тормозной жидкости, отрегулировать стояночный тормоз;

- проверить и смазать подшипники колес;

- проверить электрооборудование;

- проверить и смазать сиденье водителя;

- проверить электрооборудование;

- чистка двигателя, проверка угольных щеток и коммутатора на предмет износа, надежность и правильность соединений.

Годовое ТО6 (2500 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Полугодового ТО3;

- сменить тормозную жидкость;

- проверить изоляцию (присоединение массы);

- проверить на соответствие требованием техники безопасности;

- заменить трансмиссионное масло в редукторе ведущего моста.

1.2.4.	Электрические штабелеры, электро-тележка

Ежедневное ТО1 включает в себя:

- внешний осмотр самоходной техники (наличие под техникой следов утечек масла и гидравлической жидкости.) по необходимости чистка (мойка);

- проверить колеса (шасси) на отсутствие повреждений;

- проверить ходовой и стояночный тормоз;

- проверить выключатель экстренного торможения;

- проверить переключатель направления движения;

- проверить регулировку скорости;

- проверка состояния АКБ и штекерных разъемов;

- проверка звуковой сигнализации;

- проверка световой сигнализации;

- проверить исправность грузоподъемника: отсутствие повреждения цепей и их крепление к раме и каретке грузоподъемника, внешний осмотр сварных швов и надежность крепления пальцев и шарниров рычагов;

- проверить работу подъемного устройства.

Ежеквартальное ТО4 (500 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежедневного ТО1;

- проверка и смазка цепей мачты;

- проверка и регулировка тормозной системы;

Полугодовое ТО5 (1000 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Ежеквартального ТО2;

- очистка приводного двигателя, тормозов и электрической системы;

- проверка электрической и гидравлической систем, подъемного механизма.

Годовое ТО6 (2500 моточасов) включает в себя:

- все мероприятия Полугодового ТО3;

- замена масла;

- очистить масляный резервуар и фильтр.

Составил:

Ведущий инженер энергомеханического цеха 	              Н.И. Титарь

Согласовал:

Начальник энергомеханического цеха   		                                                   А.Л. Жариков

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень самоходной техники ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко

УФПС Московской области

| Наименование техники/ Наработка | Инв.№ | Наработка (м/ч) | Год выпуска | Кол-во техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельные вилочные автопогрузчики (5) |  |  |  |  |
| Автопогрузчик FD30N N= 42,3 кВт. «Mitsubishi» Нидерланды Зав. № EF14E 03616 (31) | 000033905 | 31765 | 2012 | 1 |
| Автопогрузчик FD15T-21 N= 34,6 кВт. «Komatsu» Япония Зав. № 204465 (38). | 000035650 | 43170 | 2013 | 1 |
| Автопогрузчик 15D-7E N= 30,8 кВт. «HYNDAI» Корея Зав. № HHKHHM01CD0000850 (45) | 09700011003637 | 12691 | 2013 | 1 |
| Автопогрузчик FD15G-X11 N = 30 кВт. «GOODSENSE» Китай Зав. № 219013781 (7) | 03902911045301 | 9160 | 2019 | 1 |
| Автопогрузчик CPCD 15 «JAC» Китай Зав. № 180181727 (1) | 03902911044391 | 8353 | 2018 | 1 |
| Электро-погрузчики (10) |  |  |  |  |
| Электро-погрузчик CPD15J-F N-4.6 кВт «HANGCHA» Китай Зав. № 100627917 (17) Зав. № ) 100733117 (15) | 000009174 000027069 | 25429 19265 | 2010 | 2 |
| Электро-погрузчик RX 50-15 N= 4,9 кВт. «STILL» Франция Зав. № 515065В00543 (24) Зав. № 515065D00010 (36) | 000032635 000034363 | 18804 16120 | 2011 2013 | 2 |
| Электро-погрузчик EGD - 320 N= 9 кВт. «JUNGHEIRICH AG» Германия Зав. № FN390780 (40) | 34103 | 11265 | 2012 | 1 |
| Электро-погрузчик CPD 15 N= 9 кВт. «JAC» Китай Зав. № 120433271 (46) Зав. № 120433272 (48) | 09700011003439 09700011003440 | 13344 4988 | 2012 2012 | 2 |
| Электро-погрузчик СРD 16 N= 9 кВт. «JAC» Китай Зав. № 171079725 (2) Зав. № 200217483 (8) Зав. № 220144917 (19) | 03902911045296 03902911045304 03902911045328 | 13323 8288 806 | 2017 2020 2022 | 3 |
| Электро-тягачи (4) (электро-тракторы) (10) |  |  |  |  |
| Электро-тягач LTX 50 «STILL» Германия Зав. № F20615V00545 (03) Зав. № F20615V00536 (04) Зав. № F20615V00550 (05) Зав. № F20615V00540 (06) | 03902911045299 03902911045297 03902911045300 03902911045298 | 8844 7654 6881 8615 | 2018 2019 2019 2019 | 4 |
| Электро-трактор KANVAN 05 N= 3,0 кВт. «STILL» Франция Зав. № 711051В00062 (20) Зав. № 711051В00081 (21) | 27733 28584 | 5621 4349 | 2006 2009 | 2 |
| Электро-трактор R 06-06 N= 3,2 кВт. «STILL» Франция Зав. № W4X126C00100 (26) Зав. № W4X126C00106 (27) Зав. № W4X126C00109 (28) | 33457 33458 33459 | 37694 36950 36602 | 2012 2012 2012 | 3 |
| Электро-трактор XILIN QDD50 N= 5,0 кВт. «HINGBO» Китай Зав. № 1011024 (34) | 27066 | 32086 | 2010 | 1 |
| Электро-трактор XILIN QD20 «JAC» Китай Зав. №160785947 (43) Э/трактор JAC QD60 Зав. № 180384347 (16) | 03902911038625 03902911045313 | 6211 5126 | 2017 2022 | 2 |
| Мини электро-трактор QDD25W «JAC» Китай Зав. № 200317916 (09) Зав. № 200317917 (10) | 03902911045302 03902911045303 | 1401 1258 | 2020 2020 | 2 |
| Электро-тележка (1), электро-штабелёр (4) |  |  |  |  |
| Электро-тележка ES CDD CGRR 1533 N=1,2 кВт. Китай Зав. № 16121995 (44) | 03902911038655 | 934 | 2015 | 1 |
| Электро - штабелер JAC CDD12 Китай Зав.№200115205(11) JAC CDD15 Китай Зав.№220144217(14) JAC CDD15 Китай Зав.№220144234(13) LEMA LM EGx-1229 Зав.№LL10048196 (22) Польша | 03902911045306 03902911045312 03902911045311 000000079 | 2504 1823 190 250 | 2020 2022 2022 2012 | 4 |
| Разное (1) |  |  |  |  |
| Подъемник коленчатый 150 AETJ (MANITOU) Франция N= 2,0 кВт. N= 3,7 кВт. N= 1,2 кВт. Зав. № 510115 (12) | 392 | 837 | 2009 | 1 |

Составил:

Ведущий инженер энергомеханического цеха 	            Н.И. Титарь

Согласовал:

Начальник энергомеханического цеха   		                                                 А.Л. Жариков

Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень запасных частей, материалов и работ

| № п/п | Наименование запасных частей, материалов и работ |
| --- | --- |
| Дизельные вилочные автопогрузчики (5 шт.): 15D-7E «HYNDAI» Корея-1шт., FD30N «Mitsubishi» Нидерланды-1шт., FD15T-21 «Komatsu» Япония-1шт., CPCD 15 «JAC» Китай-1шт., FD15G-X11 «GOODSENSE» Китай-1шт. |  |
|  | Стекло переднее с уплотнением, замена |
|  | Стекло заднее с уплотнением, замена |
|  | Стекло панорамное с уплотнением, замена |
|  | Стекло боковое двери, замена |
|  | Зеркало боковое, замена |
|  | Мотор-редуктор стеклоочистителя, замена |
|  | Насос стеклоомывателя, замена |
|  | Бачок стеклоомывателя, замена |
|  | Водительское сиденье, замена |
|  | Тормоз электромагнитный, замена |
|  | Диск колесный передний, замена |
|  | Диск колесный задний, замена |
|  | Шина передняя цельнолитая, замена «Goodsense» |
|  | Шина задняя цельнолитая, замена «Goodsense» |
|  | Шина передняя цельнолитая, замена «Mitsubishi» |
|  | Шина передняя цельнолитая, замена «Komatsu» |
|  | Шина задняя цельнолитая, замена «Komatsu» |
|  | Шина передняя цельнолитая, замена «Hyndai» |
|  | Шина задняя цельнолитая, замена «Hyndai» |
|  | Шина передняя цельнолитая, замена «JAC» |
|  | Шина задняя цельнолитая, замена «JAC» |
|  | Ступица рулевого колеса, замена |
|  | Ступичный подшипник внутренний, замена |
|  | Ступичный подшипник внешний, замена |
|  | Сальник ступицы, замена |
|  | Поворотный кулак (цапфа), замена |
|  | Левый наконечник рулевой тяги, замена |
|  | Правый наконечник рулевой тяги, замена |
|  | Шкворень, замена |
|  | Тавотница Маслёнка шкворня, замена |
|  | Игольчатые подшипники шкворня, замена |
|  | Шайба шкворня, замена |
|  | Сальник шкворня, замена |
|  | Опорные подшипники шкворня, замена |
|  | Цилиндр подъема, замена |
|  | Цилиндр поворота управляемого моста, замена |
|  | Цилиндр наклона подъёмного устройства, замена |
|  | Шкворень цилиндра наклона подъёмного устройства, замена |
|  | Цилиндр смещения каретки, замена |
|  | Рукав высокого давления, замена |
|  | Фитинг, замена |
|  | Насос гидравлический, замена |
|  | Управляемый мост, замена |
|  | Блок управления, замена |
|  | Диагностика блока управления |
|  | Гидрораспределитель с командным устройством, замена |
|  | Подъемное устройство(мачта), замена |
|  | Грузоподъёмные цепи, замена |
|  | Замок цепи, замена |
|  | Направляющий ролик цепи, замена |
|  | Подшипник подъёмного устройства, замена |
|  | Вилы, замена |
|  | Силовой агрегат (двигатель), замена |
|  | ТНВД, замена |
|  | Диагностика ТНВД |
|  | Форсунка топливная, замена |
|  | Свеча накала, замена |
|  | Датчика температуры, замена |
|  | Датчика давления масла, замена |
|  | Крестовина рулевой колонки, замена |
|  | Выхлопная система, замена |
|  | Шпилька ступицы с гайкой колесная, замена |
|  | Стартер, замена |
|  | Реле стартера, замена |
|  | Ведущий мост, замена |
|  | Замена балки управляемого моста |
|  | Замена главного тормозного цилиндра |
|  | Ремкомплект главного тормозного цилиндра, замена |
|  | Замена рабочего тормозного цилиндра |
|  | Замена тормозной трубки |
|  | Диагностика тормозной системы |
|  | Замена контроллера погрузчика |
|  | Диагностика контролера погрузчика |
|  | Замена поддона картера двигателя |
|  | Замена прокладки поддона картера двигателя |
|  | Замена радиатора охлаждения двигателя |
|  | Кронштейн радиатора охлаждения двигателя, замена |
|  | Замена шлангов радиатора охлаждения двигателя |
|  | Замена отопителя кабины |
|  | Замена шлангов отопителя кабины |
|  | Замена тормозных колодок ведущего моста |
|  | Замена соленоида АКПП |
|  | Замена троса соленоида АКПП |
|  | Замена блока управления контакторами |
|  | Диагностика блока управления контакторами |
|  | Замена тормозного барабана ведущего моста |
|  | Замена полуоси ведущего моста |
|  | Замена редуктора ведущего моста |
|  | Замена вентилятора радиатора |
|  | Замена расширительного бачка охлаждения двигателя |
|  | Замена термостата двигателя |
|  | Замена помпы охлаждения двигателя |
|  | Замена прокладки головки блока цилиндров |
|  | Замена прокладки крышки блока |
|  | Замена натяжителя цепи ГРМ |
|  | Замена цепи ГРМ |
|  | Замена распредвала |
|  | Замена коленчатого вала |
|  | Головка блока цилиндров |
|  | Масляный насос, замена |
|  | Прокладка впускнова и выпускного коллектора, замена |
|  | Замена колец шатунно-поршневой группы |
|  | Клапан сброса давления, замена |
|  | Замена диска сцепления (маховик) |
|  | Замена дроссельной заслонки |
|  | Замена маслосъёмных колпачков |
|  | Головка блока цилиндров, замена |
|  | Датчик уровня топлива, замена |
|  | Щиток приборов, замена |
|  | Замена гидробака |
|  | Замена сальников двигателя |
|  | Замена клапанов ГБЦ |
|  | Замена втягивающего реле стартера |
|  | Замена ручки дверной кабины |
|  | Замена переключателя под рулевого |
|  | Замена фонарей головного света |
|  | Фонарь стоп-сигнала, замена |
|  | Фонарь заднего хода, замена |
|  | Фонарь повторитель поворотов, замена |
|  | Лампы, замена |
|  | Замена звукового сигнала |
|  | Замена проблескового маячка |
|  | Замена вкладышей коленчатого вала двигателя |
|  | Замена замка зажигания |
|  | Замена реле регулятора генератора двигателя |
|  | Замена подшипников генератора двигателя |
|  | Замена щеток генератора двигателя |
|  | Замена генератора |
|  | Замена ремня генератора вентилятора охлаждения |
|  | Планка натяжителя генератора, замена |
|  | Замена разъемов электрооборудования |
|  | Обжим проводов электрооборудования |
|  | Предохранитель, замена |
|  | Замена блока предохранителей |
|  | Чистка контактов блока предохранителей |
|  | Замена клемм АКБ |
|  | АКБ, Замена |
|  | Трос газа, замена |
|  | Трос парковочного тормоза, замена |
|  | Подшипник подъёмного устройства, замена |
|  | Диск соединительный маховика и гидротрансформатора, замена |
|  | Чистка и промывка топливной системы и топливного бака |
|  | Замена камеры заднего колеса |
|  | Замена камеры переднего колеса |
|  | Замена насоса ручной подкачки топлива |
|  | Восстановление проушины управляемого моста |
|  | Замена ступицы в сборе |
|  | Диагностика силового агрегата (двигателя) |
|  | Диагностика блока управления |
|  | Замена электропроводки |
|  | Диагностика электронных систем |
|  | Механическая диагностика |
|  | Ежемесячное ТО3 (250 моточасов) |
|  | Ежеквартальное ТО4 (500 моточасов) |
|  | Полугодовое ТО5 (1000 моточасов) |
|  | Годовое ТО6 (2500 моточасов) |
| Электро-погрузчики (10 шт.): «HANGCHA» CPD15J- F Китай - 2шт., CPD 16 «JAC» Китай-3шт., CPD 15 «JAC» Китай-2шт., RX 50-15 «STILL» Франция-2шт., EGD- 320 «JUNGHEIRICH AG» Германия-1шт. |  |
|  | Датчик рулевого двигателя, замена |
|  | Шина пневмо рулевых колес, замена |
|  | Шина пневмо ведущих колес, замена |
|  | Шина (цельнолитая) рулевых колес, замена |
|  | Шина (цельнолитая) ведущих колес, замена |
|  | Диск рулевых колес, замена |
|  | Диск ведущих колес, замена |
|  | Грузоподъёмные цепи, замена |
|  | Замок грузоподъёмные цепи, замена |
|  | Лампа, замена |
|  | Фара передняя, замена |
|  | Стоп-сигнал, замена |
|  | Фонарь поворота, замена |
|  | Блок фара задняя, замена |
|  | Маячок сигнальный, замена |
|  | Разъем АКБ (rema), замена |
|  | Перемычка гибкая АКБ, замена |
|  | Замена элемента (банки) АКБ |
|  | АКБ, замена |
|  | Потенциометр рулевого управления, замена |
|  | Контактный замок с ключом, замена |
|  | Датчик руля, замена |
|  | Звуковой сигнал, замена |
|  | Кнопка звукового сигнала, замена |
|  | Рулевое колесо с кнопкой звукового сигнала, замена |
|  | Потенциометр педали, замена |
|  | Электро-педаль, замена |
|  | Контактор, замена |
|  | Насос гидравлики, замена |
|  | Цилиндр подъема, замена |
|  | Цилиндр наклона, замена |
|  | Гидро-распределитель с командным устройством, замена |
|  | Гидроусилитель рулевого управления, замена |
|  | Щетки силового электродвигателя, замена |
|  | Щеткодержатель, замена |
|  | Пружина прижима щетки, замена |
|  | Крестовина рулевой колонки, замена |
|  | Цепь рулевого управления, замена |
|  | Звезда рулевого управления, замена |
|  | Шпилька с гайкой ступицы колеса, замена |
|  | Подъемное устройство (мачта), замена |
|  | Подшипник подъёмного устройства, замена |
|  | Рукав высокого давления, замена |
|  | Фитинг, замена |
|  | Вилы, замена |
|  | Замена переключателя подрулевого |
|  | Замена бортового редуктора |
|  | Замена силового электродвигателя |
|  | Перемотка обмотки статора силового электродвигателя |
|  | Замена подшипников силового электродвигателя |
|  | Замена датчика температуры силового электродвигателя |
|  | Замена энкодера силового электродвигателя |
|  | Замена подшипников бортового редуктора |
|  | Замена полуоси ведущего моста |
|  | Замена редуктора ведущего моста |
|  | Замена водительского сидения |
|  | Замена концевика командного устройства гидравлики |
|  | Замена концевика присутствия оператора |
|  | Предохранитель, замена |
|  | Замена АС контроллера |
|  | Замена блока минивелеров (электро-джойстик) |
|  | Электронный блок рулевого управления, замена |
|  | Диагностика электронного блока рулевого управления |
|  | Датчик положения колес управляемого моста, замена |
|  | Замена поворотной цапфы |
|  | Замена подшипников управляемого моста |
|  | Пластина ШС, замена |
|  | Палец ШС, замена |
|  | Стопорное кольцо пальца ШС, замена |
|  | Шкворень, замена |
|  | Опорные подшипники шкворня, замена |
|  | Игольчатые подшипники шкворня, замена |
|  | Тавотница Маслёнка шкворня, замена |
|  | Шайба шкворня, замена |
|  | Сальник шкворня, замена |
|  | Сальник ступицы, замена |
|  | Замена ремкомплекта цилиндра управляемого моста |
|  | Замена ремкомплекта цилиндра смещения каретки |
|  | Замена цилиндра смещения каретки |
|  | Замена мотор редуктора ведущего колеса |
|  | Замена балки моста управляемого |
|  | Замена рычага подъема с переключателем хода |
|  | Переключатель парковочного тормоза, замена |
|  | Замена разъемов электрооборудования |
|  | Кнопка аварийной остановки, замена |
|  | Замена главного тормозного цилиндра |
|  | Ремкомплект главного тормозного цилиндра, замена |
|  | Расширительный бачок главного тормозного цилиндра, замена |
|  | Замена рабочего тормозного цилиндра |
|  | Замена тормозных колодок |
|  | Замена трубки тормозной системы |
|  | Замена троса стояночного тормоза |
|  | Замена подшипников ступицы |
|  | Амортизатор крышки отсека АКБ, замена |
|  | Замок крышки отсека АКБ, замена |
|  | Зарядное устройство, замена |
|  | Ступица в сборе замена. |
|  | Замена замка грузоподъёмной цепи |
|  | Замена электропроводки |
|  | Диагностика электронных систем |
|  | Механическая диагностика |
|  | Ежемесячное ТО-3 (250 моточасов) |
|  | Ежеквартальное ТО-4 (500 моточасов). |
|  | Полугодовое ТО-5 (1000 моточасов). |
|  | Годовое ТО-6 (2500 моточасов). |
| Электро-тракторы: KANVAN 05 «STILL»-2шт., XILIN QDD50 «HINGBO» Китай-1шт.; R 06-06 «STILL» Франция-3шт.; XILIN QD20 «JAC» Китай-1 шт., «JAC» QD60 Китай – 1 шт., QDD25W «JAC» Китай -2шт. Электро-тягачи LTX 50 «STILL» Германия 4- шт. |  |
|  | Колодки, замена |
|  | Ось поворотного механизма, замена |
|  | Рабочий тормозной цилиндр, замена |
|  | Шина пневмо, замена |
|  | Шина цельнолитая, замена |
|  | Трос парковочного тормоза, замена |
|  | Микро-выключатель парковочного тормоза, замена |
|  | Ремкомплект главного тормозного цилиндра, замена |
|  | Главный тормозной цилиндр, замена |
|  | Замок зажигания, замена |
|  | Переключатель подрулевой , замена |
|  | Кнопка аварийной остановки, замена |
|  | Контактор, замена |
|  | Фара головного освещения, замена |
|  | Фонарь поворота, замена |
|  | Стоп-сигнал, замена |
|  | Маячок, замена |
|  | Рулевая колонка, замена |
|  | Крестовина рулевой колонки, замена |
|  | Щетки силового электродвигателя, замена |
|  | Щеткодержатель, замена |
|  | Пружина прижима щетки, замена |
|  | Сальник тормозного барабана, замена |
|  | Рукава высокого давления, замена. |
|  | Замена трубки тормозной системы |
|  | Цепь рулевого управления, замена |
|  | Замена ведущего моста |
|  | Замена редуктора ведущего моста |
|  | Подшипник ступицы, замена |
|  | Сальник ступицы, замена |
|  | Замена полуоси |
|  | Разъем электрооборудования, замена |
|  | Реле поворотов, замена |
|  | Предохранитель, замена |
|  | Замена АС контроллера |
|  | Лампа, замена |
|  | Двигатель хода, замена |
|  | Замена потенциометра педали |
|  | Замена электро-педали в сборе |
|  | Замена преобразователя напряжения |
|  | Зарядное устройство, замена |
|  | Замена водительского сидения |
|  | Амортизатор крышки отсека АКБ, замена |
|  | Замок крышки отсека АКБ, замена |
|  | Замена ступицы в сборе |
|  | Замена электропроводки |
|  | Диагностика электронных систем |
|  | Механическая диагностика |
|  | Ежемесячное ТО-3 (250 моточасов) |
|  | Ежеквартальное ТО-4 (500 моточасов). |
|  | Полугодовое ТО-5 (1000 моточасов). |
|  | ГодовоеТО-6 (2500 моточасов). |
| Электро-тележка ES CDD CGRR 1533 N=1,2 кВт. Китай -1шт. , Электро-штабелеры: JAC CDD12-1шт., JAC CDD15-2шт., , LEMA LM EGx-1229 Польша-1шт. |  |
|  | Опорное колесо, замена |
|  | Подвилочный ролик тандем, замена |
|  | Потенциометр в ручке, замена |
|  | Блок логистики, замена |
|  | Контактор хода, замена |
|  | Звуковой сигнал, замена |
|  | Тормоз электромагнитный, замена |
|  | Кронштейн опорного колеса, замена |
|  | Разъем АКБ, замена |
|  | Амортизатор ручки, замена |
|  | Двигатель хода, замена |
|  | Ролик мачты, замена |
|  | Крышка ручки управления, замена |
|  | Хват ручки управления, замена |
|  | Кнопка аварийной остановки, замена |
|  | Щетки двигателя хода, замена |
|  | Цилиндр подъема, замена |
|  | Насос гидравлический, замена |
|  | Гидравлический распределитель, замена |
|  | Подъемное устройство, замена |
|  | Замена электропроводки |
|  | Диагностика электронных систем |
|  | Механическая диагностика |
|  | Ежеквартальное ТО-4 (500 моточасов) |
|  | Полугодовое ТО-5 (1000 моточасов) |
|  | Годовое ТО-6 (2500 моточасов) |
|  | Зарядное устройство, замена |
| Подъемник коленчатый: 150 AETJ (MANITOU) Франция – 1 шт. |  |
|  | Кнопка экстренной остановки, замена |
|  | Звуковой зуммер, замена |
|  | Звуковой сигнал, замена |
|  | Датчик наклона, замена |
|  | Переключатель управления с подъемника или рабочей платформы снабженный ключом, замена |
|  | Переключатель движения, замена |
|  | Контактор, замена |
|  | Замена разъемов электрооборудования |
|  | Защитный кожух пульта управления, замена |
|  | Шина, замена |
|  | Диск колесный, замена |
|  | Шпилька ступицы, замена |
|  | Замена ступица в сборе |
|  | Электродвигатель хода, замена |
|  | Щетки электродвигателя, замена |
|  | Рукава высокого давления, замена |
|  | Цилиндр рулевого управления, замена |
|  | Ремкомплект цилиндра рулевого управления, замена |
|  | Цилиндр подъема, замена |
|  | Ремкомплект цилиндра подъема, замена |
|  | Подъемное устройство, замена |
|  | Зарядное устройство, замена |
|  | Гидравлический распределитель, замена |
|  | Гидравлический насос, замена |
|  | Блок управления, замена |
|  | Пульт управления, замена |
|  | Джойстик (ручка управления), замена |
|  | Диагностика электронных систем |
|  | Механическая диагностика |
|  | ТО при наработке 50 м/ч. |

Составил:

Ведущий инженер энергомеханического цеха 	            Н.И. Титарь

Согласовал:

Начальник энергомеханического цеха   		                                                 А.Л. Жариков

Приложение № 4

к Техническому заданию

Перечень услуг по ремонту деталей и узлов

| № п/п | Наименование запасных частей, материалов и работ |
| --- | --- |
| Дизельные вилочные автопогрузчики (5 шт.): 15D-7E «HYNDAI» Корея-1шт., FD30N «Mitsubishi» Нидерланды-1шт., FD15T-21 «Komatsu» Япония-1шт., CPCD 15 «JAC» Китай-1шт., FD15G-X11 «GOODSENSE» Китай-1шт. |  |
|  | Вилы, ремонт |
|  | ТНВД, ремонт |
|  | Стартер, ремонт |
|  | Ремонт контролера погрузчика |
|  | Ремонт (сварка) поддона картера двигателя |
|  | Ремонт блока управления контакторами |
|  | Ремонт редуктора ведущего моста |
|  | Ремонт гидробака |
|  | Капитальный ремонт АКПП |
|  | Ремонт электропроводки |
|  | Ремонт гидравлического насоса |
|  | Ремонт управляемого моста |
|  | Ремонт гидра-распределителя |
|  | Ремонт силового агрегата (двигателя) |
|  | Ремонт выхлопной системы |
|  | Ремонт ведущего моста |
|  | Ремонт генератора |
|  | Ремонт радиатора |
|  | Ремонт тормозной системы |
|  | Ремонт рулевого гидрораспределителя усилителя |
|  | Ремонт рулевого гидроцилиндра |
|  | Ремонт каретки подъёма |
|  | Ремонт гидроцилиндров подъёма и наклона |
|  | Ремонт зарядного устройства аккумулятора |
| Электро-погрузчики (10 шт.): «HANGCHA» CPD15J- F Китай - 2шт., CPD 16 «JAC» Китай-3шт., CPD 15 «JAC» Китай-2шт., RX 50-15 «STILL» Франция-2шт., EGD- 320 «JUNGHEIRICH AG» Германия-1шт. |  |
|  | Ремонт бортового редуктора |
|  | Ремонт редуктора ведущего моста |
|  | Ремонт концевика командного устройства гидравлики |
|  | Ремонт концевика присутствия оператора |
|  | Ремонт АС контроллера |
|  | Ремонт блока минивелеров (электро-джойстик) |
|  | Электронный блок рулевого управления, ремонт |
|  | Зарядное устройство, ремонт |
|  | Ремонт контактора |
|  | Ремонт каретки подъёма |
|  | Ремонт насоса гидравлики |
|  | Ремонт цилиндра подъёма |
|  | Ремонт цилиндра наклона |
|  | Ремонт гидравлического насоса |
|  | Ремонт балки управляемого моста |
|  | Ремонт рычага подъема с переключателем хода |
|  | Ремонт электропроводки |
|  | Рем комплект рабочего тормозного цилиндра, ремонт. |
| Электро-тракторы: KANVAN 05 «STILL»-2шт., XILIN QDD50 «HINGBO» Китай-1шт.; R 06-06 «STILL» Франция-3шт.; XILIN QD20 «JAC» Китай-1 шт., «JAC» QD60 Китай – 1 шт., QDD25W «JAC» Китай -2шт. Электро-тягачи LTX 50 «STILL» Германия 4- шт. |  |
|  | Ремонт контактора |
|  | Ремонт редуктора ведущего моста |
|  | Ремонт электрического тормоза |
|  | Двигатель хода, ремонт |
|  | Зарядное устройство, ремонт |
|  | Ремонт рулевой колонки |
|  | Ремонт электропроводки |
| Электро-тележка ES CDD CGRR 1533 N=1,2 кВт. Китай -1шт. , Электро-штабелеры: JAC CDD12-1шт., JAC CDD15-2шт., , LEMA LM EGx-1229 Польша-1шт. |  |
|  | Блок логистики, ремонт |
|  | Двигатель хода, ремонт |
|  | Гидравлический распределитель, ремонт |
|  | Ремонт электромагнитного тормоза |
|  | Ремонт цилиндр подъема |
|  | Ремонт каретки подъёма |
|  | Ремонт гидравлического насоса |
|  | Ремонт электропроводки |
|  | Зарядное устройство, ремонт |
| Подъемник коленчатый: 150 AETJ (MANITOU) Франция – 1 шт. |  |
|  | Электродвигатель хода, ремонт |
|  | Зарядное устройство, ремонт |
|  | Блок управления, ремонт |
|  | Ремонт контактора |
|  | Ремонт гидравлического распределителя |
|  | Ремонт гидравлического насоса |
|  | Ремонт электропроводки. |

Составил:

Ведущий инженер энергомеханического цеха 	            Н.И. Титарь

Согласовал:

Начальник энергомеханического цеха   		                                                 А.Л. Жариков

При наличии в дефектной ведомости указания на замену запасных частей.

Исполнитель имеет право предоставлять аналоги запасных частей.