У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.17.19.000.Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и оборудованию,установленного на транспортных средствах  Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"

6036-ТО ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	16

2.1.2.1. Сроки выполнения услуг:	16

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	16

2.2.2. Требования к качеству услуг	16

Таблица 4. Требования к качеству услуг	16

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и оборудованию,установленного на транспортных средствах  Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро"

1.3. Цель оказания услуг

Содержание ГПМ Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания,сезонного обслуживания и текущего ремонта.

1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1)

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и оборудованию,установленного на транспортных средствах Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро" | По месту нахождения Исполнителя РСО-Алания г.Владикавказ. |  |
|  |  |  | ГАЗ-33086 А710ОН15 Автогидроподъемник ПСС-131.17Э |
|  |  |  | КАМАЗ-65115 А043ХЕ15 Автокран КС-55713-1 |
|  |  |  | КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500 |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Техническое обслуживание ГПМ и специального оборудования проводится с учетом нароботке мото-часов ГПМ и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2.  Сезонное обслуживание ГПМ проводится при переходе от осенне-зимнего периода эксплуатации крана к весенне-летнему и от весенне-летнего к осенне-зимнему .

1.5.3. Текущий ремонт ГПМ заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ГПМ неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата кроме базовых.

1.5.4 При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.5. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт гидравлического оборудования ГПМ (при необходимости);

- ремонт Металлоконструкций  ГПМ (при необходимости);

- замена узлов и агрегатов ГПМ (при необходимости).

1.5.6. Стоимость применяемых для  ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.7. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.5.8. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта ГПМ Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

Таблица 2. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание -1 ГАЗ-33086 А710ОН15 Автогидроподъемник ПСС-131.17Э | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ-33086 А710ОН15 Автогидроподъемник ПСС-131.17Э | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание -2 ГАЗ-33086 А710ОН15 Автогидроподъемник ПСС-131.17Э | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ-33086 А710ОН15 Автогидроподъемник ПСС-131.17Э | Усл.ед | 1 |
|  | Сезонное обслуживание ГАЗ-33086 А710ОН15 Автогидроподъемник ПСС-131.17Э | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт ГАЗ-33086 А710ОН15 Автогидроподъемник ПСС-131.17Э | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание -1 КАМАЗ-65115 А043ХЕ15 Автокран КС-55713-1 | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт КАМАЗ-65115 А043ХЕ15 Автокран КС-55713-1 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание -2 КАМАЗ-65115 А043ХЕ15 Автокран КС-55713-1 | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт КАМАЗ-65115 А043ХЕ15 Автокран КС-55713-1 | Усл.ед | 1 |
|  | Сезонное обслуживание КАМАЗ-65115 А043ХЕ15 Автокран КС-55713-1 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт КАМАЗ-65115 А043ХЕ15 Автокран КС-55713-1 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание -1 КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500 | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500 | Усл.ед | 1 |
|  | Техническое обслуживание -2 КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500 | Усл.ед | 1 |
|  | Текущий ремонт КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500 | Усл.ед | 1 |
|  | Сезонное обслуживание КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500 | Усл.ед | 2 |
|  | Текущий ремонт КАМАЗ-65117 А712ОН15 КМУ Palfinger PK-15500 | Усл.ед | 1 |

Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

2.1.1.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-1 Подъемника самоходного стрелового ПСС-131.17Э

Подъемник самоходный стреловой ПСС-131.17Э

ТО-1

Выполнить работы ежесменного технического обслуживания

Проверить степень затяжки болтовых соединений подъемно-поворотного устройства ,подвесной рабочей платформы и опорной рамы .

Произвести смазку узлов и деталей ,предусмотренной схемой смазки .

Вскрыть поочередно коробки электроразъемов и выключателей , осмотреть на предмет отсутствия коррозии и влаги внутри коробок ,устранить при обнаружении .

Заменить сменный патрон напорного фильтра при обнаружении загрязнений .

После окончания обслуживания проверить работу всех механизмов подъемника без нагрузки .

Проверить и отрегулировать ОПГ и ограничитель вылета .

2.1.2.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-2 Подъемника самоходного стрелового ПСС-131.17Э

Подъемник самоходный стреловой ПСС-131.17Э

Вид ТО

ТО-2

Выполнить работы , предусмотренные ТО-1

Проверить состояние поверхностей штоков гидроцилиндров ,шарнирных соединений .

Проверить состояние рукавов высокого давления .

Проверить состояние стрел ,полиспаста выдвижения , скользунов .

Выборочно проверить состояние креплений опорной рамы к раме шасси .

Осмотреть состояние лакокрасочного покрытия .При обнаружении повреждений восстановить .

2.1.3.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО Подъемника самоходного стрелового ПСС-131.17Э

Подъемник самоходный стреловой ПСС-131.17Э

Вид ТО

СО

Сезонное техническое обслуживание (СО) Проводиться весной и осенью совместно с очередным ТО-2. При этом ,кроме работ ,предусмотренных ТО-2 необходимо:

Произвести замену рабочей жидкости при смене сезона .

Проверить и отрегулировать ОПГ и ограничитель вылета .

2.1.4.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-1 крана-автомобильного КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62

крана-автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 № 476

ТО-1

Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости

Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота .

Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала.

Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане

Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота

Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок

Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом

Ежегодный профилактический контроль отопительной установки и уход перед отопительным сезоном .

Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали

Проверить состояние штоков гидроопор .

Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе

Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика

выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана

Проверить состояние крюковых подвесок

Проверить состояние грузового каната

Проверить правильность показаний указателей угла наклона

Проверить крепление выключателей блокировки

Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С

Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15

Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика

Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости

Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки

2.1.5.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-2 крана-автомобильного КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62

крана-автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 № 476

Вид ТО

ТО-2

Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости

Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота .

Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала.

Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане

Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота

Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок

Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом

Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали

Проверить состояние штоков гидроопор .

Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе

Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика

выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана

Проверить состояние крюковых подвесок

Проверить состояние грузового каната

проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы

Проверить правильность показаний указателей угла наклона

Проверить крепление выключателей блокировки .

Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С

Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15

Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика

Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления .

Проверить величину настройки

Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника .

проверить надежность контактных соединений подключенных проводов

Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости

Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки

Замена рабочей жидкости гидропривода.

2.1.6.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО крана-автомобильного КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62

крана-автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 № 476

Вид ТО

СО

Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости

Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота .

Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала.

Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане

Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота

Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок

Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом

Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали

Проверить состояние штоков гидроопор .

Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе

Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика

выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана

Проверить состояние крюковых подвесок

Проверить состояние грузового каната

проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы

Проверить правильность показаний указателей угла наклона

Проверить крепление выключателей блокировки .

Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С

Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15

Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика

Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления .

Проверить величину настройки

Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника .

проверить надежность контактных соединений подключенных проводов

Проверить по журналу учета ТО соответствие залитых в механизмы и гидропривод марок масел и рабочей жидкости предыдущему сезону эксплуатации крана

Проверить отсутствие излишков смазки на грузовом канате ,блоках и барабане при подготовке к зимнему периоду эксплуатации ,а при подготовке к летнему –наличие смазки на канате .

Проверить возвращаемость рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральное .

Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости

Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки

2.1.7.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-1 крана-манипулятора Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117

кран-манипулятор Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117

ТО-1

Выполнить работы ежесменного технического обслуживания

Проверить стопорение гаек ,осей крепления гидроцилиндров ,шарнирных соединений .

Проверить крепление насоса.

Подтянуть все соединения между баком и насосом .

Проверить затяжку , а при необходимости затянуть шпильки крепления КМУ к крану-манипулятору.

Заменить фильтрующий элемент в фильтре низкого давления .

При наличии примесей воды ,абразивных частиц и грязи рабочую жидкость заменить в соответствии с таблицей .

Смазать в соответствии с таблицей .

2.1.8.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-2 крана-манипулятора Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117

кран-манипулятор Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117

Вид ТО

ТО-2

Выполнить работы , предусмотренные ЕО и ТО-1

Очистить от старой смазки шарнирные соединения ,промыть керосином ,протереть насухо.

Произвести смазку сборочных единиц и шарнирных соединений в соответствии с таблицей .

Проверить состояние сварных швов колонны , опорно-поворотного устройства ,стрелового оборудования ,выносных опор ,рабочего органа .

Определить работоспособность цилиндров .

Заменить масло в гидросистеме.

2.1.9.

Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО крана-манипулятора Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117

кран-манипулятор Palfinger PK-15500 на шасси КАМАЗ 65117

Вид ТО

СО

Выполнить работы , предусмотренные ТО-1

Необходимо заменить летние (зимние) марки масел на зимние (летние) сорта в соответствии с таблицей и подкрасить места ,на которых повреждено покрытие .

2.1.2.1 Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и специального оборудования ,установленного на транспортных средствах Северо-Осетинского транспортного участка Южного филиала АО "ТК РусГидро" | С момента заключения договора. | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание транспортного средства | С момента подачи заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |
|  | Текущий ремонт транспортного средства | С момента подачи заявки | В течении 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Электротехнические работы | С момента подачи заявки | В течении 2 (двух) календарных дней с момента подачи заявки |
|  | Диагностические работы | С момента подачи заявки | В течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки |

2.2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1 | Место оказания услуг |  | Специализированный сервисный центр Исполнителя в РСО-Алания г.Владикавказ. |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг по ремонту оборудования, приобретаются исполнителем самостоятельно. Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО,СО и ТР, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантия Исполнителя |  |  | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия . Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |
| 4. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| 4.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации |  |  | Услуги должны выполняться согласно нормативно-технических требований завода изготовителя в соответствии со всеми действующими ГОСТами, регламентирующими данный вид деятельности |  |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

| Ответственный исполнитель. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СОТУ Дзотцоев С.А. |  |  |  |  |
| Технический куратор |  |  |  |  |
| Руководитель группы контроля |  |  |  |  |
| Эксплуатации, обслуживания и |  |  |  |  |
| Ремонта технических средств |  | Патычек Ю.А. |  |  |