Опросный лист № 1096165

Знак Не влезай убьет 200х300  мет.кмт.кр

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра (заполняется участником *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Размер основы | 200х300х0,8 мм |  |
| 1.2. | Материал основы | оцинкованное железо толщиной 0,8 мм |  |
| 1.3. | Требования к нанесению | защитное полимерное покрытием, выполненное методом порошкового окрашивания путем термической обработки при температуре не менее 180 градусов по Цельсию или атмосферостойкое полимерное покрытие. Изображение наносится на металлическую основу атмосфероустойчивыми УФ красками. Изображения должны быть стойкими к растворителям и слабым растворам кислот, стойкими к выцветанию на протяжении всего срока службы, должны выдерживать влияние коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) по ГОСТ 15150. |  |
| 1.4. | Крепление | саморезами на деревянную опору или лентой бандажной на бетонную и металлическую опоры. Минимум 4 круглых отверстия для саморезов по краям и 4 пары для бандажной ленты |  |