Технические требования

ОКПД2 26.20.13 Поставка запасных частей оборудования связи для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

Лот № __-АЗ-2027-ЗаГАЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	3

2 Требования к продукции	4

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции	8

Таблица 3 Требования к продукции	12

3 Требования к документации по ценообразованию	39

4 Приложения	39

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| АСУ ТП | автоматизированная система управления технологическим процессом |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.13 Поставка запасных частей оборудования связи для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью является обеспечение оборудования связи и технологических систем запасными частями, необходимыми для срочного устранения последствий аварийных ситуаций.

### .Существующее положение

Основная часть оборудования АСУ ТП была введена в эксплуатацию в 2007 – 2012 годы.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компьютер панельный безвентиляторный | 26.20.13.000 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт | 1 |
| 2 | Станция рабочая безвентиляторная панельная | 26.20.13.000 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Номер партии | Дата поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Компьютер панельный безвентиляторный | 1 партия | 30.08.2027 |
| 2 | Станция рабочая безвентиляторная панельная | 1 партия | 30.08.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3 Требования к продукции

Наименование продукции (поз. 1- 2 Таблицы 1):  Поставка запасных частей оборудования связи для пополнения аварийного запаса

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1. настоящих Технических требований. |  |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Условия транспортирования |  | Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении |  | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12 |  |  | Предложение по сроку гарантии на оборудование |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Передаваемые документы |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Назначенный срок службы, не менее |  |  | Не менее 1 года | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1 Технических требований |  |  | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  |

Таблица 3.1. Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |
| 1 | Компьютер панельный безвентиляторный | материал Алюминий Монтаж в панель, VESA 100x100 IP-защита фронтальной панели IP65 Тип охлаждения Встроенный кулер Тип экрана LCD TFT Размер дисплея 17 дюймов разрешение не менее 1280x1024 точек Стороны 5:4 Яркость не менее 250 кд/м2 Сенсорный экран Тип сенсорного экрана Резистивный Тип установленного процессора Поколение процессора не хуже Alder Lake (12th Gen Core i) Сокет LGA1700 Тактовая частота не менее 3.7 ГГц Чипсет не хуже Intel H610 Тип ОЗУ DDR4 Разъемы для ОЗУ2xSODIMM Предустановленная память не менее 8 ГБ Видеоконтроллер Встроен в процессор Сетевые порты Количество Ethernet-разъемов не менее 2 Порты ввода-вывода Всего последовательных портов не менее 2 Количество разъемов USB не менее 6 Количество USB v3.x не менее 2 Интерфейсы для накопителей SATA 3 не менее 1 Всего отсеков для накопителей не менее 1 Количество отсеков для 2.5" — внутренние не менее 1 Установленный накопитель Тип накопителя SSD Форм-фактор накопителя 2.5" Интерфейс накопителя SATA Объем накопителя №1 не менее 256 ГБ Индикация Индикатор питания Функциональные кнопки Вкл/выкл Порты Тип коннектора DB15 VGA, 2xDB9, 6xUSB, 2xRJ45 Ethernet, HDMI, Display Port, Mic In, Line Out, AC Input Электропитание AC входное напряжение 240 В Блок питания Поддержка ОС Windows 10, Windows 11, Astra Linux CR2032: CR2032: 3 | Указание характеристик не ниже, указанных в столбце 3 Таблицы 3.1 Технических требований | - |  |
| 2 | Станция рабочая безвентиляторная панельная | Тип: панельный компьютер. Система охлаждения: пассивная (безвентиляторная). Класс защиты: IP65 (по передней панели). Процессор: впаянный не хуже Intel Atom E3845, частота 1.91 ГГц. Оперативная память: 1 × SO-DIMM, тип DDR3L, частота 1333 МГц, не менее 8 ГБ. Видеоинтерфейсы: DisplayPort, VGA. Дисплей: диагональ 17; разрешение 1280 × 1024; соотношение сторон 5:4; тип — LCD TFT Сенсорный экран: резистивный, интерфейс USB. Сетевые интерфейсы: 4 × 10/100/1000 Мбит/с (RJ-45). Интерфейсы ввода-вывода: 1 × RS-232/485; 3 × USB 2.0; 1 × USB 3.x; Интерфейсы накопителей: 1 × mSATA; Отсеки для накопителей: 1 × внутренний отсек 2.5. Объем SSD не менее 250Гб Питание: 9–32 В DC; потребляемая мощность не более 34 Вт. Тип монтажа: VESA 75 × 75; монтаж в панель. Совместимость с ОС: Microsoft Windows 10 IoT, Windows 7, Windows 8.1; Linux. : : 1,5 | Указание характеристик не ниже, указанных в столбце 3 Таблицы 3.1 Технических требований | - |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на модель, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

# Требования к документации по ценообразованию

  - В обоснование стоимости  в составе технико-коммерческого предложения Поставщик предоставляет спецификацию поставляемого оборудования и материалов по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, которое включает соответствующую форму:

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спецификация поставляемого оборудования и материалов

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

ППорядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».