Технические требования

ОКПД2 27.11.61.120 Поставка

запасных частей и материалов для ремонта основного электрооборудования

для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

Лот №__-РЕМ-____-ЗаГАЭС

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1. Общие сведения	2

2. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4. Приложение	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.60.120 Поставка запасных частей и материалов для ремонта основного электрооборудования для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" (далее – Товар).

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение запасными частями и материалами для ремонта основного электрооборудования филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В 1973 году в процессе проектирования Загорской ГАЭС завод «Уралэлектротяжмаш» по заказу Гидропроекта разработал технический проект генератор-двигателя Загорской ГАЭС. Далее завод «Уралэлектротяжмаш» получил технические условия (заказ, ТУ) на изготовление генератор-двигателя. Заказ утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством энергетического машиностроения СССР, НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования. В процессе исполнения заказа заводом «Уралэлектротяжмаш» Загорской ГАЭС входящим письмом №1766 от 02.02.1984 г. была передана техническая и сопроводительная документация к генератор-двигателю ВГДС 1025/245-40 УХЛ4, содержащая чертежи № 8БП.538.294, 8БП.538.294-01, 8БП.538.294-02, 8БП.538.294-03, 8БП.783.681, 8БП.783.682, 8БП.194.937, 8БП.194.937-01, 8БП.783.684, 8БП.783.683.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

Заказчик предоставит поставщику:

- площадку для разгрузки оборудования.

# Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

  - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| п/п | Наименование продукции | Чертеж, комплектность, ГОСТ, ТУ | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Партия № 1 |  |  |  |  |  |
|  | Шина | 8БП.538.294 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |
|  | Шина | 8БП.538.294-01 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |
|  | Шина | 8БП.538.294-02 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |
|  | Шина | 8БП.538.294-03 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 6 |
|  | Клин пазовый | 8БП.783.682 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 700 |
|  | Клин пазовый | 8БП.783.681 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 700 |
|  | Партия № 2 |  |  |  |  |  |
|  | Клин полюса | 8БП.194.937 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Клин полюса | 8БП.194.937-01 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Клин пазовый | 8БП.783.684 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 700 |
|  | Клин пазовый | 8БП.783.683 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 600 |
|  | Щётка ЭГ-4 6х125 | ГОСТ Р 53617-2009, К1-3, тип накладки НК-2, 25х32х40, ПЩ 6х125 | 27.90.13.121 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 240 |
| - ‍ | Изоляционная вставка | 8БП.799.378 | 27.11.61.120 | Преимущество товаров российского производства | шт. | 600 |

  - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование партии продукции | Требования к началу изготовления продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Партия №1: позиции № 1.1-1.6 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований | С даты заключения договора | 90-ый календарный день с даты заключения договора |
| 2. | Партия №2: позиции № 2.1-2.6 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований | С даты подписания договора | 150-ый календарный день с даты заключения договора |

2.4. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Шина (позиции № 1.1-1.4 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований) |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Материал изготовления | медь |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Марка меди | М1 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Геометрические размеры | В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соответствие требованиям | ГОСТ 434-78 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Чертеж | 8БП.538.294 (позиция № 1.1) 8БП.538.294-01 (позиция № 1.2) 8БП.538.294-02 (позиция № 1.3) 8БП.538.294-03 (позиция № 1.4) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Клин пазовый (позиции № 1.5, 1.6, 2.3, 2.4 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований) |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Материал изготовления |  | Прессматериал АГ-4НС | Согласие с требованием | - |  |
|  | Геометрические размеры |  | В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соответствие требованиям |  | ГОСТ 20437-89 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Чертеж |  | 8БП.783.682 (позиция № 1.5) 8БП.783.681 (позиция № 1.6) 8БП.783.684 (позиция № 2.3) 8БП.783.683 (позиция № 2.4) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Клин полюса (позиции № 2.1-2.2 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований) |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Материал изготовления |  | сталь | Согласие с требованием | - |  |
|  | Марка стали |  | Ст5сп3 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Геометрические размеры |  | В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соответствие требованиям |  | ГОСТ 535-2005 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Чертеж |  | 8БП.194.937 (позиция № 2.1) 8БП.194.937-01 (позиция № 2.2) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Щётка ЭГ-4 (позиция № 2.5 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований) |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Материал изготовления |  | Графит | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коэффициент трения |  | не более 0,25 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Плотность тока |  | не более 12 А/см2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тип исполнения |  | К1-3 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Давление на щетку |  | 0,15-0,2 кгс/cм2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Геометрические размеры |  | В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соответствие требованиям |  | ГОСТ Р 53617-2009 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размер, мм |  | - 25х32х40 | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Изоляционная вставка (позиция № 2.6 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований) |  |  |  |  |  |
| - ‍ | Материал изготовления |  | Стеклотекстлит электротехнический | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Геометрические размеры |  | В соответствии с чертежом приложения 2 к настоящим ТТ | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Соответствие требованиям |  | ГОСТ 12652-74 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100. Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия поставки | DDP Инкотермс 2000 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | В заводской упаковке |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы: технические паспорта, руководства по эксплуатации, ремонту, монтажу, описание, сертификаты соответствия, (предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 5 лет |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
|  | Применение законодательства о национальном режиме | Установленный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований |  | Согласие с требованием | В составе заявки для подтверждения происхождения продукции Участнику необходимо предоставить информацию и документы, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложение

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 2: Чертежи на закупаемую продукцию.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»..