ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации и аэросигнализации

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

  - Услуги оказываются на объектах:

- мостовой переход «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут “Центр-Поволжье-Урал” г.о. Самара. 1 этап (очередь)»;

- мостовой переход «Кировский» через р. Самару;

- мостовой переход через реку Сок на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский – Курумоч – "Урал".

  - Цель оказания услуг: поддержание в нормативном, работоспособном состоянии судовой сигнализации (СС) и аэросигнализации (АС) на мостовых переходах.

  - В процессе содержания АС и СС необходимо выполнять ежемесячное техническое обслуживание (далее - ТО), а также необходимые ремонтные работы. Перечень работ представлен в приложении №1 к Техническому заданию.

Ежемесячное ТО предусматривает оказание услуг, объемы и особенности организации которых указаны в таблицах настоящего технического задания:

- м. п. «Фрунзенский» через р. Самара:

- судовая сигнализация, техническое обслуживание – Таблица № 1;

- аэросигнализация, техническое обслуживание – Таблица № 2;

-  м. п. «Кировский» через р. Самара;

- судовая сигнализация, техническое обслуживание – Таблица № 3;

- аэросигнализация, техническое обслуживание – Таблица № 4;

- система резервного питания на базе электроагрегата дизельного (ЭАД) – Таблица 5;

- м. п. через р. Сок.

- судовая сигнализация, техническое обслуживание – Таблица № 6.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

  - При проведении ТО обслуживающий персонал обязан соблюдать и обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, экологической безопасности оказываемых услуг, действующих норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, в том числе работы на высоте, пребывания на проезжей части и др.

  - Обязательно наличие у сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги на электрооборудовании, группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

  - При проведении ТО обслуживающий персонал обязан находиться на объектах в оранжевых жилетах с наименованием организации Исполнителя.

  - Во время оказания услуг Заказчик не несет никакой ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя, его работников или представителей.

  - Оказанные услуги должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ:

  - Настоящее техническое задание устанавливает совокупность организационных и технических требований, обеспечивающих постоянную и непрерывную работу судовой сигнализации, аэросигнализации и системы резервного питания в течение всего срока действия Договора.

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим техническим заданием, с соблюдением правил техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

  - Исполнитель собственными силами производит ежемесячный мониторинг судовой сигнализации, аэросигнализации и системы резервного питания на предмет работоспособности.

  - Все используемые материалы и применяемое оборудование должны соответствовать требованиям:

-  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,

- ГОСТ 26600-98 «Знаки навигационные внутренних судоходных путей», М4159 «Указания по проектированию светового ограждения высотных препятствий», ГОСТ 55006-2012 «Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия» и другой действующей нормативной документации.

  - Техническое обслуживание судовой сигнализации, аэросигнализации и системы резервного питания должно гарантировать их непрерывное функционирование в полностью работоспособном состоянии, которое включает в себя, в том числе:

- техническую работоспособность оборудования;

- поддержание электропитания от источников электроэнергии;

- целостность и нормативное расположение оборудования, кабельного хозяйства и линий электроснабжения.

3.5.1. Заправка и обслуживанию ЭАД должны осуществляться квалифицированным специалистом, имеющим все необходимые разрешения в соответствии с законодательством РФ.

  - Безопасность работ в электроустановках должна осуществляться в строгом соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

  - Ответственность за безопасность при оказании услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации, аэросигнализации и системы резервного питания несет Исполнитель.

  - Услуги по техническому обслуживанию не должны приводить к ухудшению состояния судовой сигнализации, аэросигнализации и системы резервного питания.

  - Срок устранения неисправностей исчисляется с момента выявления неисправности. При получении от представителя Заказчика вызова для устранения неисправностей на объекте представитель Исполнителя прибывает на объект в кратчайший срок.

  - После проведения ТО обслуживающий персонал должен произвести проверку работоспособности оборудования.

  - Контроль качества оказанных услуг осуществляется Исполнителем и представителем Заказчика в порядке, установленном Договором.

  - Исполнитель несет ответственность за качество и сроки оказанных услуг.

- ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

  - По результатам проведения всех видов ТО и необходимых ремонтных работ персонал Исполнителя обязан вести исполнительную документацию: акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, общий журнал работ, журнал учета работы дизельной электростанции, кабельный журнал, журнал проведения технического обслуживания с ведомостью выявленных дефектов, имеющий произвольную табличную форму и содержащей обязательные пункты:

- наименование видов работ для проведения ТО;

- напротив каждого вида работ должна стоять отметка «+» или «-», свидетельствующие о выполненном или невыполненном виде работ;

- элемент системы, на котором выявлен дефект;

- описание и характер дефектов;

- предполагаемые причины возникновения дефекта;

- меры, принятые для устранения дефекта;

- рекомендации по дальнейшей эксплуатации, предотвращающие возникновения дефектов;

- должность, ФИО и подпись лиц, производивших работы.

Приложением к журналу проведения ТО являются:

- материалы фотофиксации дефектов;

- материалы фотофиксации устранения дефекта.

Журнал проведения ТО ведется в бумажном варианте. Форма журнала разрабатывается исполнителем и согласовывается Заказчиком. Фотоматериалы сдаются Заказчику совместно с исполнительной документацией в электронном виде.

  - По требованию Заказчика исполнительная документация должна быть представлена в течение 1 рабочего дня на все оказанные услуги на дату запроса.

  - После проведения ТО и необходимому ремонту обслуживающий персонал должен произвести проверку работоспособности систем и ее элементов.

  - При проведении ремонтных работ Исполнитель предоставляет все необходимые материалы для проведения восстановительных работ.

  - Виды ремонтных работ и материалов указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ СУДОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АЭРОСИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ НА БАЗЕ ЭАД.

5. Исполнитель обязан своими силами получать от региональных ведомств информацию о датах начала и окончания сроков судовой навигации.

  - В период закрытия навигации Исполнитель осуществляет ежемесячное техническое обслуживание судовой сигнализации.

  - В период закрытия навигации Исполнитель осуществляет контрольное включение судовой сигнализации на предмет выявления дефектов в работе судовой сигнализации, не реже одного раза в месяц.

  - Контрольное включение судовой сигнализации осуществляется в вечернее время, обеспечивающее наилучшую видимость.

  - Работа элементов судовой сигнализации регистрируется посредством фотофиксации и оформляется согласно п. 4.1.

  - На время прекращения навигации Исполнитель обеспечивает бесперебойную работу светильников «кососвет», при этом навигационные огни и светофоры отключаются, за исключением времени проведения работ, согласно п. 5.3. – 5.4.

  - За две недели до начала навигации Исполнитель осуществляет полный технический осмотр судовой сигнализации и производит тестовое включение с целью выявления дефектов в работе судовой сигнализации.

  - В случае выявления дефектов в работе судовой сигнализации, Исполнитель осуществляет их устранение в течение 24 часов.

  - Обслуживание систем аэросигнализации, судовой сигнализации и системы резервного питания на базе ЭАД осуществляется круглогодично.

Таблица №1

Мостовой переход «Фрунзенский» через р. Самара, Судовая сигнализация

Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию

|  | Элемент системы |  | Перечень услуг и работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф комплектных распределительных устройств 1300х1800х400 с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 в том числе: счетчик 3х фазный Меркурий 230ART-01, контроллер управления освещением DEP-PLXc, переключатель режимов, комплект автоматических выключателей, Шкаф АВР ЩАП-23М/25, IP54 | 1шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска внешней поверхности шкафа с признаками коррозии. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 2 | Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В. (Зеленого цвета). Со светоотражающим фоновым щитом размером 1000Х1000. Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода. | 8 шт. | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного щита или огня. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного элемента. |
| 3 | Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В. (Красного цвета). Со светоотражающим фоновым щитом размером 2000Х2000.Указатель оси судового хода. | 2 шт. | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного щита или огня. |
| 4 | Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В. (Красного цвета). | 4 шт. | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Очистка от грязи светоизлучающих элементов. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного огня. |
| 5 | Щит 2000х2000 знак «Соблюдать надводный габарит» | 4шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного покрытия или щита. |
| 6 | Щит 1000х1000 Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода | 16шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного покрытия или щита. |
| 7 | Светильник «Кососвет» | 8шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния светильников «Кососвет», узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска кронштейна крепления светильника «Кососвет». |
|  |  |  | Очистка от грязи светильника. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления. |
| 8 | Металлоконструкции щитов размером 2000х2000/ Металлоконструкции щитов размером 1000х1000 | 8шт/16шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния МК, узлов крепления, метизов, мест сварки, зачистка и окраска очагов коррозии, подтяжка ослабленных креплений. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены МК щитов. |
| 9 | Трансформатор понижающий мощностью 0,25кВА ЯТП-0,25 220/36В в щитке металлическом | 6шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щитка, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности обмотки трансформатора, работоспособности автоматических выключателей, наличия конденсата, нарушения герметичности. |
| 10 | Кабельная линия сеч.5х16 (От ТП до моста) | 50м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель- каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов. |
| 11 | Кабельная линия сеч.5х4 | 80м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов. |
| 12 | Кабельная линия сеч.3х2,5 | 20м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов. |
| 13 | Кабельная линия сеч. 2х2,5 | 20м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов. |
| 14 | Кабельная канализация, по внешней стороне моста, под консолью (Труба водогазопроводная) | 20м | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния канализации, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска поверхностей труб с признаками коррозии. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, и элементов канализации. |
| 15 | Ящик протяжной К654У2 | 12 | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния ящиков, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. Замена ящиков в количестве 3 шт. при необходимости в рамках содержания. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, элементов канализации. |
| 16 | Коробка протяжная У995У2 | 32 | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
| 17 | Рейка вертикальной разметки безопасности на лицевой части опор судоходных пролетов. (Полоса уровня /водомерная рейка) | 115м2/33,86м2 | Выезд на объект с проведением визуального осмотра состояния разметки, ее яркости, читаемости, целостности. |
|  |  |  | Нанесение разметки при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 18 | Проверка уровня энергоснабжения системы |  | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния системы, включение системы, проверка работоспособности. |
|  |  |  | Восстановление подачи энергоснабжения |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |

Таблица №2

Мостовой переход «Фрунзенский» через р. Самара, Аэросигнализация

Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию

|  | Элемент системы |  | Перечень услуг и работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект щита блока управления на опоре 2 | 1шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска внешней поверхности шкафа с признаками коррозии. |
|  |  |  | Диагностика корректности работы фотодатчика освещенности |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей, автоматических выключателей и элементов крепления. |
| 2 | Коробка клеммная электромонтажная КЗНС-08, IP65 (На внешней кабельной трассе под консолью) | 1шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска внешней поверхности коробки с признаками коррозии при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления. |
| 3 | Коробка клеммная электромонтажная КЗНС-08, IP65 (На вершине пилона) | 2шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска внешней поверхности коробки с признаками коррозии при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления. |
| 4 | Заградительный огонь ЗОМ красного цвета со светодиодной лампой (На вершине пилона) | 4шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния ЗОМ, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Замена ламп ЗОМ при необходимости |
|  |  |  | Зачистка и окраска опорной стойки ОС-50-3/4 ЗОМ с признаками коррозии при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления. |
| 5 | Кабельная линия ВВГнг ,сеч.5х2,5 (По внешним кабельным каналам под консолью) | 50м | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния кабеля, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления. |
| 6 | Кабельная линия, сеч. 4х2,5 (По верху пилонов через проезжую часть) | 80м | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния кабеля, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Замена 8 метров кабеля при необходимости в рамках содержания. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления. |
| 7 | Кабельная линия сеч. 3х2,5 (На вершине пилонов, от клеммной коробки до ЗОМ) | 15м | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния кабеля, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Замена 5 метров кабеля при необходимости в рамках содержания. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления. |
| 8 | Кабельная канализация (по внешней стороне моста, под консолью, труба водогазопроводная) | 80м | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния канализации, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска поверхностей труб с признаками коррозии при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов |
| 9 | Кабельная линия сеч. 5х16 (От ТП2 до шкафа блока управления) | 50м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей и элементов крепления. |
| 10 | Марка ОП (ограждение пилона) Включающее: Ограждение, стойка перил, поручни, заполнение перил, косоур, прокладка, метизы. | 2шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния металлоконструкций, узлов крепления. |
|  |  |  | Зачистка и окраска поверхностей металлоконструкций с признаками коррозии при необходимости. |
| 11 | Проверка уровня энергоснабжения системы |  | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния системы, включение системы, проверка работоспособности. |
|  |  |  | Восстановление подачи энергоснабжения |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ |

Таблица №3

Мостовой переход «Кировский» через р. Самара, Судовая сигнализация

Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию

|  | Элемент системы |  | Перечень услуг и работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф комплектных распределительных устройств (Щит 1) | 1шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска внешней поверхности шкафа с признаками коррозии. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ |
| 2 | Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36 В (Зеленого цвета). Со светоотражающим фоновым щитом размером 1000Х1000. | 4 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, целостности отражающего покрытия и т.п. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 3 | Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В.(Красного цвета). Со светоотражающим фоновым щитом размером 2000Х2000.Указатель оси судового хода. | 2 шт. | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 4 | Щит 2000х2000 знак «Соблюдать надводный габарит» | 2шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 5 | Щит 1000х1000 Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода | 2шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 6 | Светильник «Кососвет» | 2шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния светильников «Кососвет», узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска кронштейна крепления светильника «Кососвет». |
|  |  |  | Очистка от грязи светильника. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 7 | Металлоконструкции щитов размером 2000х2000/ Металлоконструкции щитов размером 1000х1000 | 4/8 | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния МК, узлов крепления, метизов, мест сварки, зачистка и окраска очагов коррозии, подтяжка ослабленных креплений. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 8 | Трансформатор понижающий мощностью 0,25кВт/36В в щитке металлическом | 3шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щитка, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности обмотки трансформатора, работоспособности автоматических выключателей, наличия конденсата, нарушения герметичности. |
| 9 | Кабельная линия сеч.4х10 | 30м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель- каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов. |
| 11 | Кабельная линия сеч.3х1.5 | 30м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов. |
| 12 | Кабельная канализация (по оси моста, труба водогазопроводная) | 20м | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния канализации, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска поверхностей труб с признаками коррозии. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 13 | Ящик протяжной К654У2 | 4шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния ящиков, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, элементов канализации. |
| 14 | Коробка протяжная У995У2 | 10шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, элементов канализации. |
| 15 | Рейка вертикальной разметки безопасности на лицевой части опор судоходных пролетов. (Полоса уровня /водомерная рейка) | 24м2 | Выезд на объект с проведением визуального осмотра состояния разметки, ее яркости, читаемости, целостности. |
|  |  |  | Нанесение разметки при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 16 | Проверка уровня энергоснабжения системы |  | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния системы, включение системы, проверка работоспособности. |
|  |  |  | Восстановление подачи энергоснабжения. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |

Таблица №4

Мостовой переход «Кировский» через р. Сок, Аэросигнализация

Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию

|  | Элемент системы |  | Перечень услуг и работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект блока ТП | 1шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска внешней поверхности шкафа с признаками коррозии. |
|  |  |  | Диагностика корректности работы фотодатчика освещенности. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 2 | Блок управления, КМПн-5 ip65 | 1шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска внешней поверхности коробки с признаками коррозии при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 3 | Коробка распределительная IP56 (На вершине/середине пилона) | 6шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска внешней поверхности коробки с признаками коррозии при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 4 | Заградительный огонь ЗОМ красного цвета со светодиодной лампой (В середине и на вершине пилона) | 32 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния ЗОМ, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска опорной стойки ЗОМ с признаками коррозии при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 5 | Кабельная линия (По внешним кабельным каналам по оси моста) | 400м | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния кабеля, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 6 | Кабельная канализация (по оси моста, труба водогазопроводная) | 280м | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния канализации, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска поверхностей труб с признаками коррозии при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 7 | Кабельная линия (От ТП2 до шкафа блока управления) | 10м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 8 | Проверка уровня энергоснабжения системы |  | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния системы |
|  |  |  | Восстановление подачи энергоснабжения. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 9 | Фотодатчик | 1шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния фотодатчика, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |

Таблица №5

Мостовой переход «Кировский» через р. Сок, 
Система резервного питания на базе ЭАД.

Перечень регламентных работ

| 1 | Электроагрегат дизельный (ЭАД) | 1шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния ЭАД, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, проверка уровня масла, ОЖ, топлива, сохранности и работоспособности оборудования и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контрольный запуск, контроль показателей двигателя, учет моточасов, очистка, продувка от пыли узлов и агрегатов. Заполнение бака топливом до верхнего уровня. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 2 | - Помещение для электроагрегата дизельного | 1 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния помещения, системы вентиляции, обогрева, освещения, пожаротушения. |
|  |  |  | Окраска металлоконструкций помещения, зачистка металлоконструкций от ржавчины вандальных надписей. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 3 | Проверочное ТО | 1 раз в год или по моточасам | Замена масла, охлаждающей жидкости. Проверка топлива, приводных ремней, контроль емкости АКБ, их зарядка и добавление дистиллята при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 4 | Кабельная линия (кабель питания от ТП до ЭАД) | 10 м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 5 | Уличная камера IP, CMOS, 2МП, PZT | 2 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния камеры, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п. |
|  |  |  | Очистка внешней поверхности камеры |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей, автоматических выключателей и элементов крепления. |
| 6 | Камера для помещений IP, CMOS,2МП | 1 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния камеры, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п. |
|  |  |  | Очистка внешней поверхности камеры. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей, автоматических выключателей и элементов крепления. |
| 7 | Шкаф коммуникационный | 1 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и покраска внешней поверхности шкафа. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 8 | Коммутатор камер | 1шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния устройства, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 9 | Кабельная линия питания (энергоснабжения системы видеонаблюдения) | 150 м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка рекомендаций о необходимости проведения внепланового ТО. |

Таблица №6

Мостовой переход через р. Сок, Судовая сигнализация

Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию

| 1 | Шкаф комплектных распределительных устройств ПУ ЩШМ1 | 1 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафа, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий, сохранности и работоспособности оборудования и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зачистка и окраска внешней поверхности шкафа. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 2 | Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В. (Зеленого цвета). Со светоотражающим фоновым щитом размером 1000Х1000. Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода. | 8 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 3 | Навигационные огни на светоизлучающих диодах напряжением 36В. (Красного цвета). Со светоотражающим фоновым щитом размером 2000Х2000.Указатель оси судового хода. | 4 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния навигационных огней, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 4 | Щит 2000х2000 знак «Соблюдать надводный габарит» | 2 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 5 | Щит 1000х1000 Указатель высоты подмостового габарита и кромок судового хода | 8 шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щита, узлов крепления, целостности отражающего покрытия. |
|  |  |  | Очистка от грязи фонового щита знака. |
|  |  |  | Зачистка и окраска обратной стороны щита при появлении коррозии или загрязнения хим. составами. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 6 | Светильник «Кососвет» | 6шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния светильников «Кососвет», узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска кронштейна крепления светильника «Кососвет». |
|  |  |  | Очистка от грязи светильника. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 7 | Металлоконструкции щитов размером 2000х2000/ Металлоконструкции щитов размером 1000х1000 | 4/8 | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния МК, узлов крепления, метизов, мест сварки, зачистка и окраска очагов коррозии. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 8 | Трансформатор понижающий мощностью 0,25кВт/36В в щитке металлическом | 12шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния щитка, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности обмотки трансформатора, работоспособности автоматических выключателей, наличия конденсата, нарушения герметичности. |
| 9 | Кабельная линия сеч.4х3.5 | 100м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель- каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов. |
| 10 | Кабельная линия сеч.2х2.5 | 50м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов. |
| 11 | Кабельная линия сеч.4х4.0 | 50м | Выезд на объект с проведением натурного обследования видимого состояния кабеля и кабель-каналов, узлов крепления, герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ и замены испорченного оборудования, кабелей кабель-каналов, узлов крепления, разъемов. |
| 13 | Кабельная канализация (труба водогазопроводная, по мосту) | 50м | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния канализации, визуальный осмотр трассы, узлов крепления, проверка герметичности разъемов и т.п. |
|  |  |  | Зачистка и окраска поверхностей труб с признаками коррозии. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 14 | Шкаф управления с АВР 1200х800х280 | 2шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния шкафов, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 15 | Коробка разветви тельная наружная | 6шт | Выезд на объект с проведением натурного обследования состояния коробок, узлов крепления, герметичности разъемов, целостности кабельных линий и т.п. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |
| 16 | Рейка вертикальной разметки безопасности на лицевой части опор судоходных пролетов. (Полоса уровня /водомерная рейка) | 18м2 | Выезд на объект с проведением визуального осмотра состояния разметки, ее яркости, читаемости, целостности. |
|  |  |  | Нанесение разметки при необходимости. |
|  |  |  | Подготовка заключения о необходимости проведения внеплановых ремонтных работ. |

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ

6.1. Требования Заказчика для оценки качества оказанных услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации и аэросигнализации указаны в Таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Объект | Уровень содержания в зависимости от сроков устранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокий | Допустимый | Недопустимый |
|  | Судовая сигнализация м.п. "Фрунзенский" | В течении 24 часов | В течении 72 часов | Свыше 72 часов |
|  | Аэросигнализация м.п. "Фрунзенский" | В течении 24 часов | В течении 72 часов | Свыше 72 часов |
|  | Судовая сигнализация м.п. "Кировский" | В течении 24 часов | В течении 72 часов | Свыше 72 часов |
|  | Аэросигнализация м.п. "Кировский" | В течении 24 часов | В течении 72 часов | Свыше 72 часов |
|  | Система резервного питания на базе ЭАД м.п. "Кировский" | В течении 24 часов | В течении 72 часов | Свыше 72 часов |
|  | Судовая сигнализация м.п. через р. Сок | В течении 24 часов | В течении 72 часов | Свыше 72 часов |

6.2. Понижающие коэффициенты по оценке качества услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации и аэросигнализации указаны в Таблице № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Уровень содержания | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокий | 1,00 |
| 2 | Допустимый | 0,50 |
| 3 | Недопустимый | 0,00 |

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг/работ, применяемых материалов и оборудования

Таблица №1

| Наименование услуг/работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| I. Виды работ по техническому обслуживанию: |  |  |  |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации м.п. "Фрунзенский" за 1 месяц, усл.ед. | ед. | 1 |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию аэросигнализации м.п. "Фрунзенский" за 1 месяц, усл.ед. | ед. | 1 |
| 3 | Оказание услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации м.п. "Кировский" за 1 месяц, усл.ед. | ед. | 1 |
| 4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию аэросигнализации м.п. "Кировский" за 1 месяц, усл.ед. | ед. | 1 |
| 5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы резервного питания на базе ЭАД м.п. "Кировский" на 1 месяц, усл.ед. | ед. | 1 |
| 6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию судовой сигнализации м.п. через р. Сок за 1 месяц, усл.ед. | ед. | 1 |
| II. Ремонтные работы: |  |  |  |
| 1 | Монтаж шкафа | ед. | 1 |
| 2 | Демонтаж шкафа | ед. | 1 |
| 3 | Монтаж контроллера управления судоходой сигнализацией | ед. | 1 |
| 4 | Демонтаж контроллера управления судоходой сигнализацией | ед. | 1 |
| 5 | Монтаж контроллера управления аэро сигнализацией | ед. | 1 |
| 6 | Демонтаж контроллера управления аэро сигнализацией | ед. | 1 |
| 7 | Монтаж фонового щита с применением манипулятора | ед. | 1 |
| 8 | Демонтаж фонового щита с применением манипулятора | ед. | 1 |
| 9 | Монтаж трубы водогазопроводной с применением платформы мостовой консольной (Кабельная канализация по внешней стороне моста под консолью) | м. | 1 |
| 10 | Демонтаж трубы водогазопроводной с применением платформы мостовой консольной(Кабельная канализация,по внешней стороне моста ,под консолью) | м. | 1 |
| 11 | Монтаж коробки протяжной | ед. | 1 |
| 12 | Демонтаж коробки протяжной | ед. | 1 |
| 13 | Монтаж коробки протяжной с применение АГП | ед. | 1 |
| 14 | Демонтаж коробки протяжной с применение АГП | ед. | 1 |
| 15 | Монтаж коробки протяжной К654У2 | ед. | 1 |
| 16 | Демонтаж коробки протяжной К654У2 | ед. | 1 |
| 17 | Монтаж коробки протяжной К654У2 с применение АГП | ед. | 1 |
| 18 | Демонтаж коробки протяжной К654У2 с применение АГП | ед. | 1 |
| 19 | Монтаж коробки протяжной У995У2 | ед. | 1 |
| 20 | Демонтаж коробки протяжной У995У2 | ед. | 1 |
| 21 | Монтаж коробки протяжной У995У2 с применением АГП | ед. | 1 |
| 22 | Демонтаж коробки протяжной У995У2 с применением АГП | ед. | 1 |
| 23 | Демонтаж автоматического выключателя | ед. | 1 |
| 24 | Монтаж автоматического выключателя | ед. | 1 |
| 25 | Монтаж коробки клеммной электромонтажной | ед. | 1 |
| 26 | Демонтаж коробки клеммной электромонтажной | ед. | 1 |
| 27 | Монтаж коробки клеммной электромонтажной с применением АГП | ед. | 1 |
| 28 | Демонтаж коробки клеммной электромонтажной с применением АГП | ед. | 1 |
| 29 | Монтаж кабеля силового методом подвеса | м. | 1 |
| 30 | Демонтаж кабеля силового методом подвеса | м. | 1 |
| 31 | Монтаж кабеля силового траншейным способом | м. | 1 |
| 32 | Демонтаж кабеля силового траншейным способом | м. | 1 |
| 33 | Монтаж кабеля силового по конструкциям | м. | 1 |
| 34 | Демонтаж кабеля силового по конструкциям | м. | 1 |
| 35 | Монтаж кабеля силового в гофре | м. | 1 |
| 36 | Демонтаж кабеля силового | м. | 1 |
| 37 | Монтаж оптического кабеля | м. | 1 |
| 38 | Демонтаж оптического кабеля | м. | 1 |
| 39 | Демонтаж лампы | ед. | 1 |
| 40 | Монтаж лампы | ед. | 1 |
| 41 | Демонтаж лампы с применением АГП | ед. | 1 |
| 42 | Монтаж ламы с применением АГП | ед. | 1 |
| 43 | Монтаж прожектора «кососвет» | ед. | 1 |
| 44 | Демонтаж прожектора «кососвет» | ед. | 1 |
| 45 | Монтаж коробки разетвительной наружней | ед. | 1 |
| 46 | Демонтаж коробки разетвительной наружней | ед. | 1 |
| 47 | Монтаж коробки разетвительной наружней с применением АГП | ед. | 1 |
| 48 | Демонтаж коробки разетвительной наружней с применением АГП | ед. | 1 |
| 49 | Демонтаж стойки ЗОМ | ед. | 1 |
| 50 | Монтаж стойки ЗОМ | ед. | 1 |
| 51 | Монтаж стойки ЗОМ с применением АГП | ед. | 1 |
| 52 | Демонтаж стойки ЗОМ с применением АГП | ед. | 1 |
| 53 | Монтаж источника бесперебойного питания в комплекте с батареями | ед. | 1 |
| 54 | Демонтаж источника бесперебойного питания в комплекте с батареями | ед. | 1 |
| 55 | Монтаж трубы водогазопроводной (кабельной канализации по оси моста) | ед. | м. |
| 56 | Демонтаж трубы водогазопроводной (кабельной канализации по оси моста) | ед. | м. |
| 57 | Монтаж фотодатчика | ед. | 1 |
| 58 | Демонтаж фотодатчика | ед. | 1 |
| 59 | Монтаж системы обогрева помещения ЭАД | ед. | 1 |
| 60 | Демонтаж системы обогрева помещения ЭАД | ед. | 1 |
| 61 | Монтаж блока управления ЭАД | ед. | 1 |
| 62 | Демонтаж блока управления ЭАД | ед. | 1 |
| 63 | Монтаж генератора двигателя МТЗ 243 | ед. | 1 |
| 64 | Демонтаж генератора двигателя МТЗ 243 | ед. | 1 |
| 65 | Демонтаж генераторной установки | м.п | 1 |
| 66 | Монтаж генераторной установки | м.п | 1 |
| 67 | Монтаж электропроводки двигателя МТЗ 243 | м.п | 1 |
| 68 | Демонтаж электропроводки двигателя МТЗ 243 | м.п | 1 |
| 69 | Монтаж системы автоматического управления резервным питанием | м.п | 1 |
| 70 | Демонтаж системы автоматического управления резервным питанием | м | 1 |
| 71 | Демонтаж форсунки двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 72 | Монтаж форсунки двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 73 | Монтаж топливного фильтра тонкой отчистки двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 74 | Демонтаж топливного фильтра тонкой отчистки двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 75 | Монтаж топливных трубок высокого давления двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 76 | Демонтаж топливных трубок высокого давления двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 77 | Демонтаж топливного насоса двигателя МТЗ 242 | м | 1 |
| 78 | Монтаж топливного насоса двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 79 | Монтаж топливных трубок низкого давления двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 80 | Демонтаж топливных трубок низкого давления двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 81 | Монтаж топливного фильтра грубой отчистки двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 82 | Демонтаж топливного фильтра грубой отчистки двигателя МТЗ 243 | м | 1 |
| 83 | Монтаж топливного фильтра тонкой отчистки двигателя МТЗ 244 | м | 1 |
| 84 | Демонтаж топливного фильтра тонкой отчистки двигателя МТЗ 245 | м | 1 |
| 85 | Монтаж АКБ системы пожаротушения | м | 1 |
| 86 | Демонтаж АКБ системы пожаротушения | м | 1 |
| 87 | Монтаж модуля порошкового пожаротушения | м | 1 |
| 88 | Демонтаж модуля порошкового пожаротушения | м | 1 |
| 89 | Монтаж жалюзи (система вентиляции помещения) | м | 1 |
| 90 | Демонтаж жалюзи (система вентиляции помещения) | м | 1 |
| 91 | Монтаж электропривода (система вентиляции помещения) | м | 1 |
| 92 | Демонтаж электропривода (система вентиляции помещения) | м | 1 |
| 93 | Монтаж прибора приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями | ед. | 1 |
| 94 | Демонтаж прибора приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями | ед. | 1 |
| 95 | Монтаж извещателя дымового оптико-электронного | ед. | 1 |
| 96 | Демонтаж извещателя дымового оптико-электронного | ед. | 1 |
| 97 | Монтаж извещателя магнитоконтактного | ед. | 1 |
| 98 | Демонтаж извещатели магнитоконтактного | ед. | 1 |
| 99 | Монтаж уличной камеры | ед. | 1 |
| 100 | Демонтаж уличной камеры | ед. | 1 |
| 101 | Монтаж уличной камеры с комплектом креплений с применением АГП | ед. | 1 |
| 102 | Демонтаж уличной камеры с применением АГП | ед. | 1 |
| 103 | Монтаж мачты крепления камеры | ед. | 1 |
| 104 | Демонтаж мачты крепления камеры | ед. | 1 |
| 105 | Монтаж камеры в помещении | ед. | 1 |
| 106 | Демонтаж камеры в помещении | ед. | 1 |
| 107 | Монтаж коммутатора | ед. | 1 |
| 108 | Демонтаж коммутатора | ед. | 1 |
| 109 | Монтаж видеорегистратора камеры | ед. | 1 |
| 110 | Демонтаж видеорегистратора камеры | ед. | 1 |
| 111 | Демонтаж трансформатора понижающего напряжение | ед. | 1 |
| 112 | Монтаж трансформатора понижающего напряжение | ед. | 1 |
| 113 | Разварка оптического кабеля | ед. | 1 |
| 114 | Монтаж монтажных лапок для шкафа 800х600х400 | ед. | 1 |
| 115 | Демонтаж монтажных лапок для шкафа 800х600х400 | ед. | 1 |
| 116 | Разработка регламента технического обслуживания аэросигнализации м.п. Фрунзенский | ед. | 1 |
| 117 | Разработка регламента технического обслуживания судовой сигнализации м.п. Фрунзенский | ед. | 1 |
| 118 | Разработка регламента технического обслуживания аэросигнализации м.п. Кировский | ед. | 1 |
| 119 | Разработка регламента технического обслуживания судовой сигнализации м.п. Кировский | ед. | 1 |
| 120 | Разработка регламента технического обслуживания судовой сигнализации моста через р. Сок | ед. | 1 |

Таблица №2

| Перечень применяемых материалов и оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | III. Материалы, оборудование |  |  |
| 1 | Камера уличная IP, СMOS, 2МП, PTZ | ед. | 1 |
| 2 | Камера для помещения IP, CMOS,2МП | ед. | 1 |
| 3 | Коммутатор 8 портовый, 100МБ | ед. | 1 |
| 4 | Блок питания камеры | ед. | 1 |
| 5 | Автоматический выключатель С1 | ед. | 1 |
| 6 | Автоматический выключатель С6 | ед. | 1 |
| 7 | Автоматический выключатель С10 | ед. | 1 |
| 8 | Автоматический выключатель С16 | ед. | 1 |
| 9 | Автоматический выключатель С20 | ед. | 1 |
| 10 | Автоматический выключатель С25 | ед. | 1 |
| 11 | Коробка протяжная пластик | ед. | 1 |
| 12 | Коробка протяжная металл | ед. | 1 |
| 13 | Силовой кабель сечением 3х1,5 | м.п. | 1 |
| 14 | Силовой кабель сечением 2х2,5 | м.п. | 1 |
| 15 | Силовой кабель сечением 3х2,5 | м.п. | 1 |
| 16 | Силовой кабель сечением 4х4 | м.п. | 1 |
| 17 | Силовой кабель сечением 5х4 | м.п. | 1 |
| 18 | Силовой кабель сечением 4х10 | м.п. | 1 |
| 19 | Силовой кабель сечением 5х10 | м.п. | 1 |
| 20 | Силовой кабель сечением 5х16 | м.п. | 1 |
| 21 | Силовой кабель сечением 4х25 | м.п. | 1 |
| 22 | Силовой кабель сечением 4х35 | м.п. | 1 |
| 23 | Сигнальный кабель UTP кат.5e | м.п. | 1 |
| 24 | Кабель оптический П-04У-2.7кН | м.п. | 1 |
| 25 | Кабель сигнальный комбинированый | м.п. | 1 |
| 26 | Габаритный огонь красного цвета БЭПА-9 Р347 | ед. | 1 |
| 27 | Габаритный огонь зеленого цвета БЭПА-9 Р347 | ед. | 1 |
| 28 | Заградительтный огонь малоинтенсивный ЗОМ | ед. | 1 |
| 29 | Лампа диодная аэро 35 220 | ед. | 1 |
| 30 | Коробка протяжная | ед. | 1 |
| 31 | Коробка протяжная У995У2 | ед. | 1 |
| 32 | Коробка протяжная К654У2 | ед. | 1 |
| 33 | Прожектор «кососвет» | ед. | 1 |
| 34 | Лампа металлогалогенная | ед. | 1 |
| 35 | Навигационный щит 2000х2000 | ед. | 1 |
| 36 | Навигационный щит 1000х1000 | ед. | 1 |
| 37 | Коробка клеммная электромонтажная металлическая | ед. | 1 |
| 38 | Коробка клеммная электромонтажная КЗНС-08, IP65 | ед. | 1 |
| 39 | Опорная стойка ОС-50-3/4 ЗОМ | ед. | 1 |
| 40 | Коробка распределительная IP56 190х140х70мм | ед. | 1 |
| 41 | Шкаф КМПн-5 ip65 | ед. | 1 |
| 42 | Источник бесперебойного питания в комплекте с батареями SMALLT2A1OS | ед. | 1 |
| 43 | Блок управления БУЗО с АВР | ед. | 1 |
| 44 | Фотодатчик | ед. | 1 |
| 45 | Первичная заправка бака ЭАД дизельным топливом | л. | 1 |
| 46 | Конвектор обогрева помещения 2000вт, до 25кв.м нержавеющая сталь | ед. | 1 |
| 47 | Форсунка двигателя МТЗ 243 | ед. | 1 |
| 48 | Фильтр грубой отчиски топлива двигателя МТЗ 243 | ед. | 1 |
| 49 | Фильтр тонкой отчиски топлива двигателя МТЗ 243 | ед. | 1 |
| 50 | Трубка топливная высокого давления двигателя МТЗ 243 | ед. | 1 |
| 51 | Топивный насос двигателя МТЗ 243 | ед. | 1 |
| 52 | Трубка топливная низкого давления двигателя МТЗ 243 | ед. | 1 |
| 53 | Приводной ремень двигателя МТЗ 243 | ед. | 1 |
| 54 | Охлаждающая жидкость (Тосол А40) | л. | 1 |
| 55 | Моторное масло API CF | л. | 1 |
| 56 | Генератор двигателя МТЗ 243 | ед. | 1 |
| 57 | Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус-6» | ед. | 1 |
| 58 | AKБ 12в 4.5AH (система пожаротушения) | ед. | 1 |
| 59 | АКБ 12в 95 АН | ед. | 1 |
| 60 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» | ед. | 1 |
| 61 | Блок индикации пожаротушения «С2000-ПТ» | ед. | 1 |
| 62 | Извещатели дымовые оптико-электронные - ИП 212-41М | ед. | 1 |
| 63 | Извещателб магнитоконтактный ИО-102-20 А-2П | ед. | 1 |
| 64 | Замок магнитный | ед. | 1 |
| 65 | Шкаф управления ЭАД | ед. | 1 |
| 66 | Электропривод Belimo NM24A (система вентиляции) | ед. | 1 |
| 67 | Жалюзи SMT50 (система вентиляции) | ед. | 1 |
| 68 | Светозвуковое табло (система пожаротушения) | ед. | 1 |
| 69 | Монитор 24 дюйма 1920х1080 | ед. | 1 |
| 70 | Крепление камеры на столб | ед. | 1 |
| 71 | Мачта крепления камеры металлическая | ед. | 1 |
| 72 | Видеорегистратор NVR, 10TB | ед. | 1 |
| 73 | Шкаф управления с АВР 1200х800х280 в сборе | ед. | 1 |
| 74 | Трансформатор понижающий мощностью 220/36В | ед. | 1 |
| 75 | ПНД Труба SDR17 Д160 | м.п. | 1 |
| 76 | Труба гофрированная ПНД 25мм | м.п. | 1 |
| 77 | Труба оцинкованая Д76 | м.п. | 1 |
| 78 | Шкаф IP66 800х600х400 металл | шт. | 1 |
| 79 | Монтажные лапки для шкафа 800х600х400 | шт. | 1 |
| 80 | Гермоввод 24-34мм | шт. | 1 |
| 81 | Гермоввод 30-40мм | шт. | 1 |
| 82 | Гермоввод 44-54мм | шт. | 1 |

Приложение №2 к Техническому заданию

ФОРМА

АКТ

проверки уровня содержания

«____» _________20___г.

Комиссия в составе

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

осуществила проверку уровня содержания в рамках государственного контракта № ___ от _____ на оказание услуг по содержанию судовой сигнализации и аэросигнализации

за отчетный период с «_____» ___________20___г. по «____» _____________20___г.

и установила следующее:

| № п/п | Объект | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |

| 1 | Судовая сигнализация м.п. "Фрунзенский" |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Аэросигнализация м.п. "Фрунзенский" |  |
| 3 | Судовая сигнализация м.п. "Кировский" |  |
| 4 | Аэросигнализация м.п. "Кировский" |  |
| 5 | Система резервного питания на базе ЭАД м.п. "Кировский" |  |
| 6 | Судовая сигнализация м.п. через р. Сок |  |

2. Нарушения, выявленные при приемке работ:_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:  ___________________________