Технические требования

ОКПД2 71.20.12. Оказание услуг по стилоскопированию крепежных элементов гидроагрегатов Саратовской ГЭС.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

1.4.1.	Услуги оказываются на основании Договора подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023г.

Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" -

"Саратовская ГЭС" заключенного между ПАО "РусГидро" и АО «Гидроремонт-ВКК»;	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при

подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых

Заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5.1.	Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных

коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя

официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

1.6.1.	Услуги оказываются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов оказанных

услуг без проведения закупочных процедур Заказчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо

материалов, оборудования и услуг, выявленных в процессе оказания услуг по стилоcкoпиpoвaнию крепежных

элементов 1 категории. Услуги считаются выполненными после приемки объекта из ремонта комиссией

филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны

Исполнителя.	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам услуг.	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг.	5

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

Гарантийный срок на результат услуг	12

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)

договора	15

5.Приложения	16

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Конечный Заказчик | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А. Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| Исполнитель | Исполнитель Услуг. Субподрядчик. |
| ТТ | технические требования |
| СТО | стандарт организации |
| ЛБ | Левый берег |
| ПБ | Правый берег |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.12.Оказание услуг по стилоскопированию крепежных элементов гидроагрегатов Саратовской ГЭС.

  - Цель оказания услуг

Целью услуги является стилоcкoпиpoвaниe крепежных элементов 1 категории установленных на гидроагрегатах Саратовской ГЭС по месту без демонтажа, выдача заключения о подтверждении химического состава следующих металлов: 30CrNiMo8 +QT; 42CrMo4 +QT; CrMo; 40ХН.

  - Существующее положение

    - Услуги оказываются на основании Договора подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" заключенного между ПАО "РусГидро" и АО «Гидроремонт-ВКК»;

1.4.2. Услуги оказываются на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», гидроагрегат ст.№№4;3;7.

1.4.3. Услуги оказываются  в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Саратовская ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. | Турбина Каплана поворотнолопастная осевая ст. №4 (Номер ОС: 00004-1) ст. №3 (Номер ОС: 00003-1) ст. №7 (Номер ОС: 00007-1) | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).

  - Иные требования и сведения общего характера

    - Услуги оказываются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов оказанных услуг без проведения закупочных процедур Заказчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и услуг, выявленных в процессе оказания услуг по стилоcкoпиpoвaнию крепежных элементов 1 категории. Услуги считаются выполненными после приемки объекта из ремонта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к видам и объемам услуг.

  - Разработка и согласование с Заказчиком Технологической карты в соответствии с требованиями МДС 12-29.2006.

  - Подготовительные услуги:

- осмотр оборудования перед началом оказания услуг, уточнение с Заказчиком перечня услуг;

  - Поэтапная сдача оказанных услуг представителю Заказчика, в соответствии с перечнем услуг;

  - Оказание услуг по стилоскопированию крепежных элементов 1 категории при капитальном ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС согласно перечня услуг; (Приложение №1 к Техническим требованиям);

  - Предъявление выполненных услуг комиссии Заказчика, оформление отчетной документации.

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Оказание услуг по стилоскопированию крепежных элементов гидроагрегатов Саратовской ГЭС. | В соответствии с перечнем услуг (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

    - Требования к срокам оказания услуг.

  - Сроки оказания услуг по стилоскопированию представлены в перечне услуг №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) и Таблице 3. «Требования по срокам оказания услуг» настоящих ТТ.

  - Сроки оказания услуг по стилоскопированию могут быть изменены в связи с режимом работы Саратовской ГЭС и фактическим состоянием оборудования в соответствии с подаваемыми ежегодными и месячными плановыми графиками ремонтов основного оборудования, и согласованными диспетчерскими заявками.

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по стилоскопированию крепежных элементов гидроагрегата ст.№4 Саратовской ГЭС. | с 17.06.2027* | по 24.07.2027* |
|  | Оказание услуг по стилоскопированию крепежных элементов гидроагрегата ст.№3 Саратовской ГЭС. | с 30.08.2027* | по 06.08.2027* |
|  | Оказание услуг по стилоскопированию крепежных элементов гидроагрегата ст.№7 Саратовской ГЭС. | с 07.10.2027* | по 13.11.2027* |
| *срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.4.1. Технических требований. |  |  |  |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа оказания услуг (позиция № 1Таблицы 2): Оказание услуг по стилоскопированию крепежных элементов 1 категории при капитальном ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС. В соответствии с перечнем услуг (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг - Услуги по стилоскопированию крепежных элементов 1 категории при капитальном ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС оказываются в соответствии с перечнем услуг №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) и Таблице 3. «Требования по срокам оказания услуг» настоящих ТТ - Перечень объемов услуг №1 может быть скорректирован в соответствии с графиком ремонтов оборудования. |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - РД 26.260.15-2001. Стилоскопирование основных и сварочных материалов и готовой продукции. - РД 34.10.122-94 Унифицированная методика стилоскопирования деталей и сварных швов энергетических установок. - СТО РусГидро 02.03.107-2013«Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепёжных элементов ответственных узлов гидроагрегатов.» - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий"; - Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте — Редакция от 16.11.2020; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); - РД 153 -34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |
|  | Требования к организации оказания услуг. - Услуги оказываются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1 раздела 1.1 настоящих ТТ; - Услуги оказываются в соответствии утвержденной Заказчиком технологической картой разработанной Исполнителем за 30 календарных дней до начала оказания услуг. - Согласование со службой эксплуатации Саратовской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); - Текущий контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. - Оказание услуг по стилоскопированию крепежных элементов 1 категории установленных на гидроагрегате ст.№№1;5;14 Саратовской ГЭС по месту без демонтажа. Пoдтвepждeние химического состава металла. - Оказание услуг по стилоскопированию пpoизводится повeренным и cпециализированным оборудованием. - Приемочный контроль Перечень этапов и видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Приказом ПАО_РусГидро от 28.04.2023 №300_Об утверждении Регламента процесса Допуск подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро (приложение 3) Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Саратовской ГЭС. |
|  | Требования к контролю качества услуг и материалов - Заказчик вправе передавать Исполнителю материалы и запасные части в качестве давальческих, по письменному согласованию сторон, в аварийных и при следующих случаях: - В случае отсутствия материалов и запасных частей в перечне объёмов услуг №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) с последующим восполнением использованных за счет средств Заказчика. - Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов. - Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: а) наличия соответствующих сертификатов; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения; д) комплектность поставляемых материалов. |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | 1.Оказание услуг должно осуществляться силами: - квалифицированный персонал имеющим удостоверение и аттестацию II уровня с правом подписи протоколов и заключений аккредитованной лаборатории, с группой по электробезопасности (не ниже 3 группы) - не менее 1 человека; - административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3 группы) – не менее 1 человека; 2. До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, работ с электроинструментом) (возможно совмещение специальностей) 3.Соответствие требованию Исполнитель должен подтвердить на стадии заключения договора, предоставлением сведений о персонале с правом доступа в электроустановки выше 1000В, с указанием групп по электробезопасности и удостоверений с приложением подтверждающих документов (копий удостоверений и протоколы о проверке знаний). Предоставлением списка персонала, участвующего в оказании услуг с указанием квалификации и стажем работы по профессии. 4.Предоставление списка персонала, имеющего право быть ответственными лицами при оказании услуг по наряду-допуску или распоряжению согласно Приказу Минтруда и социальной защиты, Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |
|  | Требования к безопасности услуг и охране труда – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг | Исполнитель должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности по стилоскопированию крепежных элементов; Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов услуг по стилоскопированию крепежных элементов. |
|  | Требования к результатам оказанных услуг |  |
|  | Общие требования к результатам оказанных услуг Услуги оказываются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов оказанных услуг без проведения закупочных процедур Заказчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и услуг, выявленных в процессе оказания услуг по стилоскопированию крепежных элементов 1 категории при капитальном ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС. Услуги считаются оказанными после приемки объемов услуг комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. |  |
|  | Результат оказанных услуг | Оказать услуги по стилоскопированию крепежных элементов 1 категории при капитальном ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС выполняются в соответствии с перечнем объемов услуг №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) и СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепёжных элементов ответственных узлов гидроагрегатов.» Д.6 Образец протокола контроля. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Крепежные элементы 1 категории | Подтверждение химического состава металла (30CrNiMo8 +QT; 42CrMo4 +QT; CrMo; 40ХН) |
|  | Требования к порядку приемки результатов услуг |  |
|  | Требования к оформлению документации - Отчётные документы представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг | - Исполнитель обязан предоставить Заказчику: - протоколы контроля химического состава металла в соответствии с СТО РусГидро 02.03.107-2013 (приложение Д.6 Образец протокола контроля.) ; - отчет об оказанных услугах. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика - В части подтверждения химического состава металла не менее 1 года с момента подписания Акта приемки оказанных услуг. - В случае повреждения оборудования, строительных конструкций в ходе оказания услуг Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 дней с момента подписания акта приемки в эксплуатацию по окончании оказания услуг. - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. |  |
|  | ### Гарантийный срок на результат оказания услуг | Гарантийный срок на результат оказания услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания отчета об оказанных услугах |
|  | Требования к подрядчику (и Исполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора - Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании оказания Услуг. - Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных Услуг. - Исполнитель обеспечивает сохранность и возврат Заказчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате оказания услуг, а также выбывших из эксплуатации в результате аварии, повреждения, с внесением соответствующих изменений в перечень Объектов. - Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. |  |
|  | Требования к субсубподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг субсубподрядных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Расчет стоимости составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям) с принятием конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждом расчете стоимости к итогу.

5.Приложения

Приложения:

Приложение № 1 - Перечень услуг по стилоскопированию крепежных элементов 1 категории при капитальном ремонте гидроагрегатов Саратовской ГЭС;

Приложение №2 - Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений.

Приложение №3 Приказ ПАО_РусГидро от 28.04.2023 №300_Об утверждении Регламента процесса Допуск подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро