УТВЕРЖДАЮ

2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01-01

Демонтажные работы

Благоустройство сквера им. А.В. Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная Революции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Покрытия |  |  |  |  |
| Тип А-1 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 45,3715 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: из ПГС | м3 | 181,486 |  |
| Тип О-1 |  |  |  |  |
| 3 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 1,1455 |  |
| 4 | Разборка покрытий и оснований: из ПГС | м3 | 4,582 |  |
| Тип Р-1, Р-2 |  |  |  |  |
| 5 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 1746,64 |  |
| 6 | Разборка покрытий и оснований: из ПГС | м3 | 261,996 |  |
| 7 | Разборка покрытий и оснований: из отсев песчаного | м3 | 87,332 |  |
| Тип Щ-1 |  |  |  |  |
| 8 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 22,128 |  |
| Тип Б-1 |  |  |  |  |
| 9 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | м3 | 1,267 |  |
| Тип Д-1 |  |  |  |  |
| 10 | Разборка покрытий полов: дощатых | м2 | 15,67 |  |
| Тип Л-1, Л-7 |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (вес 1 м3 металла ~ 7,85 т) | т | 2,9045 |  |
| Раздел 2. Бортовой камень |  |  |  |  |
| 12 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 687 |  |
| Раздел 3. Опоры освещения |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 8 |  |
| 14 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 8 |  |
| Раздел 4. Ограждения |  |  |  |  |
| Тип ОГ-1, ОГ-2 |  |  |  |  |
| 15 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | м | 88 |  |
| Тип ОГТ-1, ОТ-1, ОТ-2, ОТ-3.1, ОЗТ-2.1 |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | м | 104,58 |  |
| Тип ОЗТ-2 |  |  |  |  |
| 17 | Очистка кварцевым песком: решетчатых поверхностей | м2 | 9 |  |
| 18 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 342 |  |
| Раздел 5. Лестницы, подпорные стены |  |  |  |  |
| 19 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 15С | м3 | 3,73 |  |
| 20 | Демонтаж деревянного покрытия лестницы | м2 | 4 |  |
| 21 | Демонтаж отделки гранитом покрытия лестницы | м2 | 17,5 |  |
| Раздел 6. МАФы |  |  |  |  |
| 22 | демонтаж скамьи, тип СК-1 | шт | 1 |  |
| 23 | Демонтаж информационных стендов | шт | 2 |  |
| Раздел 7. Расчистка отделочного покрытия |  |  |  |  |
| 24 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 28,27 |  |
| Раздел 8. Погрузка мусора |  |  |  |  |
| 25 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 922,84468 |  |

Составил: начальник проектного отдела

Проверил: Генеральный проектировщик

[должность, подпись (инициалу, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Земляные работы

Благоустройство сквера им. А.В. Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная Революции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 30 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 1928 |  |
| 2 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 2 | м3 | 449 |  |
| 3 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 2190 |  |
| 4 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 5800 |  |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на семь проходов по одному следу при толщине слоя: 25 см | м3 | 1160 |  |

Составил: начальник проектного отдела

[должность, подпись (иници

Проверил: Генеральный проектировщик

[должность, подпись (иницш

рамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02

Конструктивные решения

Благоустройство сквера им. А.В. Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная Революции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. МАФ «Навес с качелями» |  |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |
| 1 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | м2 | 100,38 |  |
| 2 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 110,418 |  |
| 3 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 18,25 |  |
| 4 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 20,075 |  |
| 5 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 140,7 |  |
| 6 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 14,07 |  |
| 7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 14,3514 |  |
| 8 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: свыше 5 до 25 м3 | м3 | 26,5 |  |
| 9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 26,8975 |  |
| 10 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 3,5893 |  |
| 11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,1034 |  |
| 12 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 7,5525 |  |
| 13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 285,23 |  |
| 14 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 | т | 0,0456368 |  |
| 15 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90 | т | 0,684552 |  |
| Раздел 2. МАФ «Большой торговый прилавок» |  |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |
| 16 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | м2 | 9,79 |  |
| 17 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 10,769 |  |
| 18 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1,78 |  |
| 19 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,958 |  |
| 20 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 5,5 |  |
| 21 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,55 |  |
| 22 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 0,561 |  |
| 23 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 1 |  |
| 24 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 1,015 |  |
| 25 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0,495 |  |
| 26 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0,095 |  |
| 27 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 11,59 |  |
| 28 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 | т | 0,0018544 |  |
| 29 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90 | т | 0,027816 |  |
| Раздел 3. МАФ «Малый торговый прилавок» |  |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |
| 30 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | м2 | 4,68 |  |
| 31 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 4,914 |  |
| 32 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0,85 |  |
| 33 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,935 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 3,4 |  |
| 35 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,34 |  |
| 36 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 0,3468 |  |
| 37 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 0,63 |  |
| 38 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 0,63945 |  |
| 39 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0,31185 |  |
| 40 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм | т | 0,059 |  |
| 41 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 7,04 |  |
| 42 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 | т | 0,0011264 |  |
| 43 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90 | т | 0,016896 |  |
| Раздел 4. Панно-ставни |  |  |  |  |
| 44 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | м3 | 0,1 |  |
| 45 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т | т | 0,0063 |  |
| 46 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1) 150, W6 | м3 | 0,0063 |  |
| 47 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0,028 |  |

Составил: начальник проектного отдела

Проверил: Генеральный проектировщик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03

Благоустройство сквера А.В. Ворожейкина, г. Городец, ул. Набережная Революции (от переулка Кирова до

ул. Андрея Рублёва)

Благоустройство сквера им. А.В. Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная Революции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отделка конструкций |  |  |  |  |
| 1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 28,278 |  |
| 2 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 28,278 |  |
| 3 | Раствор штукатурный, известковый, М150 | м3 | 0,5344542 |  |
| Раздел 2. Ремонт подпорных стен |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт бетонной поверхности ремсоставом PLITONIT универсальный толщ. 50 мм | м2 | 60,98 |  |
| 5 | Ремсостав PLITONIT универсальный | кг | 6098 |  |
| 6 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | м2 | 60,98 |  |
| 7 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5 (вес 3,1 кг/м2) | т | 0,136028 |  |
| 8 | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 60,98 |  |
| Раздел 3. Покрытия |  |  |  |  |
| Отсыпка щебня в зону объекта |  |  |  |  |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 1,875 |  |
| 10 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 2,3625 |  |
| А1 - 565 м2 |  |  |  |  |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 282,5 |  |
| 12 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 310,75 |  |
| 13 | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 12 см | м2 | 565 |  |
| 14 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 22,6 |  |
| 15 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 82,264 |  |
| 16 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,28928 |  |
| 17 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7 см | м2 | 565 |  |
| 18 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | 95,711 |  |
| 19 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,00565 |  |
| 20 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | м2 | 565 |  |
| 21 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II | т | 69,2125 |  |
| 22 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,00339 |  |
| Пошаговая дорожка 300х300х200 мм |  |  |  |  |
| 23 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | м2 | 4 |  |
| 24 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 (расход ~ 25 кг/м2) | т | 0,1 |  |
| 25 | Плита светло-серого гранита 30х30х20 см | шт | 44 |  |
| Р1 - 103 м2 |  |  |  |  |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 30,9 |  |
| 27 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 33,99 |  |
| 28 | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 12 см | м2 | 103 |  |
| 29 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 4,12 |  |
| 30 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 14,9968 |  |
| 31 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,052736 |  |
| 32 | Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит | м2 | 103 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 | т | 11,124 |  |
| 34 | Брусчатка из светло-серого гранита 300х150х50 мм | м2 | 105,06 |  |
| Р2 - 290 м2 |  |  |  |  |
| 35 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 87 |  |
| 36 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 95,7 |  |
| 37 | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 12 см | м2 | 290 |  |
| 38 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 11,6 |  |
| 39 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 42,224 |  |
| 40 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,14848 |  |
| 41 | Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит | м2 | 290 |  |
| 42 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 | т | 31,32 |  |
| 43 | Брусчатка из светло-серого гранита 500х500х50 мм | м2 | 295,8 |  |
| Р3 - 1213 м2 |  |  |  |  |
| 44 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 363,9 |  |
| 45 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 400,29 |  |
| 46 | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 12 см | м2 | 1213 |  |
| 47 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 48,52 |  |
| 48 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 294,0312 |  |
| 49 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,621056 |  |
| 50 | Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит | м2 | 1213 |  |
| 51 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 | т | 131,004 |  |
| 52 | Брусчатка из светло-серого гранита 300х300х50 мм | м2 | 1237,26 |  |
| Р4 - 307 м2 |  |  |  |  |
| 53 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 153,5 |  |
| 54 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 168,85 |  |
| 55 | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 18 см | м2 | 307 |  |
| 56 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 12,28 |  |
| 57 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 66,9874 |  |
| 58 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,14122 |  |
| 59 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | м2 | 307 |  |
| 60 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,6578 |  |
| 61 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 | т | 16,62405 |  |
| 62 | Брусчатка из светло-серого гранита 150х150х80 мм | м2 | 313,14 |  |
| Р5 - 47 м2, Р6 - 334 м2 |  |  |  |  |
| 63 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 15 |  |
| 64 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 125,73 |  |
| 65 | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 12 см | м2 | 381 |  |
| 66 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 15,24 |  |
| 67 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 55,4736 |  |
| 68 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0,115824 |  |
| 69 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | м2 | 381 |  |
| 70 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2,0574 |  |
| 71 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 | т | 20,63115 |  |
| 72 | Брусчатка из темно-серого гранита 150х150х50 мм | м2 | 21,42 |  |
| 73 | Брусчатка из темно-серого гранита 150х150х50 мм галтованная | м2 | 26,52 |  |
| 74 | Брусчатка из светло-серого гранита 100х100х50 мм галтованная | м2 | 340,68 |  |
| S1 - 277 м2 |  |  |  |  |
| 75 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | м2 | 277 |  |
| 76 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2 | м2 | 304,7 |  |
| 77 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 41,55 |  |
| 78 | Песок природный для строительных работ II класс, крупный | м3 | 45,705 |  |
| 79 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 11,08 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 13,9608 |  |
| 81 | Устройство мостовых толщиной 12 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию с уплотнением при трех проходах катка | м2 | 277 |  |
| 82 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 (расход 16 кг/м2 на 1 см толщ) | т | 8,864 |  |
| 83 | Булыжник из серого златолита галтованный 7х15 см | м2 | 277 |  |
| S2 - 205 м2 |  |  |  |  |
| 84 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 61,5 |  |
| 85 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 67,65 |  |
| 86 | Устройство оснований толщиной 27 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | м2 | 205 |  |
| 87 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 69,741 |  |
| 88 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 3,075 |  |
| 89 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | м2 | 205 |  |
| 90 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 225,5 |  |
| 91 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 6,15 |  |
| 92 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 6,765 |  |
| 93 | Устройство газонной решетки с заполнением гранитным отсевом | м2 | 205 |  |
| 94 | Газонная решетка МультиДренаж ПЛЮС размер 800*400*60 мм | шт | 641 |  |
| 95 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм (прим. гранитный отсев) | м3 | 53,3 |  |
| S3 - 9 м2 |  |  |  |  |
| 96 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 2,7 |  |
| 97 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 2,97 |  |
| 98 | Устройство оснований толщиной 27 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | м2 | 9 |  |
| 99 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм | м3 | 3,0618 |  |
| 100 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,135 |  |
| 101 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | м2 | 9 |  |
| 102 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | м2 | 9,9 |  |
| 103 | Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок и площадок слой 8 см | м2 | 9 |  |
| 104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,792 |  |
| Раздел 4. Бордюры |  |  |  |  |
| 105 | Установка природных бортовых гранитных камней типа 3ГП | м | 1205 |  |
| 106 | Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм | шт | 0,1205 |  |
| 107 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,3255 |  |
| 108 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 95,7975 |  |
| 109 | Борт дорожный из светло-серого гранита 100х30х30 см | м | 134 |  |
| 110 | Борт дорожный из светло-серого гранита 100х30х15 см | м | 217 |  |
| 111 | Борт садовый из светло-серого гранита 100х80х20 см | м | 854 |  |
| 112 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | м | 76 |  |
| 113 | Борт БМ-NH-T (135*21,6*1200*1,5мм) | м | 76 |  |
| Раздел 5. Металлические таблички в мощение |  |  |  |  |
| 114 | Изготовление таблички из нержавеющей стали толщиной 3 мм, фрезеровка четверти (выборка под значок) и отверстия в камне, вклейка и запрессовка таблички в камень, шлифовка | шт | 16 |  |
| Раздел 6. МАФ |  |  |  |  |
| Перенос информационных стендов - 2 шт |  |  |  |  |
| 115 | Монтаж инф. стендов б/у | шт | 2 |  |
| 116 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,1268 |  |
| Скамья городская Тип 1.1, Тип 1.2, Кресло городское, Боллард, Куб |  |  |  |  |
| 117 | Установка анкеров в отверстия глубиной 400 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм | шт | 46 |  |
| 118 | Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 190 мм | шт | 46 |  |
| 119 | Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М10, длина капсулы 90 мм | шт | 46 |  |
| 120 | Установка МАФ (Скамья городская Тип 1.1, Тип 1.2, Кресло городское, Боллард,Куб) | шт | 46 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | Скамья городская со спинкой Тип 1.1, размер: 2140x640 мм h=740 мм. Материалы: брус клееный (дуб) с огнебиозащитным покрытием с нанесением фирменного логотипа «Городец», h=100 мм. Основания- гранитный камень | шт | 7 |  |
| 122 | Скамья городская со спинкой Тип 1.2, размер: 2140х570 мм h=430 мм. Материалы: брус клееный (дуб) с огнебиозащитным покрытием с нанесением фирменного логотипа «Городец», h=100 мм. Основания- гранитный камень | шт | 2 |  |
| 123 | Кресло городское, размер: 800х640 мм h=780 мм. Материалы: брус клееный (дуб) с огнебиозащитным покрытием с нанесением фирменного логотипа «Городец». Основания-гранитный камень | шт | 5 |  |
| 124 | Боллард из светло-серого гранита 40х40х40 см | шт | 17 |  |
| 125 | Куб из архитектурного бетона | шт | 1 |  |
| Деревянная скамейка-накладка Тип 3 |  |  |  |  |
| 126 | Установка МАФ (Деревянная скамейка-накладка Тип 3) | шт | 2 |  |
| 127 | Деревянная скамейка-накладка Тип 3, размер1600х570 мм h=145 мм. Материалы: брус клееный (дуб) с огнебиозащитным покрытием с нанесением фирменного логотипа «Городец», h=100 мм | шт | 2 |  |
| Скамья городская Тип 2.1, Пряничный барабан |  |  |  |  |
| 128 | Установка анкеров в отверстия глубиной 400 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм | шт | 6 |  |
| 129 | Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 190 мм | шт | 6 |  |
| 130 | Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М10, длина капсулы 90 мм | шт | 6 |  |
| 131 | Установка МАФ (Скамья городская Тип 2.1, Пряничный барабан) | шт | 2 |  |
| 132 | Скамья городская. Тип 2.1. Размер: 3500х550 мм h=460 мм. Материалы: брус клееный (дуб) с огнебиозащитным покрытием с нанесением фирменного логотипа «Городец», h=100 мм | шт | 1 |  |
| 133 | Арт-объект «Пряничный барабан», размер 1100х800 мм, h=1280 мм. Материалы: брус клееный (дуб) с огнебиозащитным покрытием, металлический профиль 40х20 мм | шт | 1 |  |
| Длинная обзорная скамья с тайм-лайном, Тип 5 |  |  |  |  |
| 134 | Установка МАФ (Длинная обзорная скамья) | шт | 1 |  |
| 135 | Скамья из архитектурного бетона с настилом из ангарской сосны/лиственницы | шт | 1 |  |
| 136 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм | шт | 13 |  |
| 137 | Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 80 мм | шт | 13 |  |
| 138 | Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М8, длина капсулы 80 мм | шт | 13 |  |
| 139 | Установка тайм-лайна | шт | 13 |  |
| 140 | Таймлайн на скамье150*150*3. Материал: нержавеющая сталь способ нанесения: лазерная гравировка [изображения и тексты станут черными]. Для большей антивандальности и механическому воздействию оторвать гравюру, с тыльной стороны привариваются 4 монтажных ножки, сверлятся отверстия в основании и крепятся на хим анкер | шт | 13 |  |
| Смотровой бинокль, Городецкая погремушка, Фотопластикон |  |  |  |  |
| 141 | Установка МАФ (Смотровой бинокль, Городецкая погремушка, Фотопластикон) | шт | 3 |  |
| 142 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,1902 |  |
| 143 | Смотровой бинокль, размер 560х420 мм, h=1500 мм. Корпус: сталь горячего цинкования, окраска полимерным порошком по RAL 7026, текстура муар | шт | 1 |  |
| 144 | Арт-объект «Городецкая погремушка». Два объекта: D=600мм, h= 1400 мм D=400мм, h= 1700 мм Крутящиеся колонны-погремушки Материалы: каркас- труба 40х3,5 мм, листовой металл 12 мм, порошковый окрас, горячее цинкование, брус клееный (дуб) с огнебиозащитным покрытием (бесцветное, жёлтое, синее и красное) | шт | 1 |  |
| 145 | Арт-объект «Фотопластикон», диаметр 350 мм, h=2240 мм. Материалы: брус клееный (дуб) с огнебиозащитным покрытием, металлическая труба диаметром 89 мм (обработка горячим цинкованием порошковый окрас в RAL 7026, текстура муар), подшипник упорный 90х120х22 мм, окуляры RAL 7026 | шт | 1 |  |
| Урна городская, Шезлонг, Фонарь |  |  |  |  |
| 146 | Установка МАФ (Урна городская, Шезлонг, Фонарь) | шт | 17 |  |
| 147 | Урна D=600 мм, h=1000 мм. Корпус: полоса 40х4 мм, профильная труба 20х20х1,5 мм, листовой металл 3 мм, оцинкованная сталь 0,7 мм (ведро), порошковый окрас по RAL7026, текстура муар, горячее цинкование | шт | 12 |  |
| 148 | Шезлонг из архитектурного бетона с настилом из лиственницы | шт | 3 |  |
| 149 | Фонарь из архитектурного бетона | шт | 1 |  |
| Навес с качелями |  |  |  |  |
| 150 | Установка бетонных стоек навеса | шт | 26 |  |
| 151 | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | м2 | 145,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 2,9969 |  |
| 153 | Навес с качелями, материал: архитектурный бетон, термодуб | шт | 1 |  |
| 154 | Установка информационных табличек | шт | 2 |  |
| 155 | Информационные таблички на стене навеса 900х1700мм. Материал: полимерное стекло с uv-защитой [крепление на дистанционных держателях из нерж. стали на стену навеса]. способ нанесения: уф- печать [с внутренней стороны] | шт | 2 |  |
| Терасса с панно |  |  |  |  |
| 156 | Сборка: террас | м2 | 8,802 |  |
| 157 | Установка панно | м2 | 3,48 |  |
| 158 | Арт-объект «Терраса с панно», габаритный размер 2100х7735х600 мм. Габариты панно: 175х750 мм. Материалы: брус клееный (лиственница) с огнебиозащитным покрытием, нержавеющая сталь | шт | 1 |  |
| Прилавки |  |  |  |  |
| 159 | Установка прилавков | м3 | 86,1435 |  |
| 160 | Арт-объект «Маленький прилавок с кровлей», габаритный размер 10500х8200х2500 мм. Материалы: брус клееный (лиственница) с огнебиозащитным покрытием, нержавеющая сталь | шт | 1 |  |
| 161 | Арт-объект «Большой прилавок с кровлей», габаритный размер 9400х2200х2500 мм. Материалы: брус клееный (лиственница) с огнебиозащитным покрытием, нержавеющая сталь | шт | 1 |  |
| Информационный стенд |  |  |  |  |
| 162 | Установка МАФ (Информационный стенд) | шт | 1 |  |
| 163 | Информационный стенд из архитектурного бетона | шт | 1 |  |
| 164 | Установка информационного стенда про историю вала | шт | 1 |  |
| 165 | Информационный стенд №1 про историю вала 1700*900*3. Материал: нержавеющая сталь / алюминий анодированные, способ нанесения: лазерная гравировка [снятие темного слоя гальваники] | шт | 1 |  |
| Установка табличек |  |  |  |  |
| 166 | Установка информационных табличек | шт | 15 |  |
| 167 | Информационная табличка ИТ1 | шт | 4 |  |
| 168 | Информационная табличка ИТ2 | шт | 11 |  |
| Раздел 7. Люки |  |  |  |  |
| 169 | Установка люка | шт | 3 |  |
| 170 | Люк чугун. тип Т (С250) К-1-60 ГОСТ 3634-2019 4 ушка с логотипом Тородец" | шт | 1 |  |
| 171 | Люк чугун. тип Т (С250) -2.7.8.9-60 квадрат. ГОСТ 3634-2019 с логотипом "Городец" | шт | 2 |  |
| Раздел 8. Лестницы и ограждения |  |  |  |  |
| Тип ОТ-3, ОТ-4 |  |  |  |  |
| 172 | Ремонт металлических ограждений: средний | м2 | 47,76 |  |
| 173 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,7164 |  |
| Тип ОЗТ-1 |  |  |  |  |
| 174 | Ремонт металлических барьерных ограждений типа 11ДО, 11ДД, 11ДОБ: замена секции | шт | 17 |  |
| 175 | Панели ограждения стальные сварные, два ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 1030 мм | м | 39,75 |  |
| Тип ОЗТ-2 |  |  |  |  |
| 176 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 9 |  |
| 177 | Краска масляная МА-025, цветная | кг | 2,214 |  |
| Лестница Л-4, Л-8 |  |  |  |  |
| 178 | Облицовка ступеней гранитными плитами | м2 | 17,5 |  |
| 179 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,63 |  |
| 180 | Плитка облицовочная из светло-серого гранита 10х20х2 см | м2 | 17,85 |  |
| Лестница Л-5 |  |  |  |  |
| 181 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | м2 | 4 |  |
| Лестница Л-7, Л-1 |  |  |  |  |
| 182 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород | м | 82 |  |
| 183 | Ограждение лестницы (изготовление ограждений, покраска ограждений RAL 5024, поручень 50 мм. (лиственница. обр. маслом 3 слоя) | шт | 1 |  |
| 184 | Установка информационных табличек | шт | 2 |  |
| 185 | Информационная табличка на ограждение лестницы (лиственница. обр. маслом 3 слоя + лак, ЧПУ выжигание) | шт | 2 |  |
| 186 | Установка скамьи городской накладной | шт | 2 |  |
| 187 | Скамья городская накладная. Тип 3 (лиственница. обр. маслом 3 слоя) | шт | 2 |  |
| 188 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (вес ~24,7 кг/м2) | т | 3,13995 |  |
| 189 | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм | т | 1,8278 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 1,31215 |  |

Составил: начальник проектного отдела _

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

I

Проверил: Генеральный проектировщик_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-04

Наружное освещение

Благоустройство сквера им. А.В. Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная Революции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 159,84 |  |
| 2 | Обратная засыпка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1 | м3 | 124,32 |  |
| Вывоз лишнего грунта |  |  |  |  |
| 3 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 56,832 |  |
| Раздел 2. Электрооборудование |  |  |  |  |
| 4 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | 2 |  |
| 5 | Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54 (600х400х250 мм) (прим. Ящик управления освещением ЯУО 96013474, IP65 , У1 , 600х400х250 мм) | шт | 2 |  |
| 6 | Прибор или аппарат | шт | 14 |  |
| 7 О | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 |  |
| 8 О | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 |  |
| 9 О | Выключатель автоматический 1P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 |  |
| 10 О | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 |  |
| 11 О | Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 13,6-18,4 А, класс износостойкости В, У2, IP54, корпус с кнопками «Пуск», «Стоп» и сигнальной лампой, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 1з, номинальный ток 32 А | шт | 2 |  |
| 12 О | Пускатель электромагнитный нереверсивный с электротепловым токовым реле, диапазон регулирования токовой уставки реле 17-25 А, класс износостойкости Б, УХЛ4, IP54, корпус с кнопками «Пуск», «Стоп» и сигнальной лампой, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 1з, номинальный ток 25 А | шт | 2 |  |
| 13 О | Кулачковый переключатель LW32-10/3,10А, 3P, "1-0-2" | шт | 2 |  |
| 14 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 4 |  |
| 15 О | Фотореле ONI OPR-01 1 контакт 230В АС с выносным датчиком OPR-01- AC230 | шт | 2 |  |
| 16 О | Таймер электронный астрономический EKF TM^S PROxima tm-as | шт | 2 |  |
| Раздел 3. Осветительное оборудование |  |  |  |  |
| 17 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,63 |  |
| 18 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 1,8745 |  |
| 19 | Установка закладных деталей с бетонированием | шт | 57 |  |
| 20 | Закладная ОПТ К180_К190-4М16-1,5^108) (фл.К230); Закладная ОПТ К180_К190-4М16-1,5^108) (фл.К230); Крепёж 4х(Болт М16х50, Гайка, Шайба-2шт, Шайба- гровер)+1х(Гайка М8, Шайба М8-2шт) (оц); Крышка литая (ЧМ) | шт | 2 |  |
| 21 | Закладной элемент. Размер 130х60х1000мм | шт | 38 |  |
| 22 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 12,3 |  |
| 23 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых консольных | шт | 17 |  |
| 24 | Установка светильников: с лампами накаливания | шт | 17 |  |
| 25 | Мачта со светильником на консоли с нанесением фирменного рельефа на лючок (прокатная сталь + чугунное литье) + электрокомлектация | шт | 17 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых | шт | 2 |  |
| 27 | Установка светильников: с лампами накаливания | шт | 4 |  |
| 28 | Светильник Фобос 09Л ДТУ-202-ДР-50Вт-2шт(60гр)(2хЗро1-09(2 5Вт))- ОКК 4,0(К190-4М16) (60, 03 (2700-2800К), оц+ЧМ) | шт | 2 |  |
| 29 | Установка опор наружного освещения металлических: типа "торшер" | шт | 38 |  |
| 30 | Светильник светодиодный Moon односторонний Размер 88х126х700мм Мощность 7Вт, подключение 230В, оптика Diffuse, цветовая температура 3000К, цвет корпуса хром S1CA473 IP66 - Без управления | шт | 38 |  |
| 31 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | шт | 50 |  |
| 32 | Светильник светодиодный Strike 70 Цвет корпуса RAL7042 (серый муар) Мощность: 8 Вт, цветовая температура 3000К, оптика: diffuse, 220v | шт | 48 |  |
| 33 | Светильник Spot-1.2-AF-6Вт(24В)-RGB-DMX (30,ЧМ) | шт | 2 |  |
| 34 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 2 |  |
| 35 О | БП 60Вт 24В 171х62х37 IP67 (HLG-60H-24B (24V, 2,5A, 60W), MEAN WELL, 171x62x37) | шт | 2 |  |
| 36 | Прибор осветительный линейный светодиодный неуправляемый: с уровня земли | шт | 26 |  |
| 37 | Светильник Insert-09-AF-1,8Вт (24В) в перила d57 (50х80, 03 (2700- 2800К), нерж.) | шт | 26 |  |
| 38 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 14 |  |
| 39 О | БП 60Вт 24B 171x62x37 IP67 HLG-60H-24B (24V, 0.5A, 12W) | шт | 2 |  |
| 40 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | шт | 3 |  |
| 41 | Светильник для арт-объекта «Фонарь" (лазерная резка ЧПУ, нержавеющая сталь 2 мм, сварочные работы, шлифовка материала, комплектующие для сборки индивидуального светового элемента, сборочные работы по изготовлению светового элемента, электромонтажные работы) | шт | 1 |  |
| 42 | Светильник для Фотокуба (комплектующие для сборки индивидуального светового элемента, сборочные работы по изготовлению светового элемента) | шт | 2 |  |
| Раздел 4. Кабельнопроводниковая продукция |  |  |  |  |
| 43 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | м | 306 |  |
| 44 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 765 |  |
| 45 | Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16мк^)-660 | м | 16,32 |  |
| 46 | Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х10ок(^ PE)-660 | м | 346,8 |  |
| 47 | Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х16мк(^ PE)-660 | м | 392,7 |  |
| 48 | Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х2,5ок(^ PE)-660 | м | 336,6 |  |
| 49 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | м | 177 |  |
| 50 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х1,5-380 | м | 180,25 |  |
| 51 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380 | м | 2,06 |  |
| Раздел 5. Электромонтажные устройства и изделия |  |  |  |  |
| 52 | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм | м | 535 |  |
| 53 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм | м | 545,7 |  |
| 54 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 110 мм | шт | 82 |  |
| 55 | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | м | 183,6 |  |
| 56 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм | м | 180 |  |
| 57 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 35,5 |  |
| 58 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 50 |  |
| 59 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 50 |  |
| 60 | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 16 мм2 | шт | 60 |  |
| 61 | Колпачки-заглушки 1/2" | шт | 240 |  |
| 62 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А | шт | 60 |  |
| 63 | Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А | компл | 60 |  |
| 64 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | шт | 118 |  |
| 65 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая наружной установки для 4-х жильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией и броней, без наконечников, номинальное переменное напряжение до 1 кВ, сечений жил кабелей 16-25 мм2, 4ПКНтпБ-1-16-25 | шт | 118 |  |
| 66 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый | шт | 106 |  |
| 67 | Металлические конструкции | т | 0,01084 |  |
| 68 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 600 |  |
| 69 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 6 |  |

Раздел 6. Заземление

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | шт | 6 |  |
| 71 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,011106 |  |
| 72 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 24 |  |
| 73 | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм | шт | 28 |  |

Составил: начальник проектного отдела

[должность, подпись (инициалы,

Проверил: Генеральный проектировщик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-05

Озеленение

Благоустройство сквера им. А.В. Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная Революции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Лиственные деревья |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100% | шт | 3 |  |
| 2 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,7х1,7х0,65 м | шт | 3 |  |
| 3 | Клен остролистный "Globosum" 400-450; WRB 100 | шт | 3 |  |
| Раздел 2. Кустарники |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100% | шт | 391 |  |
| 5 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 78,2 |  |
| 6 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м | шт | 357 |  |
| 7 | Барбарис Тунберга "Erecta" (Berberis thunbergii 'Erecta') 40-60; С10 | шт | 49 |  |
| 8 | Ива пурпурная "Nana" (Salix purpurea 'Nana') 60-70; WRB50/C25 | шт | 29 |  |
| 9 | Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis) 40-60; С10 | шт | 45 |  |
| 10 | Лапчатка кустарниковая 'Pink Whisper' (Potentilla fruticosa 'Pink Whisper') 40-60; С10 | шт | 29 |  |
| 11 | Смородина альпийская "Schmidt" (Ribes alpinum 'Schmidt') 60-80; С10 | шт | 54 |  |
| 12 | Спирея березолистная "Тор" (Spiraea betulifolia "Tor") 40-60; С7,5 | шт | 96 |  |
| 13 | Спирея японская 'Little Princess' (Spiraea japonica 'Little Princess') 20-40; С3 | шт | 55 |  |
| 14 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | шт | 124 |  |
| 15 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 40,052 |  |
| 16 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м | шт | 124 |  |
| 17 | Рябинник рябинолистный "Sem" (Sorbaria sorbifolia 'Sem') 60-80; С10 | шт | 34 |  |
| 18 | Спирея серая 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim') 60-80; С5/С7,5 | шт | 61 |  |
| 19 | Чубушник гибридный 'Lemoinei' (Philadelphus hybrida 'Lemoinei') 125-150; С15 | шт | 7 |  |
| 20 | Сосна горная "Мугус" (Pinus mugo Mughus) 150; WRB50 | шт | 22 |  |
| Раздел 3. Газоны |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см: механизированным способом | м2 | 2114 |  |
| 22 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 422,8 |  |
| 23 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 2114 |  |
| 24 | Семена трав, мятлик | кг | 23,254 |  |
| 25 | Семена трав, овсяница | кг | 10,57 |  |
| 26 | Семена трав, райграс | кг | 8,456 |  |
| Раздел 4. Цветники |  |  |  |  |
| 27 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | м2 | 91 |  |
| 28 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 0,6 тыс. шт. цветов | м2 | 91 |  |
| 29 | Очиток белый (Sedum album) 20-30; С3 | шт | 999 |  |
| 30 | Внесение удобрений в почву: органических | м2 | 407 |  |
| 31 | Компонент мульчирующий, декоративная цветная щепа (расход 10кг/м2) | кг | 4070 |  |

Составил: начальник проектного отдела

[должность, подпись (инициа.	амилия)]

Проверил: Генеральный проектировщик

[должность, подпись (инициалы^фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 05-01-01

Сети связи

Благоустройство сквера им. А.В. Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная Революции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 111,6 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 12,4 |  |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 120 |  |
| 4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 12 |  |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 10 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Установка закладных деталей с бетонированием | шт | 1 |  |
| 7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 0,0634 |  |
| 8 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых консольных | шт | 1 |  |
| 9 | Мачта с нанесением фирменного рельефа на лючок (прокатная сталь + чугунное литье) + электрокомлектация | шт | 1 |  |
| 10 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 |  |
| 11 | Шкаф SNR SNR-OWC-156060-CHM уличный всепогодный, 15U, глубина 600мм, нагрев, охлаждение, контроль климата | шт | 2 |  |
| Оборудование стойки сервера |  |  |  |  |
| 12 | Коммутатор служебной связи | шт | 2 |  |
| 13 О | РоЕ-коммутатор Osnovo OSP-46TB1(SW-80802/ILS (port 90W)) | шт | 2 |  |
| 14 | Устройство видеоконтрольное | шт | 1 |  |
| 15 О | Видеорегистратор NeuroStation 9800R/128 TRASSIR | шт | 1 |  |
| 16 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 6 |  |
| 17 О | Диск жесткий Ultrastar DC HC310 HUS726T6TAL5204 (0B36047) 6ТБ 3.5дюйм 7200RPM 256MB SAS 512E WD HUS726T6TAL5204 (0B36047) | шт | 6 |  |
| 18 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |
| 19 О | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 |  |
| 20 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 42 |  |
| 21 | Разъем RJ45 8P8C кат.6 UTP ITK CS3-1C6U | шт | 30 |  |
| 22 | Оптический патч-корд SC/UPC-SC/UPC, 1 м, ОS2 (9/125 мкм), simplex, одномодовый G.652 | шт | 6 |  |
| 23 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 4 |  |
| 24 О | Модуль SFP оптический 1 Гбит/с до 3 км (Синие) TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 TFortis | шт | 2 |  |
| 25 О | Модуль SFP оптический 1.25 Гбит/с, 3 км (Желтые) TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 TFortis | шт | 2 |  |
| 26 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконнооптическом кабеле с числом волокон: 8 | шт | 3 |  |
| 27 О | Кросс оптический для установки в стойку 19м невыдвижной, 8 одномодовых пигтейла типа FC (или SC, ST), 8 адаптеров FC/UPC (или FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC), высота 1U, 8 портов | компл | 3 |  |
| Монтаж камер видеонаблюдения. |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж камер видеонаблюдения | шт | 5 |  |
| 29 | Камеры видеонаблюдения: наружная | шт | 13 |  |
| 30 О | Видеокамера IP TR-D2151IR3 v7 (2.8) цилиндрическая TRASSIR 356354 | шт | 8 |  |
| 31 | Кронштейн KN-J28A для крепления камер на столб | шт | 13 |  |
| 32 | Диэлектрическая пластина | шт | 13 |  |
| 33 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Удлинитель PoE OSNOVO E-PoE/1 | шт | 2 |  |
| 35 | Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами | шт | 15 |  |
| 36 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 13 |  |
| 37 | Коробка телефонная распределительная КРТ-10 | шт | 2 |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |
| 38 | Наконечники кольцевые изолированные | шт | 20 |  |
| 39 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5х100 мм | шт | 300 |  |
| 40 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | шт | 100 |  |
| 41 | Маркеры перманентные черные, ширина линии 0,3 мм | шт | 2 |  |
| 42 | Металлическая табличка "Ведется видеонаблюдение" | шт | 13 |  |
| Раздел 3. Прокладка кабеля |  |  |  |  |
| 43 | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | м | 350 |  |
| 44 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм | м | 357 |  |
| 45 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 20 |  |
| 46 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 20 |  |
| 47 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | шт | 12 |  |
| 48 | Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 12 |  |
| 49 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 100 |  |
| 50 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 12 мм | м | 102 |  |
| 51 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 100 |  |
| 52 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 20 |  |
| 53 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 1185 |  |
| 54 | Комбинированный кабель парной скрутки ParLan combi F/UTP4 Cat5e PE 2х0,75 | м | 816 |  |
| 55 | Кабель оптоэлектрический ОЭК-НУ-(03В-4А-3,5)+2х2,5) | м | 295,8 |  |
| 56 | Кабель оптический ОКБ-8^.652^)-Т 8 кН | м | 209,1 |  |
| 57 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок^, PE)-660 | м | 10,2 |  |
| 58 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 40 |  |
| 59 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | м | 41,2 |  |
| 60 | Сварка волокон оптического кабеля | 1 стык | 16 |  |
| 61 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 500 |  |
| 62 | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «НЕ КОПАТЬ, НИЖЕ КАБЕЛЬ», фон оранжевый, надпись черная, ширина 50 мм, толщина 0,2 мм | м | 500 |  |
| Раздел 4. Устройство кабельной канализации методом ГНБ |  |  |  |  |
| 63 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  |
| 64 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м | м | 120 |  |
| 65 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 16,0-19,0 м3/т | т | 0,972 |  |
| 66 | Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3 | т | 0,054 |  |
| 67 | Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 120 |  |
| 68 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  |
| 69 | Прокладка труб жестких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм | м | 30 |  |
| 70 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм, с протяжкой | м | 30,6 |  |
| 71 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 150 |  |
| 72 | Кабель оптический ОКБ-8^.652^)-Т 8 кН | м | 153 |  |
| 73 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 30 |  |
| 74 | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Осторожно! Оптический кабель», фон желтый, надпись черная, ширина 70 мм, толщина 0,08 мм | м | 30 |  |
| Раздел 5. Заземление |  |  |  |  |
| 75 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 7 |  |
| 76 | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм | шт | 8 |  |

I 1 г

Составил: начальник проектного отдела

[должность, подпись (иниХ^кз! ы, фамилия)]

Проверил: Генеральный проектировщик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 05-01-02

Сети связи. Кабельная канализация

Благоустройство сквера им. А.В. Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная Революции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кабеля | м | 1165 |  |
| 2 | Демонтаж оптических муфт | шт | 7 |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 63 |  |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 49 |  |
| 5 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 22,4 |  |
| Раздел 3. Кабельная канализация |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм | м | 350 |  |
| 7 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм, с протяжкой | м | 350 |  |
| 8 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 7,7 |  |
| 9 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 22 |  |
| 10 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт | 22 |  |
| 11 | Прокладка труб гибких гофрированных полиэтиленовых в траншее для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | м | 35 |  |
| 12 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм | м | 35 |  |
| 13 | Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов | шт | 14 |  |
| 14 | Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 600 мм, высота 620 мм | компл | 14 |  |
| 15 | Устройство пригруза из сборных железобетонных плит полимерных кабельных колодцев | шт | 14 |  |
| 16 | Плиты опорно-анкерные железобетонные, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 1,12 |  |
| 17 | Скоба стальная ходовая в полимерной оболочке для смотровых колодцев, диаметр арматуры 25 мм, несущая способность 200 кг, размеры 357х212х27 мм | шт | 84 |  |
| 18 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм | шт | 84 |  |
| 19 | Врезка резиновых манжет для ввода труб диаметром от 25 до 110 мм в полиэтиленовые кабельные колодцы | шт | 32 |  |
| 20 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм | шт | 1 |  |
| 21 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 22 | Коронка алмазная для перфоратора, диаметр 68 мм | шт | 1 |  |
| 23 | Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 63 мм | шт | 4 |  |
| 24 | Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 110 мм | шт | 28 |  |
| 25 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 370 |  |
| 26 | Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «НЕ КОПАТЬ, НИЖЕ КАБЕЛЬ», фон оранжевый, надпись черная, ширина 50 мм, толщина 0,2 мм | м | 370 |  |
| 27 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м кабеля | 1215 |  |
| 28 | Кабель телефонный ТППэпБ 20х2х0,4 | м | 117,3 |  |
| 29 | Кабель оптический ОККМ-01-6х8М1-(2,7) | м | 234,6 |  |
| 30 | Кабель оптический ОГДН-2*4А-7 кН, 8 волокон | м | 754,8 |  |
| 31 | Оптический дроп кабель, 1 волокно G657, 0.25кН, диэлектрический FRP, CO-FTTH1-1 | м | 132,6 |  |
| 32 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых в колодце, способ герметизации корпуса: термоусаживаемыми трубками | шт | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Муфта проходная оптическая для кабельной канализации на 48 соединений (с расширением до 144), до 7 круглых ввода, 1 транзитный ввод | компл | 5 |  |
| Раздел 4. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 34 | Установка дорожных плит под фундамент шкафа | шт | 6 |  |
| 35 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,6 |  |
| 36 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг | шт | 6 |  |
| 37 | Шкаф SNR SNR-OWC-156060-CHM уличный всепогодный, 15U, глубина 600мм, нагрев, охлаждение, контроль климата | шт | 6 |  |
| 38 | Полка консольная для шкафов глубиной 400мм, (глубина полки 200мм) распределенная нагрузка 20кг, цвет-серый (SNR-SHELF-04020-20GC) | шт | 6 |  |
| 39 | Панель 19м с DIN-рейкой 3U (черный) | шт | 6 |  |
| 40 | Сварка волокон оптического кабеля | 1 стык | 1 |  |
| 41 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 128 |  |
| 42 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконнооптическом кабеле с числом волокон: 8 | шт | 12 |  |
| 43 О | Кросс 8SCU оптический стоечный 19“ 1U КРС-24 1х8, комплект: 8SC SM UPC адаптеры, пиги, гильзы КРС-8-SCU | шт | 12 |  |
| 44 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | шт | 80 |  |
| 45 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг | м кабеля | 30 |  |
| 46 | Кабель оптический ОККМС-0,22-8 6 кН | м | 30,6 |  |
| 47 | Разъем RJ45 8P8C кат.6 UTP ITK CS3-1C6U | шт | 100 |  |
| 48 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х250 мм | шт | 300 |  |

Составил: начальник проектного отдела

Проверил: Генеральный проектировщик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ

2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-01

Утилизация мусора

Благоустройство сквера им. А.В. Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная Революции

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Утилизация мусора |  |  |  |  |
| 1 | Утилизация отходов | м3 | 3004 |  |

Составил: начальник проектного отдела

[должность, подпись (инищ

Проверил: Генеральный проектировщик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]