Приложение 1 Чертежи на птице-защитные устройства

на закупку « Поставка ПЗУ для нужд филиала

АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"»

по лоту №

Антиприсадочное птицезащитное устройство АПЗУ 1-1М  и Антиприсадочное птицезащитное устройство барьерного типа АПЗУ БТ-3М

Изделие должно соответствовать ТУ 8786-024-58136164-2016 и ГОСТ Р 51177-2017.

Назначение устройства

предназначено для защиты гирлянд подвесных изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ 35-750 кВ.

Технические характеристики

- Рабочая часть антиприсадночного элемента выполнена из электроизоляционного материала и имеет травмобезопасные наконечники.

- Все металлические части устройства имеют цинковое покрытие.

- Климатическое исполнение УХЛ 1.

- Стойкость к ветровым нагрузкам – до VII района включительно.

- Стойкость к гололёдным нагрузкам – до VII района включительно.

- Гарантийный срок – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок эксплуатации 40 лет с даты продажи заводом-изготовителем.