Серьга СР-7-16

Разрушающая нагрузка серьги СР-7-16 не менее 70кН.

Размер серьги b — 16 мм

Размер серьги D1 — 42 мм

Размер серьги D — 17 мм

Размер серьги d — 17 мм

Размер серьги H — 65 мм

Размер серьги H1 — 99,4 мм

Масса серьги — 0,30 кг

Серьга СР-12-6

Разрушающая нагрузка серьги СР-12-16 не менее 120кН.

Размер серьги b — 22 мм

Размер серьги D — 45 мм

Размер серьги D1 — 23 мм

Размер серьги d — 17 мм

Размер серьги H1 — 65 мм

Размер серьги H — 100,9 мм

Масса серьги — 0,41 кг

Скоба СК-7-1А

Изделие должно соответствуют требованиям ТУ 3449-107-00111120-94.

| Марка скобы | Размеры, мм |  |  |  | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | Н | d | d1 |  |  |
| СК-7-1А | 17 | 50 | 14 | 16 | 70 | 0.38 |

Скоба СК-12-1А

Скоба СК-12-1А с цепным шарниром имеет с одной стороны двухлапчатую проушину по ГОСТ 11359-75, а с другой стороны обеспечивают шарнирное цепное соединение по тому же стандарту.

Изделие должно соответствуют требованиям  ТУ 3449-107-00111120-94.

| Марка скобы | Размеры, мм |  |  |  | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | Н | d | d1 |  |  |
| СК-12-1А | 23 | 65 | 18 | 22 | 120 | 0.95 |

Ушко однолапчатое У1-7-16

Ушки однолапчатые укороченные У1К-7-16 предназначены для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой. Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396-93. Соединяемые размеры проушин должны соответствовать требованиям ГОСТ 11359-75. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W-образными замками. Ушки укороченные служат для комплектования изолирующих подвесок и тросовых креплений без защитной арматуры (разрядных рогов и защитных экранов). Применение укороченных ушек сокращает длину подвески и уменьшает ее массу.

| Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг | Разрушающая нагрузка P, кН (т.с.), не менее |
| B1 | B2 | b | D | D1 | H | H1 |  |  |
| 52 | 58 | 16 | 17 | 19,2 | 95,5 | 123 | 0,67 | 70 (7) |

ушко однолапчатое У1-12-16

Ушко имеет разрушающую нагрузку не менее 120кН.

Размер B1 — 56 мм

Размер B2 — 62 мм

Размер ушка b — 22 мм

Размер ушка D — 23 мм

Размер ушка D1 — 19,2 мм

Размер ушка H — 102,5 мм

Размер ушка H1 — 140 мм

Масса ушка — 1,05 кг

Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1

Звено Промежуточное ПРР-12-1А представляет собой достаточно сложное изделие, состоящее из четырёх щёк, попарно образующих двухлапчатую и однолапчатую части. Длина этих звеньев и, следовательно, гирлянд изменяется перестановкой пальцев по отверстиям. Изделия так же изготавливаются из конструкционной стали и подвергаются цинкованию для защиты от коррозии.

| Марка звена | Размеры, мм |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка,кН | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | b | D | d |  |  |
| ПРР-12-1А | 490 | 23 | 22 | 23 | 22 | 120 | 3,69 |

Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2

Изделие должно соответствуют требованиям ТУ 3449-109-00111120-95.

| Марка звена | Размеры |  |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | D | B | b | d |  |  |
| ПТМ-7-2 | 80 | 60 | 17 | 17 | 16 | 16 | 70 | 0.7 |

Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2

Изделие должно соответствуют требованиям ТУ 3449-109-00111120-95.

| Марка звена | Размеры, мм |  |  |  | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | B | d |  |  |
| ПТМ-12-3 А | 70 | 23 | 23 | 22 | 120 | 1,7 |

Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3Г

Зажим заземляющий ЗПС-50-3Г применяется для присоединения стальных канатов или проводов, применяемых на ВЛ в качестве молниезащитных тросов, к заземленным элементам опор. Крепление зажимов к опорам и лапкам поддерживающих зажимов осуществляется болтами.

Изделие должно соответствуют требованиям ТУ 3449-125-00111120-97

## Таблица размеров

| Обозначение | Размеры, мм |  |  |  | Стальные канаты |  |  | Матрица опрессования | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | d | L | L1 | ГОСТ | Номинальное сечение, мм2 | Диаметр, мм |  |  |
| ЗПС-50-3Г | 18 | 10,4 | 114 | 50 | 3063-80 | 48,64 | 9,1 | АШ-2А-14,3 | 0,068 |

Протектор соединительный спиральный ПСС-Т-16,8/5

Протектор соединительный спиральный ПСС-Т-16,8/05(АС) предназначен для соединения сталеалюминиевых проводов в пролётах воздушных ЛЭП.

## Характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Сечение провода, мм | 150/19 |
| Диаметр провода, мм | 16,8 |

Протектор шлейфовый спиральный ПШС-Тм-16,8/5

Протектор соединительный спиральный ПСС-Т-16,8/05(АС) предназначен для соединения проводов АС тросов в шлейфах воздушных линий электропередачи.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Сечение провода, мм | 150/19 |
| Диаметр провода, мм | 16,8 |
| Аналог | ШС-16,8-01; ПА-4-1 |
| Длина ток. протектор 1/ток. протектор 2/фиксатор, мм | 1100/1100 |
| Вес, кг | 1,31 |

Узел крепления КГП-7-3

элемент сцепной арматуры, который используют при монтаже воздушных линий электропередачи (ВЛ) и распределительных устройств. Его ключевая задача — надёжно закрепить поддерживающие изолирующие подвески проводов, а также крепёжные элементы грозозащитных тросов на металлических траверсах опор.

## Изделие должно соответствуют требованиям ОСТ Р 51177-2017, ГОСТ Р 51155-2017, СТО 56947007-29.120.10.064-2010, ТУ 3449-108-00111120-94

| Марка узла крепления | Рис. | L | D1 | M | d | B | H | S min | S max | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГП-7-3 | 3 | 80 | 17 | M16 | - | - | 32 | 6 | 8 | 70 |  |

Разрядник мультикамерный закрытого типа для молниезащиты воздушных линий 110 кВ РМКЗ-110

для молниезащиты ВЛ 110 кВ от грозовых отключений, вызванных любыми электрическими воздействиями молнии, в том числе прямыми ударами в фазные провода. РМКЗ-110 рассчитан для эксплуатации на открытом воздухе в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).

| Характеристика | РМКЗ-110/2.4-IV-УХЛ1 |
| --- | --- |
| Масса разрядника, кг | 30 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 73 |
| Диапазон рабочих температур, Tu | От -40С до +80С |
| Импульсное разрядное напряжение, кВ | не более 700 |
| База разрядника | Мультикамерная система |

Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-11,1П/91-ГТК(К-70)

| Тип троса | ГТК |
| --- | --- |
| Тяжение кабеля | 91,0 кН |
| Макс. диаметр кабеля | 11,1 мм |
| Коуш | да |
| Тип коуша | К-120 (литой) |
| Протектор | да |

Зажим поддерживающий спиральный ЗПС-Мл-16,8П/9-АС(05)

предназначен для поддерживающего крепления проводов на опорах воздушных линий электропередач

| Тип кабеля | АС |
| --- | --- |
| Макс. диаметр кабеля | 16,8 мм |
| Коуш | да |
| Тип коуша | лодочка (штампованный) |
| Протектор | да |
| Сечение | 150/19 мм2 |
| Длина силовой спирали Lc | 1300/1300 мм |

Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-16,8/44-АС(05) (К-120)

предназначен для крепления оптических самонесущих кабелей на опорах освещения, опорах ВЛ связи,

| Тип кабеля | АС |
| --- | --- |
| Тяжение кабеля | 44,0 кН |
| Макс. диаметр кабеля | 16,8 мм |
| Коуш | да |
| Протектор | нет |
| Сечение | 150/19 мм2 |
| Длина силовой спирали Lc | 1300 мм |
| Температура эксплуатации | от минус 60 °С до 70 °С |
| Масса изделия ±10% | 2,12 кг |

Балка для обводки шлейфа провода, 5736 тм-м3 Р185