Технические требования НА выполнение работ

ОКПД2 33.20.60.000 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СОТИАССО Амурской ТЭЦ-1 в г. амурск

Лот № 0033-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПО | Программное обеспечение |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТТ | Технические требования |
| СОТИАССО | Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора |
| РАС | Регистратор аварийных событий |
| АИИСКУЭ | Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учета |
| ДК | Диспетчерский канал |
| ДУ | Дистанционное управление |
| ТМ | Телемеханика |
| ОДУ Востока | Оперативно-диспетчерское управление Востока |
| СО ЕЭС | Системный оператор единой энергосистемы |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| МСЭ | Межсетевой экран |
| МИП | Многофункциональный измерительный преобразователь |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| Объект КИИ | Объект критической информационной структуры |
| Энергообъект | Амурская ТЭЦ-1 |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Функциональный заказчик | СП «Амурская ТЭЦ-1 |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Подрядчик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.60.000 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации СОТИАССО Амурской ТЭЦ-1 в г. Амурск (лот № 0033-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ является обеспечение надёжности обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора путём замены старого – снятого с производства, морально и технологически устаревшего, выработавшего свой ресурс, существующего оборудования, расширение сбора оперативно-технологической информации, информации об аварийных событиях с основного электротехнического оборудования, обеспечение соответствия регламентирующим документам при организации каналов связи СОТИАССО с диспетчерскими центрами, в соответствии с разработанной и утверждённой Рабочей документацией 58252232.425200.0054.402 «Корректировка ТРП СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ-1 (H_505-ХГ-108-3), Хабаровский край» (далее – РД, Приложение 1 к Техническим требованиям).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Амурская ТЭЦ-1 | 682640, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 10 | Комплекс телемеханики, каналов связи и передачи данных СП Атэц-1. Инв. № B060021084 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объекта на безвозмездной основе Подрядчику следующие виды ресурсов:

    - Подключение к электроэнергии.

    - Помещения для размещения персонала Подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к видам и объемам работ, услуг

# Таблица 2. Перечень и объем закупаемых работ, услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.60.000 Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации СОТИАССО Амурской ТЭЦ-1 в г. Амурске, а именно: |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | ед. | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ, услуг

# Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ, услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.20.60.000 Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации СОТИАССО Амурской ТЭЦ-1 в г. Амурске, а именно: |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | С даты заключения договора | Не позднее 20.12.2026 г. |

  - Требования к качеству работ

Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) (позиция № 1 Таблицы 2):
ОКПД2 33.20.60.000 Выполнение строительно-монтажных по модернизации СОТИАССО Амурской ТЭЦ-1 в г. Амурск (Лот № 0033-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Объем выполняемых работ | Должен полностью соответствовать Приложению № 1 к Техническим требованиям – Рабочая документация 58252232.425200.0054.402 «Корректировка ТРП СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ-1 (H_505-ХГ-108-3), Хабаровский край». |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документов (НТД): - ГОСТ 2.601-2013 «Эксплуатационные документы». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - Стандарт организации СТО 59012820.35.110.002-2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС»в сетях связи с коммутацией пакетов. - Техническая политика ПАО «РусГидро» (Приложение № 2 к Техническим требованиям). |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |
|  | Требования к организации работ | - Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить следующую разрешительную документацию, необходимую для получения допуска к производству работ: - Приказ о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности. - Протоколы проверки знаний ИТР подрядной организации (ответственных за проведение работ на объекте). - Проект производства работ (ППР) на СМР. - Принятые в ППР на СМР технические и технологические решения должны соответствовать рабочей документации, указанной в п. 1.1.1. данной таблицы и нормативным документам, обеспечивать безопасные условия производства работ, исключать нанесение ущерба окружающей природной среде, обеспечивать пожаро - и взрывобезопасность, эффективность и качество работ, применение современных технологий, машин, технологической оснастки, приборов контроля качества. - График выполнения работ, ППР на СМР должен быть разработан и согласован с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с начала производства работ на объекте. - Работы, связанные с временным выводом из работы действующего оборудования, являющего объектом диспетчеризации СО ЕЭС, должны выполняться по предварительно согласованным с СО диспетчерских заявок в соответствии с действующим у Заказчика регламентом. |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | - Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» - Приложение № 3 к Техническим требованиям. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. - Работы выполняются административно–техническим персоналом в количестве не менее 2-х человек с группой по электробезопасности не ниже 4-ой и с правом выдачи нарядов/распоряжений в электроустановках до 1000 В в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Все работы должны выполняться Подрядчиком по нарядам-допускам или распоряжениям с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов, организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ. |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
|  | Требования к номенклатуре, характеристикам материалов | - Материалы необходимые для выполнения работ должны быть новыми и не использованными ранее. Объем и состав материалов, поставляемых по условиям договора для производства работ должны соответствовать указанным в Рабочей документации (Приложение № 1 к Техническим требованиям). - Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику по акту ОС-15 оборудование, указанное в Перечне оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж (Приложение № 4 к Техническим требованиям). - При использовании в ходе исполнения договора Подрядчиком продукции, эквивалентной указанной Рабочей документации, не уступающей ей по своим техническим и функциональным характеристикам и / или превышающим эти характеристики, Подрядчик должен за собственный счет внести соответствующие изменений в документацию в рамках сдачи исполнительной документации. |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |
|  | Контроль качества используемых и материалов | В ходе исполнения договора Подрядчик должен обеспечить входной контроль используемых для выполнения работ МТР, включающий в себя следующие виды проверок: - Наличия необходимых сертификатов при условии нахождения МТР в действующей редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного ПП РФ. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий; - Комплектности поставляемых материалов. |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | В ходе исполнения договора, до начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику поименный список персонала привлекаемого к выполнению работ, с указанием сведений о квалификации, разряде и группе по электробезопасности, с приложением копий удостоверений каждого включенного в него работника. |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - Подрядчик обязан направлять на объект Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  | По результатам выполненных работ должна быть модернизирована система СОТИАССО в соответствии с утвержденной Рабочей документацией и получено подтверждение субъектов оперативно-диспетчерского управления о их соответствии согласованной проектной документации и требованиям регламентирующих документов, а также о возможности введения модернизированной системы в постоянную эксплуатацию. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |
|  | Количество и перечень телепараметров СОТИАССО | Должен соответствовать Рабочей документации, указанной в п. 1.1.1. данной таблицы. |  |
|  | Количество и перечень смонтируемого оборудования СОТИАССО | В соответствии Рабочей документацией, указанной в п. 1.1.1. данной таблицы. |  |
|  | Пропускная способность каналов связи СОТИАССО | Должна соответствовать Рабочей документации, указанной в п. 1.1.1. данной таблицы. |  |
|  | Требования к обеспечению автоматического резервирования каналов связи СОТИАССО | Должна быть обеспечена параллельная (независимая) работа основных и резервных каналов связи и/или возможность автоматического переключения на резерв и обратно (при восстановлении исходного состояния) в соответствии с Рабочей документацией, указанной в п. 1.1.1. данной таблицы. |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | - Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 должен передать Заказчику исполнительную документацию. - В полный объем исполнительной документации должны входить документы, перечисленные в Рабочей документации, указанной в п. 1.1.1. данной таблицы, а также следующие документы: - Реестр исполнительной документации; - Комплект рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанной лицами, ответственными за производство СМР и ПНР. - Схемы размещения установленного оборудования (шкафов, оборудования в шкафах). - Планы прокладки линий связи, электропитания и заземления. - Кроссовый журнал. - Ведомость изменений рабочей документации. - Акт готовности объекта к производству работ по монтажу. - Акт приемки-передачи оборудования в монтаж. - Акт о выявленных дефектах оборудования. - Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ). - Акт об окончании монтажных работ. - Акт передачи смонтированного оборудования для производства ПНР. - Подрядчик несет полную ответственность за формирование исполнительной документации. - Исполнительная документация оформляется по факту выполнения СМР, ПНР и других работ по объекту (общий и специальные журналы работ, акты, исполнительные схемы), задержка оформления исполнительной документации от хода работ не допускается. - Вся документация, включая чертежи, схемы должна быть составлена на русском языке. - Форматы электронных документов должны поддерживаться российской операционной системой «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office». - Подрядчик предоставляет Заказчику комплект указанной в п. 2.4.1.2 данной таблицы документации: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид редактируемый / не редактируемый на USB накопителе; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *.xls, *.xlsx, *.ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *.dwg, *.vsd, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями пп.4.1.4 и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | - Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-2. - Время устранения неисправности Подрядчиком должно составлять не более 3 (Трех) суток с момента обращения Заказчика к Подрядчику при условии отсутствия необходимости осуществления им закупки и доставки на энергообъект дополнительных средств и материалов для устранения неисправности. При необходимости закупки и доставки на энергообъект дополнительных средств и материалов указанный срок может быть продлен по согласованию с Заказчиком до 20 (Двадцати) календарных дней. - Гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта, возникшего в период гарантийного обслуживания СОТИАССО. |  |
|  | Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |
|  | Требования к информационной безопасности | В соответствии с требованиями Заказчика к информационной безопасности Подрядчику запрещается: - Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования. - Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию. - Передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и технических параметрах системы. - Проводить работы, связанные с проверкой программного обеспечения, без присутствия представителя Заказчика, ответственного за оборудование. |  |
|  | Обращение с отходами | - Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ с соблюдением санитарными норм и требований в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации. - По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на территории энергообъекта. - Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (металлический лом, отработанные технические масла) являются собственностью Функционального заказчика и подлежат передаче на утилизацию им самим. - Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории энергообъекта, являются собственностью Подрядчика. - Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика. - Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопление отходов. - Персонал Подрядчика должен обеспечивать поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ. - Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных норм и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием размера понижающего коэффициента. Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, индексация и изменения стоимости договора не предусматривается.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 5 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Поставщику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| № | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Рабочая документация 58252232.425200.0054.402 |
| 2 |  | Приложение №2. Техническая политика ПАО «РусГидро» |
| 3 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА «ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО «РУСГИДРО» |
| 4 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Перечень оборудования заказчика, передаваемого в монтаж |
| 5 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ |