Технические требования

ОКПД2 33.12.15.000. Поставка кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

1.1	Обозначения и сокращения								3

1.2.	Наименование Работ									3

1.3	Цель выполнения Работ									3

1.4.	Существующее положение 								3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика							3

1.5.	Информация, предоставляемая Заказчиком 						5

1.6. Иные требования и сведения общего характера					5

2.	Требования к Работам									5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения Работ					5

2.1.1.	Требования к перечню и объему Работ						5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых  Работ						6

2.2.1.	Требования к срокам выполнения Работ						6

Таблица 3. Требования к срокам выполнения Работ					6

3.1.	Требования к качеству Работ								7

Таблица 4. Требования к качеству Работ							7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки		15

5. 	Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения

договора												15

6.	Приложения											15

- Общие сведения

- Обозначения и сокращения

| ПС | Подъемные сооружения |
| --- | --- |
| МК | Мостовой кран |
| КК | Козловой кран |

- Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 33.12.15.000. Поставка кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

- Цель использования закупаемой продукции

- Целью поставки кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнения Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтажа кранового оборудования является восстановление кранового оборудования здания ГАЭС по результатам проведенного  обследования до гарантированных заводских параметров в соответствии с проектной документацией и требованиями настоящих Технических требований для обеспечения его ввода в эксплуатацию и достижения заявленным техническим характеристикам.

- Существующее положение

- Крановое оборудование здания ГАЭС Загорской ГАЭС-2 (далее- «оборудование») было смонтировано, пуско-наладочные работы не проводились.

В результате инцидента 2013 года произошло подтопление нижних отметок здания ГАЭС, приведшее к длительному нахождению под водой ранее смонтированного оборудования.

В рамках проведенного в 2025 году обследования, часть оборудования была признана непригодной для использования  и требует замены, часть оборудования признана пригодной с учетом восстановления, в том числе в заводских условиях.

Таблица 1. Перечень оборудования Заказчика

| № п/п | Наименование | Проект / чертеж/ место расположения | Кол-во компл. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 5т. пролет 7м с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания. | 1834-20-118 СБ 1834-20-119 СБ 1834-20-122 СБ насосная осушения гидроагрегатов отм.125,40 м | 1 | 002059 |
| 2. | Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 3, 2 т, пролет 6,0 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания. | 1834-20-236 СБ 1834-20-237 СБ 1834-20-238 СБ помещение компрессорной на отм.149,85 м | 2 | 003141 |
| 3. | Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 3, 2 т, пролет 8,5 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания. | 1834-20-295 СБ 1834-20-296 СБ 1834-20-297 СБ помещение механической мастерской на отм.149,50 м | 1 | 003142 |
| 4. | Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 2 т. пролет 4,2 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания. | 1834-20-157 СБ 1834-20-155 СБ 1834-20-156 СБ насосная откачки ливневых стоков и насосная дренажа основания | 2 | 002060 |
| ‍5. | Кран электрический подвесной г. п. 2 т. пролет 9,0 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания | 1834-20-232 СБ 1834-20-233 СБ 1834-20-234 СБ помещение охлаждающей воды Г/А (система ТВС) | 4 | 002241 |
| ‍6. | Кран электрический подвесной г. п. 2 т. пролет 6,0м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания | 1834-20-281 СБ 1834-20-282 СБ 1834-20-283 СБ монтажная площадка помещение склада | 1 | 003143 |
| 7. | Кран электрический подвесной однопролетный с талью ручной передвижной г. п. 1 т. пролет 2,2 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания | 1834-20-74 СБ 1834-20-75 СБ 1834-20-76 СБ галерея трубопроводов на отм.130,50 м | 1 | 002242 |
| ‍8. | Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 1 т., пролет 6,0 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания | 1834-20-152 СБ 1834-20-153 СБ 1834-20-154 СБ насосная дренажа здания ГАЭС | 1 | 002243 |
| 9. | Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 1 т. пролет 4,2 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания | 1834-20-158 СБ 1834-20-159 СБ 1834-20-160 СБ насосная откачки протечек с крышек турбин | 1 | 002244 |
| ‍10. | Кран электрический подвесной однопролетный г. п. 1, 0 т. пролет 4,2 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания. | 1834-20-208 СБ 1834-20-206 СБ 1834-20-207 СБ насосная станция ливневых стоков на отм.129,50 м | 1 | 002245 |
| ‍11. | Кран электрический подвесной однопролетный г.п. 1,0 т, пролет 2,7 м, с путями крановыми, токоподводом и шкафом подвода питания | 1834-20-581 СБ 1834-20-582 СБ 1834-20-583 СБ помещение обслуживания компенсаторов | 1 | 003144 |
| ‍12. | Кран ручной подвесной г. п. 3,2 т. пролет 8,2 м, с путями крановыми | 1834-20-183 СБ 1834-20-184 СБ электротехническая мастерская на отм.142,00 м | 1 | 003146 |
| ‍13. | Кран ручной подвесной г. п. 1,0 т. пролет 4,2 м., с путями крановыми | 1834-20-498 СБ 1834-20-499 СБ и 1834-20-500 СБ насосная отвода замасленных стоков после ПЖТ трансформатора | 2 | 003147 |
| ‍14. | Таль электрическая передвижная ТЭ-100-5110-ПОО ГОСТ 22584-96 г. п. 1 т., с путями тали, токоподводом и шкафом подвода питания. | 1834-20-124 СБ 1834-20-125 СБ 1834-20-126 СБ насосная откачки условно-чистых стоков после ПЖТ кабельных галерей | 1 | 002063 |
| ‍15. | Таль ручная шестеренная передвижная ТРША-0,5 ТУ 24.09.785-00 г. п. 0,5 т. с путями тали. | 1834-20-588 СБ 1834-20-589 СБ тали МНУ и котельной СПК | 7 | 002247 |
| ‍16. | Кран электрический подвесной однопролетный 2-5,4-4,2-12-380, УЗ | 1834-20-961СБ насосная откачки вертикального дренажа основания | 1 | 004038 |

- Информация, предоставляемая Заказчиком

- Заказчик предоставит Исполнителю имеющуюся в наличии техническую или иную документацию и информацию, необходимую Исполнителю для выполнения обязательств по Договору.

- Иные требования и сведения общего характера.

- При выполнении Работ должны выполняться все требования правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Исполнитель обязан соблюдать требования природоохранного законодательства на территории Заказчика.

Необходимые разрешения и документы для выполнения Работ должны быть оформлены Исполнителем заблаговременно до начала выполнения Работ. Для разрешения допуска на предприятие и оформления пропусков Исполнитель должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут задействованы при выполнении Работ с указанием Ф.И.О., занимаемой должности или квалификации.

2. Требования к Работам

- Требования к объемам и срокам выполнения Работ

- Требования к перечню и объему Работ

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых Работ

| № п/п | Наименование Работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.12.15.000. Поставка кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования | Условная единица | 1 |

### 2.1.1.1 Перечень поставляемого оборудования указан в Приложении №2 к техническим требованиям

- 2.1.1.2. Перечень восстанавливаемого оборудования указан в Приложении №3 к техническим требованиям

### 2.2.1. Требования к срокам выполнения Работ

# Таблица 3. Требования к срокам выполнения Работ

| № п/п | Наименование Работ/ | Требования к началу срока выполнения Работ | Требования к окончанию срока выполнения Работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 4-х месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ по договору |

- 3.1. Требования к качеству Работ

Наименование Работ:	ОКПД2 33.12.15.000. Поставка кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

Таблица 4. Требования к качеству Работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к к выполнению Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | При поставке кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнении Работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаже кранового оборудования Исполнителем должны быть выполнены все операции, предусмотренные: - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461.; - ГОСТ 22584-96 Тали электрические канатные; - ГОСТ 28408-89 Тали ручные и кошки; - ГОСТ Р 56944-2016 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные; а также требованиями Заказчика, относящиеся к оборудованию. Исполнитель должен руководствоваться национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами: - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ (ред. от 04.11.2022). - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. - ПУЭ Правила устройства электрических установок (седьмое издание). - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования способам выполнения Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к выполнению Работ | При выполнении Работ Исполнитель должен выполнить следующие операции: 1. Произвести демонтаж оборудования, подлежащего ремонту в заводских условиях, произвести его дефектацию, ремонт, при необходимости доукомплектование, доставку на место монтажа и последующий монтаж. 2. Произвести демонтаж оборудования, подлежащего замене, нанести на нем надписи, позволяющие его идентифицировать, и сдать на склад Заказчика. 3. Произвести демонтаж, подлежащего ремонту в условиях строительной площадки, произвести его дефектацию, ремонт, при необходимости доукомплектование, и последующий монтаж. 4. Провести закупку оборудования, подлежащего замене. 5. Выполнить монтаж оборудования согласно проектов и чертежей, указанных в Таблице №1, и провести его испытания. - 6. Подготовка отчета. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам выполнения Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия | Допуск персонала Исполнителя для выполнения Работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Перед началом выполнения Работ Исполнитель проходит инструктаж. Необходимые разрешения и документы для выполнения Работ должны быть оформлены Исполнителем заблаговременно. Для разрешения допуска на территорию Заказчика и оформления пропусков Исполнитель должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут выполнять Работы с указанием Ф.И.О., занимаемой должности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении Работ оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование и материалы | Исполнитель должен выполнить поставку кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования Загорской ГАЭС-2, с применением собственных материалов, грузоподъёмных механизмов и транспортных средств, в соответствии с настоящим Заданием на выполнение Работ, требованиями завода-изготовителя, входящими в состав инструкций, технической и нормативной документации. Все необходимое оборудование и материалы для выполнения Работ приобретаются и доставляются на место проведения Работ Исполнителем своими силами и средствами. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала Исполнителя | Выполнение Работ проводится силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. До начала выполнения Работ в рамках исполнения Договора, Исполнитель представляет список персонала, с указанием сведений о квалификации персонала (разряд, группа по электробезопасности). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат выполнения Работ | Работа считается выполненной после подписания Заказчиком и Исполнителем: - Актов проведения испытаний кранов; - Акта сдачи-приемки выполненных Работ на бумажном носителе в 2-х экземплярах (для работ); - передаточного документа (ТОРГ-12/УПД) (для поставки). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата выполнения Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования информационной безопасности | Информационная безопасность должна обеспечиваться в соответствии с Федеральными законами № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования информационной безопасности результата выполненных Работ | Любая информация, полученная Исполнителем в ходе ознакомления с объемом выполняемых Работ, к которой относится и вся информация о производственных активах Заказчика, содержание которых Исполнитель получит или может получить в ходе выполнения Работ, является собственностью Заказчика и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика. Исполнитель обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Исполнителю запрещается: - Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, планы расположения, технические характеристики оборудования; - Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию; - Передавать третьим лицам любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполнения Работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы передаваемые Заказчику | - Акт сдачи-приемки выполненных работ на бумажном носителе в 2-х экземплярах (для работ); - передаточный документ (ТОРГ-12/УПД) (для поставки). | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| - ‍ | Гарантии | 1. Исполнитель гарантирует надёжную работу поставленного и восстановленного Оборудования в течение 36 месяцев после ввода в эксплуатацию. Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счёт, или компенсировать затраты по выполнению таких работ при сохранении в полном объеме всех гарантийных обязательств, предусмотренных условиями соответствующего договора. Возможность устранения дефектов Заказчиком и последовательность применения различных способов устранения дефектов, указанных в настоящем пункте, должны определяться условиями соответствующего договора. 2. Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя Оборудования, необходимого на устранение выявленных дефектов. Данный период простоя Оборудования исчисляется до даты его повторного ввода в эксплуатацию по итогам успешного устранения дефекта. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами Работ (помимо указанных в других разделах настоящего Задания на выполнение Работ) |  | -//- | -//- | -//- |
| - 3.1 | - При выполнении Работ соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются в соответствии национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами, нормативно-правовыми актами и документацией завода изготовителя оборудования, организация выполнения Работ должна соответствовать требованиям: - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461.; - ГОСТ 22584-96 Тали электрические канатные; - ГОСТ 28408-89 Тали ручные и кошки; - ГОСТ Р 56944-2016 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные; - ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования; - Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при работе на высоте утв. Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к Исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение Договора |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению Работ | В случае привлечения к выполнению Работ соисполнителей, Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования Договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими Работ. | Согласие с требованием |  |  |

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Приложении № 4 «Форма ценового коммерческого предложения» к Техническим требованиям. Сметная документация в состав заявки участника не включается.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

5.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 5 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг».

# 6. Приложения

Приложение №1 Перечень поставляемого оборудования ;

Приложение№2  Перечень восстанавливаемого оборудования;

Приложение № 3 Акт сдачи-приёмки выполненных   Работ (форма);

Приложение № 4 Форма ценового коммерческого предложения;

Приложение № 5 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг.

Приложение № 3

к техническим требованиям  на поставку кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

ФОРМА

Акт сдачи-приемки выполненных Работ № ____/

(форма)

№___ от «____» ________ 20__г.

к Договору №_____ от _________

Заказчик: _______________________________________________________

Исполнитель: _______________________________________________________

| № | Наименование Работ | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Исполнителем переданы Заказчику следующие документы: ________________________________________________________________________________

[указывается количество оригиналов/копий, на каком носителе, в каком формате]

Итого: ______________________________________________________________

Сумма НДС: _________________________________________________________

Всего выполнено Работ: __________________________________________________

Всего выполнено Работ на сумму: ___________________________________________

Вышеперечисленные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения Работ не имеет.

| От Заказчика: _________________ м.п. |  | От Исполнителя: _________________ м.п. |
| --- | --- | --- |
| От Заказчика: | От Исполнителя: |  |
| _______________ / _____________ / м.п. | _______________ / _____________ / м.п. |  |

- Приложение № 4

к техническим требованиям  на поставку кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

|  | ФОРМА ЦЕНОВОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Стоимость ед. изм. руб. | Общая стоимость, руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого стоимость по договору |  |  |  |  |  |
| 4 | НДС 20% |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого стоимость по договору с учетом НДС: |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5

к техническим требованиям  на поставку кранового оборудования для восстановления подъемных сооружений здания ГАЭС, выполнение работ по восстановлению части кранового оборудования, монтаж кранового оборудования

Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг

1. Сметы и расчеты составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков оказания услуг.

2. Расчет стоимости услуг выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (пояснительная записка по заполнению формы 3П представлена в Приложении №1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг).

3. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются (гр.7 формы 3П, приложение №1) до целых рублей.

Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате, «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel»).

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы 3п

при составлении смет на выполнение работ и услуг.

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), разработанным организацией, выполняющей работы и услуги, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Особенности заполнения формы 3п.

- Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

- Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

- К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена вПриложении3 к пояснительной записке.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при выполнении работ и услуг:

- суточные-700 руб./сутки;

- проживание-3500руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).

- При учете командировочных расходов необходимо прикладывать документы, обосновывающие стоимость проезда (например, screenshot с сайтов авиа-, ж/д –компаний).

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА (Образец)

Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых с/с  (%)		__

Рентабельность предприятия (%)

(Должность единоличного

исполнительного органа

контрагента/подрядчика)

(Краткое/Полное наименование организации)            _____________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(Краткое/Полное наименование

организации контрагента/подрядчика)                                    ________________ (ФИО)

м.п

Приложение №2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образцы оформления сметной документации на выполнение работ и услуг

Образец 3П

Приложение к _____________________________________________ (договору, дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________ (Подрядчик) _________________ И.О.Ф.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ И.О.Ф.. СМЕТА № на выполнение работ/услуг Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии выполнения работ и услуг, этапа, вида работ и услуг_______________________________________ Наименование организации подрядчика________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб.______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________ Всего (руб.)_______________________________________________________ (сумма прописью) Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Приложение № 3

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение №___ к смете №______

Расчет командировочных расходов

| № п/п | Пункт назначе- ния (туда/обратно) | Стоимо- сть проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимо- сть суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость прожива ния, руб./сут. (без НДС) | Кол-во коман диро вок | Кол-во коман диро ванных человек | Итого стоимость командиро вочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.