БЕ 2070

| ID номер закупки:082-0035906 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник: Ремонт подрядным способом Начальник ФЭУ филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети ________________ Г.А. Николаева «______»_____________202__ г.; «Утверждаю» Заместитель директора – И.о.главного инженера филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети ______________________А.В.Ладышкин «______»_____________202__ г.. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению нарушенного благоустройства, после выполнения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ для нужд филиала "ПАО Россети Московский регион - Южные электрические сети в 2027г.

(для заключения рамочного договора)

Начальная (предельная) цена лота 12 200 000,00 руб. с НДС
в том числе НДС 22 %

Цена неизменна. При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент падения ко всем видам работ.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению нарушенного благоустройства, после выполнения работ по ремонту КЛ указанная в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Единичная стоимость видов работ рассчитана без учёта стоимости материалов, усложнённых условий производства работ.

Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.

Авансирование не предусмотрено.

- Общие положения

1.1 Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению нарушенного благоустройства, после выполнения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ для нужд филиала "ПАО Россети Московский регион (далее Заказчика) при, возникновении технологических нарушений, требующих оперативного устранения, а также с целью восстановления мест разрытий после аварийных ремонтов кабельных линий (восстановление в местах разрытий оснований асфальтовых покрытий дорог, тротуаров, естественных и искусственных газонов, восстановление бордюрного камня, тротуарной плитки, резиновых покрытий спортивных и детских площадок, восстановление отдельных участков металлических ограждений и малых архитектурных форм).

Национальный режим не применяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», так как все материалы, указанные при составлении технической документации, являются используемыми.

1.2. Выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению нарушенного благоустройства, после выполнения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ выполняется по поручению (заявке) Заказчика, при возникновении производственной необходимости, в соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» принят Московской областной Думой, от 18 декабря 2014 г. №17/110-П в объеме и в соответствии с первоначальным состоянием территории (до начала аварийно-восстановительных работ), специализированными организациями.

1.3. Единичная стоимость видов работ на 2027 год (Приложение 2), определяется с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022 (кроме сборников на пуско-наладочные работы), утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 17, утвержденного Приказом от 07.02.2025г. №91/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на I квартал 2026г. и размещенные в ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область;

с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области;

К единичным стоимостям видов работ применен расчётный предельный индекс-дефлятор в соответствии с Приложением к Распоряжению № 426р от 01.04.2026г., а именно:

- Для работ, срок выполнения включительно до 31.12.2027г применен индекс–дефлятор в размере 1,0795 (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.и 2027г. в целом).

1.4. В ходе выполнения работ расчётная единичная стоимость работ (Приложение №2) может быть изменена за счёт применения к сметным нормам:

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов. Применение данных коэффициентов не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям.

- коэффициентов зимнего удорожания к сметным нормам ФСНБ-2022 в зависимости от периода выполнения работ в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021г. №325/пр), но не более среднегодового значения при выполнении работ с 5 ноября по 5 апреля. В случае проведения работ только в летний период, среднегодовое зимнее удорожание не применяется. Применение данного коэффициента не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям;

1.5. Перечень единичных видов работ и ориентировочные объемы представлен в Приложении №1.

1.6. Разрытия при ремонтах кабельных линий производятся в газонах, тротуарах, на проезжей части. В состав работ по восстановлению нарушенного благоустройства мест разрытий входит восстановление газонов, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжих частей, малых архитектурных форм, прочих форм восстановление нарушенного благоустройства.

1.7.  Работы проводятся на малых участках территории с применением специальной техники. Объем разрытия при типовом ремонте КЛ может составлять от 5 м до 15 м.

2. Основные технические требования на ремонт

Укрупненный объем работ по восстановлению нарушенного благоустройства мест разрытий после ремонтов кабельных линий составит:

| № | Наименование объекта, краткая техническая характеристика |  | Наименование работ, ед. измерения | Кол-во | Перечень работ, необходимый для устранения дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение восстановление нарушенного благоустройства мест разрытий после ремонта КЛ. |  | Асфальтировка в местных проездах и тротуарах, общим итогом, м2 | 265870 | Перечень объемов работ, указан в ведомости объемов работ. Данный перечень является ориентировочным. Объем работ по каждому адресу проведения аварийных работ определяется индивидуально в каждом конкретном случае, включая малые архитектурные формы. |
| 2 | Предполагаемое количество объектов | 10000 | Посев газонов общим итогом, м2 | 267300 |  |
| 2 | Предполагаемое количество объектов | 10000 | Посев газонов общим итогом, м2 | 267300 |  |

Работы выполнять строго по заданию филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети (изменение технологии проведения работ не допускается без соответствующего решения).

После заключения договора Подрядчик обязан заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при производстве работ, и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении работ.

Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора.

Период страхования должен соответствовать периоду выполнения работ.

Ремонтные работы выполняются в рамках годового лимита денежных средств по индивидуальным заявкам Заказчика установленной формы.

Ремонт должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

- СП 78.13330.2012 Свод правил Автомобильные дороги (Актуализированная версия СНиП 3.06ю03ю-85) Дата введения 2013-07-01

- прочими отраслевыми стандартами и руководящими документами Местных органов самоуправления.

отраслевые стандарты (СниП, СанПиН);

технические условия;

«Положение о порядке взаимодействия ОАО «МОЭСК» и подрядных организаций при организации технического обслуживания и ремонта на объектах электрических сетей» 2007 г., а также проектов производства работ и технологических карт;

ППР, технологическими картами.

Работы выполняются по заявкам Заказчика. На основании заявок Заказчика Подрядчик готовит ведомость дефектов установленного образца (Приложение № 3), формируемую из перечисленных в Перечне видов работ (Приложение 1), и сметный расчет в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием стоимостей единичных видов работ, перечисленных в Приложении №2. Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем Заказчика.

Перечень использованных материалов и запасных частей для ремонта должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

При производстве работ обеспечить применение энергоэффективного и энергосберегающего оборудования и материалов. Обеспечить соблюдение требований НТД в области энергосбережения и повышения энергоэффективности принятых в Обществе, в том числе 162р от 28.03.2023 Об утверждении Реестра энергоэффективного и энергосберегающего оборудования ПАО «Россети».

3. Основные технические требования к Подрядчику

Подрядчик должен обладать необходимым оборудованием, технологической оснасткой и инструментом для выполнения неотложных работ по восстановлению нарушенного благоустройства, после выполнения работ по ремонту КЛ

Подрядчик должен иметь в собственности или на праве аренды автотранспорт и средства механизации технологический автотранспорт: не менее 2 бригадных автомобилей; грузоподъемные механизмы и другую специальную технику, а именно:

кран, грузоподъемностью не менее 10 т - не менее 1го шт.;

экскаватор, бульдозер

Предоставить копии ПТС или договоров аренды.

Подрядчик должен иметь персонал из 4х специализированных ремонтных бригад (по 5 человек) в составе 1 мастера и не менее 4х рабочих в каждой количественный и качественный состав персонала бригады определяется исходя из условия достаточности для своевременного выполнения объема работ по настоящему лоту.

Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, и их применение в процессе производства работ, представить документы по охране труда, а также выполнение работниками требований Регламента оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион» утвержден приказом Общества от 08.04.2026 №252. (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

Подрядчик должен иметь работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

4. Требования к участникам Закупки:

4.1.	Обязательные (отборочные) требования к Участнику закупки.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и для заключения договора, участнику необходимо предоставить сметный расчет, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства единичных видов работ, указанных в Приложении №1, с применением сметных норм и индексов дефляторов, указанных в п.1.3. настоящего Технического задания.

Соответствовать всем требованиям документации о закупке.

4.2. Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| 1. Опыт выполнения аналогичных видов работ/оказания услуг: |  |
| 1.1 Наличие подтвержденного опыта выполнения работ по восстановление нарушенного благоустройства у мест разрытий в Московской области и в г. Москве с ценой договора не менее 50% от начальной цены договора за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП. (предоставить копии договоров и актов выполненных работ): - 0 баллов - отсутствие выполненных договоров/документы не предоставлены; - 50 баллов - от 1 до 2 договоров; - 100 баллов - 3 и более договоров. | 0,2 |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |
| Итого по всем разделам | 1 |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

5. Контроль, приёмка из ремонта и порядок оплаты выполненных работ.

5.1.	Приемка отремонтированного оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляются в соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» принят Московской областной Думой, от 18 декабря 2014 г. №17/110-П в объеме и в соответствии с первоначальным состоянием территории (до начала аварийно-восстановительных работ).

5.2. Фактически выполненные работы должны соответствовать ведомостям дефектов, формируемым из перечисленных в Перечне единичных видов работ (Приложение №1).

Объемы выполненных работ подтверждаются визами руководителей подразделений, по принадлежности ремонтируемого оборудования, в актах выполненных работ.

Для согласования стоимости ремонтных работ, Подрядчиком направляется Заказчику согласованная ведомость дефектов и подготовленный Исполнителем сметный расчет, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ (Приложение №2) .

- для работ, выполненных в 2027 году, сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.3. и 1.4. настоящего ТЗ. К итоговой стоимости сметного расчёта должен быть применен индекс–дефлятор соответствующий актуальной редакции Распоряжения № 426р от 01.04.2026г. на момент выполнения работ (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.и 2027г. в целом) и единый коэффициент падения, определенный по итогам торгов.

К итоговой стоимости материалов, взятых по анализу рынка (текущая цена),  расчётный индекс-дефлятор не применяется.

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

5.3. Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки сметной документации, должны применяться сметные нормы, обосновывающие единичную стоимость работ с учётом номенклатуры и норм расхода материалов, использованных для разработки данной единичной сметной нормы, использованной для расчета единичной стоимости по нормативной базе, указанной в пункте 1.3. данного Технического Задания.

При этом:

-  приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных единичными сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МР во ФГИС ЦС допускается применить наименьшую стоимость такого ресурса на основе анализа рынка по трём и более предложениям поставщиков. Для анализа рынка использовать ТКП от производителей продукции/товаров и их официальных дилеров/представителей. ТКП должны быть оформлены на официальном бланке (содержать номер, дату, печать организации) за подписью руководителя или уполномоченного лица в формате скан. Цены, полученные из открытых источников в сети Интернет, подтверждаются принтскринами в формате jpg, pdf, png;

-	допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр);

- допускается учитывать затраты на доставку бригады до места производства работ и обратно в стоимость работ, которые могут быть включены, при условии обоснования их учета в ВД.  Стоимость 1 маш.-часа определена в Приложении 2 к настоящему ТЗ.   Проверка представленной сметной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации

5.4. Акты (КС-2) составляются за отчетный период по согласованному сметному расчёту, сформированному с п.5.2. Настоящего Технического задания ,с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, действующих на момент выполнения работ:

- с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области, .при условии не превышения стоимости актируемых объёмов относительно стоимости аналогичных объёмов работ по согласованной смете.

- Приемка актов по форме КС-2 с индексами дефляторами не допускается.

- Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- при условии подтверждения фактических затрат доставки ремонтных бригад к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

Затраты по вывозу и утилизации строительного мусора контейнерами подтверждаются:

- копией договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТБО;

- актами выполненных работ, подписанными подрядной организацией и региональным оператором, подтверждающими факт оказания услуг по вывозу мусора и объем отходов, подлежащих утилизации.

Подрядчиком предоставляется двухсторонний Акт о приемке выполненных работ, а также заверенные документы, подтверждающие стоимость материалов, приобретенных Подрядчиком для производства ремонтных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Приемка выполненных работ у подрядной организации осуществляется на основании подтверждающих фотоматериалов («до» и «после»), направляемых подрядной организацией в адрес филиала в течение одного рабочего дня.

После получения фотоматериалов осуществляется оперативный контроль качества выполненных работ с обязательным выездом на объект сотрудника филиала в течение трех рабочих дней.

Заказчик в пятидневный срок подписывает Акт о приёмке выполненных работ или, в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для Подрядчика обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передаёт акт о приёмке выполненных работ Заказчику. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в срок, указанный в акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями заключенного Договора.

Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства, копий документов, подтверждающих объем и стоимость использованных материалов (счета-фактуры, товарные накладные, сертификаты качества и т.д.), но не ранее 5 дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора в части предоставления договора страхования и предоставления финансового обеспечения, предусмотренных Договором (исчисление срока осуществляется от наиболее поздней даты любого из вышеуказанных событий).

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию зданий и сооружений (с заявочным механизмом), согласно Приложению №11 к Приказу ПАО «МОЭСК» от 19.12.2019 №1414 (в редакции приказа от 23.11.2022г. № 1230). По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

5.5. Проверка представленной сметной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

5.6. После утверждения Заказчиком исполнительной документации (ведомости дефектов, локальной сметы) осуществляется приемка выполненных работ.

6. Требуемые сроки выполнения работ

Начало работ: с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2027 г.;

Окончание работ: 31 декабря 2027 года.

7. Гарантии исполнителя ремонтных работ

Исполнитель работ по восстановлению нарушенного благоустройства должен гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям НТД. В случае появления претензий (в течение 1 года по вине исполнителя работ по восстановлению нарушенного благоустройства) со стороны Территориальных административно-технической инспекции МО устранять их за счет собственных средств.

Заказчик несет перед Территориальными административно-техническими инспекциями бремя ответственности при проведении благоустроительных работ территорий после проведения аварийно-восстановительных работ за соблюдение требований, определенных «Законом Московской области о благоустройстве в Московской области, принят Московской областной Думой, от 18 декабря 2014 г. №17/110-П». Работы по восстановлению нарушенного благоустройства мест разрытий, как составной части аварийно-восстановительных работ, являются предметом заключаемого договора.

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика по каждому объекту проведения работ неустойку в размере 0,05% от максимального административного штрафа, определенного "Кодексом об административных правонарушениях" в отношении юридического лица за нарушение сроков производства работ, подтвержденных предписанием и/или постановлением Территориальных административно-технических инспекций МО. Кроме того, материальную ответственность за штрафные санкции, выставленные Территориальной административно-технической инспекцией МО в адрес Заказчика по причине несоблюдения сроков выполнения работ, некачественном выполнении работ, несет Подрядчик путем перечисления сумм административного штрафа на расчетный счет Заказчика в срок 20 календарных дней с момента направления Подрядчику счета и копии постановления об административном правонарушении.

Гарантийный срок эксплуатации объекта 12 месяцев с момента приёмки работ.

Подрядчик гарантирует качество работ, материалов, и несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока

Приложения:

Приложение №1	Перечень видов работ на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению нарушенного благоустройства, после выполнения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ для нужд филиала "ПАО Россети Московский регион - Южные электрические сети в 2027г.

Приложение №2	Перечень единичных стоимостей видов на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению нарушенного благоустройства, после выполнения аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ для нужд филиала "ПАО Россети Московский регион - Южные электрические сети в 2027г.

Приложение № 3	Форма ведомости дефектов.

Начальник службы РС                                                                           Д.С.Манджиев