Техническое задание

на поставку и установку комплекта датчиков на АПВГК

Сокращения:

АИС ВГК - автоматизированная информационная система «Весовой и габаритный контроль»;

АПВГК - автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств;

ГРЗ - государственный регистрационный знак;

ДИТ - динамическое информационное табло;

СВК - система дорожная весового и габаритного контроля «СВК»;

СПО - специализированное программное обеспечение;

ТЗ - техническое задание;

ТКТС - тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство;

ТС - транспортное средство;

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Предмет закупки: на поставку и установку комплекта датчиков на автоматических пунктах весового и габаритного контроля.

    - Поставка и установка динамического информационного табло на АПГВК по адресу Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, км. 65+730 а/д «Умнас»

  - Цель закупки: непрерывное штатное функционирования АПВГК, включая обеспечение визуального информирования водителя ТКТС о превышении допустимых весогабаритных параметров транспортного средства, после прохождения АПВГК, а также фиксация нарушений предусмотренного ч. 13 ст. 12.21.1. КоАП РФ.

- НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПУНКТА ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Под автоматизированным пунктом весогабаритного контроля транспортных средств (далее - «Комплекс») понимается совокупность стационарно установленного оборудования и программных средств, которые обеспечивают измерение весогабаритных параметров транспортного средства (далее ТС) без снижения скорости движения транспортных средств, установленных на данном участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения, а также информирование водителей о выявленных нарушениях посредством динамического информационного табло (ДИТ).

Комплекс предназначен для решения следующих задач:

- Обеспечение транспортного контроля всех полос движения, в каждом из направлений;

- Повышение качества контроля проезда транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы;

- Обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования путем:

- Недопущения несанкционированного проезда транспортных средств, с превышением предельно допустимых норм весогабаритных параметров транспортных средств, установленных на территории РФ;

- Принятия необходимых мер по поддержанию эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, на основе обобщения и анализа полученных данных о суммарной нагрузке, создаваемой транспортными средствами в процессе жизненного цикла автомобильных дорог;

- Увеличения срока службы дорожного покрытия и искусственных сооружений;

- Повышения уровня безопасности дорожного движения.

Комплекс обеспечивает выполнение следующих функций:

- Оперативное круглосуточное измерение весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств и выявление транспортных средств, движущихся с превышением предельно допустимых норм по весовым и габаритным параметрам, установленных законодательством на территории Российской Федерации;

- Сбор, обработку и хранение сведений о нарушении, установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений в области перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

- Однозначное определение местоположения государственного регистрационного знака (далее -- ГРЗ) на передней части ТС и полное распознавание комбинации цифр и букв ГРЗ независимо от государственной принадлежности ТС;

- Распознавание категории ТС в соответствии с классификацией стандарта EUR13 / РУС 12;

- Фотофиксацию общего вида ТС, позволяющую однозначно идентифицировать ТС и его категорию в момент проезда через весоизмерительные датчики;

- Передачу данных о распознанном ГРЗ, фактических весогабаритных параметрах ТС и иных результатах мониторинга движения транспортного средства в базу данных «База данных мониторинга и выявленных нарушений» информационной системы «Автоматизированная система «Мониторинг интенсивности и состава транспортного потока в части транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов на стационарных пунктах весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах федерального значения Российской Федерации»;

- Проведение процедуры самодиагностики с отправкой сообщений о неисправностях ответственным за эксплуатацию Комплекса лицам.

Режим работы: круглосуточный - 24/7/365-366.

В процессе измерения весогабаритных параметров ТС в автоматическом режиме осуществляется:

- измерение нагрузки на каждую ось транспортного средства;

- определение массы транспортного средства;

- определение количества осей транспортного средства;

- измерение межосевых расстояний транспортного средства;

- определение количества колес (скатности) на осях транспортного средства;

- измерение габаритных параметров транспортного средства;

- фотофиксация и распознавание государственного регистрационного номера транспортного средства;

- фотофиксация фронтального изображения транспортного средства;

- фотофиксация общего вида транспортного средства (вид сбоку) в момент проезда через весоизмерительные датчики (получение обзорной фотографии транспортного средства, на которой отражены его контуры и количество осей);

- измерение и передача в центр обработки данных владельца автомобильной дороги зафиксированных параметров транспортных средств посредством канала связи, обеспечивающего криптографическую защиту передаваемой информации.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Состав и содержание работ:

    - Демонтаж существующих ДИТ. Демонтированное оборудование передается Заказчику по Акту приема-передачи.

    - Разработка и согласование с Заказчиком эскиза ДИТ с размерами, размещаемой информацией на табло.

    - Поставка оборудования, предусмотренного разделами 4 и 7 настоящего Технического задания.

    - Монтаж ДИТ. Монтаж оборудования ДИТ должно осуществляться Подрядчиком в точном соответствии с требованиями соответствующих технологических инструкций по установке, разработанных производителем ДИТ. Оборудование ДИТ монтируется на существующую Г-образную опору.

    - Интеграция установленного оборудования ДИТ с существующим оборудованием СВК, входящим в состав АПВГК. Все работы по интеграции производятся силами Подрядчика. Подрядчик обязуется самостоятельно получить все необходимые допуски и согласования с производителем оборудования СВК.

  - Требования к монтажным и пусконаладочным работам

3.2.1. До начала выполнения работ Подрядчик выполняет разработку и согласование схемы размещения оборудования и проекта организации дорожного движения на период выполнения работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 в целях обеспечения требований, допустимых по условиям безопасности движения, а также уведомляет уполномоченные органы государственного надзора и ГИБДД МВД России о порядке проведения работ, в том числе схеме организации дорожного движения и обеспечивает их соблюдение. Подрядчик организовывает транспортное движение в период производства работ на измерительном участке АПВГК, без закрытия движения.

3.2.2. Безопасность движения автомобильного транспорта и специалистов во время проведения работ на (или вблизи) проезжей части должна быть организована и обеспечена соответствующими дорожными знаками и другими специальными средствами в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной владельцем автомобильной дороги.

3.2.3. Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрических кабелей, кабелей связи и др.). В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине.

3.2.4. Монтажные и пусконаладочные работы, связанные с доступом к оборудованию СВК, в целях обеспечения штатной работы должны выполняться в присутствии специалистов производителя или их представителей, либо с их письменного разрешения. Подрядчик несет ответственность за повреждение оборудования СВК при проведении монтажных и пуско-наладочных работ, при этом Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные убытки в результате не надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.2.5. В результате выполненных Работ при определении комплексом СВК превышения допустимых весовых и/или габаритных параметров проходящего ТКТС ДИТ должно отображать государственный регистрационный номер ТКТС и информацию о факте превышения им допустимых весовых и (или) габаритных параметров с одновременным отображением видов установленных превышений, согласно Таблице 1 настоящего ТЗ. Время появления информации на ДИТ, а также размер символов, их количество и качество отображения, должно обеспечить возможность прочтения информации водителем, с учетом протяженности участка проезда до ДИТ и установленного на участке автомобильной дороги скоростного режима. Результат работ должен соответствовать требованиям Приказа Минтранса России от 31.08.2020 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств». При отсутствии среди проходящих ТС превышений допустимых весовых и габаритных параметров ДИТ отображают оперативную или иную информацию для участников дорожного движения.

3.2.6. Подрядчик обеспечивает уборку строительных отходов после окончания выполнения работ.

# 4.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, УСТАНАВЛИВАЕМОМУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

4.1. Общие требования к совместимости оборудования:

4.1.1. Оборудование ДИТ должно быть совместимо с существующим оборудованием СВК производства АО «ВИК «Тензо-М», установленным в месте выполнения работ, и обеспечивать устойчивое взаимодействие с ним.

4.1.2. Оборудование ДИТ должно подходить для интеграции с существующей автоматизированной информационной системой «Весовой и габаритный контроль» (далее - АИС ВГК).

4.2. Требования к динамическому информационному табло (ДИТ):

В процессе эксплуатации ДИТ по настройке Заказчика должно иметь возможность отображать информацию о нарушениях допустимых весогабаритных параметров, полученную от СВК:

- ГРЗ транспортного средства;

- факт условно не распознанного ГРЗ транспортного средства;

- информацию о факте превышения ТС средством допустимых весогабаритных параметров согласно шаблону, приведенному в Таблице 1;

- информацию о факте уклонения ТКТС от взвешивания.

- вывод оперативной и иной информации для участников дорожного движения определяемой Заказчиком.

4.2.1. ДИТ в процессе эксплуатации должно обеспечивать возможность проведения мониторинга работоспособности в режиме реального времени, а также возможность удаленного изменения текстовой информации, отображаемой на ДИТ.

4.2.2. ДИТ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56350-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло» и ГОСТ Р 56351-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло».

4.2.3. ДИТ должно обеспечивать отображение не менее 2 строк информации в соответствии с ГОСТ Р 56351-2015 на дорогах с максимальной допустимой скоростью свыше 60 км/ч. Количество символов не считая пробела, в одной информационной строке должно быть не более 25. Габаритные размеры ДИТ рассчитаны и приняты в соответствии с ГОСТ Р 56351-2015 и ГОСТ Р 56350-2015.

4.2.4. Конструкция ДИТ должна обеспечивать автоматическую регулировку яркости свечения светодиодов в зависимости от освещенности и времени суток. В состав ДИТ должно быть включено не менее одного датчика внешней освещенности. Яркость светодиодов должна обеспечивать выполнение требований раздела 8 ГОСТ Р 56350-2015. Угол обзора информации должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 56350-2015. Ресурс работы светодиодов - не менее 100 000 часов (при 50% яркости). Тип светодиодов: SMD.

4.2.5. Комплект оборудования ДИТ должен включать:

- Устройство вывода информации (табло) (в т.ч. передающий контроллер, датчик освещенности);

- Комплект крепления табло к существующим металлоконструкциям;

- Комплект коммутационных и питающих кабелей;

- Документация.

4.2.6. Все компоненты должны быть новыми, не ранее 2026 года выпуска. Не допускается замена на компоненты, восстановленные в результате ремонта, или уже эксплуатировавшиеся в составе другого оборудования.

Таблица 1

| Событие | Визуальное информирование |
| --- | --- |
| Признак превышения по общей массе | М000ММ000 ПРЕВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ МАССЫ |
| Признак превышения по осевой нагрузке | М000ММ000 ПРЕВЫШЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ОСЬ |
| Признаки превышения по общей массе и осевой нагрузке | М000ММ000 ПРЕВЫШЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗКИ НА ОСЬ |
| Признак превышения по габаритам (длина, ширина или высота ТС) | М000ММ000 ПРЕВЫШЕНИЕ ГАБАРИТОВ |
| Признак превышения по общей массе и габаритам | М000ММ000 ПРЕВЫШЕНИЕ МАССЫ И ГАБАРИТОВ |
| Признак превышения по осевым нагрузкам и габаритам | М000ММ000 ПРЕВЫШЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ОСЬ И ГАБАРИТОВ |
| Признак превышения по общей массе, осевой нагрузке и габаритам | М000ММ000 ПРЕВЫШЕНИЕ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ |
| Признак уклонения от взвешивания (если скорость меньше 1 км/ч) | УКЛОНЕНИЕ ОТ ВЗВЕШИВАНИЯ |

(где М000ММ000 - государственный номер ТС, распознанный полностью или условно, в соответствии с ГОСТ Р 57144-2016).

# 5.  ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Метрологическое обеспечение соответствует требованиям федерального закона Российской федерации от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ГОСТ 8.021-2015 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения массы».

Оборудование весового и габаритного контроля сертифицировано в качестве средства измерения органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (с не истекшим сроком действия Свидетельства).

# 6.  ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СВК

Оборудование должно обеспечивать бесперебойное функционирование автоматического пункта весового и габаритного контроля в соответствии с приказом Минтранса России от 31.08.2020 N 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств».

Установка оборудования измерения нагрузок на оси транспортных средств на всю ширину проезжей части с захватом краевой полосы у обочины и разделительной полосы (не менее 0,25 метра от краевой разметки), а при наличии барьерного ограждения - с захватом краевой полосы до барьерного ограждения. На введенных в эксплуатацию АПВГК до 1 марта 2024 г. допускается не устанавливать оборудование измерения нагрузок на оси транспортных средств до барьерного ограждения на период до капитального ремонта, реконструкции соответствующего участка автомобильной дороги, в случае невозможности установки такого оборудования в рамках работ по ремонту или содержанию участка автомобильной дороги. Также должна быть обеспечена совместимость с системой дорожной весового и габаритного контроля СВК, производитель АО «ВИК «Тензо-М», установленной на площадке, указанной в п. 1.4 настоящего технического задания.

# 7.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемое оборудование, изделия и материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

Комплекс должен функционировать в круглосуточном и бесперебойном режиме работы оборудования.

# 8.  СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы оборудования должен составлять не менее 12 месяцев.

Подрядчик гарантирует соответствие технических характеристик оборудования требованиям, приведенным в настоящем ТЗ, в течение всего срока службы при условии выполнения лицом, выполняющим работы по содержанию оборудования, требований эксплуатационной документации и к метрологическому обеспечению.

# 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ СДАЧИ РАБОТ ЗАКАЗЧИКУ:

9.1. Перечень документации:

- Ведомость использованных при выполнении работ оборудования и материалов;

- Паспорта на оборудование и материалы (в случаях, предусмотренных заводом изготовителем);

- Схема установки оборудования и элементов инфраструктуры на участке АПВГК (включая схему расстановки оборудования и схему передачи информации от СВК до ДИТ);

- Таблица коммутации контроллера;

- Комплект эксплуатационных документов и паспортов на поставляемое оборудование;

- Фото-видео материалы проведения этапов работ, с отображением даты и времени на материалах фиксации.

9.2. Результатом выполненных работ является получение Заказчиком полного перечня документации.

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Поставка динамического информационного табло на АПГВК по адресу Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, км. 65+730 а/д «Умнас» | 2 | штуки |
| 4 | Демонтажно-монтажные работы | 2 | усл. ед. |

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Характеристики предлагаемые участником |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция динамического информационного табло должно обеспечивать автоматическую регулировку яркости свечения светодиодов в зависимости от освещенности и времени суток | наличие |  |  |
| Минимальная длина экрана | ≥ 2880 | Миллиметр | 2880 |
| Минимальная ширина экрана | ≥ 960 | Миллиметр | 960 |
| Количество строк | Полноматричное |  |  |
| Максимальная яркость (нит) | ≥ 7000 |  | 7000 |
| Шаг пикселя | ≥ 8 | Миллиметр | 8 |
| Срок службы | ≥ 100000 | Час | 100000 |
| Тип светодиодов | DIP570 |  |  |
| Система управления: IMTF | наличие |  |  |
| Динамическое информационное табло должно отображать буквы (заглавные и прописные кириллицей и латиницей), цифры, знаки препинания | наличие |  |  |
| Отношение яркостей динамического информационного табло | категория R2 |  |  |
| Яркость динамического информационного табло | категория L2 |  |  |
| Электроснабжение динамического информационного табло переменным током, напряжение | 220 | Вольт |  |
| Электроснабжение динамического информационного табло переменным током, частота | 50 | Герц |  |
| Шаг пикселя светодиодного модуля | ≤ 10 | Миллиметр | 8 |
| Энергопотребление | ≤ 5 | Киловатт | 1,7 |
| Минимальная температура эксплуатации динамического информационного табло | ≤ -55 | Градус Цельсия | -55 |
| Максимальная температура эксплуатации динамического информационного табло | ≥ 65 | Градус Цельсия | 65 |
| Степень защиты лицевой поверхности | IP65 |  |  |
| Соответствие требованиям государственных стандартов должно соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 56350-2015, ГОСТ Р 56351-2015 | наличие |  |  |