Технические требования на поставку МТР

- «ОКПД 2: 26.51.53.190

- Поставка измерителя прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем

- для нужд производственного участка в г. Рыбинске»

Лот №

----------------ГРВКК-ЖигФ

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД 2: 26.51.53.190 Поставка измерителя прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем для нужд производственного участка в г. Рыбинске (далее продукция)

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение инвестиционной программы 2027г.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Измеритель прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем | - 26.51.53.190 | компл | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 26.51.53.190 Поставка измерителя прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем для нужд производственного участка в г. Рыбинск | С даты подписания договора | В течение 30 рабочих дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции: ОКПД 2: 26.51.53.190 Поставка измерителя прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем для нужд производственного участка в г. Рыбинске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | - Измеритель прочности крепления (усилия вырыва) анкеров фасадных систем | Диапазон измерений силы | Не менее 2-50 кН |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности силы | Не более + - 2 % |
|  |  | Ход штока рабочего цилиндра | Не менее 12 мм |
|  |  | Диапазон измерений датчика перемещения | Не менее 0-12 мм |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности датчика перемещения | Не более + + 0,1 мм |
|  |  | Силовозбудитель с вилочным захватом | Да |
|  |  | Электронный блок | Да |
|  |  | Упаковка | Кейс |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |