Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта однолучевого эхолота»

Содержание

1	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)	3

1.3	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции и выполнения сопутствующих работ / услуг	4

2.2	Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

- Общие сведения

- Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования к закупаемой продукции |
| ЦМР | Цифровая модель рельефа |
| ГИМС | Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России |
| CDI | от англ. Capacitor Discharge Ignition - Электронное зажигание |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПВХ | Поливинилхлорид |

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

«ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта однолучевого эхолота».

- Цель использования закупаемой продукции

Комплект однолучевого эхолота требуется для выполнения работ по батиметрии и гидрографии, составления карт и ЦМР дна водоемов, рек и каналов, обследования подводного рельефа.

  - Требования к продукции

- Требования к объемам и срокам поставки

- Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект однолучевого эхолота | Комплект | 1 |
| 1.1 | Однолучевой эхолот | Комплект | 1 |
| 1.2 | Лодка надувная | Комплект | 1 |
| 1.3 | Мотор лодочный | Комплект | 1 |

- Требования к срокам поставки продукции и выполнения сопутствующих работ / услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта однолучевого эхолота | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

- Требования к качеству продукции

Наименование продукции: «ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта однолучевого эхолота» 
Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Комплект однолучевого эхолота |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Однолучевой эхолот |  |  | Указание марки (модели) предлагаемой продукции |  |  |
| 1.1.1.1 | Тип | Эхолот в одном корпусе с ПК |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.2 | Измеряемая глубина | От 0,15 м до 200 м |  | Указание диапазона |  |  |
| 1.1.1.3 | Точность измерения | 0.01 м±0.1% глубины |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.4 | Рабочая частота трансдьюсера | 200 кГц |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.5 | Заглубление | от 0 м до 15 м |  | Указание диапазона |  |  |
| 1.1.1.6 | Диапазон настройки скорости звука | от 1370м/с до 1700м/с |  | Указание диапазона |  |  |
| 1.1.1.7 | Тип ПК | Промышленный ПК |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.8 | Встроенное гидрографическое ПО | Наличие |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.9 | Размер экрана, дюймов | Не менее 12 |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.10 | Операционная система | Windows 10 или эквивалент |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.11 | Пыле- и влагозащищённость | Не менее IP66 |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.12 | Минимальная длина кабеля трансдьюсера | 10 м |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.13 | Внешнее питание, аккумулятор | Наличие |  | Указание марки (модели) предлагаемой продукции |  |  |
| 1.1.1.14 | Емкость внешнего питания | Не менее 33 А*ч |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.15 | Возможность подключения внешнего ГНСС-приемника | Наличие |  | Указание характеристик подключения, разъемов |  |  |
| 1.1.1.13 | Минимальная комплектация | - Эхолот – 1 шт. - Трансдьюсер – 1 шт. - Кабель интерфейсный – 1 шт. - Кабель питания – 1 шт. - Блок питания – 1 шт. - Внешний аккумулятор – 1 шт. - Кабель питания от внешнего аккумулятора – 1 шт. - Беспроводная компьютерная мышь – 1 шт. - Беспроводная компьютерная клавиатура – 1 шт. - Кейс трансдьюсера – 1 шт. - Кейс эхолота – 1 шт. - Комплект крепления эхолота и ГНСС-приемника на лодку – 1 шт. - Метрологическая поверка – 1 шт. |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2 | Лодка надувная |  |  | Указание марки (модели) предлагаемой продукции |  |  |
| 1.1.2.1 | Вид лодки |  | Лодка под мотор | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.2 | Длина, мм |  | Не менее 3600 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.3 | Ширина, мм |  | Не менее 1650 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.4 | Фальшборт |  | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.5 | Плотность ткани ПВХ, г/м2 |  | Не менее 850 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.6 | Длина внутренняя, мм |  | Не менее 2600 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.7 | Ширина внутренняя, мм |  | Не менее 750 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.8 | Тип дна |  | Пол составной с профилями (Слань-книжка) | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.9 | Стрингера |  | Есть | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.10 | Киль |  | Полноценный | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.11 | Тип крепления сидений |  | Ликтрос-Ликпаз | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.12 | Тип транца |  | Встроенный | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.13 | Тип швов |  | Сварные | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.14 | Нужна ли регистрация в ГИМС |  | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.15 | Материал |  | Армированный ПВХ или эквивалент | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.16 | Пассажировместимость, чел. |  | Не менее 2-х | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.17 | Грузоподъемность, кг |  | Не менее 500 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.18 | Минимальная комплектация |  | - Лодка – 1 шт. - Рем. комплект – 1 шт. - Весла – 2 шт. - Насос – 1 шт. - Сиденья – 2 шт. - Сумка лодочная – 1 шт. - Сумка для слани – 1 шт. - Сборное дно (Слань) – 1 шт. - Стрингера – 1 комплект. | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3 | Мотор лодочный |  |  | Указание марки (модели) предлагаемой продукции |  |  |
| 1.1.3.1 | Вид мотора |  | Лодочный бензиновый | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3.2 | Количество цилиндров |  | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3.3 | Количество тактов |  | Не менее 2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3.4 | Мощность мотора, л.с. |  | Не менее 5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3.5 | Охлаждение мотора |  | Водяное | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3.6 | Тип двигателя |  | Карбюратор | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3.7 | Зажигание |  | CDI | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3.8 | Минимальная комплектация |  | - Мотор – 1 шт. - Набор инструментов – 1 комплект | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Требование к материалам |  | Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2025 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 если иное не будет письменно согласовано Сторонами. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Условия транспортирования |  | Товар должен поставляться в транспортировочной сумке предприятия-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок |  | Гарантия на Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной. | Конкретное предложение Участника |  |  |
| 5. | Требования к обучению использования |  |  |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Вводное обучение |  | Вводное обучение использования поставляемым однолучевым эхолотом Поставщиком, в течение 1-3 дней для 2-х человек | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.