Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.20.121. Поставка комплектов ГНСС-приемников»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования к закупаемой продукции |
| RTK | Real Time Kinematic - кинематика реального времени (пер. с англ.) |
| ГНСС (GNSS) | Глобальная навигационная спутниковая система |
| СКП | Средняя квадратическая погрешность |
| PPK | Post Processing Kinematic - кинематика в постобработке (пер. с англ.) |
| DGPS | differential global positioning system - системы дифференциальной коррекции глобальных навигационных спутниковых систем (пер. с англ.) |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.51.20.121. Поставка комплектов ГНСС-приемников».

Цель использования закупаемой продукции

Комплекты ГНСС-приемников необходимы для выполнения высокоточной топографической съёмки и определения координат пунктов государственной геодезической сети методом спутниковых геодезических измерений.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплект ГНСС-приемника | комплект | 6 |
|  | ГНСС-приемник | Шт. | 6 |
|  | Контроллер | Шт. | 6 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.51.20.121. Поставка комплектов ГНСС-приемников | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Комплект ГНСС-приемника

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 1): ГНСС-приемник |  |  | Указание марки (модели) предлагаемой продукции | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Масса |  | Не более 1.5 кг | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2 | Поддерживаемые системы навигации |  | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS, QZSS | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3 | Количество каналов |  | Не менее 1408 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.4 | СКП Статика в плане |  | Не более 2.5 мм + 0.5 мм/км | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5 | СКП Статика по высоте |  | Не более 5.0 мм + 0.5 мм/км | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.6 | СКП PPK в плане |  | Не более 8.0 мм + 1.0 мм/км | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.7 | СКП PPK по высоте |  | Не более 15.0 мм + 1.0 мм/км | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.8 | СКП RTK в плане |  | Не более 8.0 мм + 1.0 мм/км | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.9 | СКП RTK по высоте |  | Не более 15.0 мм + 1.0 мм/км | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.10 | СКП DGPS в плане |  | Не более 0.25 м + 1.0 мм/км | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.11 | СКП DGPS по высоте |  | Не более 0.50 м + 1.0 мм/км | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.12 | Форматы поправок |  | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM, CMR | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.13 | Встроенная память |  | Не менее 8 гб | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.14 | Время непрерывной автономной работы в режиме статика |  | Не менее 24 ч | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.15 | Мощность встроенного УКВ-модема Rx/Tx |  | Не менее 2 Вт | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.16 | Пыле- влагозащищенность |  | IP68 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.17 | Материал корпуса |  | Магниевый сплав или эквивалент | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.18 | Инерциальная система компенсации наклона вехи |  | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.19 | Встроенный 4G GSM модем |  | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.20 | Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов |  | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.21 | Минимальная комплектация |  | 1. ГНСС-приемник – 1 шт. 2. Веха не менее 2 метров - 1 шт. 3. Кабель интерфейсный - 1 шт. 4. Кабель для возможности подключения внешнего аккумулятора – (Y Lemo7-Lemo5/Клещи или аналог) - 1 шт. 5. Зарядное устройство - 1 шт. 6. Радиоантенна (тип разъема TNC или эквивалент) - 1 шт. 7. Твердый кейс - 1 шт. 8. Метрологическая поверка (электронная) - 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Наименование продукции (позиция № 1.2 Таблицы 1): Контроллер |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Процессор | Восьмиядерный, не менее 2 ГГц |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.2 | Оперативная память | Не менее 3 Гб |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.3 | Внутренняя память | Не менее 32 Гб |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.4 | Слот для расширения памяти | MicroSD карты максимальной емкостью не менее 128 Гб |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.5 | Камера | Не менее 13 Мп с автофокусом и LED вспышкой |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.6 | Время автономной работы | Не менее 10 ч |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.7 | Встроенное ПО | Для геодезических работ |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.8 | Минимальная комплектация | - Контроллер - 1 шт. - Кабель питания/данных - 1 шт. - Блок питания - 1 шт. - Крепление на веху - 1 шт. - Стилус - 1 шт. - Встроенное ПО для геодезических работ - 1 шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требование к материалам |  | Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2026 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 если иное не будет письменно согласовано Сторонами. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования |  | Товар должен поставляться в транспортировочной сумке предприятия-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок |  | Гарантия на Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной. | Предложение по сроку гарантии на оборудование |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на доставку, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.

- В Коммерческом предложении необходимо указать стоимость каждой позиции из перечня закупаемой продукции. Заказчиком не рассматривается оферта на поставку части Товара.

Составил:

Начальник отдела геодезии и ГИС

АО “Институт Гидропроект”

Ларин Иван Михайлович

+7-985-138-38-28