Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.19.190 «Комплексное обследование зданий и сооружений»

структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

  - Обозначения и сокращения………………………………………………………………………	3

  - Наименование закупаемой продукции………………………………………………………………………	3

  - Цель оказания услуг…………………………………………………………………………………………..	3

  - Существующие положения…………………………………………………………………………………………..	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)…………………………………………………………………………………………..	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	12

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг…………………………………	…………………………12

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	12

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	12

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	12

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	12

2.2. Требования к качеству услуг……………………………………………………………………	……………13

Таблица 4. Требования к качеству услуг	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| АО | акционерное общество |
| --- | --- |
| СП | структурное подразделение |
| ГРЭС | государственная региональная электростанция |
| КО | комплексное обследование |
| ЗиС | здания и сооружения |
| ОТ и ПБ | охрана труда и промышленной безопасности |
| СО | стандарт отраслевой |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| СП | свод правил |
| СТО | стандарт организации |
| СРО | саморегулирующая организация |
| ТТ | технические требования |
| ФЗ | федеральный закон |
| РД | руководящий документ |

Наименование закупаемой продукции

Комплексное обследование зданий и сооружений структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

Цель оказания услуг

- Услуги по комплексному обследованию зданий и сооружений оказываются с целью оценки технического состояния несущих конструкций здания, определения условий дальнейшей безопасной эксплуатации здания;

- Услуги по замеру осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования для Эгвекинотской ГРЭС оказываются с целью оценки технического состояния и работоспособности фундаментов зданий и сооружений.

Существующее положение

Необходимо выполнить оценку фактического состояния строительных конструкций зданий, сооружений и оборудования, характеризующих работоспособность объектов обследования и определяющих возможность дальнейшей эксплуатации, или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование оснований и строительных конструкций на предмет выявления деформационный повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю следующие исходные данные, необходимые для выполнения работы:

- Материалы обследования объектов прошлых лет.

1.5.2. Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ Исполнителям, участвующим в проведении комплексного обследования, к объектам.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства | Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) | Год постройки (ввода) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| Раздел 1. ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание Весовой | S=79 м2; h=3,35 м; V=268 м3; L= 11,50 м; B= 6,95 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: крупный шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: железо по деревянным стропилам. Внутренняя отделка: полы- бетонные, метлах. плитка; стены –кафель, побелка, окраска штукатурка, потолки – штукатурка, побелка | 1960 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| 2 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание Проходного пункта (центральный выход) | S=86,9 м2; h=3,85 м; V=307 м3; L= 15,00 м; B= 7,3 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблочные; Перекрытия: шлакоблочные; Кровля: железо по деревянным стропилам. Внутренняя отделка: полы- бетонные, линолеум, метлах. плитка; стены - окраска, побелка, обои, потолки – штукатурка, побелка | 1960 |  |
| 3 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание понизительной ПС «Эгвекинот-35 кВ» | S=127,9 м2; h=4,50 м, V=575 м3; L= 18,81 м; B= 6,8 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблочные; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетон; стены – штукатурка побелка, покраска; потолки – штукатурка | 1956 |  |
| 4 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание дробильного корпуса | S=763 м2; h=7,85 м, V=5497 м3; L= 39,3 м; B= 17,61 м. Фундамент: ленточный бутобетонный; Стены: крупный шлакоблочный; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- дощатые окрашенные, кафель, бетонные; стены –кафель, побелка, окраска штукатурка, потолки – штукатурка, побелка | 1959 |  |
| 5 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание механической мастерской (автокрановый гараж) | S=688,3 м2; h=4,65 м; V=3183 м3; L= 46,2 м; B= 15,78 м. Фундамент: бутовый камень; Стены: бутовый камень, деревянные; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетонные, дощатые, метлах. плитка; стены - штукатурка, побелка, покраска; потолки - побелка | 1950 |  |
| 6 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание кислородной станции | S=139,8 м2; h=4,40 м; V=552 м3; L= 16,75 м; B= 6,9 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблочные; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетон закрыт линолеум; стены – окраска, побелка; потолки – штукатурка, побелка | 1960 |  |
| 7 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание Автогаража | S=192,7 м2; h=4,35 м; V=838 м3; L= 16,50 м; B= 11,68 м. Фундамент: ленточный, бутовый бетон; Стены: бутовый камень; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: толь с гудроном, техноэластан. Внутренняя отделка: полы- бетонные, стены - штукатурка, побелка, покраска; потолки - побелка | 1950 |  |
| 8 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание коллекторной | S=57,4 м2; h=4,40 м; V=184 м3; L= 7,7 м; B= 7,45 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: крупный шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетон; стены – побелка, штукатурка; потолки – штукатурка, побелка | 1957 |  |
| 9 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание береговой насосной станции | S=358,4 м2; h=7,45 м; V=2670м3; L= 32,0 м; B= 11,20 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: крупный шлакоблок, шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетонные; стены - штукатурка, потолки - штукатурка | 1959 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| 10 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание насосной осветленной воды | S=82,5 м2; h=4,50 м; V=371 м3; L= 12,4 м; B= 6,65 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетонные; стены - штукатурка, окраска, побелка; потолки – штукатурка, побелка | 1959 |  |
| 11 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание механических мастерских, электроцех | S=1039,5 м2; h=4,9 м; L= 10,8 м; B= 8,52 м. Фундамент: бутобетонный; Стены: крупный шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетонные, метлах. плитка, линолеум; стены - обои, штукатурка, кафель, окраска, побелка; потолки – штукатурка, побелка | 1960 |  |
| 12 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание материального склада, каркас сборно-разборный | S=87,9 м2; h=2,85 м; V=242 м3; L= 10,8 м; B= 8,52 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок, металлический лист; Перекрытия: ж/б плиты, металлические фермы; Кровля: рубероид, проф. лист. Внутренняя отделка: полы- бетонные, линолеум; стены - обои, покраска, побелка; потолки – штукатурка, побелка | 1970 |  |
| 13 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание склада № 2 (склад комбикормов) | S=1233 м2; h=4,7 м; V=5775 м3; L= 64,80 м; B= 18,8 м. Фундамент: ---; Стены: железо сборное гофрированное; Перекрытия: металлические фермы; Кровля: железо. Внутренняя отделка: полы- грунт; стены - железо, потолки –нет | 1970 |  |
| 14 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание склада № 4 (склад сена) | S=1017 м2; h=4,75 м; V=4819м3; L= 54,40 м; B= 18,52 м. Фундамент: бутобетонный; Стены: железо; Перекрытия: деревянные; Кровля: железо. Внутренняя отделка: полы- грунт; стены - железо, потолки – железо | 1960 |  |
| 15 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, с. Амгуэма | Здание Монтерского пункта 87 км | S=247,3 м2; h=3,60 м; V=804 м3; L= 21,32 м; B= 11,06 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- дощатые, окрашенные, линолеум; стены - штукатурка, окраска, побелка; потолки – штукатурка, побелка. | 1965 |  |
| 16 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, с. Амгуэма | Здание ПС «87 км Монтерский пункт» | S=14,4 м2; h=3,60 м; V=51,84 м3; L= 5,85 м; B= 3,65 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетон; стены - штукатурка, потолки – штукатурка. | 1960 |  |
| 17 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание ПС «0,4 кВ Озерный» | S=9 м2; h=4,50 м; V=40,5 м3; L= 3 м; B= 3. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетон; стены – штукатурка, побелка, покраска; потолки – штукатурка | 1960 |  |
| 18 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, с. Амгуэма | Здание ПС «Оленеубойный пункт» | S=24,3 м2; h=3,25 м; V=79 м3; L= 7,45 м; B= 3,26 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: совмещенная гудронированная толь. Внутренняя отделка: полы- бетонные; стены - побелка, потолки – штукатурка, побелка | 1960 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| 19 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, с. Амгуэма | Здание ПС «Полярник» | S=37,5 м2; h=9,10 м; V=283 м3; L= 5,58 м; B= 3,58 м. Фундамент: ж/бетонные сваи; Стены: шлакоблок; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: совмещенная гудронированная толь. Внутренняя отделка: полы- бетонные; стены – побелка; потолки – штукатурка, побелка. | 1950 |  |
| 20 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Здание ПС «Школа» | S=47,2 м2; h=3,25 м; V=153 м3; L= 9,45 м; B= 4,99 м. Фундамент: ленточный бетон; Стены: ж/бетонные панели; Перекрытия: ж/б плиты; Кровля: рубероид. Внутренняя отделка: полы- бетонные; стены – штукатурка; потолки – штукатурка, побелка | 1965 |  |
| Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Проходной теплофикационный канал и проходная | S=2050,9 м2, h=2,8 м; V=4930 м3; L= 523,38 м; B= 2,25 м | 1969 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| 2 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Эстакада топливоподачи № 1 | S=288 м2, h=11,6 м, V=1269,7 м3; L= 48 м, B= 6 м (поперечный разрез: 6,0 х 5,18 м) Подземная часть: Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Глубина заложения фундаментов 4,3 м. Надземная часть: Фундаменты - в осях «4-4а» – ленточные, бутовые толщиной 800 мм, глубина заложения фундаментов от 2,5 до 4,3 м, в осях «4а-9» под стойки опор – монолитные железобетонные с размерами подошвы 1,4×1,2, глубина заложения 1,2 м. | 1959 |  |
| 3 | Комплексное обследование | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Эстакада топливоподачи № 2 | S=377,6 м2, h=11,6 м, V=5624,8 м3; L= 61,9 м, B= 6,1 м (поперечный разрез: 6,0 х 5,18 м) Фундаменты под опоры – монолитные железобетонные с размерами подошвы 1,4×1,2 м. Глубина заложения фундаментов 2,5 м. | 1959 |  |
| 4 |  | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Открытый склад угля | S = 22800 м2, L = 190 м, B = 120 м | 1959 |  |
| 5 |  | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Водозаборное сооружение | S=99 м2 h=6,85 м, V=678 м3; L= 13,65 м, B= 7,25 м | 1959 |  |
| Раздел 3. ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Измерение осадки фундаментов ТП «Пилорама» | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент ТП «Пилорама» | 16 ФБС 2100 х 1200 х 650 | 1980 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| 2 | Измерение осадки фундаментов трансформатора ТС 1 (ТМТГ-7500/110) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент трансформатора ТС 1 (ТМТГ-7500/110) | Монолитная пространственная ж/б конструкция 2800х1500х1800 | 1953 |  |
| 3 | Измерение осадки фундаментов трансформатора ТС 2 (ТДТН-16000/110) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент трансформатора ТС 2 (ТДТН-16000/110) | Монолитная пространственная ж/б конструкция 3000х3000х1800 | 1953 |  |
| 4 | Измерение осадки фундаментов трансформатора ТС 3 (ТДТН-16000/110) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент трансформатора ТС 3 (ТДТН-16000/110) | Монолитная пространственная ж/б конструкция 1800х1800х1500 | 1953 |  |
| 5 | Измерение осадки фундаментов трансформатора ТС 4 (ТДТН-16000/110) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент трансформатора ТС 4 (ТДТН-16000/110) | Монолитная пространственная ж/б конструкция 1500х1500х1800 | 1953 |  |
| 6 | Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-110 Т-1 (МКП-110М-1000/630-20У1) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент масляного выключателя МВ-110 Т-1 (МКП-110М-1000/630-20У1) | 8 ж/б столбчатых ФМ | 1975 |  |
| 7 | Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-110 Т-3 (МКП-110М-1000/630-20У1) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент масляного выключателя МВ-110 Т-3 (МКП-110М-1000/630-20У1) | 8 ж/б столбчатых ФМ | 1975 |  |
| 8 | Измерение осадки фундаментов масляного выключателя СМВ-110 (МКП-110М-1000/630-20У1) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент масляного выключателя СМВ-110 (МКП-110М-1000/630-20У1) | 8 ж/б столбчатых ФМ | 1976 |  |
| 9 | Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-35 Т-1 (СА-630-10) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент масляного выключателя МВ-35 Т-1 (СА-630-10) | 4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800 | 1980 |  |
| 10 | Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-35 Т-2 (СА-630-10) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент масляного выключателя МВ-35 Т-2 (СА-630-10) | 4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800 | 1999 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| 11 | Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-35 Т-3 (СА-630-10) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент масляного выключателя МВ-35 Т-3 (СА-630-10) | 4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800 | 1979 |  |
| 12 | Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-35 Т-4 (СА-630-10) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент масляного выключателя МВ-35 Т-4 (СА-630-10) | 4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800 | 1979 |  |
| 13 | Измерение осадки фундаментов масляного выключателя МВ-35 ВЛ Эгвекинот (СА-630-10) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент масляного выключателя МВ-35 ВЛ Эгвекинот (СА-630-10) | 4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800 | 1979 |  |
| 14 | Измерение осадки фундаментов элегазового выключателя ВЭ-110 Т-2 (ВГТЗ-110-40/2500ХЛ1) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент элегазового выключателя ВЭ-110 Т-2 (ВГТЗ-110-40/2500ХЛ1) | 4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800 | 2005 |  |
| 15 | Измерение осадки фундаментов элегазового выключателя ВЭ ВЛ-110 Иультин (ВГТЗ-110-40/2500ХЛ1) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент элегазового выключателя ВЭ ВЛ-110 Иультин (ВГТЗ-110-40/2500ХЛ1) | 4 ж/б столбчатых ФМ 1500х800*1800 | 2005 |  |
| 16 | Измерение осадки фундаментов измерительного трансформатора напряжения ТН-110 1СШ (НКФ-110-57) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент измерительного трансформатора напряжения ТН-110 1СШ (НКФ-110-57) | 8 ж/б столбчатых ФМ 500х500*1800 | 1975 |  |
| 17 | Измерение осадки фундаментов измерительного трансформатора напряжения ТН-110 2СШ (НКФ-110-57) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент измерительного трансформатора напряжения ТН-110 2СШ (НКФ-110-57) | 8 ж/б столбчатых ФМ 500х500*1800 | 2005 |  |
| 18 | Измерение осадки фундаментов измерительного трансформатора напряжения ТН-35 СШ 35 кВ (ЗНОМ-35) | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент измерительного трансформатора напряжения ТН-35 СШ 35 кВ (ЗНОМ-35) | Фундамент монолитный ж/б 2500 х 7050 х 1500 | 1972 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| 19 | Измерение осадки фундаментов портала 1 СШ 110 кВ | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент портала 1 СШ 110 кВ | 6 ж/б столбчатых ФМ 1200х1200*1800 | 1978 |  |
| 20 | Измерение осадки фундаментов портала 2 СШ 110 кВ | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент портала 2 СШ 110 кВ | 3 ж/б столбчатых ФМ 1000х1500*1800 | 1978 |  |
| 21 | Измерение осадки фундаментов портала СШ 35 кВ | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент портала СШ 35 кВ | 3 ж/б столбчатых ФМ 1250х800*1900 | 1978 |  |
| 22 | Измерение осадки фундаментов ШМ Т-1 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент ШМ Т-1 | 3 ж/б столбчатых ФМ | 1978 |  |
| 23 | Измерение осадки фундаментов ШМ Т-2 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент ШМ Т-2 | 3 ж/б столбчатых ФМ | 1979 |  |
| 24 | Измерение осадки фундаментов ШМ Т-3 |  | Фундамент ШМ Т-3 | 3 ж/б столбчатых ФМ | 1979 |  |
| 25 | Измерение осадки фундаментов под ДГ-1 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент ДГ - 1 (СГДС 15-30-8У8) | Фундамент монолитный ж/б 2500 х 7050 х 1500 | 1978 |  |
| 26 | Измерение осадки фундаментов под ДГ-2 |  | Фундамент ДГ - 2 (СГДС 15-30-8У8) |  | 1979 |  |
| 27 | Измерение осадки фундаментов под ДГ-3 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Фундамент ДГ -3 (СГДС 15-30-8У8) | Фундамент монолитный ж/б 2700 х 7050 х 1500 | 1979 |  |
| 28 | Измерение осадки фундаментов под ДГ-4 |  | Фундамент ДГ - 4 (СГДС 15-30-8У8) |  | 1980 |  |
| 29 | Измерение осадки фундаментов под турбоагрегат ст.№1 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Турбоагрегат ст. № 1 | 12100х6700х1500 мм Фундаменты Монолитная одноэтажная пространственная ж/б конструкция, состоящая из 2 поперечных однопролетных рам, соединенных 6 колоннами. | 2010 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| 30 | Измерение осадки фундаментов под турбоагрегат ст.№2 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Турбоагрегат ст. № 2 | 10700х6200х1500 мм Фундаменты Монолитная одноэтажная пространственная ж/б конструкция, состоящая из 2 поперечных однопролетных рам, соединенных 4 колоннами | 1996 |  |
| 31 | Измерение осадки фундаментов под турбоагрегат ст.№3 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Турбоагрегат ст. № 3 | 10700х6200х1500 мм Фундаменты Монолитная одноэтажная пространственная ж/б конструкция, состоящая из 2 поперечных однопролетных рам, соединенных 4 колоннами. | 1973 |  |
| 32 | Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст.№1 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Котлоагрегат ст. № 1 | 7930 х 10350 мм Фундаменты Пространственные конструкции, состоящих из монолитных железобетонных стоек прямоугольного сечения, опирающихся на отдельно стоящие ступенчатые фундаменты и объединенных по верху системой горизонтальных ригелей из монолитного железобетона прямоугольного сечения, расположенных в разных уровнях. По верху фундаментов установлены металлоконструкции котлов и перекрытия на отм. +6,000. Материал конструкций – бетон класса В20. Глубина заложения фундаментов – 3,5 м от уровня пола первого этажа | 1950 |  |
| 33 | Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст. № 2 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Котлоагрегат ст. № 2 | 7930 х 10350 мм Фундаменты Пространственные конструкции, состоящие из монолитных железобетонных стоек прямоугольного сечения, опирающихся на отдельно стоящие ступенчатые фундаменты и объединенных по верху системой горизонтальных ригелей из монолитного железобетона прямоугольного сечения, расположенных в разных уровнях. По верху фундаментов установлены металлоконструкции котлов и перекрытия на отм. +6,000. Материал конструкций – бетон класса В20. Глубина заложения фундаментов – 3,5 м от уровня пола первого этажа. | 1950 |  |
| 34 | Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст. № 3 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Котлоагрегат ст. № 3 | 6330 х 8890 мм Фундаменты Монолитные железобетонные стойки, опирающиеся на фундаментные ленты. Фундаментные ленты выполнены для групп стоек, расположенных вдоль продольных рядов. По верху фундаментов установлены металлоконструкции каркасов котлов на отм. +0,200. Материал конструкций – бетон класса В20. Глубина заложения фундаментов – 3,0 м от уровня пола первого этажа. Под подошвой фундаментов предусмотрена подготовка из бетона марки 100 толщиной 100 мм. | 1971 |  |
| 35 | Измерение осадки фундаментов под котлоагрегат ст. № 4 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, РФ, Чукотский АО, Иультинский р-н, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Котлоагрегат ст. № 4 | 6330 х 8890 мм Фундаменты Монолитные железобетонные стойки, опирающиеся на фундаментные ленты. Фундаментные ленты выполнены для групп стоек, расположенных вдоль продольных рядов. По верху фундаментов установлены металлоконструкции каркасов котлов на отм. +0,200. Материал конструкций – бетон класса В20. Глубина заложения фундаментов – 3,0 м от уровня пола первого этажа. Под подошвой фундаментов предусмотрена подготовка из бетона марки 100 толщиной 100 мм. | 1972 | Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплексное обследование объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице №1 (Раздел 1. Здания п.1-п.20; Раздел 2. Сооружения п.1-п.5) |  |  |  |
| 1.1. | Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации | комплект | 75 |
| 1.2. | Ознакомление с фактическими условиями эксплуатации конструкций зданий, сооружений и проверка соответствия их требованиям проекта | Здания, сооружения | 25 |
| 1.3. | Проверка состояния конструкций зданий, сооружений | Здания, сооружения | 25 |
| 1.4. | Составление технического отчета | отчет | 25 |
| 2. Замер осадок фундаментов объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице №1 (Раздел 3. Фундаменты п.1 – п.35) |  |  |  |
| 2.1 | Разработка программы мониторинга объектов обследования | программа | 1 |
| 2.2. | Инвентаризация осадочных марок и глубинных реперов | марка | Определить по месту при оказании услуг |
| 2.3. | Произвести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов здания с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1:500 | марка | Определить по месту при оказании услуг |
| 2.4. | Вычислить осадки фундаментов в сравнении с величинами предыдущих наблюдений | ___ |  |
| 2.5. | Провести анализ полученных результатов осадок фундаментов и выдать свои рекомендации |  |  |
| 2.6. | Оформить технический отчет о проделанной работе |  |  |

Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплексное обследование ЗиС | 01.06.2027г. | 30.11.2027 г. |
| 1.1 | Комплексное обследование зданий и сооружений СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 01.06.2027 г. | 30.11.2027 г. |
| 1.1.1. | Сбор и обработка материалов прошлых лет (подготовительный этап) | 01.06.2027 | 30.06.2027 |
| 1.1.2. | Выполнение работ по комплексному обследованию объектов | 01.07.2027 | 30.09.2027 |
| 1.1.3. | Камеральная обработка материалов с составлением технического отчета | 01.10.2027 | 10.11.2027 |
| 1.1.4. | Согласование технического отчета Заказчиком | 11.11.2027 | 18.11.2027 |
| 1.2 | Измерение осадки фундаментов зданий и сооружений, комплексное обследование здания главного корпуса СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС: | 01.06.2027 г. | 30.11.2027 г. |
| 1.2.1. | Сбор и обработка материалов прошлых лет (подготовительный этап) | 01.06.2027 | 30.06.2027 |
| 1.2.2. | Выполнение работ по измерению осадки фундаментов объектов | 01.07.2027 | 30.09.2027 |
| 1.2.3. | Камеральная обработка материалов с составлением технического отчета | 01.10.2027 | 10.11.2027 |
| 1.2.4. | Согласование технического отчета Заказчиком | 11.11.2027 | 18.11.2027 |
| 1.3. | Оформление акта сдачи-приёмки оказываемых услуг | 19.11.2027 | 30.11.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (Раздел 1. Здания, позиция № 1-20; Раздел 2. Сооружения, позиция № 1-5. Таблицы 2: Комплексное обследование объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице № 1; Раздел 3. Фундаменты, позиция № 1-35. Таблицы 2: Замер осадок фундаментов объектов заказчика по перечню и количеству согласно Таблице № 1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» № 736 от 13.11.2008 г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организация мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности | Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал всеми необходимыми средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | - При выполнении работ должны использоваться приборы и оборудование Исполнителя, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание (наличие свидетельств о поверке средств измерений) в соответствии с требованиями государственных стандартов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
|  | Наличие разрешительной документации | До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенные копии: |  |  |  |
|  |  | - свидетельств о поверке средств измерений, которые будут использоваться в работе; | Согласие с требованием | Копия документов |  |  |  |
|  |  | - удостоверения специалистов на осуществление инженерных изысканий. | Согласие с требованием | Копия документов |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. Область аттестации специалиста должна соответствовать объекту обследования. | Согласие с требованием | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации специалистов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия разрешительных документов (удостоверения специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ. | Согласие с требованием | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.4.1, 1.4.2 данной таблицы. |  |
|  | Требование к Исполнителю | В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: - - осуществляющих подготовку проектной документации При этом: в отношении подготовки проектной документации: - - уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда должен соответствовать (быть не менее) предложенной в заявке стоимости (с учетом НДС) выполнения работ (подготовка проектной документации); - - уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств должен соответствовать (быть не менее) предложенной в заявке стоимости (с учетом НДС) выполнения работ (подготовка проектной документации). | Согласие с требованием | Предоставление документов не требуется. (На стадии рассмотрения заявок Организатор проверяет наличие информации об Исполнителе в Едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах, а также осуществляет оценку соответствия уровня его ответственности по общедоступному ресурсу: Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/) |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Результатом проведения измерения осадок фундаментов зданий и сооружений является отчет в письменной форме, который подписывается руководителем организации, проводившей измерение, и специалистами, участвовавшим (участвовавшими) в проведении измерении осадок фундаментов. Сведения о результатах измерения осадок фундаментов зданий и сооружений записываются в технический журнал по эксплуатации здания/ сооружения оборудования и должны содержать: наименование организации, проводившей измерения осадок фундаментов зданий и сооружений; дату подписания отчета; регистрационный номер по реестру отчетов измерения осадок фундаментов зданий и сооружений; вывод отчета. Результатом комплексного обследования зданий и сооружений является отчет в письменной форме, который подписывается руководителем организации, проводившей измерение, и специалистами, участвовавшим (участвовавшими) в проведении обследования конструкций здания. Количество передаваемых экземпляров технического отчета по каждому из видов работ в соответствии с условиями настоящего ТТ - 2 на бумажном носителе, кроме того, 1 экземпляр в электронном виде – в редактируемом и не редактируемом форматах. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | Отчет по замерам осадок фундаментов зданий и сооружений должен содержать: - сведения о начале и объеме работ; - краткие инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристики промплощадки; - характеристики фундаментов и несущих конструкций здания (сооружения) - характеристики отклонений фундаментов зданий и сооружений; - определение степени опасности неравномерной осадки и ее влияния на деформации конструкций и работу оборудования; - оценка допустимых значений осадки фундаментов; - прогноз осадки и рекомендации по дальнейшим измерениям; - установленные среднегодовые значения осадок фундаментов зданий и сооружений; - срок следующего измерения осадок фундаментов зданий и сооружений. Отчет по комплексному обследованию зданий и сооружений должен содержать: - Введение, цель работ, время их выполнения, основание; - Краткое описание конструкций объекта, наличие дефектов, оценка эксплуатационных характеристик конструкций; - Графическая часть с изображением планов, фасадов, разрезов зданий, сооружений, нанесением размеров и высотных отметок; указанием дефектов и описанием выполнения комплекса работ по их устранению; - Срок следующего обследования конструкций здания. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к срокам оформления результатов оказанных услуг | По результатам обследования Исполнитель обязан представить Отчеты по измерению осадок фундаментов зданий и сооружений, а также отчет по комплексному обследованию зданий и сооружений в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 20 календарных дней после окончания проведения измерения осадок фундаментов зданий и сооружений и выполнения работ по комплексному обследованию здания главного корпуса. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя, с отметкой специалиста о завершении работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | По результатам замеров осадок фундаментов зданий, сооружений и оборудования, а также комплексного обследования зданий и сооружений: Согласованные Заказчиком Заключения предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio 2007. - Перечень передаваемых отчетных документов Заказчику по завершении услуг: По замеру осадок фундаментов ЗиС: - Акт сдачи-приемки полевых работ; - Технический отчет; - План создания геодезического планово-высотного основания М 1:500; - План размещения осадочных марок с привязкой к ситуационному плану М 1:500; - Каталог координат и высот реперов; - Каталог координат и высот характерных точек; - Сличительные ведомости отметок осадочных марок; - Акт о выполнении закладки осадочных марок. По результатам комплексного обследования зданий и сооружений: Согласованный Заказчиком Заключение предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате Microsoft Office Visio 2007. - Перечень передаваемых отчетных документов Заказчику по завершении услуг: - Акт сдачи-приемки полевых работ; - Технический отчет; - Мероприятия для безопасной эксплуатации объекта; - Программа выполнения работ по обследованию объекта; - Акт о проведении технического обследования объекта; - Акт анализа эксплуатационно-технической документации; - Протокол контроля технического состояния строительных конструкций здания; - Графические материалы (поэтажные планы, разрезы, конструктивные схемы и т.д.); - Ведомость дефектов и повреждений с приложением фото фиксации с указанием месторасположения дефектов - Контроль пространственного положения конструкций - Измерение прочностных характеристик бетона, кладки стен, твердости материалов стальных конструкций - Расчет остаточного ресурса | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - СП 497.1325800.2020 Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила эксплуатации. - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - ГОСТ 12248-2020 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»; - ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния; - Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ №116 от 21.07.1997 (последняя редакция); - Инструкция по проведению нивелирования 2-го класса точности; - Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 Москва ЦНИИГАиК 2003 г.; - Методические указания по организации проведения наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153-34.21.322-2003). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | - Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |