Техническое задание

на поставку строительных материалов для нужд УФПС Свердловской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |
| 5 | Покупатель | АО «Почта России» в лице УФПС Свердловской области |
| 6 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка строительных материалов для ремонта (далее – товар).

Снабжение почтамтов строительными товарами для текущего ремонта объектов недвижимости УФПС Свердловской области.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2025 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование Товара | Ед. Изм. | Кол-во | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кабель силовой ВВГ НГ-FRLS 3*1.5 | Упаковка | 2 | 27.32.13.124 |
| 2 | Кабель ВВГ пнг LS 3*1.5 | Упаковка | 2 | 27.32.13.111 |
| 3 | Кабель ВВГ пнг LS 3*2.5 | Упаковка | 8 | 27.32.13.111 |
| 4 | Кабель ВВГ пнг LS 3*4 | Упаковка | 2 | 27.32.13.111 |
| 5 | Кабель силовой КГ-ХЛ 2*1,5-380 ТРТС | Метр | 350 | 27.32.13.124 |
| 6 | Кабель силовой КГ-ХЛ 3*1,5-380 | Метр | 300 | 27.32.13.124 |
| 7 | Кабель силовой КГ 3*4 | Упаковка | 1 | 27.32.13.124 |
| 8 | Провод ПВС-3*1,5 кв.мм. | Метр | 450 | 27.32.13.155 |
| 9 | Провод ШВВП | Метр | 200 | 27.32.13.133 |
| 10 | Провод СИП | Упаковка | 2 | 27.32.13.112 |
| 11 | Колер, бежевый | Штука | 11 | 20.12.24.110 |
| 12 | Колер, черный | Штука | 8 | 20.12.24.110 |
| 13 | Колер, синий | Штука | 2 | 20.12.24.110 |
| 14 | Кран шаровый,Ду 15мм | Штука | 23 | 28.14.13.131 |
| 15 | Кран шаровый, Ду 20мм | Штука | 23 | 28.14.13.131 |
| 16 | Кран шаровый, Ду 25мм | Штука | 20 | 28.14.13.131 |
| 17 | Кран шаровый, 20*1/2 | Штука | 17 | 28.14.13.131 |
| 18 | Кран шаровый, 20 мм, полипропилен | Штука | 17 | 28.14.13.131 |
| 19 | Фильтр косой грубой очистки | Штука | 3 | 28.29.12.112 |
| 20 | Радиатор | Штука | 23 | 25.21.11.120 |
| 21 | Цемент | Штука | 2 | 23.51.12.111 |
| 22 | Гибкая подводка, длина 80см | Штука | 4 | 22.19.30.120 |
| 23 | Гибкая подводка, длина 1,5м | Штука | 4 | 22.19.30.120 |
| 24 | Каменная вата | Упаковка | 10 | 23.99.19.190 |

  - Основные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) товара | Требования к упаковке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабель силовой ВВГ НГ-FRLS 3*1.5 | с пвх изоляцией ВВГ НГ-FRLS 3*1,5, Количество жил - 3, Сечение жилы - 1,5мм2, Напряжение - 660 В | 1 Упаковка -100 метров |
| 2 | Кабель ВВГ пнг LS 3*1.5 | Кабель Изоляция ВВГ nнг LS 3х1,5, номинальное напряжение-0,66кВ, материал изоляции ПВХ | 1 Упаковка -100 метров |
| 3 | Кабель ВВГ пнг LS 3*2.5 | Кабель Изоляция ВВГ nнг LS 3х2,5, номинальное напряжение-0,66кВ, материал изоляции ПВХ | 1 Упаковка -100 метров |
| 4 | Кабель ВВГ пнг LS 3*4 | Кабель Изоляция ВВГ nнг LS 3х4, номинальное напряжение-0,66кВ, материал изоляции ПВХ | 1 Упаковка -100 метров |
| 5 | Кабель силовой КГ-ХЛ 2*1,5-380 ТРТС | КГ-ХЛ 2х1.5-380 ТРТС, Количество жил - 2, Сечение жилы - 1,5мм2, Напряжение 380 В, Материал оболочки - Резина шланговая холодостойкая, Материал изоляции - Резина изоляционная. |  |
| 6 | Кабель силовой КГ-ХЛ 3*1,5-380 | КГхл 3х1.5-380, Количество жил - 3, Сечение жилы - 1,5мм2, Напряжение 380 В, Материал оболочки - Резина шланговая холодостойкая, Материал изоляции - Резина изоляционная |  |
| 7 | Кабель силовой КГ 3*4 | КГ 3*4 , количество жил 3, сечение жилы 4 мм2, изоляция резиновая, материал жилы -медь | 1 Упаковка 100 метров |
| 8 | Провод ПВС-3*1,5 кв.мм. | ПВС-3*1,5 кв. мм. Количество жил и сечение 3х 1,5, материал жил медь Оболочка изоляции ПВХ. |  |
| 9 | Провод ШВВП | 2 * 0.75, сечение жилы - 0.75 мм2, Материал жил медь, Количество жил 2 |  |
| 10 | Провод СИП | СИП-4 4х16, Количество жил 4, сечение жил 16 мм2, Изоляция Полиэтилен сшитый светостабилизированный, Материал жил Алюминий, Напряжение - 1 000 В | 1 Упаковка 100 метров |
| 11 | Колер, бежевый | для краски, Вододисперсионный, цвет – бежевый вес - 0,15 кг, 1 банка 0,1 л |  |
| 12 | Колер, черный | для краски, Вододисперсионный, цвет - черный, вес - 0,66 кг, 1 банка 0,5 кг |  |
| 13 | Колер, синий | для краски, Вододисперсионный, цвет - синий, вес - 0,66 кг, 1 банка 0,5 кг |  |
| 14 | Кран шаровый,Ду 15мм | Диаметр Ду 15 мм, тип резьбы-внутренняя, материал корпуса-латунь, ручка-бабочка, давление 16 БАР, Диаметр резьбы 1/2 |  |
| 15 | Кран шаровый, Ду 20мм | Диаметр Ду 20мм, тип резьбы-внутренняя, материал корпуса-латунь, ручка-бабочка, давление 16 БАР, Диаметр резьбы 3/4. |  |
| 16 | Кран шаровый, Ду 25мм | Диаметр Ду 25 мм, тип резьбы-внутренняя, материал корпуса-латунь, ручка-бабочка, давление 16 БАР, Диаметр резьбы 1. |  |
| 17 | Кран шаровый, 20*1/2 | радиаторный, Диаметр 20х1/2" прямой белый |  |
| 18 | Кран шаровый, 20 мм, полипропилен | Диаметр 20 мм, стандартный проход, полипропилен |  |
| 19 | Фильтр косой грубой очистки | диаметр 1/2", материал корпуса-латунь. |  |
| 20 | Радиатор | Биметаллический, межосевое расстояние 500 мм, тепловая мощность 1970 Вт. Габаритные размеры - высота 570 мм, длинна - 790 мм, Вес 17,5 кг, количество секций в радиаторе-10 секций, Цвет белый, Подключение - Боковое, Объем воды в секции 0,2 л. |  |
| 21 | Цемент | Марка М-400,прочность 32,5 Мпа, цвет серый, степень твердения-Б | 1 мешок 50 кг |
| 22 | Гибкая подводка, длина 80см | Резиновая в металлической оплетке, длина 80см (вр-вр), диаметр штуцера 10 мм, диаметр резьбы 1/2" |  |
| 23 | Гибкая подводка, длина 1,5м | Резиновая в металлической оплетке, длина 1,5 м, тип соединения вр-вр, диаметр штуцера 10 мм, диаметр резьбы 1/2" |  |
| 24 | Каменная вата | Размер 1000x600х50мм, степень горючести-НГ | Кол-во шт. в упаковке – 8, Кол-во м2 упаковке - 4,8 |

  - Комплектность товара

Конструктивные требования к единице товара и его составным частям, требования к основным характеристикам товара указаны в п. 3.3 Технического задания.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров

Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества.

| Перечень ГОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | ГОСТ |
| 1 | Кабель ВВГ | ГОСТ 31996-2012 |

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.

Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На упаковку (тару) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом предусмотрен иной порядок маркировки. В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

Адрес поставки: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 89А.

Срок поставки: в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты подписания Договора. Срок поставки начинает исчисляться с момента заключения договора.

  - Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик обязан предупредить Покупателя о времени доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня до момента доставки, путем уведомления Покупателя по указанным в Договоре средствам связи.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара на склад Покупателя.

При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, упаковке, маркировки установленным условиям Договора и Спецификации.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар поставлен в соответствии с условиями Договора подлежит приемке. Покупателем подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12/УПД;

Товар поставлен с нарушением условий Договора о количестве, комплектности, ассортименте, безопасности Товара. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков. Покупатель составляет Акт о расхождении товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2;

Товар поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком.

Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному в п. 6.1 Технического задания.

Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение осуществляется согласно требованию к каждому товару по паспорту или спецификации.