ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по ремонту ОПС 644010 для нужд УФПС Омской области»

г. ОМСК, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Омской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по ремонту ОПС 644010 для нужд УФПС Омской области |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12. | СП | Свод правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту ОПС 644010 для нужд УФПС Омской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ указанной в п.5 настоящего ТЗ.

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований 
к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

  - Место выполнения Работ:

    - ОПС 644010, г. Омск: ул. Масленникова, д. 15, пом. 2П;

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ведомость видов и объёмов работ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтаж дверей |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,06 |
| 2 | Разборка металлических дверных блоков (вес240+210 кг) | м2 | 5,63 |
| 3 | Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали применительно | т | 0,18 |
| Раздел 2. Разборка пола |  |  |  |
| 4 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,22 |
| 5 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,22 |
| 6 | Разборка покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных применительно | 100 м2 | 0,03 |
| 7 | Разборка стяжек: цементных толщиной 45 мм | 100 м2 | 0,035 |
| Раздел 3. Разборка облицовки стен |  |  |  |
| 8 | Разборка по месту шкафных и антресольных: стенок применительно | 100 м2 | 0,03 |
| 9 | Разборка облицовки стен из гипсовых плит | 100 м2 | 1,41 |
| 10 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток применительно | 100 м2 | 0,23 |
| Раздел 4. Демонтаж окон |  |  |  |
| 11 | Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2 применительно | т | 0,15 |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,14 |
| Раздел 5. Облицовка стен ГКЛ |  |  |  |
| 13 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом | 100 м2 | 0,53 |
| 14 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,86 |
| 15 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 0,34 |
| Раздел 6. Отделка стен из ГКЛ |  |  |  |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,74 |
| 17 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,74 |
| 18 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | 100 м2 | 1,74 |
| 19 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,74 |
| Раздел 7. Окна |  |  |  |
| 20 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,13 |
| 21 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,13 |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,09 |
| 23 | Оклейка стеклопакетов окон противоударной пленкой (для степени защиты А3 в условиях производства | 100 м2 | 0,16 |
| 24 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,09 |
| Раздел 8. Двери |  |  |  |
| 25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,06 |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,06 |
| Раздел 9. Пол |  |  |  |
| 27 | Устройство покрытий: из готовых ковров насухо на комнату | 100 м2 | 0,0002 |
| 28 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,95 |
| 29 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 40 мм | 100 м2 | 0,35 |
| 30 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,35 |
| 31 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,22 |
| 32 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,22 |
| Раздел 10. Потолок армстронг |  |  |  |
| 33 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,95 |
| Раздел 11. Электроосвещение, электроснабжение |  |  |  |
| 34 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,18 |
| 35 | Установка светильников светодиодных панельных, встраиваемых в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами | 100 шт | 0,2 |
| 36 | Установка светильников светодиодных потолочных накладных для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт | шт | 20 |
| 37 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,1 |
| 38 | Установка выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,04 |
| 39 | Установка розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,15 |
| 40 | Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,04 |
| 41 | Прокладка проводов в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 42 | Установка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | 100 м | 0,2 |
| 43 | Прокладка проводов в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,02 |
| 44 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1 |
| 45 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,1 |
| Раздел 12. Слаботочка |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 46 | Демонтаж проводов в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 47 | Демонтаж розеток штепсельных | 100 шт | 0,2 |
| Монтаж |  |  |  |
| 48 | Покладка проводов в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 49 | Установка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | 100 м | 0,4 |
| 50 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,4 |
| 51 | Установка розеток штепсельных | 100 шт | 0,2 |
| Раздел 13. Ремонт крыльца |  |  |  |
| 52 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,02 |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,04 |
| 54 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 | 0,021 |
| 55 | Демонтаж урн | 100 шт | 0,02 |
| 56 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,17 |
| 57 | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 0,1 |
| 58 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,009 |
| 59 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 1,7 |
| 60 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками | 100 м2 | 0,2 |
| 61 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| 62 | Установка урн | 100 шт | 0,02 |
| Раздел 14. Погрузка, вывоз мусора |  |  |  |
| 63 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 7,73 |
| 64 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км | т | 7,73 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– ГОСТ 22270-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования»

– СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

– ГОСТ Р 59637-2021 «Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте.

– СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 С Изменением №1 от 11.06.2020 г.;

# – Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

- Условия выполнения работ

6.2.1.	Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 
и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.

3.	Счет-фактуру.

4.	Сметную документацию на выполненные работы.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6. Акты освидетельствования скрытых Работ.

7. Счет на оплату

- Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять

не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.