Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

«ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект»»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков «ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект»».

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10.00 17.08.2026г.

- Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: SeligerskaiaGIu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-21.

- Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.

- Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект»

# Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| Заказчик/Общество | АО «Ленгидропроект» |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| БПВА | Беспилотный плавательный аппарат |
| ГНСС | Глобальная навигационная спутниковая система |

- 1.2. Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект».

- 1.3. Цель использования закупаемой продукции.

Для проведения гидрологических работ.

# Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки.

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комплект акустического доплеровского профилографа течений | ADCP CHCNAV RiverStar RS3600D или эквивалент | шт. | 1 |
| 2. | Автономный измерительный зонд | CTD зонд DW1613 или эквивалент | шт. | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции.

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект» | С даты, следующей за датой заключения Договора, но не ранее 01.07.2027г. | В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица № 3  Требования к качеству продукции

Наименование продукции:

1. Комплект акустического доплеровского профилографа течений ADCP CHCNAV RiverStar RS3600D или эквивалент*,

2. Автономный измеритель DW1613 или эквивалент*

* Указанные в настоящих технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (параметры эквивалентности)* |  | Согласие с требованиями | Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям. |
| 1.1. | Комплект акустического доплеровского профилографа течений ADCP CHCNAV RiverStar RS3600D или эквивалент |  |  |  |
| 1.1.1. | Общие параметры | Рабочая частота, кГц – 1200/3600 |  |  |
| - 1.1.2. |  | Электрическое питание от источника постоянного тока: напряжение, В – от 11 до 36 |  |  |
| - 1.1.3 |  | Срок службы, лет – не менее 7 |  |  |
| - 1.1.4. |  | Габаритные размеры профилографа: длина, мм - не более 230; диаметр, мм - не более 130; БПВА, мм - не более 1200х750х400 Материал корпуса: полимер, армированный углеродным волокном - наличие Масса, кг: не более 13 (без батарей и ГНСС), 35 (с батареями и ГНСС) Высота волны, баллы: 2 Скорость ветра, баллы: 3 Пыле- и влагозащищённость: IP67 Осадка, см :- 12 Встроенный однолучевой эхолот: – Диапазон глубин, м - от 0,50 до 130 – Рабочая частота, кГц - 200 – Разрешающая способность, м. - 0,01 |  |  |
| 1.1.5. |  | Масса акустического допплеровского профилографа, кг – не более 2,5 |  |  |
| 1.1.6. |  | Количество лучей – 9 |  |  |
| 1.1.7. |  | Минимальный размер ячейки, м – 0,02 |  |  |
| - 1.1.8. |  | Масса БПВА, кг: не более 5 (без батареи и ГНСС), не более 10 (с батареей и ГНСС) |  |  |
| - 1.1.9. | Метрологические параметры | Диапазон измерений температуры, 0С – от минус 4 до плюс 35 |  |  |
| - 1.1.10 |  | Диапазон измерения уклона (крен, тангаж), 0 – от 0 до 15 |  |  |
| - 1.1.11 |  | Диапазон измерений глубин, м: максимальная измеряемая глубина в диапазоне от 5 до 7 |  |  |
| - 1.1.12 |  | Диапазон измерений глубин, м: минимальная измеряемая глубина не более 0,20 |  |  |
| 1.1.13. |  | Диапазон измерений скоростей, м/с – 0 до 5 |  |  |
| 1.1.14. | Значения погрешностей | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, oC – не более ±0,5 |  |  |
| - 1.1.15 |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уклона (крен, тангаж), 0 – не более ±1 |  |  |
| - 1.1.16. |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности компаса (курс) 0 – не более ±2. |  |  |
| - 1.1.17. |  | Пределы допускаемой погрешности измерений скорости, м/с – не более 1 |  |  |
| - 1.1.18. |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности глубины, % – не более 1 |  |  |
| - 1.1.19. | Общие параметры защищенного планшетного компьютера с ПО | Диагональ экрана, дюйм – не менее 8 и не более 14 (включительно) |  |  |
| - 1.1.20. |  | Степень защиты не менее, IP – не менее 67 |  |  |
| - 1.1.21. |  | Оперативная память, ГБ, – не менее 6 |  |  |
| - 1.1.22. | Общие требования к ПО | Программное обеспечение (далее – ПО) оборудования должно поддерживать возможность сохранения данных измерений в выходном формате Classic ASCII Output. Выходной формат данных Classic ASCII Output должен иметь совместимость с программным обеспечением «Dopler» разработки В.М. Морейдо |  |  |
| 1.1.23. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |
| 1.1.23.1. | Требование к характеристикам стойкости к воздействующим климатическим факторам | Условия эксплуатации: - температура воздуха, 0С – от минус 5 до +50 |  |  |
| 1.2. | CTD зонд DW1613 или эквивалент |  |  |  |
|  | Общие параметры аппаратной части | Память, Мбайт – не менее 128 |  |  |
|  |  | Емкость памяти - не менее 3 000 000 измерений |  |  |
|  |  | Подключение к персональному компьютеру через интерфейсы : RS232 /RS485/USB |  |  |
|  |  | Непрерывность работы без замены батарей - не менее 30 дней при интервале записи 2 минуты |  |  |
|  |  | Материал корпуса – титановый сплав |  |  |
|  |  | Глубина максимального погружения, м – не менее 500 |  |  |
|  |  | Вес в воздухе, кг – не более 2,1 |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (диаметр х длина), мм – не более 136х491 (включительно) |  |  |
|  | Общие параметры измерений | Диапазон измерения давления, дбар – от 0 до 6000 (включительно) |  |  |
|  |  | Диапазон измерения температуры воды, 0С – от минус 5,0 до + 40,0 (включительно) |  |  |
|  |  | Точность измерения давления, % шкалы – не более +/-0,05 |  |  |
|  |  | Точность измерения температуры воды, 0С – не более +/-0,002 |  |  |
|  |  | Разрешение измерения давления, % шкалы – от 0,003 до 0,01 |  |  |
|  |  | Разрешение измерения температуры воды, 0С – от 0,0001 до 0,001 |  |  |
|  |  | Стабильность измерения давления, % шкалы/год – не более 0,05 |  |  |
| 1.2.16. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |
| 1.2.16.1. | Требования к характеристикам стойкости к воздействующим внешним факторам | Рабочая температура, 0С – от -10 до +55 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки и разгрузки продукции | город Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, склад Заказчика (1 этаж). Часы работы склада Заказчика с понедельника по четверг с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев. При этом, гарантийный срок не может быть менее срока, установленного предприятием изготовителем. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1. | Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы | - а) запись о поверке Товаров в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Аршин» – 1 экз.; - б) копии свидетельств об утверждении типа средств измерений – 1 экз.; - в) оригинал счета – 1 экз.; - г) счёт-фактуру – 1 экз.; - д) товарную накладную (ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ (УПД) – 2 экз.; - е) руководство по эксплуатации Товаров на русском языке – 1 экз.; - ж) гарантийный талон на Товары – 1 экз.; - з) сертификаты соответствия/декларация соответствия технический регламент таможенного союза (ТР ТС) – 1 экз.; - и) паспорта Товаров – 1 экз. |  |  |
| 4.2. | Комплектация продукции | Поставщик передает Заказчику продукцию в следующем комплекте: 1) Комплект акустического доплеровского профилографа течений: 1.1. Акустический доплеровский профилограф течений – 1 шт. 1.2. Блок питания – 1 шт. 1.3. Кабель интерфейсный – 1 шт. 1.4. Специализированное ПО для профилографа (CD-диск) – 1 шт. 1.5. Упаковочный транспортировочный кейс для профилографа – 1 шт. 1.6. БПВА (тип корпуса тримаран с установленными двигателями) – 1 шт. 1.7. Аккумуляторная батарея БПВА – 2 шт. 1.8. Пульт ДУ БПВА с зарядным устройством – 1 шт. 1.9. Кейс защитный транспортировочный для БПВА – 1 шт. 1.10. Защищенный планшетный компьютер – 1 шт. 2) Автономный измерительный зонд: 2.1. CTD зонд – 1 шт. 2.2. Кабель подключения зонда к персональному компьютеру – 1 шт. 2.3. Адаптер питания (9-18 В) – 1 шт. 2.4. ПО для просмотра и экспорта данных измерений (специализированное ПО (CD-диск)) – 1 шт. 2.5. USB-адаптер –1 шт. 2.6. Транспортировочный кейс – 1 шт. |  |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |
| 5.1. | Технический регламент | Упаковка должна соответствовать «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки» |  |  |
| 5.2. | Постановление РФ | Постановление № 1847 от 16.10.2020 Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 6.1. | Иные требования | Товар должен быть новым, поверенным не ранее 1 квартала 2027 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов |  |  |
| 6.2. | Иные требования | Товар должен поставляться в упаковке фирмы-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения |  |  |
| 6.3. | Иные требования | Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |
| 7. | Требования к оплате продукции |  |  |  |
| 7.1. | Условия оплаты | Авансирование не предусмотрено |  |  |

#### 2.2.1. Состав заявки на мониторинг цен:

В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложение №1

- к Техническим требованиям

Форма «Технико-коммерческое предложение» начало формы

На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

| Исходящий № |  |  |
| --- | --- | --- |
| от |  |  |
|  | (дата) |  |

| Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект» . |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |  |
|  | , |
| (юридический адрес) |  |
|  | , |
| (почтовый адрес) |  |
|  | , |

(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки изготовления и поставки Товара, условия оплаты и сообщаю следующее:

Сводная таблица стоимости продукции

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС, руб. коп. | Стоимость без учета НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОКПД2 26.51.12 Поставка гидрологического оборудования для нужд АО «Ленгидропроект» |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплект акустического доплеровского профилографа течений ADCP CHCNAV RiverStar RS3600D или эквивалент | шт. | 1 |  |  |
| 2. | Автономный измерительный зонд CTD зонд DW1613 или эквивалент | шт | 1 |  |  |
| Итого, без НДС, руб. коп.: |  |  |  |  |  |

| (должность) |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) М..П. |

конец формы

Характеристики должны быть указаны в единицах измерения, установленными Заказчиком (столбец 3 Таблицы 3) и выражаться в абсолютной (твердой) величине (без указания диапазона значений (слов: более, менее, от , до и т.д.), кроме случаев, если такие характеристики установлены в диапазоне производителем Товара)