“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр

и Приволжье» - «Нижновэнерго»

________________/В.Л. Пехотин/

«16» июля 2026 г.

Техническое задание

на поставку материалов для выполнения работ в рамках доп.сервиса по благоустройству сквера р.п. Первое Мая, ул.Садовая, в районе д. 35 Балахнинского муниципального округа в 2026 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"

- Общая часть.

В целях исполнения обязательств филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» по муниципальному контракту № № 77-ЗК/2026 от 22.06.2026, заключенному между Администрацией Балахнинского муниципального округа  Нижегородской области и филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго», филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» производит закупку материалов в рамках дополнительного сервиса для выполнения работ по благоустройству сквера р.п. Первое Мая, ул.Садовая, в районе д. 35 Балахнинского муниципального округа в 2026 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области".

- Условия и сроки поставки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования и материалов на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точки поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| «Нижновэнерго» | Авто | 606403, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, д. 29 | с момента заключения договора в течение 15 календарных дней |

- Перечень продукции.

Количество и состав оборудования указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

Допускается поставка эквивалентной продукции, равноценной или превосходящей по качеству требуемую продукцию, указанную в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна иметь сертификаты, декларации о соответствии.

  - При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным), заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования» / «Спецификация».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Транспортировка продукции должна предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.4. Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не бывшей в эксплуатации) с датой выпуска не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара на склад. Гарантийный срок должен быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна соответствовать всем заявленным параметрам в течение всего периода эксплуатации.

Начальник отдела анализа рынка, развития услуг и сервисов	                  	              С.П. Гудков

Приложение № 1 к Техническому заданию

1. Наименование и объем продукции:

|  |  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МТР | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Деталь фундамента закладная ЗФ-16/4/К140-1,0-б | ЗФ — закладная фланцевая деталь; 16 — номинальный диаметр резьбы крепёжных шпилек (М16); 4 — количество крепёжных отверстий во фланце; К140 — межосевое расстояние крепёжных отверстий (140 мм); 1,0 — высота детали (1000 мм); | 6 | шт. | 25.11.23.119 | Преимущество. |
| 2 | Опора НФГ-3,0-02 ц | Тип: несиловая, фланцевая, гранёная опора освещения. Назначение: установка одного консольного светильника Высота надземной части: 3,0 м. Форма ствола: коническая, гранёная (8 граней). Диаметры: верхний — 60 мм, нижний — 96 мм. Способ монтажа: фланцевый. Количество отверстий во фланце: 4. Межцентровое расстояние отверстий: 140 мм. Номинальный диаметр резьбы крепежа: М16. Исполнение «02»: есть ревизионный лючок (размеры: высота — 450 мм, ширина — 70 мм) для подземного подвода кабеля. Установочное место кронштейна: Ф1. Материал: конструкционная сталь Защитное покрытие: горячее цинкование. Толщина слоя — 80–120 мкм (по ГОСТ 9.307). Климатическое исполнение: УХЛ1. Опора сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 °C до +60 °C. | 6 | шт. | 25.11.23.119 | Преимущество. |
| 3 | Светильник светодиодный торшерный шарообразной формы для наружного освещения | Светильник светодиодный торшерный шарообразной формы для наружного освещения, IP55, УХЛ1, патрон E27, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света полуширокая, световой поток 4000-4800 лм, цветовая температура 4000-5000 К, мощность 35 Вт | 6 | шт. | 27.40.39.113 | Преимущество. Запрет, предусмотренный пунктом 1 постановления №1875 от 23 декабря 2024 не применяется на основании подпункта «и» пункта 5* вышеуказанного постановления |
| 4 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5-0,660 плоский | Количество жил: 3. Сечение жилы: 1,5 мм². Номинальное напряжение: 0,66 кВ (660 В), частота — 50 Гц. Материал токопроводящей жилы: медь, однопроволочная (класс 1 по ГОСТ). Изоляция жил: ПВХ‑пластикат пониженной пожароопасности. Оболочка: ПВХ‑композиция пониженной горючести с низким дымо‑ и газовыделением. Исполнение: плоское (жилы расположены в одной плоскости). Допустимый длительный ток (в воздухе): порядка 21 А ( Сопротивление жилы (постоянному току при +20 °C): не более 12,1 Ом/км (по ГОСТ 22483). Диапазон рабочих температур: от −50 °C до +50 °C. | 20 | м. | 27.32.13.111 | Ограничение |

* 5. Запрет, предусмотренный пунктом 1, подпунктом "ж" пункта 4 настоящего постановления, может не применяться заказчиками при наступлении одного из следующих случаев:

и) осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к настоящему постановлению, в одном из следующих случаев:

начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора), … не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.