Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных опор в рамках ремонтной программы для нужд филиала АО «ДРСК» "Электрические сети ЕАО"

Лот № 5089.1-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-ЕАО

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СВ | Стойка вибрированная; |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| ТУ | технические условия; |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.61.12.162 Поставка железобетонных опор в рамках ремонтной программы для нужд филиала АО «ДРСК» "Электрические сети ЕАО"

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |
|  | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | 12 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции 1-2 Таблицы 1.1 настоящих Технических требований | с даты заключения договора | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 1.3. Требования к продукции

Наименование продукции «Опоры железобетонные»

| № п/п | Наименование параметра* | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам |  |  |  |  |  |
|  | Требования к изготовлению железобетонных изделий | Изготовление продукции должно производиться в соответствии требованиями ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения» |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Продукцию следует изготавливать из тяжелого бетона (средней плотности 2200…2500 кг/м3), удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые» |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Требования к заполнителям в соответствии с разделом 4.7 ГОСТа 26633 – 2015, максимальная крупность заполнителя – фракция не более 20 мм |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие для опор железобетонных СВ-95-3, СВ-105-5 в соответствии с Техническими условиями (ТУ) (Таблица 4 Приложения № 2 Технических требований) |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | Независимо от расчетной температуры наружного воздуха бетон изделий должен иметь марку по морозостойкости не менее F200, марку по водонепроницаемости не менее W6 и изготавливаться из сульфатостойкого цемента или в отдельных случаях, когда содержание в грунтах сульфатов в пересчете на ионы SO4-2 до 3000 мг/л, допускается использовать портландцемент по ГОСТ 31108-2020 с содержанием в клинкере C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3AF не более 22% |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к рабочей арматуре | В качестве рабочей арматуры следует применять стержневую периодического профиля по ГОСТ 34028-2016 с учетом требований ГОСТ 5781-82 по классам арматуры: - класс А-III, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А400 - класс А-IV, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А600 - класс A-V, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А800 - класс А-VI, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А1000 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к маркировке |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Маркировка изделий |  | Продукция должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 13015-2012. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | не менее 3-х лет и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. |  | Указание характеристик | -//- |  |
| 4. | Требование к доставке |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки | Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» 679011. Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Черноморская д.6 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2025-2026 гг. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Применение законодательства о национальном режиме: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Происхождение поставляемой продукции | В составе Коммерческого предложения Участник указывает страну и производителя продукции. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Требование о подтверждении соответствия техническим условиям |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Опоры железобетонные СВ-95-3, СВ-105-5 соответствуют техническим условиям | ТУ 5863-007-96502166-2016 |  | Согласие с требованием | На предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат / декларацию с указанием на соответствие ТУ письмо производителя о соответствии выпускаемой продукции ТУ или др. юридически значимый документ) подтверждающий соответствие закупаемой продукции ТУ 5863-007-96502166-2016 |  |

Участник должен представить в составе заявки подробное предложение по форме, заполненной в части столбца 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам», Таблицы 3 настоящих Технических требований, без корректировки уже имеющейся в таблице информации и требований

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

2.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Исп. Гелашвили И.С.

***