### Технические характеристики – Цепь пильная к бензопиле 15",

### 0,325", 1,5мм, 64 зв.

Шаг цепи

0.325 дюйм

Количество звеньев

64

Длина шины (см)/Длина цепи

40

Длина шины (дюйм)

16

Ширина паза (мм)

1.5

Форма режущего зуба

чизель

Распил

поперечный/продольный

Угол заточки

30 град

Твердосплавные зубья

нет

Победитовые напайки

нет

Вид упаковки

блистер

Вес нетто

0.3 кг

### Технические характеристики – Набор головок торцевых 6-гранных 1/2" 10-32мм 15 предметов

Тип крепления

квадрат с отверстием

Количество

15 шт

Размер посадки

1/2 дюйма

Система измерения

метрическая

Наконечник

внутренний шестигранник

Min размер головки

10 мм

Max размер головки

32 мм

Min размер головки

нет дюйм

Max размер головки

нет дюйм

Размер головки TORX min

нет

Размер головки TORX max

нет

Размер головки E min

нет

Размер головки E max

нет

Размер головки SPLINE min

нет мм

Размер головки SPLINE max

нет мм

Ударная

да

Материал

CrMo

Глубокая

да

Количество граней

6

Вес нетто

4.19 кг

Габариты без упаковки

320х250х80 мм

Упаковка

кейс/чемодан

### Технические характеристики - Болторез

Диаметр прутка

10 мм

Материал губок

инструментальная сталь

Рукоятки-чехлы

ПВХ

Цвет рукояток

черный/оранжевый

Длина

600 мм

Диэлектрическое покрытие

нет

Вес нетто

2.41 кг

### Технические характеристики – Щиток защитный для сварщика с креплением на каску

Тип

маска

Тип светофильтра

хамелеон

Материал

пластик

Тип питания

солнечная батарея + 1 литиевая несъёмная батарейка CR2032

Типоразмер

CR2032

Откидное стекло

нет

Оптический класс светофильтра

1/1/1/2

Степень затемнения

4/11 DIN

Размер экрана

90х35 мм

Размер картриджа

110х90 мм

Регулировка затемнения

нет

Скорость затемнения

0.0001 с

Наличие технологии естественной передачи цветов

есть

Крепление на каске

нет

Режим шлифования

да

Подсветка

нет

Подача воздуха

нет

Рисунок на корпусе

нет

Вес нетто

0.43 кг

Количество оптических датчиков

1

Min температура эксплуатации

-5 °С

Мах температура эксплуатации

+55 °С

Запасное защитное стекло

нет

### Технические характеристики – Канат полипропиленовый d 12мм

Длина

10 м

Диаметр

12 мм

Материал

полипропилен

Цвет

цветной

Разрывная нагрузка

1220 кгс

Вес нетто

0.391 кг

### Технические характеристики – Электрод сварочный МР-3

### диаметр 3 мм фасовка по 5 кг

Тип

Э46

Марка электрода

МР-3

Диаметр

3.0 мм

Свариваемый материал

углеродистые стали

Для наплавки

нет

Покрытие

рутиловое

Цвет

коричневый

Длина

350 мм

Вес нетто

5 кг

### Технические характеристики - Набор ключей шестигранных 2-12мм

### 9 предметов

Тип

HEX

Размер min (мм)

1.5

Размер max (мм)

10

Размер min (дюйм)

нет

Размер max (дюйм)

нет

Трещотка

нет

Покрытие

хромирование

Материал

CrV

Количество в наборе

9 шт

С рукояткой

да

Диэлектрическое покрытие

нет

ГОСТ

нет

Вид

миллиметровый

Размер min (Т/E)

нет

Размер max (T/E)

нет

Форма

угловой

Вид упаковки

пластиковый держатель

С шаровым окончанием

да

Шарнирный механизм

нет

### Технические характеристики – Набор ключей комбинированных

### 6-22мм 12 предметов

Тип

рожковые/накидные

Размер min (мм)

6

Размер max (мм)

22

Размер min (дюйм)

нет

Размер max (дюйм)

нет

Трещотка

нет

Покрытие

хромирование

Материал

CrV

Количество в наборе

12 шт

С рукояткой

да

Диэлектрическое покрытие

нет

ГОСТ

нет

Вид

миллиметровый

Размер min (Т/E)

нет

Размер max (T/E)

нет

Форма

прямой

Вид упаковки

чехол(сумка)/полотно

С шаровым окончанием

нет

Шарнирный механизм

нет

### Технические характеристики  - Установка генераторная открытого исполнения номинальной мощностью 5.5кВт220/380В,

### 4-х тактный ,25 л

Напряжение

220 В

Стартер

ручной стартер/электростартер

Max мощность

5.5 кВт

Мощность максимальная при 220 В

5.5 кВт

Мощность номинальная при 220 В

5 кВт

Альтернатор

синхронный

Емкость топливного бака

22 л

Тип двигателя

4-х тактный

Модель двигателя

182F

Производитель двигателя

Huter

Автозапуск

нет

Класс товара

Бытовой

Свеча зажигания

NGK BP5ES

Дисплей

нет

Обмотка альтернатора двигателя

медь

Тип кожуха

открытый

Длина

700 мм

Ширина

535 мм

Высота

580 мм

С колесами

нет

С ручками

нет

Вес нетто

74 кг

Объем масляного бака

1.1 л

Тип электростанции

мобильные

Вид топлива

бензин

Эл. выходы 380/220/12

0/2/0 шт

Аккумулятор в комплекте

нет

Расход топлива

2.5 л/ч

Уровень шума

71 дБ

Число оборотов

3600 об/мин

Мощность двигателя

13 л.с.

Степень защиты

IP23

Контроль напряжения

компаундный (традиционный)

Индикатор уровня топлива

да

Выход 12V

нет

Датчик масла

да

Напряжение 2

220 В

Технические характеристики - Аппарат сварочный инверторный ток сварки 10-250А, ПВ 70%, тип сварки ММА

Класс товара

Полупрофессиональный

Напряжение

220/230 В

Max мощность

7.7 кВт

Min ток

10 А

Max ток

250 А

Режим работы

DC

Мин. диаметр электрода

2 мм

Мах. диаметр электрода

6 мм

ПВ на максимальном токе

70 %

Степень защиты

IP21

Наличие сетевой вилки

есть

Min входное напряжение

140 В

Разъем для сварочного кабеля

DX25

TIG сварка

нет

Длина проводов

1,2+2 м

Материал проводов

медь

Рабочая температура окружающей среды

от -10 до +40 °С

Форсаж дуги

нерегулируемый

Горячий старт

нерегулируемый

Сертификат Накс

нет

Напряжение холостого хода

85 В

Наличие цифрового индикатора сварочного тока

нет

Наличие синергии

нет

Антизалипание

да

Дисплей

нет

Наличие пульта ДУ

нет

С пуско-зарядным устройством

нет

Кейс

нет

Габариты без упаковки

310х190х130 мм

Вес нетто

4.9 кг

### Технические характеристики - Бензопила мощность 2кВт/2,7л.с., объем двигателя 40,2см3

Класс пилы

бытовая

Мощность (л.с.)

2,7

Мощность (кВт)

2.00

Тактность двигателя

2-х тактный

Объем двигателя

46 см³

Объем масляного бака

0.26 л

Емкость топливного бака

0.55 л

Длина шины

40 см

Длина шины (дюйм)

16

Шаг цепи

0.375 дюйм

Ширина паза

1.3 мм

Количество звеньев

57

Обороты холостого хода

3000 об/мин

Мах скорость вращения цепи

20 м/с

Праймер

есть

Легкий запуск

да

Бесключевая регулировка натяжения цепи

нет

Работа одной рукой

нет

Уровень шума

84 дБ(А)

Свеча зажигания

NGK BPMR7A/Champion RCJ7Y

Чехол/сумка в комплекте

есть

Габариты без упаковки

250х255х740 мм

Вес нетто

7,25 кг

### Технические характеристики – Набор ключей комбинированных трещоточных 8-24мм 10 предметов

Тип

рожковые/накидные

Размер min (мм)

7

Размер max (мм)

24

Размер min (дюйм)

нет

Размер max (дюйм)

нет

Трещотка

есть

Покрытие

никелирование

Материал

CrV

Количество в наборе

14 шт

Класс товара

Бытовой

Диэлектрическое покрытие

нет

Вес нетто

2.57 кг

Вид

миллиметровый

Размер min (Т/E)

нет

Размер max (T/E)

нет

Форма

прямой

Вид упаковки

чехол(сумка)/полотно

С шаровым окончанием

нет

Шарнирный механизм

нет

Комплектация

- Ключ шестигранный 7 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 8 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 10 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 11 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 12 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 13 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 14 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 15 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 16 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 17 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 18 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 19 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 22 - 1 шт.

- Ключ шестигранный 24 - 1 шт.

- Чехол (сумка) - 1 шт.

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Вес, кг: 2.57

Длина, мм: 360

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 60

### Технические характеристики – Гайковерт аккумуляторный LI-lon 2х2Aч 20B LI-lon 450Нм

Угловые

нет

Тип патрона

квадрат с отверстием и фрикционным кольцом

Размер патрона

1/2 дюйма

Max крутящий момент

450 Нм

Max размер крепежа, М

20

Регулировка частоты вращения

да

Наличие удара

есть

Наличие реверса

есть

Наличие подсветки

есть

Тип аккумулятора

Li-Ion

Напряжение аккумулятора

20 В

Емкость аккумулятора

2 А*ч

Устройство аккумулятора

слайдер

Серия аккумулятора

ELP

Габариты без упаковки

203х131х77 мм

Вес нетто

1.1 кг

Тип двигателя

бесщеточный

Частота вращения шпинделя

0-1100, 0-1800, 0-2400 об/мин

Количество аккумуляторов в комплекте – 2 шт

Упаковка

чемодан/кейс

Комплектация

- Гайковерт - 1 шт.

- Скоба подвеса - 1 шт.

- Аккумулятор - 2 шт.

- Зарядное устройство - 1 шт.

- Кейс - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

### Технические характеристики – Набор слесарно-монтажный

### 12 предметов

Количество в наборе

12 шт

Упаковка

органайзер

Молоток

да

Разводной ключ

да

Пассатижи

да

Отвертка

да

Биты

нет

Головки

нет

Трещотка

нет

Класс товара

Бытовой

Габариты без упаковки

305х185х50 мм

Вес нетто

1.73 кг