Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 [27.33, 27.90, 28.12]

Поставка коммутационных аппаратов

для нужд производственного участка в г. Рыбинске

Лот №

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [27.33, 27.90, 28.12] Поставка коммутационных аппаратов для нужд производственного участка в г. Рыбинске (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1200-256-2023 от 24.01.2024г. «Оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Верхневолжских ГЭС" на 2026г».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выключатель путевой (концевой) тип ВП-16Г-23Б-231-55 (ход влево) | 27.33.11.160 | шт | 2 |
|  | Выключатель путевой (концевой) тип ВП-16Г-23Б-231-55 (ход вправо) | 27.33.11.160 | шт | 3 |
|  | Выключатель концевой ВУ-250М У2 | 27.33.11.160 | шт | 2 |
|  | Выключатель конечный КУ 701А У2 | 27.33.11.160 | шт | 3 |
|  | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21 с сальником ход вправо самовозврат | 27.33.11.160 | шт | 8 |
|  | Выключатель концевой КУ-701 рычаг с роликом IP54 | 27.33.11.160 | шт | 4 |
|  | Изолятор шинный 70х60 М12 ISBK7073 DKC (ДКС) | 27.90.12 | шт | 3 |
|  | Контактор КТ6022Б 160А 380В | 27.33.13.140 | шт | 1 |
|  | Контактор КТ 6023Б 160А ~380В | 27.33.13.140 | шт | 1 |
|  | Контактор КТ6033Б 250А 380В | 27.33.13.140 | шт | 1 |
|  | Контактор КТ 6032Б 250А ~380В | 27.33.13.140 | шт | 1 |
|  | Контактор КТ 5012Б 100А ~380В | 27.33.13.140 | шт | 2 |
|  | Контактор КТ 5013Б 100А ~380В | 27.33.13.140 | шт | 2 |
|  | Контактор КТ 5022Б 160А ~380В | 27.33.13.140 | шт | 2 |
|  | Контактор КТ 5032Б 250А ~380В | 27.33.13.140 | шт | 2 |
|  | Контактор КТ 5033Б 250А ~380В | 27.33.13.140 | шт | 2 |
|  | Контактор тока 6032 250А ~380В | 27.33.13.140 | шт | 2 |
|  | Наконечники кабельные медные луженые 35-8-9 (Наконечник кабельный ТМЛ 35–8–10 медный луженый) | 27.33.13.120 | шт | 2 |
|  | Наконечники кабельные медные луженые 95-10-15 (Наконечник кабельный ТМЛ 95–10–15 медный луженый) | 27.33.13.120 | шт | 6 |
|  | Пускатель электромагнитный ПМЛ1100 10А 380В | 27.33.13.150 | шт | 2 |
|  | Пускатель электромагнитный ПМЛ4500 УХЛ4-Б 63А 380В | 27.33.15.150 | шт | 2 |
|  | Электрогидротолкатель ТЭ-50 | 28.12.20 | шт | 1 |
|  | Электрогидротолкатель ТЭ-80 | 28.12.20 | шт | 1 |
|  | Электрогидротолкатель ТЭ-30 | 28.12.20 | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
|  | ОКПД2 [27.33, 27.90, 28.12] Поставка коммутационных аппаратов для нужд производственного участка в г. Рыбинске | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней |

Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции: ОКПД2 [27.33, 27.90, 28.12] Поставка коммутационных аппаратов для нужд производственного участка в г. Рыбинске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Выключатель путевой (концевой) тип ВП-16Г-23Б-231-55 (ход влево) | Тип | Выключатель путевой |
|  |  | Серия | ВП16 |
|  |  | Напряжение | 660 В |
|  |  | Номинальный ток | 16 А |
|  |  | Тип контактов | 1з+1р |
|  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  | Климатическое исполнение | У2 |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |
|  | Выключатель путевой (концевой) тип ВП-16Г-23Б-231-55 (ход вправо) | Тип | Выключатель путевой |
|  |  | Серия | ВП16 |
|  |  | Напряжение | 660 В |
|  |  | Номинальный ток | 16 А |
|  |  | Тип контактов | 1з+1р |
|  |  | Степень защиты | IP55 |
|  |  | Климатическое исполнение | У2 |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |
|  | Выключатель концевой ВУ-250М У2 | Тип | Выключатель |
|  |  | Тип изделя | Коммутационный, концевой |
|  |  | Количество цепей | 1 |
|  |  | Серия | ВУ |
|  |  | Степень защиты | IР44 |
|  | Выключатель конечный КУ 701А У2 | Ток продолжительного режима | 10а |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 220, 380В |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока ПО | 220, 440В |
|  |  | Степень защиты | IP44 |
|  |  | Эксплуатационная частота включений | до 600 в час |
|  |  | Температура окружающей среды | -40+40ºс |
|  |  | Механическая износостойкость | 1 000 000 во |
|  |  | Ввод внешних проводов | через гермоввод |
|  |  | Количество электрических цепей | 2 |
|  | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21 с сальником ход вправо самовозврат | Номинальное рабочее напряжение | 660 В |
|  |  | Номинальный ток | 16 А |
|  |  | Степень защиты | IP67 |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|  |  | Количество размыкающих контактов | 1 |
|  |  | Количество переключающих контактов | 1 |
|  |  | Рабочая температура окружающей среды | -50+50ºС |
|  |  | Ролик | есть |
|  | Выключатель концевой КУ-701 рычаг с роликом IP54 | Тип изделия | Выключатель концевой |
|  |  | Напряжение, В | 500 |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |
|  |  | Способ монтажа | На винты |
|  |  | Количество НО контактов | 2 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 2 |
|  |  | Количество переключающих контактов | 2 |
|  | Изолятор шинный 70х60 М12 ISBK7073 DKC (ДКС) | Тип | Изолятор |
|  |  | Напряжение, В | 3600 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 3000/3600 |
|  |  | Цвет | Красный |
|  |  | Высота, мм | 70 |
|  |  | Ширина, мм | 60 |
|  |  | Длина, мм | 70 |
|  |  | Резьба | М12 |
|  |  | Материал | Полиэстер |
|  |  | Пожаробезопасность | V0 |
|  | Контактор КТ6022Б 160А 380В | Тип изделия | Контактор |
|  |  | Серия | КТ-6000 |
|  |  | Номинальный ток, А | 160 |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (АС) |
|  |  | Напряжение, В | 660 |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 2 |
|  |  | Количество силовых НЗ контактов | 0 |
|  |  | Количество НО контактов | 2 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 2 |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плиат |
|  |  | Степень защиты | IP00 |
|  | Контактор КТ 6023Б 160А ~380В | Тип изделия | Контактор |
|  |  | Серия | КТ-6000 |
|  |  | Номинальный ток, А | 160 |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (АС) |
|  |  | Напряжение, В | 660 |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |
|  |  | Количество силовых НЗ контактов | 0 |
|  |  | Количество НО контактов | 2 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 2 |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плита |
|  |  | Степень защиты | IP00 |
|  | Контактор КТ6033Б 250А 380В | Тип изделия | Контактор |
|  |  | Серия | КТ-6000 |
|  |  | Номинальный ток, А | 250 |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (АС) |
|  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |
|  |  | Количество силовых НЗ контактов | 0 |
|  |  | Количество НО контактов | 2 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 2 |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плиат |
|  |  | Степень защиты | IP00 |
|  | Контактор КТ 6032Б 250А ~380В | Тип изделия | Контактор |
|  |  | Серия | КТ-6000 |
|  |  | Номинальный ток, А | 250 |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (АС) |
|  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 0 |
|  |  | Количество силовых НЗ контактов | 2 |
|  |  | Количество НО контактов | 2 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 2 |
|  |  | Исполнение | открытое |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плита |
|  |  | Степень защиты | IP00 |
|  | Контактор КТ 5012Б 100А ~380В | Тип изделия | Контактор |
|  |  | Серия | КТ-5000 |
|  |  | Номинальный ток, А | 100 |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (АС) |
|  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |
|  |  | Количество силовых НЗ контактов | 3 |
|  |  | Количество НО контактов | 3 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 3 |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плита |
|  |  | Степень защиты | IP00 |
|  | Контактор КТ 5013Б 100А ~380В | Тип изделия | Контактор |
|  |  | Серия | КТ-5000 |
|  |  | Номинальный ток, А | 100 |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (АС) |
|  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |
|  |  | Количество силовых НЗ контактов | 3 |
|  |  | Количество НО контактов | 3 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 3 |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плита |
|  |  | Степень защиты | IP00 |
|  | Контактор КТ 5022Б 160А ~380В | Тип изделия | Контактор |
|  |  | Серия | КТ-5000 |
|  |  | Номинальный ток, А | 160 |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (АС) |
|  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 2 |
|  |  | Количество силовых НЗ контактов | 0 |
|  |  | Количество НО контактов | 3 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 3 |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плита |
|  |  | Степень защиты | IP00 |
|  | Контактор КТ 5032Б 250А ~380В | Тип изделия | Контактор |
|  |  | Серия | КТ-5000 |
|  |  | Номинальный ток, А | 250 |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (АС) |
|  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 2 |
|  |  | Количество силовых НЗ контактов | 0 |
|  |  | Количество НО контактов | 3 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 3 |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плита |
|  |  | Степень защиты | IP00 |
|  | Контактор КТ 5033Б 250А ~380В | Тип изделия | Контактор |
|  |  | Серия | КТ-5000 |
|  |  | Номинальный ток, А | 250 |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (АС) |
|  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 3 |
|  |  | Количество силовых НЗ контактов | 3 |
|  |  | Количество НО контактов | 3 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 3 |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плита |
|  |  | Степень защиты | IP00 |
|  | Контактор тока 6032 250А ~380В | Тип изделия | Контактор |
|  |  | Серия | КТ-6000 |
|  |  | Номинальный ток, А | 250 |
|  |  | Количество силовых полюсов | 2 |
|  |  | Напряжение катушки управления, В | 380 |
|  |  | Род тока катушки управления | Переменный (АС) |
|  |  | Напряжение, В | 380 |
|  |  | Род тока | Переменный (АС) |
|  |  | Количество силовых НО контактов | 2 |
|  |  | Количество силовых НЗ контактов | 2 |
|  |  | Количество НО контактов | 2 |
|  |  | Количество НЗ контактов | 3 |
|  |  | Исполнение | Нереверсивное |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плита |
|  |  | Степень защиты | IP00 |
|  | Наконечники кабельные медные луженые 35-8-9 | Тип | Наконечник кольцевой прямой |
|  |  | Тип монтажа | Опрессовка/обжим |
|  |  | Сечение кабеля, мм2 | 35 |
|  |  | Крепление винта | М8 |
|  |  | Материал | Медь луженая |
|  | Наконечники кабельные медные луженые 95-10-15 | Тип | Наконечник кольцевой прямой |
|  |  | Тип монтажа | Опрессовка/обжим |
|  |  | Сечение кабеля, мм2 | 95 |
|  |  | Крепление винта | М10 |
|  |  | Материал | Медь луженая |
|  | Пускатель электромагнитный ПМЛ1100 10А 380В | Тип | Силовой |
|  |  | Способ установки | DIN-рейка/монтажная плата |
|  |  | Номинальный ток | 10 А |
|  |  | Род тока | переменный (AC) |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение | 660 В |
|  |  | Напряжение катушки управления | 380 В |
|  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  | Материал корпуса | негорючий пластик |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Число и исполнение доп. контактов | 1NO |
|  |  | Габариты без упаковки | 80х75х46 мм |
|  | Пускатель электромагнитный ПМЛ4500 УХЛ4-Б 63А 380В | Тип | Силовой |
|  |  | Способ установки | DIN-рейка/монтажная плата |
|  |  | Номинальный ток | 63 А |
|  |  | Род тока | переменный (AC) |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение | 660 В |
|  |  | Напряжение катушки управления | 380 В |
|  |  | Количество полюсов | 3 |
|  |  | Материал корпуса | негорючий пластик |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
|  |  | Число и исполнение доп. контактов | 2NO+2NC |
|  |  | Габариты без упаковки | 127х112х165 мм |
|  | Электрогидротолкатель ТЭ-50 | Номинальное рабочее напряжение | 380В |
|  |  | Материал корпуса | Металл |
|  |  | Масса рабочей жидкости | Не более 1.33 кг |
|  |  | Ход штока | 60 мм |
|  |  | Развиваемое усилие подъема | Не менее 620 Н |
|  |  | Режим работы | Повторно-кратковременный |
|  |  | Климатическое исполнение | У2 |
|  |  | Степень защиты | 54 IP |
|  |  | Среднее усилие подъема | 500 Н |
|  |  | Время подъема штока на тормозе | Не более 0.5 с |
|  |  | Время обратного хода штока на тормозе | Не более 0.4 с |
|  |  | Габариты без упаковки | 202х420х60 мм |
|  | Электрогидротолкатель ТЭ-80 | Номинальное рабочее напряжение | 380В |
|  |  | Материал корпуса | Металл |
|  |  | Масса рабочей жидкости | Не более 1.33 кг |
|  |  | Ход штока | 60 мм |
|  |  | Развиваемое усилие подъема | Не менее1000 Н |
|  |  | Режим работы | Повторно-кратковременный |
|  |  | Климатическое исполнение | У2 |
|  |  | Степень защиты | 54 IP |
|  |  | Среднее усилие подъема | 800 Н |
|  |  | Время подъема штока на тормозе | Не более 0.55 с |
|  |  | Время обратного хода штока на тормозе | Не более 0.4 с |
|  |  | Габариты без упаковки | 202х438х60 мм |
|  | Электрогидротолкатель ТЭ-30 | Номинальное рабочее напряжение | 380В |
|  |  | Материал корпуса | Металл |
|  |  | Масса рабочей жидкости | Не более 1.1 кг |
|  |  | Ход штока | 32 мм |
|  |  | Развиваемое усилие подъема | Не менее 450 Н |
|  |  | Режим работы | Повторно-кратковременный |
|  |  | Климатическое исполнение | У2 |
|  |  | Степень защиты | 54 IP |
|  |  | Среднее усилие подъема | 300 Н |
|  |  | Время подъема штока на тормозе | Не более 0.3 с |
|  |  | Время обратного хода штока на тормозе | Не более 0.3 с |
|  |  | Габариты без упаковки | 202х366х40 мм |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС |  |
| 2.2 | Требования к упаковке | - |  |
| 2.3 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.4 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |
| 3.2 | Требования к маркировке | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |