ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 42.13.10.111 Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Лот № 0060-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЧебФ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование выполняемых работ | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| 1.4. | Существующее положение | 3 |
| 1.5. | Иные требования и сведения общего характера | 3 |
| 2. | Требования к выполнению работ | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству выполнения работ | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 15 |
| 4. | Приложение | 15 |

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| НТД | Нормативно-технический документ |
| ППР | Проект производства работ |
| ТК | Технологическая карта |
| ПС | Подъёмное сооружение |
| РТН | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) |
| ПДЭК | Постоянно действующая экзаменационная комиссия |
| ОТ | Охрана труда |

Наименование работ

ОКПД 2: 42.13.10.111 Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Цель выполнения работ

Исполнение доходного договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:

-Договора подряда №1240-315-2023 от 03.11.2023г. «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС”».

Существующее положение

- Ливнесточная система автодорожного моста расположена на участке машинного зала, монтажной площадки и правобережного примыкания Нижегородской ГЭС и находится со стороны верхнего бьефа реки Волга.

# Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ливнесточная система автодорожного моста на участке машинного зала, монтажной площадки и правобережного примыкания Нижегородской ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» Российская Федерация, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. | Автодорожный мост проходящий по сооружениям филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» |

Иные требования и сведения общего характера

Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста осуществляется:

- на территории действующего предприятия без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне разветвлённой сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов;

- выполнение работ на высоте, в том числе над водой;

- выполнение работ, требующих применения удерживающих и страховочных систем, установки жестких или гибких анкерных линий, с применением лебедок, домкратов, подъёмных сооружений, а также специализированного оборудования и оснастки;

- выполнение работ без полной остановки движения (организация реверсивного пропуска автомобильного транспорта по одной полосе движения);

- наличие в зоне выполннеия работ транзитного автомобильного транспорта (предусмотреть защиту от разлетающихся искр, краски и прочего);

- необходимость устройства дополнительных ограждений и плотных настилов рабочих площадок для выполнения требований надзорных органов в части охраны рыбных ресурсов (недопущение попадания в воду строительного мусора, пыли, конструкций);

- выполнение работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой;

- выполнение работ на открытой площадке при наличии сильного порывистого ветра со стороны водохранилища. Наличие брызг и водной пыли при волнении в водохранилище, низкочастотной вибрации от работающего турбинного оборудования;

- выполнение работ в ночное время (при необходимости) при искусственном освещении.

Требования к выполнению работы

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 42.13.10.111 Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 42.13.10.111 Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | С даты заключения договора | Не позднее 30.09.2026 г.* |

* Данный срок указан в соответствии с требованиями договора указанного в п 1.3. Технических требований.

Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ. ОКПД 2: 42.13.10.111 Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - РД 153-34.0-03.301-00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н; - Правила по охране труда при работе на высоте», Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477); - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №461 от 12.11.2020 г.; - ФЗ №166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; - Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»; - «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н; - СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». - ФЗ №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах выполнения работ. Технические требования. Правила применения. - ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения; - Стандарты ПАО «РусГидро». |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с приложением А ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков; - Работы на высоте выполнять по отдельному наряду-допуску, оформленному в соответствии с приложением 3 приказа Минтруда РФ от 16.11.2020г №782н «Об утверждении правил по охране труда при работах на высоте»; - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС». |
|  | Организация работ | - Разработка Субподрядчиком до начала проведения работ проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе планов производства работ на высоте или технологических карт на выполнение работ, а также Субподрядчик разрабатывает и согласовывает в ГИБДД и ГУАД по Нижегородской области проект организации дорожного движения (ПОДД) с обязательным направлением уведомлений о начале выполнения работ в ГИБДД и ГУАД в соответствии с действующими нормативно-техническими документами (НТД). - Организация работ по согласованию ППР, ТК, ПОДД входит в обязанности Субподрядчика. - Организация на всех стадиях и этапах работ дорожного движения и ограждения рабочих мест моста в соответствии с согласованным ПОДД (расстановка временных знаков, ограждение из водоналивных блоков и фундаментных блоков стеновых (ФБС блоков), нанесение временной дорожной разметки, установка передвижного мобильного комплекса, сигнальных фонарей, светофоров и пр.) входит в обязанности Субподрядчика. - Содержание в работоспособном состоянии знаков, светофоров, сигнальных фонарей, водоналивных блоков, прочих дорожных знаков и ограждений выполняет Субподрядчик. - При переходе с одного рабочего места на другое, перестановку временных знаков, ограждения, сигнальных фонарей, светофоров и пр. Субподрядчик выполняет собственными силами. - Для обеспечения безопасного проезда транзитного транспорта все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с применением грузоподъемных механизмов Субподрядчик должен проводить в ночные смены с возможной полной остановкой движения в период с 0ч 00мин по 06ч 00мин. - Информирование Генерального подрядчика о полном закрытии движения по реконструируемому участку Субподрядчик производит в письменной форме, не менее чем за три дня до закрытия. - Субподрядчик самостоятельно обеспечивает логистику по доставке к месту выполнения работ всех необходимых ресурсов и оборудования для выполнения работ с учетом задержек и ограничений движения автотранспорта при реверсивном пропуске через мост и возможных полных остановок движения в ночное время при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов. - Субподрядчик следит за состоянием дорожной обстановки и режимом движения транспорта на реверсивном участке. В случае возникновения дорожно-транспортный происшествий, поломок светофоров, опасных разрушений ограждения реверсивной полосы дороги, а также на время полной технологической остановки движения по мосту Субподрядчик оперативно организует работу 2-х регулировщиков из числа подготовленных рабочих в сигнальных жилетах с жезлами и средствами связи, ставит в известность инспекторов ГИБДД Городецкого района о случившемся. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к используемым материалам | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Субподрядчиком с обязательным проведением входного контроля материалов с оформлением актов входного контроля с представлением сертификатов соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся и укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийными обязательствами производителя, выданными производителем продукции. Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве на русском языке (сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции). |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Субподрядчик совместно с Генеральным подрядчиком проводит входной контроль поступающих материалов и запасных частей с оформлением двухсторонних актов входного контроля, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
|  | ### Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны: - быть старше 18 лет; - иметь соответствующие группы по электробезопасности (не ниже II) и группы по безопасности работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на выполнение специальных видов работ (возможно совмещение специальностей). |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик на стадии заключения договора предоставляет: - копию Приказа о создании комиссии по проверке знаний ПУЭ, ПТЭ ЭСС, ПТЭ ЭП, ОТ, ПБ; - копии протоколов проверки знаний на всех членов комиссии и всех работников по Приказу в РТН или вышестоящей организации; - формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок; - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН; - документ о профессиональном образовании (обучении) и (или) об уровне квалификации выполняемых работ на высоте; - предоставить список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала с указанием разрядов, групп допуска по электробезопасности и групп по безопасности работ на высоте. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ должно быть произведено восстановление работоспособности водоотведения ливнесточной системы автодорожного моста на участке машинного зала, монтажной площадки и правобережного примыкания Нижегородской ГЭС со стороны верхнего бьефа. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Предъявление Объекта комиссии Генерального подрядчика | Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику отчет о выполненных работах, включая: - акты на скрытые работы - исполнительные чертежи, схемы - акты входного контроля на используемые материалы - сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы - общий и специальный журналы учета выполнения работ - отчет об использовании давальческих материалов (при необходимости) |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 |
|  | Требования к обязательствам Субподрядчика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию Генерального подрядчика | Субподрядчик до начала выполнения работ предоставляет справки «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» на всех сотрудников принимающих участие в выполнение работ |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | ### Наличие и применение СИЗ | ### Субподрядчик обязан иметь в наличии и работать в исправной спецодежде и использовать исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ и обязан правильно пользоваться ими во время работы |

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

3.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 3 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4. Приложения:

1. Ведомость объемов работ;

2. Чертеж 1931-14.02-05-НКм-5;

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Приложение № 1

Ведомость объёмов работ

«Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работы |  |  |  |
| 1 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали до 5 мм | м | 28,18 |
| 2 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм | м | 16,58 |
| 3 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,2112 |
| 4 | Установка водосточных композитных подвесных лотков | м | 90 |
| 5 | Монтаж дополнительных подвесов из гладкой арматуры диам. 12мм на электродуговую сварку | т | 0,634 |
| 6 | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | м2 | 25 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей вручную за один раз грунтовкой ГФ-115 | м2 | 25 |
| 8 | Окраска металлических поверхностей вручную за два раза эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,25 |
| 9 | Сборка мостовой платформы типа БЛ-08-01 (работа в окно) | т | 3 |
| 10 | Демонтаж мостовой платформы типа БЛ-08-01 (работа в окно) | т | 3 |
| Материалы Субподрядчика |  |  |  |
| 11 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами (шайбы 18мм 352шт=5,176кг; гайки 18мм 704шт=29,33кг) | т | 0,034506 |
| 12 | Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (Шпилька М18*600 - 132 шт Вес 1 шт-0,99кг) | кг | 130,68 |
| 13 | Лотки водоотводные подвесные прямой, ТТК.101.27.40.01.001-300 | шт | 30 |
| 14 | Электроды сварочные МР-3, диаметр 4 мм | т | 0,02 |
| 15 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,008 |
| 16 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 17 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,004 |
| 18 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами (гайки 10мм 528шт=3,52кг; шайбы оцинк. 10мм 352шт=1,257кг; болты оцинк. 10*65 352шт=17,6кг) | т | 0,022377 |
| 19 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, диаметр 12 мм | т | 0,634 |
| 20 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0,423 |
| 21 | Заклепка вытяжная 4,8*12 из нержавеющей стали 0,8*18Н10(AISI 304; А2) | шт | 189 |
| 22 | Клей-герметик по каталогу ТрансТехСервис | кг | 4 |
| 23 | Кронштейны К-1 индивидуального изготовления с защитой металлоконструкций горячим цинкованием в заводских условиях с толщиной слоя 80-120мкм (согласно чертежа 1931-14.02-05-Нкм-5) | шт | 66 |
| Механизмы Субподрядчика |  |  |  |
| 24 | Платформа мостовая мобильная БЛ 08-01 или аналог | т | 3 |