Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 [26.30.50.112] «Поставка оборудования системы безопасности для нужд Кубанского филиала»

## ЛОТ № 0015-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК

## СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.	3

2.Требования к продукции.	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требование к качеству продукции…………………………………………………………..………4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	13

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

## ОКПД 2: 26.30.50

## Поставка устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичнай аппаратуры для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

## 1.2. Цель использования закупаемой продукции. № 20-ККГЭС-СМР-2022 от 30.06.2022г[ТПИР_УК_20-ККГЭС-СМР-2022] 02-09-01 Инженерно-технические средства защиты Плотина в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1210-042», заключенного между ПАО РусГидро «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 Smartec | шт | 5 |
|  | Замок электромагнитный ALM-700S | шт | 5 |
|  | Турникет электромеханический полноростовый RTD-16.2 ПЭРКо G-I-RT-071 | шт | 1 |
|  | Кнопка открывания двери "Выход" ОдсП-2 Цифрал | шт | 5 |
|  | Извещатель охранный ручной Астра-321 (ИО 101-7) Теко | шт | 5 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов ДПМГ 2-40 Магнитоконтакт | шт | 11 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ 2-100 Магнитоконтакт | шт | 14 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой Антирис 5.8-40 СТ-Периметр | шт | 2 |
|  | Козырек защитный К-2 СТ-Периметр | шт | 2 |
|  | Кронштейн КМЧ-1 СТ-Периметр | шт | 2 |
|  | Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-11 Паритет | м | 195 |
|  | Приемник тревожной сигнализации на 8 передатчиков RS-201R Альтоника | шт | 4 |
|  | Носимый передатчик тревожных извещений (тревожная радиокнопка) повышенной дальности RS-201TK01 Альтоника | шт | 26 |
|  | Антенна круговая полуволновая (в комплекте с вч разьемом и вч кабелем) АК-433 Альтоника | шт | 4 |
|  | Оповещатель пожарный общепромышленный звуковой с индикацией c адаптером крепления на столб/опору ВС-07е-О-ЗИ 24VDC Эридан | шт | 39 |
|  | Извещатель охранный линейный радиоволновой Призма 3-10/150 ОМЛД.25.002-01 Электронная аппаратура | шт | 3 |
|  | Блок питания SKAT-24-3.0-DIN SKAT-24-3.0-DIN Бастион | шт | 30 |
|  | Кросс оптический ШКОН -Р/1 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC 130401-00077 ССД | шт | 30 |
|  | Патч корд оптический FOP(d)-9-LC-LC-1m 7343c CABEUS | шт | 61 |
|  | Кросс оптический ШКОС-С-1U/2-24-SC~24-SC/APC~24-SC/APC 130301-02225 ССД | шт | 1 |
|  | Патч-корд оптический FOP(d)-9-LC/UPC-SC/UPC-1m 7352c CABEUS | шт | 5 |
|  | Монитор LCD 24 дюйма RDW2401K ЕМТЦ.467846.007 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ | шт | 12 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## ОКПД 2: 26.30.50 ## Поставка устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичнай аппаратуры для нужд Кубанского филиала. | с даты подписания договора | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Технические характеристики продукции | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 Smartec |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Тип установки |  | Накладная/Врезная |  |  |
| 1.1.2 | Материал корпуса |  | Пластик |  |  |
| 1.1.3 | Индикация |  | Нет |  |  |
| 1.1.4 | Тип контактов |  | НЗ/НР |  |  |
| 1.1.5 | Коммутируемая мощность |  | 3 А, 12 − 48 В DC; 3 А, 125 − 220 В AC |  |  |
| 1.1.6 | Ключ |  | В комплекте |  |  |
| 1.2 | Замок электромагнитный ALM-700S |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Сила удержания, кг |  | 700 |  |  |
| 1.2.2 | Потребляемый ток, мА |  | 800 |  |  |
| 1.2.3 | Напряжение питания DC, В |  | 12/24 |  |  |
| 1.2.4 | Датчик состояния двери |  | Есть |  |  |
| 1.2.5 | Датчик состояния замка |  | нет |  |  |
| 1.2.6 | Светодиодная индикация состояния |  | нет |  |  |
| 1.2.7 | Диапазон рабочих температур, °С |  | -40…+40 |  |  |
| 1.3 | Турникет электромеханический полноростовый RTD-16.2 ПЭРКо G-I-RT-071 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Напряжение питания |  | 24В постоянного тока |  |  |
| 1.3.2 | Мощность |  | не более 30Вт |  |  |
| 1.3.3 | Ток потребления |  | не более 1,2 A |  |  |
| 1.3.4 | Количество направлений прохода |  | 2 |  |  |
| 1.3.5 | Пропускная способность в режиме однократного прохода |  | 20 чел./мин |  |  |
| 1.3.6 | Пропускная способность в режиме свободного прохода |  | 30 чел./мин |  |  |
| 1.3.7 | Габаритные размеры (длина×ширина×высота) |  | 1595×1641×2303 мм |  |  |
| 1.3.8 | Ширина зоны прохода |  | 630 мм |  |  |
| 1.3.9 | Рабочий температурный диапазон |  | от -40°C до +55°C |  |  |
| 1.4 | Кнопка открывания двери "Выход" ОдсП-2 Цифрал |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Тип монтажа |  | Накладной |  |  |
| 1.4.2 | Тип кнопок |  | Механические |  |  |
| 1.4.3 | Материал корпуса |  | Металл |  |  |
| 1.4.4 | Тип |  | Кнопка выхода |  |  |
| 1.4.5 | Подсветка |  | Да |  |  |
| 1.5 | Извещатель охранный ручной Астра-321 (ИО 101-7) Теко |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Макс. ток, коммутируемый контактами извещателя, А |  | 0.05 |  |  |
| 1.5.2 | Макс. напряжение, коммутируемое контактами извещателя, не более, В |  | 30 |  |  |
| 1.5.3 | Диапазон рабочих температур, °С |  | -30…+50 |  |  |
| 1.5.4 | возвратных ключа в комплекте, шт |  | 2 |  |  |
| 1.5.5 | выход |  | НЗ/НР |  |  |
| 1.6 | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов ДПМГ 2-40 Магнитоконтакт |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Тип контактов |  | Нормально замкнутые; на размыкание |  |  |
| 1.6.2 | Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более |  | 100 |  |  |
| 1.6.3 | Расстояние между магнитом и герконом, мм:- при замыкании контактов, менее |  | 40 |  |  |
| 1.6.4 | максимальное коммутируемое напряжение, В |  | 250 |  |  |
| 1.6.5 | максимальный коммутируемый ток, А |  | 2 |  |  |
| 1.7 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ 2-100 Магнитоконтакт |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Тип контактов |  | Нормально замкнутые; на размыкание |  |  |
| 1.7.2 | Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при размыкании контактов, более |  | 160 |  |  |
| 1.7.3 | Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при замыкании контактов, менее |  | 100 |  |  |
| 1.7.4 | максимальное коммутируемое напряжение, В |  | 250 |  |  |
| 1.7.5 | максимальный коммутируемый ток, А |  | 2 |  |  |
| 1.8 | Извещатель охранный радиоволновой Антирис 5.8-40 СТ-Периметр |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Длина ЗО при максимальной дальности, м, не менее |  | 40 |  |  |
| 1.8.2 | Длина ЗО при минимальной дальности, м, не менее |  | 6 |  |  |
| 1.8.3 | Максимальная ширина ЗО, м |  | не менее 20 |  |  |
| 1.8.4 | Максимальная высота ЗО, м. |  | 20 |  |  |
| 1.8.5 | Диапазон рабочих напряжений питания, В |  | 10,2...30 |  |  |
| 1.8.6 | Время готовности после включения питания, с, не более |  | 60 |  |  |
| 1.8.7 | Длительность извещения, с, не менее |  | 2 |  |  |
| 1.8.8 | Рабочая частота, МГц |  | 5775 ± 50 |  |  |
| 1.8.9 | Средний срок службы извещателя, лет, не менее |  | 8 |  |  |
| 1.9 | Козырек защитный К-2 СТ-Периметр |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Функционал | Козырек |  |  |  |
| 1.9.2 | Комплект козырька |  | К2 СПМТ.305133.007 |  |  |
| 1.10 | Кронштейн КМЧ-1 СТ-Периметр |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Кронштейн |  | На квадратные опоры без повреждения опоры. |  |  |
| 1.10.2 | Назначение |  | Для крепления Извещателя охранного радиоволнового Антирис 5.8-40 |  |  |
| 1.11 | Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-11 Паритет |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Волновое сопротивление, Ом |  | 50 |  |  |
| 1.11.2 | Тип проводника |  | однопроволочный |  |  |
| 1.11.3 | Наружный диаметр кабеля, не более, мм |  | 3.7 |  |  |
| 1.11.4 | Тип оболочки |  | СПЭ полиэтилен (для внешней прокладки) |  |  |
| 1.11.5 | Тип оплетки |  | медная проволока 90% |  |  |
| 1.12 | Приемник тревожной сигнализации на 8 передатчиков RS-201R Альтоника |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Параметры радиоканала: - рабочая частота, МГц |  | 433.92 |  |  |
| 1.12.2 | количество регистрируемых устройств |  | 8 |  |  |
| 1.12.3 | Параметры релейных выходов: - кол-во релейных выходов |  | 1 |  |  |
| 1.12.4 | коммутируемое напряжение, В |  | 72 |  |  |
| 1.12.5 | коммутируемый ток, мА |  | 100 |  |  |
| 1.12.6 | Напряжение питания, B: - от внешнего источника питания |  | 10…15 |  |  |
| 1.12.7 | Ток потребления, мА: - не более |  | 200 |  |  |
| 1.13 | Носимый передатчик тревожных извещений (тревожная радиокнопка) повышенной дальности RS-201TK01 Альтоника |  |  |  |  |
| 1.13.1 | рабочая частота, МГц |  | 433.92 |  |  |
| 1.13.2 | дальность (в прямой видимости), км |  | 3…5 |  |  |
| 1.13.3 | излучаемая мощность, мВт |  | 10 |  |  |
| 1.13.4 | Напряжение питания, B: - от встроенного элемента питания |  | 12 В (23А) |  |  |
| 1.14 | Антенна круговая полуволновая (в комплекте с вч разьемом и вч кабелем) АК-433 Альтоника |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Рабочая частота, МГц |  | 433.92 МГц ±0.2% |  |  |
| 1.14.2 | КСВ |  | не более 1.5 |  |  |
| 1.14.3 | Поляризация |  | вертикальная |  |  |
| 1.14.4 | Волновое сопротивление |  | 50 Ом |  |  |
| 1.14.5 | Длина антенны |  | 490 мм |  |  |
| 1.14.6 | Тип разъема |  | TNC |  |  |
| 1.15 | Оповещатель пожарный общепромышленный звуковой с индикацией c адаптером крепления на столб/опору ВС-07е-О-ЗИ 24VDC Эридан |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Маркировка по взрывозащите |  | 1ExdIICT6GbX |  |  |
| 1.15.2 | Тип светового оповещателя |  | с выбором режимов работы |  |  |
| 1.15.3 | Частота мигания, Гц |  | 0.5…2 |  |  |
| 1.15.4 | Уровень звукового давления, дБ |  | 100 |  |  |
| 1.15.5 | Количество тонов |  | 2 |  |  |
| 1.15.6 | Напряжение питания, B: - от внешнего источника питания |  | 12…24 |  |  |
| 1.15.7 | Потребляемая мощность: - не более |  | 3 Вт |  |  |
| 1.16 | Извещатель охранный линейный радиоволновой Призма 3-10/150 ОМЛД.25.002-01 Электронная аппаратура |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Функционал |  | Извещатель охранный радиоволновой |  |  |
| 1.16.2 | Арктическое исполнение (-60°С) |  | Нет |  |  |
| 1.16.3 | Взрывозащищенное исполнение |  | Нет |  |  |
| 1.16.4 | Длина зоны обнаружения, м |  | 150 |  |  |
| 1.16.5 | Тип зоны обнаружения |  | Объём |  |  |
| 1.16.6 | Тип радиоволнового извещателя |  | Двухпозиционный |  |  |
| 1.16.7 | Ширина зоны обнаружения, м |  | 2,5 |  |  |
| 1.17 | Блок питания SKAT-24-3.0-DIN SKAT-24-3.0-DIN Бастион |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Тип устройства |  | Источник вторичного электропитания резервированный |  |  |
| 1.17.2 | Световая индикация |  | "Наличие сети"; "Нагрузка" |  |  |
| 1.17.3 | Напряжение питания, B: - от сети переменного тока |  | 160…250 |  |  |
| 1.17.4 | Потребляемая мощность: - от сети переменного тока |  | 8.6 |  |  |
| 1.17.5 | Потребляемый ток: - при питании от резервного источника питания, А |  | 0.05 |  |  |
| 1.17.6 | Выходное напряжение, В: - при питании от сети переменного тока |  | 25.0…28.0 |  |  |
| 1.17.7 | Выходное напряжение, В: - при питании от аккумуляторной батареи |  | 21.0…27.8 |  |  |
| 1.17.8 | Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более |  | 200 |  |  |
| 1.17.9 | Выходной ток, А: - максимальный при наличии основного питания |  | 3 |  |  |
| 1.17.10 | Тип используемого аккумулятора |  | 12 В 12 Ач или 17 Ач |  |  |
| 1.17.11 | Количество аккумуляторов, шт |  | 2 |  |  |
| 1.17.12 | Защита от короткого замыкания |  | Есть |  |  |
| 1.17.13 | Защита аккумулятора от глубокого разряда |  | Есть |  |  |
| 1.17.14 | Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В |  | 10…11 |  |  |
| 1.18 | Кросс оптический ШКОН -Р/1 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC 130401-00077 ССД |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Тип товара |  | Кросс оптический |  |  |
| 1.18.2 | Серия |  | ШКОН-Р |  |  |
| 1.18.3 | Кол-во портов, шт. |  | 16 |  |  |
| 1.18.4 | Исполнение |  | Настенный |  |  |
| 1.18.5 | Макс. кол-во вводимых кабелей, шт |  | 1 |  |  |
| 1.18.6 | Тип портов |  | LC |  |  |
| 1.18.7 | Тип адаптеров и пигтейлов |  | LC/SM |  |  |
| 1.18.8 | Материал корпуса |  | Сталь |  |  |
| 1.18.9 | Пигтейл LC/UPC, шт |  | 16 |  |  |
| 1.18.10 | КДЗС, шт |  | 16 |  |  |
| 1.18.11 | Комплект монтажный, шт |  | 1 |  |  |
| 1.19 | Патч корд оптический FOP(d)-9-LC-LC-1m 7343c CABEUS |  |  |  |  |
| 1.19.1 | Коннектор / полировка |  | LC/UPC – LC/UPC |  |  |
| 1.19.2 | Исполнение |  | 2 волокна (duplex) |  |  |
| 1.19.3 | 2 волокна (duplex) |  | Одномодовое 9/125 (SM) |  |  |
| 1.19.4 | Класс волокна |  | OS2 / G.652.D |  |  |
| 1.19.5 | Материал внешней оболочки |  | LSZH-компаунд |  |  |
| 1.19.6 | Диаметр внешней оболочки |  | 3 мм |  |  |
| 1.19.7 | Цвет внешней оболочки |  | желтый |  |  |
| 1.19.8 | Длина патч-корда |  | 1 |  |  |
| 1.19.9 | Вносимые потери |  | ≤ 0,35 дБ |  |  |
| 1.19.10 | Возвратные потери |  | ≥ 50 дБ |  |  |
| 1.19.11 | Наконечник |  | Керамика |  |  |
| 1.19.12 | Диаметр наконечника |  | 1,25 мм |  |  |
| 1.19.13 | Соответствие стандартам |  | ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D |  |  |
| 1.20 | Кросс оптический ШКОС-С-1U/2-24-SC~24-SC/APC~24-SC/APC 130301-02225 ССД |  |  |  |  |
| 1.20.1 | Тип товара |  | Кросс оптический |  |  |
| 1.20.2 | Серия |  | ШКОС-С |  |  |
| 1.20.3 | Исполнение |  | Стоечный |  |  |
| 1.20.4 | Высота, U |  | 1U |  |  |
| 1.20.5 | Кол-во портов, шт. |  | 24 |  |  |
| 1.20.6 | Тип портов |  | SC |  |  |
| 1.20.7 | Тип адаптеров и пигтейлов |  | SC/SM |  |  |
| 1.20.8 | Корпус ШКОС-С-1U, шт |  | 1 |  |  |
| 1.20.9 | Крышка, шт |  | 1 |  |  |
| 1.20.10 | Кронштейн 19", шт |  | 2 |  |  |
| 1.20.11 | Кассета КТ-3645, шт |  | 1 |  |  |
| 1.20.12 | Крышка кассеты КТ, шт |  | 1 |  |  |
| 1.20.13 | КДЗС-4525, шт |  | 30 |  |  |
| 1.20.14 | Планка 8SC, шт |  | 3 |  |  |
| 1.20.15 | Комплект деталей для монтажа, шт |  | 1 |  |  |
| 1.20.16 | Розетка (адаптер) SC/UPC, шт |  | 24 |  |  |
| 1.20.17 | Пигтейл SC/UPC, шт |  | 24 |  |  |
| 1.21 | Патч-корд оптический FOP(d)-9-LC/UPC-SC/UPC-1m 7352c CABEUS |  |  |  |  |
| 1.21.1 | Длина, м |  | 1 |  |  |
| 1.21.2 | Исполнение |  | Duplex |  |  |
| 1.21.3 | Тип волокна |  | Одномодовый |  |  |
| 1.21.4 | Тип соединения |  | LC-SC |  |  |
| 1.21.5 | Цвет |  | Желтый |  |  |
| 1.22 | Монитор LCD 24 дюйма RDW2401K ЕМТЦ.467846.007 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ |  |  |  |  |
| 1.22.1 | Диагональ |  | 23.8" |  |  |
| 1.22.2 | Тип матрицы |  | IPS |  |  |
| 1.22.3 | Разрешение экрана |  | 1920x1080 |  |  |
| 1.22.4 | Время отклика |  | 4 мс |  |  |
| 1.22.5 | Частота обновления кадров |  | 120 Гц |  |  |
| 1.22.6 | Яркость |  | 350 кд/м2 |  |  |
| 1.22.7 | Угол обзора по горизонтали |  | 178° |  |  |
| 1.22.8 | Угол обзора по вертикали |  | 178° |  |  |
| 1.22.9 | Разъёмы |  | VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход |  |  |
| 1.22.10 | Встроенные динамики |  | да |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее |  | 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт качества |  | 2 экземпляра |  |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  | 2 экземпляра |  |  |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) |  | 2 экземпляра |  |  |
| 3.4 | Упаковочный лист |  | 1 шт. |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки |  | На склад Покупателя по адресу: Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |  |
| 4.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2    Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.