Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта многолучевого эхолота»

Содержание

1	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)	3

1.3	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции и выполнения сопутствующих работ / услуг	4

2.2	Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

- Общие сведения

- Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования к закупаемой продукции |
| ЦМР | Цифровая модель рельефа |
| ПО | Программное обеспечение |
| МЛЭ/MBES | Многолучевой эхолот/Multibeam echosounder |
| БПВА | Беспилотный водный аппарат |
| RTK | с англ. Real Time Kinematic - технология высокоточного спутникового позиционирования “кинематика в реальном времени” |

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

«ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта многолучевого эхолота».

- Цель использования закупаемой продукции

Комплект многолучевого эхолота требуется для выполнения работ по батиметрии и гидрографии, составления карт и ЦМР дна водоемов, рек и каналов, обследования подводного рельефа и подводных частей сооружений.

  - Требования к продукции

- Требования к объемам и срокам поставки

- Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект многолучевого эхолота | Комплект | 1 |
| 1.1 | Многолучевой эхолот | Комплект | 1 |
| 1.2 | Беспилотный водный аппарат | Комплект | 1 |
| 1.3 | Датчик скорости звука | Комплект | 1 |
| 1.4 | Донный параметрический профилограф | Комплект | 1 |
| 1.5 | Ноутбук | Комплект | 1 |

- Требования к срокам поставки продукции и выполнения сопутствующих работ / услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта многолучевого эхолота | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

- Требования к качеству продукции

Наименование продукции: «ОКПД2 26.51.12.150 Поставка комплекта многолучевого эхолота» 
Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Комплект многолучевого эхолота |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Многолучевой эхолот |  |  | Указание марки (модели) предлагаемой продукции |  |  |
| 1.1.1.1 | Тип | Многолучевой эхолот для установки на БПВА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.2 | Измеряемый диапазон глубин, м | От 0,2 до 150 |  | Указание диапазона |  |  |
| 1.1.1.3 | Полоса обзора, градусов | Не мнее 140 |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.4 | Возможность установки на БПВА | Наличие |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.5 | Встроенная инерциальная система (IMU) | Наличие |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.7 | Количество лучей | Не менее 512 |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.8 | Частота посылки лучей, Гц | Не менее 30 |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.9 | Минимальная комплектация | - Измерительный блок – 1 шт. - Блок управления – 1 шт. - Комплект кабелей – 1 комп. - Транспортировочный кейс – 1 шт. - Набор инструментов – 1 компл. - ПО для сбора и обработки данных МЛЭ – 1 рабочее место, постоянная лицензия |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2 | Беспилотный водный аппарат |  |  | Указание марки (модели) предлагаемой продукции |  |  |
| 1.1.2.1 | Количество каналов встроенного ГНСС-приемника |  | Не менее 600 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.2 | Погрешность встроенного ГНСС в режиме RTK |  | Не более 8 мм+1мм/км в плане, не более 15 мм+1мм/км по высоте | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.3 | Время автономного плавания |  | Не менее 3 часов | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.4 | Связь |  | Wi-Fi, 4G-LTE | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.5 | Режимы работ |  | Автопилот, ручной | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.6 | Пыле- и влагозащищённость |  | Не менее, чем IP67 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.2.7 | Функция автоматического возвращения при низком заряде аккумулятора |  | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.8 | Система предотвращения столкновения с надводными препятствиями |  | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.9 | Функция «горячей» замены батарей |  | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.10 | Возможность установки многолучевого эхолота |  | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.11 | Минимальная комплектация |  | - Корпус – 1 шт. - Аппаратура геодезическая спутниковая – 1 шт. - Аккумуляторная батарея – 4 шт. - Зарядное устройство для аккумуляторов – 2 шт. - Пульт дистанционного управления с зарядным устройством – 1 шт. - Набор инструментов – 1 шт. - Кейс защитный транспортировочный – 1 шт. - ПО для управления БПВА, планирования миссий – 1 шт. | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3 | Датчик скорости звука |  |  | Указание марки (модели) предлагаемой продукции |  |  |
| 1.1.3.1 | Диапазон измерения скорости звука, м/c |  | От 1400 до 1600 | Указание диапазона |  |  |
| 1.1.3.2 | Инструментальная погрешность измерения, м/c |  | Не более 0,2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3.3 | Время автономной работы от внутренней батареи |  | Не менее 4 часов | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.3.4 | Минимальная комплектация |  | - Дополнительный груз – 1 шт. - Кабель для зарядки и подключения прибора к ПК – 1 шт. - Зарядное устройство – 1 шт. - ПО для настройки и обработки данных – 1 шт. - Транспортировочный кейс – 1 шт. |  |  |  |
| 1.1.4 | Параметрический донный профилограф |  |  | Указание марки (модели) предлагаемой продукции |  |  |
| 1.1.4.1 | Предназначение |  | Изучение геологической структуры донных отложений | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4.2 | Глубина проникновения в грунт, м |  | Не менее 10 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.4.3 | Разрешение по глубине при профилировании, м |  | Не более 0,2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.4.4 | Возможность подключения к компьютеру |  | Наличие | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4.5 | Минимальная комплектация |  | - Параметрический донный профилограф – 1 шт. - Кейс транспортировочный – 1 шт. - Кабель для подключения к компьютеру – 1 шт. - Кабель питания – 1 шт. - ПО для сбора данных – 1 шт. | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5 | Ноутбук |  |  | Указание марки (модели) предлагаемой продукции |  |  |
| 1.1.5.1 | Стандарт защиты |  | Не менее IP65 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5.2 | Объем внутреннего SSD, Гб |  | Не менее 512 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5.3 | Время автономной работы от батареи |  | Не менее 4 часов | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5.4 | Оперативная память, Гб |  | Не менее 16 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5.5 | Наличие интерфейсов |  | USB 3.1, RJ45 (LAN) | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.5.6 | Модель процессора |  | Intel Core i7 или эквивалент | Указание марки (модели) предлагаемой продукции |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Требование к материалам |  | Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2025 года, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2 если иное не будет письменно согласовано Сторонами. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов с обязательным согласованием времени доставки с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Условия транспортирования |  | Товар должен поставляться в транспортировочной сумке предприятия-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок |  | Гарантия на Товар не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной. | Конкретное предложение Участника |  |  |
| 5. | Требования к обучению использования |  |  |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Вводное обучение |  | Вводное обучение использования поставляемым однолучевым эхолотом Поставщиком, в течение 1-3 дней для 2-х человек | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.