Технические требования

на выполнение научно-исследовательских работ

«Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| БСР | Бассейн суточного регулирования |
| --- | --- |
| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |
| МГЭС | Малая гидроэлектростанция |
| НИР | Научно-исследовательская работа |
| ПК | Пикет |

Наименование закупаемой продукции

Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

Цель выполнения работ

Целью работы является исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС.

Существующее положение

Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, проводятся геодезическими методами.

Деформации напорных сооружений и их оснований исследуются с учётом влияния гидростатической нагрузки. Проведение исследований должно быть выполнено при различных сочетаниях нагрузок после утверждения графика наполнения/опорожнения водоводов и подтверждения определенного уровня воды в сооружениях.

В состав гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС входят:

−	резервный головной узел,

−	деривационный канал,

−	напорный бассейн,

−	аварийно-холостой водосброс,

−	здание водоприёмника,

−	напорный трубопровод,

−	склон, прилегающий к трубопроводу,

−	здание ГЭС.

В состав гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС входят:

−	головной узел,

−	деривационный канал-лоток,

−	оползневой участок на деривации,

−	БСР,

−	здание водоприёмника,

−	напорный трубопровод,

−	уравнительный резервуар,

−	здание ГЭС.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Аушигерская ГЭС | Кабардино-Балкарская Республика, Черкесский район, с. Аушигер | Аушигерская ГЭС | Эксплуатирующая организация: Кабардино-Балкарский Филиал ПАО «РусГидро» |
|  | Кашхатау ГЭС | Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, пгт. Кашхатау | Кашхатау ГЭС |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Предоставление данных по схемам наблюдений и конструктивным характеристикам объектов до заключения договора невозможно, так как Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС являются действующими режимными энергетическими объектами.

Требования к продукции

Требования к объёмам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объёмам работ

Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, необходимо выполнить согласно таблице 2.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС | КИА | 353 |  |
| 2 | Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС | пункт | 25 |  |
| 3 | Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС | КИА | 366 |  |
| 4 | Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС | пункт | 89 |  |
| 5 | Систематизация, обобщение и оценка полученных данных по объектам исследования, сравнительный анализ контролируемых параметров деформаций ГТС, составление выводов по результатам выполненной работы с выдачей рекомендаций по совершенствованию исследований | усл. ед. | 2 |  |
| 6 | Составление отчёта о научно-исследовательской работе по исследованию деформаций ГТС | отчёт | 2 |  |

Требования к срокам выполнения работ

Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС необходимо выполнить согласно таблице 3.

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС | С даты заключения договора, но не ранее 01.09.2026* | 31.10.2026 |
|  | Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС |  |  |
|  | Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС | 01.10.2026* | 16.11.2026 |
|  | Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС |  |  |
| 5.1 | Систематизация, обобщение и оценка полученных данных по объектам исследования, сравнительный анализ контролируемых параметров деформаций ГТС, составление выводов по результатам выполненной работы с выдачей рекомендаций по совершенствованию исследований Кашхатау ГЭС | С даты заключения договора | 16.11.2026 |
| 5.2 | Систематизация, обобщение и оценка полученных данных по объектам исследования, сравнительный анализ контролируемых параметров деформаций ГТС, составление выводов по результатам выполненной работы с выдачей рекомендаций по совершенствованию исследований Аушигерской ГЭС | С даты заключения договора | 16.11.2026 |
| 6.1 | Составление отчёта о научно-исследовательской работе по исследованию деформаций ГТС Кашхатау ГЭС с материалами сравнительного анализа контролируемых параметров | С даты заключения договора | 16.11.2026 |
| 6.2 | Составление отчёта о научно-исследовательской работе по исследованию деформаций ГТС Аушигерской ГЭС с материалами сравнительного анализа контролируемых параметров. | С даты заключения договора | 16.11.2026 |

*Этапы работ 1-4 по исследованию деформаций БСР, здания водоприёмника, напорного трубопровода и здания Кашхатау ГЭС, резервного головного узла, напорного бассейна, здания водоприёмника, напорного трубопровода и здания Аушигерской ГЭС подлежат корректировке после утверждения графика наполнения/опорожнения водоводов и подтверждения определенного уровня воды в сооружениях.

Информация о начале наблюдений на каждом сооружении представляется Подрядчиком не ранее, чем за одни сутки. Прибытие полевой бригады количеством не менее 3-х аттестованных человек с оборудованием необходимо обеспечить на объект в течение 24 часов для проведения исследований при различных сочетаниях нагрузок на напорные сооружения.

2.2. Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 71.12.39 Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС | 353 КИА | Согласие с требованием |
|  | Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС | 25 пунктов | Согласие с требованием |
|  | Исследования высотных деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС | 366 КИА | Согласие с требованием |
|  | Исследования плановых деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС | 89 пунктов | Согласие с требованием |
|  | Систематизация, обобщение и оценка полученных данных по объектам исследования, сравнительный анализ контролируемых параметров деформаций ГТС, составление выводов по результатам выполненной работы с выдачей рекомендаций по совершенствованию исследований | Полученные на этапах 1.1-1.4 данные следует систематизировать, обобщить и оценить по объектам исследования, произвести сравнительный анализ контролируемых параметров деформаций ГТС, составить выводы по результатам выполненной работы с выдачей рекомендаций по совершенствованию исследований | Согласие с требованием |
|  | Составление отчёта о научно-исследовательской работе по исследованию деформаций ГТС | Отчёт о НИР по исследованию деформаций ГТС должен содержать материалы сравнительного анализа и оценки контролируемых параметров с выдачей технического заключения | Согласие с требованием |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск на территорию ГТС Кабардино-Балкарского Филиала осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Собственные или привлекаемые материально-технические ресурсы | Цифровой нивелир с точностью измерения превышений не ниже 0,3 мм на 1 км двойного хода - не менее 1 единицы | Согласие с требованием |
|  |  | Рейка геодезическая 3-х метровая - не менее 2 единиц | Согласие с требованием |
|  |  | Рейка геодезическая метровая - не менее 1 единицы | Согласие с требованием |
|  |  | Комплект электронного тахеометра с отражателями – не менее 1 единицы | Согласие с требованием |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Соответствие требованиям | Исполнитель согласовывает результаты выполненной работы с Заказчиком | Согласие с требованием |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
|  | Должен иметь собственные или привлекаемые кадровые ресурсы для исполнения договора | Не менее 1 специалиста для выполнения функций руководителя работ с высшим техническим образованием и группой по электробезопасности не ниже 4. | Согласие с требованием |
|  |  | Не менее 1 специалиста для выполнения функций производителя работ с высшим техническим образованием и группой по электробезопасности не ниже 3. | Согласие с требованием |
|  |  | Не менее трёх специалистов для выполнения полевых и камеральных работ с высшим техническим образованием и группой по электробезопасности не ниже 2. | Согласие с требованием |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Соответствие требованиям к безопасности работ и охране труда | - Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования СНиП 12-03-2001; - Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство СНиП 12-04-2002; - СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования ГЭС»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации; - Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования | Исследования деформаций гидротехнических сооружений Аушигерской ГЭС включают: наблюдения за осадками Резервного головного узла, деривационного канала, напорного бассейна, аварийно-холостого водосброса, здания водоприёмника, напорного трубопровода, склона, прилегающего к трубопроводу, здания ГЭС, а также плановые наблюдения за смещением опор напорного трубопровода и склона на деривации (ПК 35+00; ПК 36+19; ПК 37+00; ПК 39+00) | Согласие с требованием |
|  |  | Исследования деформаций гидротехнических сооружений Кашхатау ГЭС включают: наблюдения за осадками Головного узла, деривационного канала-лотка, оползневого участка на деривации, БСР, здания водоприёмника, напорного трубопровода, уравнительного резервуара, здания ГЭС, а также плановые наблюдения за смещением опор напорного трубопровода на 2 и 8 участках | Согласие с требованием |
|  |  | Предоставить инструментальные файлы с «сырыми» полевыми данными | Согласие с требованием |
|  |  | Исполнитель согласовывает результаты выполненной работы/оказанных услуг с Заказчиком | Согласие с требованием |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- |
|  | Общие требования | При проведении полевых работ отмечать уровень напорного бассейна и наличие/отсутствие воды в трубопроводах | Согласие с требованием |
|  |  | Деформации напорных сооружений и их оснований исследуются с учётом влияния гидростатической нагрузки | Согласие с требованием |
|  |  | Проведение исследований должно быть выполнено при различных сочетаниях нагрузок после утверждения графика наполнения/опорожнения водоводов и подтверждения определенного уровня воды в сооружениях | Согласие с требованием |
|  |  | При выполнении настоящей работы учитываются результаты ранее выполненных исследований деформаций ГТС | Согласие с требованием |
|  | Требования к порядку приёмки результатов работ |  | -//- |
|  | Результат работ | Результатом работы являются Технические отчёты, которые в обязательном порядке должны содержать сведения по деформациям ГТС с приложением схем нивелирных ходов и ведомостями координат, превышений и высот по каждому сооружению, ведомости измерений, контроль устойчивости опорных сетей, анализ изменений в отчётном периоде по отношению к предыдущему и начальному циклам, таблицы отметок и деформаций, графики и профили деформаций, выводы по каждому сооружению и обоснованные рекомендации | Согласие с требованием |
|  |  | Предоставить файлы цифрового нивелира и тахеометра с «сырыми» полевыми данными | Согласие с требованием |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
|  | Отчётная документация | Техническую отчётность о проведённой работе предоставить на бумажном (в 3-х экз.) и на электронном носителях в форматах *.dwq, *.doc, *.xls и *.pdf | Согласие с требованием |
|  |  | Отчётная документация оформляется в соответствие с ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» | Согласие с требованием |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- |
|  | Общие требования | - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; - программы натурных наблюдений за ГТС Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС | Согласие с требованием |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | Привлечение к выполнению работ субподрядных не предусматривается | Согласие с требованием |
|  | Требование к наличию опыта |  | -//- |
|  | Квалификационные требования | Наличие у Участника опыта выполнения работ по исследованию деформаций гидротехнических сооружений в количестве не менее 8 (восьми) исполненных договоров за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки, с учетом правопреемства. | Предоставление справки об опыте работ |