|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» ______________Золотарев В.Ю. «__»______________2026 г |
| --- | --- |

Технические требования на поставку МТР

- ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Республику Саха (Якутию), Сахалинскую область, для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения……………….………………..………………...………………………………...3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3.1 Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)договора…….……………..………………………………………………………….16

4. Приложения…………………………..………..…….…………………………………………….16

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Республику Саха (Якутию), Сахалинскую область, для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ЕИ | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная) или термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка) | компл. | 2 |
| 2. | Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений | шт. | 87 |
| 3. | Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания) | шт. | 111 |
| 4. | Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (подшлемник термостойкий) | шт. | 2 |
| 5. | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений летний | шт. | 10 |
| 6. | Жилет сигнальный повышенной видимости | шт. | 83 |
| 7. | Защитные приспособления для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (части брюк, щитки для колен и голени ) | компл. | 50 |
| 8. | Изделия носочно-чулочные | пар | 12 |
| 9. | Каска защитная от механических воздействий | шт. | 63 |
| 10. | Каска защитная от повышенных температур | шт. | 2 |
| 11. | Каскетка защитная от механических воздействий | шт. | 5 |
| 12. | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон) | шт. | 4 |
| 13. | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) | шт. | 55 |
| 14. | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) (ИТР) | шт. | 3 |
| 15. | Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (куртка, брюки / полукомбинезон) | шт. | 37 |
| 16. | Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) | шт. | 50 |
| 17. | Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) | шт. | 55 |
| 18. | Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) (ИТР) | шт. | 3 |
| 19. | Костюм противоэнцефалитный для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), в том числе в комплекте с головным убором (куртка, брюки / полукомбинезон) | шт. | 1 |
| 20. | Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) | шт. | 37 |
| 21. | Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) | шт. | 37 |
| 22. | Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон) | шт. | 2 |
| 23. | Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов | пар | 1 |
| 24. | Нарукавники из полимерных материалов | пар | 1 |
| 25. | Нарукавники хлопчатобумажные | пар | 2 |
| 26. | Обувь специальная (сапоги) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов) | пар | 31 |
| 27. | Обувь специальная диэлектрическая (галоши) | пар | 24 |
| 28. | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском) | пар | 23 |
| 29. | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) | пар | 65 |
| 30. | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) (ИТР) | пар | 2 |
| 31. | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги) | пар | 2 |
| 32. | Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов) | пар | 5 |
| 33. | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды (Сапоги или Полусапоги) (ИТР) | пар | 1 |
| 34. | Обувь специальная утепленная ( валенки с резиновым низом) | пар | 1 |
| 35. | Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) | пар | 90 |
| 36. | Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) (ИТР) | пар | 3 |
| 37. | Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноском) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов) | пар | 32 |
| 38. | Обувь специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги) | пар | 2 |
| 39. | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания | шт. | 27 |
| 40. | Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости | шт. | 60 |
| 41. | Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды | шт. | 39 |
| 42. | Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды (ИТР) | шт. | 1 |
| 43. | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | пар | 24 |
| 44. | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | пар | 1140 |
| 45. | Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов | пар | 2 |
| 46. | Перчатки для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой | пар | 578 |
| 47. | Перчатки или рукавицы | пар | 312 |
| 48. | Перчатки или рукавицы | пар | 84 |
| 49. | Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов | пар | 30 |
| 50. | Перчатки специальные диэлектрические | пар | 24 |
| 51. | Подшлемник утепленный | шт. | 74 |
| 52. | Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему | шт. | 1 |
| 53. | Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | шт. | 2 |
| 54. | Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие | пар | 56 |
| 55. | Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | шт. | 4 |
| 56. | Фартук из полимерных материалов | шт. | 5 |
| 57. | Шапка - ушанка | шт. | 1 |
| 58. | Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц | шт. | 2 |
| 59. | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | шт. | 7 |

### Объем продукции является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Республику Саха (Якутию), Сахалинскую область, для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро». | с момента подачи заявки | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента (даты) направления Заявки Покупателем Поставщику |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование: ОКПД2: 14.12.30 Поставка спецодежды, спецобуви и других СИЗ в Хабаровский край, Республику Саха (Якутию), Сахалинскую область, для нужд Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро».

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| 1.1 | Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная) или термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка) |  |  | Утепленное. Предназначается для защиты от пониженных температур. Для эксплуатации для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Материал: трикотажное полотно, хлопок - 100%, от 210 до 250 г/мІ |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений |  |  | Защитные свойства:Ми, З. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 200 г/кв.м. Цвет: темно-синий. |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3 | Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания) |  |  | Состав сырья: хлопок 100%, трикотаж. Плотность не менее 200 г/м. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (подшлемник термостойкий) |  |  | Защитные свойства:Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 2 класс;ТоТтТиТп - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, А1+А2 В1 С1 F1;Тм - защита от выплесков расплавленного металла, D1+E1;Ми - защита от механических воздействий (истирания);З - защита от общих производственных загрязнений.Ткань верха: 100% хлопок, плотность 500 г/кв.м, с огнестойкой отделкой.Подкладка: бязь, 100% хлопок.Цвет: черный. |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.5 | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений летний |  |  | Ткань: трикотажное полотно, акрил или хлопок |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Жилет сигнальный повышенной видимости |  |  | Ткань: 100% полиэфир, плотность не менее 120 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм. Цвет: флуоресцентный |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Защитные приспособления для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (накидка, палерина, съемный рукав, части брюк, щитки для голени и бедра, гетры) |  |  | передние части брюк 100% полиэстер, универсальный размер; щитки для колен и голени материал Пластик, Мягкая, формованная подкладка, регулируемые ремни. |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.8 | Изделия носочно-чулочные |  |  | Материал: хлопок, полиэфир, эластан, акрил. Плотность: не менее 200 г/кв.м. Температурный режим от -10оС до -35оС |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Каска защитная от механических воздействий |  |  | Для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и электрического тока напряжением 220 В при работах, связанных с риском травмы головы. Цвет: Оранжевый, белый Фирменный логотип |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.10 | Каска защитная от повышенных температур |  |  | Комплектация: подбородочный ремень; Материал корпуса: полиамид; Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожа; Температурный режим: от -50°C до +150°C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350°C; Крепление оголовья: в шести точках; Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков Регулировка оголовья: ленточная Защита от тока: до 1000В |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.11 | Каскетка защитная от механических воздействий |  |  | Наличие затылочной застежки для регулировки размера. Материал: хлопок/полиуретан Материал вставки: вспененный изолон. Материал корпуса: АБС-пластик, обшитый хлопковой тканью |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.12 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон) |  |  | Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. 3 класс защиты. Ткань верха: термостойкие волокна преокс с постоянными огнестойкими свойствами 70% и параарамидные волокна 30%, плотность 260 (+/-10) г/м2, плетение саржа 2/ |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.13 | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) |  |  | Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. Ткань: смесовая или хлопчатобумажная, плотностью не менее 250 г/кв.м. и не более 300 г/кв.м. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.14 | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) (ИТР) |  |  | Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. Ткань: смесовая или хлопчатобумажная, плотностью не менее 250 г/кв.м. и не более 300 г/кв.м. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.15 | Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой (куртка, брюки / полукомбинезон) |  |  | Костюм: куртка, брюки конструкции «В». Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан с потайными кнопками, с воротником-стойкой.На спинке и в области подмышечных впадин вентиляционные отверстия с сеткой для предотвращения проникновения насекомых.Брюки с завышенной спинкой, с застежкой гульфика на молнию.Бретели со вставками с эластичной тесьмой регулируются по длине. Накладки из курточной ткани минимизируют намокание нижних частей брюк. Защитные свойства: Защита от порезов ручной цепной пилой 1 класс;Мп - защита от механических воздействий (проколов и порезов);Ми - защита от механических воздействий (истирания);З - защита от общих производственных загрязнений. Ткань верха: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок) с «биверной» структурой, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м.Защитные вставки: пилостойкий трикотаж (100% полиэфир), плотность 155 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.Цвет: основной – серый, отделка – флуоресцентный красный. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.16 | Костюм для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) |  |  | Костюм: куртка, полукомбинезон конструкции «В».Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию, внутренний и внешний ветрозащитный клапаны.Внизу рукава манжета и внутренний полушерстяной напульсник.Кулиска по низу куртки для защиты от ветра.Съемный утепленный капюшон может надеваться на каску. Полукомбинезон конструкции «В» с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с эластичной тесьмой на спинке для хорошей посадки по фигуре.Отстегивающаяся задняя часть обеспечивает дополнительное удобство. Накладки из курточной ткани минимизируют намокание нижних частей брюк. Внутренние напульсники из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой для лучшего сцепления с обувью.Защита от порезов ручной цепной пилой 1 класс;Тн - защита от пониженных температур, 4 класс;Мп - защита от механических воздействий (проколов и порезов);Ми - защита от механических воздействий (истирания);З - защита от общих производственных загрязнений.Ткань верха: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок) с «биверной» структурой, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м.Защитные вставки: пилостойкий трикотаж (100% полиэфир), плотность 155 г/кв.м.Утеплитель: «Филгуд МИКРО», 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.Цвет: основной – серый, отделка – флуоресцентный красный. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.17 | Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) |  |  | Комплектация: куртка с капюшоном, брюки или полукомбинезон) Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка не менее 35% и не более 80% плотность не менее 250 г/м2 водоотталкивающая пропитка, для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.18 | Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) (ИТР) |  |  | Комплектация: куртка с капюшоном, брюки или полукомбинезон) Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка не менее 35% и не более 80% плотность не менее 250 г/м2 водоотталкивающая пропитка, для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.19 | Костюм противоэнцефалитный для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), в том числе в комплекте с головным убором (куртка, брюки / полукомбинезон) |  |  | Костюм: куртка, брюки.Куртк с капюшоном, несъемным (втачным) комбинированным с расширенной передней частью, на которую на молнию крепится съемная противомоскитная сетка.Спереди куртка застегивается на молнию от горловины до кокетки.На рукавах – трикотажные манжеты для предотвращения проникновения насекомых.Брюки с эластичной тесьмой (резинкой) и шлевками на поясе. Защитные свойства:нг - защита от вредных биологических факторов (гнуса);Бнк - защита от вредных биологических факторов (клещей);Ми - защита от механических воздействий (истирания);З - защита от общих производственных загрязнений.Ткань: 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: зеленый.Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.20 | Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки / полукомбинезон) |  |  | Комплектация: Куртка, брюки или полукомбинезон. Ткань основная: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с малосминаемой отделкой, плотностью не менее 245 г/кв.м, Ткань фоновая: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотностью не менее 245 г/ Ткань должна соответствовать европейскому стандарту EN 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм; комбинированная световозвращающая и светонакопительная полоса шириной 65 мм |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.21 | Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки / полукомбинезон) |  |  | Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. Для I, II, III климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80% плотность 250 (+/-10) г/м2 водоотталкивающая пропитка. Для I, II, III климатического пояса. Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80% плотность 250 (+/-10) г/м2 водоотталкивающая пропитка. Светоотражающие вставки |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.22 | Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки / полукомбинезон) |  |  | Комплектация: куртка, брюки или полукомбинезон. 3 класс защиты. Ткань верха: из огнестойких волокон с постоянными защитными свойствами, состав сырья: 70% преокс, 30% параарамид, плотность 350 (+/-10) г/м2 (в том числе силиконовое покрытие 90 г/м2) с термостойким силиконовым покрытием, , плетение саржа 2/2. Утеплитель: пламястойкий, плотность 150 г/кв.м, состав сырья 100% ПЭ |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.23 | Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов |  |  | Материал - поливинилхлорид – 100 %. Длина нарукавников – не менее 460 мм. Толщина основы – не менее 2,3 мм. Область применения Нарукавники защищают руки от механических повреждений и общих производственных загрязнений. Устойчивы при контакте с влагой. Защищают руки от воздействия масел, нефти и нефтепродуктов, от растворов нетоксичных веществ |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.24 | Нарукавники из полимерных материалов |  |  | Нарукавники, плотность не менее 20мкм Материал: Полиэтилен — 100%. Размер: 40х20 см |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.25 | Нарукавники хлопчатобумажные |  |  | З – от общих производственных загрязнений. Ткань: 100% хлопок. Нет заключения Минпромторг |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.26 | Обувь специальная (сапоги) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов) |  |  | Защитные своства: Нс, Нм, Мун 200, См, Сж, Ми, З. 2 класс защиты (устойчива к разрезанию ручной цепной пилой). Система защиты от цепной пилы: 2 металлические пластины, закрывающие голень и плюсну; пакет из 30 слоев противопропильного материала, расположенного в месте соединения пластин.Верх обуви: натуральная гидрофобная кожа.Подкладка: дышащая сетчатая подкладка из полиэстера. Защитные носки: металлические (Мун 200).Вкладные стельки: полотно из вспененного полиуретана ЭВА, дублировано трикотажем.Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).Подошва: однослойная, нитрильная резина.Метод крепления: клеевой. Нет заключения Минпромторг |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.27 | Обувь специальная диэлектрическая (галоши) |  |  | Галоши или боты. Высота бот: не менее 160 мм. Верх обуви: резина Тип подошвы: однослойная Подошва: резина Метод крепления: формовой |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.28 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском) |  |  | На шнурках с защитным подноском из композитного материала. Верх обуви: натуральная кожа. Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Усиленный подносок 200 Дж |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.29 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) |  |  | Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, См, Сж, Ми, З. Верх обуви: кожа натуральная, толщиной 1,8–2,0 мм.Подкладка: полиэстер + полотно иглопробивное + кожа из спилка.Защитные носки: металлические (Мун 200).Подошва: двухслойная, полиуретан + полиуретан.Метод крепления: литьевой.Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.30 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) (ИТР) |  |  | Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, См, Сж, Ми, З. Верх обуви: кожа натуральная,толщиной 1,8–2,0 мм. Подкладка: полотно полиэстер.Подошва двухслойная маслобензостойкая, кислотощелочестойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого (+120 °С) термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию. Защитные носки: композитный материал (Мун 200).Вкладные стельки: вспененный материал полиэстер+полиуретан.Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан (ПУ/ТПУ).Метод крепления: литьевой. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.31 | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги) |  |  | Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, Сж, Тп, Тр,Ми, З. Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой (+300°С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука. Подкладка: полотно нетканое / полотно полиамидное. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.32 | Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов) |  |  | Верх обуви: эластичный полиуретан Подкладка: текстильный материал с полиуретановой пропиткой Антипрокольная стелька: сталь; Подошва: нескользящее покрытие; Защита: Наличие накладок для защиты голеностопа; Стойкость к кислотам, щелочам, нефти и нефтепродуктам |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.33 | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды (Сапоги или Полусапоги) (ИТР) |  |  | Верх обуви: эластичный полиуретан Антипрокольная стелька: сталь; Подошва: нескользящее покрытие; Защита: Наличие накладок для защиты голеностопа. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.34 | Обувь специальная утепленная ( валенки с резиновым низом) |  |  | Верх обуви: натуральная шерсть. Подошва: резина.Для Ⅲ, IV и особого климатического пояса. |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.35 | Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) |  |  | Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, Сж, См, Тн, Тп,Ми, З, У.Верх обуви: натуральная кожа.Подкладка: многослойный утеплитель – мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом. Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). Нижний слой подошвы изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями до +300 °С), морозостойкой (–45 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию.Вкладные стельки: многослойный утеплитель.Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина.Метод крепления: литьевой.Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н). |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.36 | Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) (ИТР) |  |  | Защитные свойства: Нс, Нм, Мун 200, Сж, См, Тн, Тп,Ми, З, У.Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: многослойный утеплитель – мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом (70% волокно шерсть, 30% волокно полиэфирное, плотность 640 г/кв.м, высота ворса 14 мм), утеплитель Шелтер В-200 с металлизированной пленкой. Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). Нижний слой подошвы изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями до +300 °С), морозостойкой (–45 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию. Вкладные стельки: многослойный утеплитель.Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина. Метод крепления: литьевой. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.37 | Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноском) для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой, от механических воздействий (ударов) |  |  | Защитные своства: Нс, Нм, Мун 200, См, Сж, Сл, Тн, Ми, З. 2 класс защиты (устойчива к разрезанию ручной цепной пилой). Система защиты от цепной пилы: 2 металлические пластины, закрывающие голень и плюсну; пакет из 30 слоев противопропильного материала, расположенного в месте соединения пластин.Верх обуви: натуральная гидрофобная кожа.Подкладка: полушерсть с добавлением полиэфирных волокон.Утеплитель: вкладной чулок (полотно нетканое иглопробивное с металлизированной пленкой).Проколозащитные прокладки: неметаллические (1200 Н). Подошва: однослойная, нитрильная резина. Метод крепления: клеевой. Нет заключения Минпромторг |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.38 | Обувь специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки или сапоги) |  |  | Защитные свойства: НС, Нм, Мун 200, Сж,См, Тн 40, То, Тп, Тр,Ми, З. Верх обуви: натуральная кожа, термоустойчивая, толщиной 1,8–2,0 мм..Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями до +300 °С), морозостойкой (-45 °С) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию.Вкладная стелька из многослойного утеплителя.Подкладка: мех шерстяной (70% шерсть, 30% ПЭ) + Шелтер® В-200 фольга. Утеплитель: Шелтер® В-200 фольга.Подошва: ПУ / нитрильная резина. Тип системы шнурования: пряжка «быстрый сброс». |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.39 | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания |  |  | Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: поликарбонат или аналог. Защита: от летящих частиц. Покрытие: против царапин и запотевания |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.40 | Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости |  |  | Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: поликарбонат. Материал оправы: нейлон, термопластичный каучук. Защита: от летящих частиц, ультрафиолетовых лучей. Покрытие: против царапин и запотевания. Регулировка дужек: по длине. |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.41 | Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды |  |  | Ткань: 100 % полиэфирная ткань, с ПВХ покрытием, плотность не менее 200 г/м2 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.42 | Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды (ИТР) |  |  | Ткань: 100 % полиэфирная ткань, с ПВХ покрытием, плотность не менее 200 г/м2 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.43 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины |  |  | Материал: однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной не менее 1,2 и не более 1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью не менее 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью и усилены вставками из кожевенного спилка. Защитные свойства: обеспечивают высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью; устойчивы к порезам, проколам и истиранию. Назначение: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.44 | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) |  |  | Материал: 75% хлопок, 25% полиэфир.Класс вязки 13. |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.45 | Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов |  |  | Стойкость к кислотам – до 80% Стойкость к щелочам – до 50% Стойкость к нефти и нефтепродуктам. Длина изделия не менее 270 и не более 290 см. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.46 | Перчатки для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой |  |  | Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019: Стойкость к истиранию / Уровень 3;Сопротивление порезу / Уровень 1; Сопротивление раздиру / Уровень 2 ;Стойкость к проколу / Уровень 2;Сопротивление порезу (ISO) / Испытание не проводилось – X Защита от механических воздействий:Ми,М, для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой. Основная технология: раскроенные и сшитые.Длина: 230–260 мм.Тип манжеты: велькро (Velcro).Материал основы: спилок + полиэфир + пенополиуретан + полипропилен.Материал подкладки: флис. цена:4 832,00. Россия |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.47 | Перчатки или рукавицы |  |  | Рукавицы. Утеплитель – натуральная овчина.Защитные свойства Ми, Тн. Для I, II, Ⅲ-IV и особого климатического пояса |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.48 | Перчатки или рукавицы |  |  | Рукавицы. Утеплитель – натуральная овчина.Защитные свойства Ми, Тн.Для I, II, Ⅲ-IV и особого климатического пояса |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.49 | Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов |  |  | Высокая устойчивость к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (до 40%), солей, спиртов, неорганических растворителей. Материал основы: хлопковое напыление. ​Материал покрытия: натуральный каучук, неопрен |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.50 | Перчатки специальные диэлектрические |  |  | Для защиты человека от поражения электрическим током до 1000 В. Изготавливаются из латекса. |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.51 | Подшлемник утепленный |  |  | Подшлемник для защиты от пониженных температур. Состав сырья: хлопок 100%, трикотаж. Плотность не менее 300 г/м. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.52 | Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему |  |  | Удерживающая привязь или страховочная привязь, для функции страховки, остановки падения, в комплект поставки входит строп с амортизатором. Может эксплуатироваться при температуре от -50оС до +50оС. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.53 | Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски |  |  | Для защиты от сварочных дымов, тумана, озона и органических паров, пыли металлсодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ; туманов, включая кобальт, алюминий, хром, медь, свинец, марганец, молибден, никель, олово, ванадий, окислы железа, магния, цинка гальванического, двуокиси титана, в т. ч. при сварке гальванизированной и нержавеющей стали, алюминия. Должно обеспечивать защиту FFP2 (до 12 ПДК, от озона и органических паров до ПДК) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.54 | Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие |  |  | Вкладыши: Пара. Изготовлены из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана, принимают форму слухового канала. Имеют уровень защиты для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ Наушники: Удобная регулировка по размеру головы. Имеют уровень защиты для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.55 | Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины |  |  | Защитные свойства: От искр, брызг расплавленного металла, окалины – Тр От теплового излучения – Ти Отсутствие соединительных швов; Цельнокроеная нагрудная часть; Регулировка шейной бретели; Основная ткань верха: из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% преокс, 30% параарамид) с термостойким силиконовым покрытием, плотность не менее 380 г/кв.м. Ткань бретелей и пояса: «Метеор FR» или эквивалент (100% хлопок) с огнестойкой отделкой , плотностью не менее 335 г/кв.м. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.56 | Фартук из полимерных материалов |  |  | Ткань: прорезиненная диагональ, плотность не менее 400г/м2 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.57 | Шапка - ушанка |  |  | Ткань: полиэфир, хлопок, акрил. Утеплитель плотностью не менее 150 г/кв.м. Ветрозащитная ткань. Температурный режим от -10оС до -35оС |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.58 | Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц |  |  | Конструкция: корпус щитка из термостойкого материала со светофильтром внутреннее защитное поликарбонатное стекло защищает при выполнении вспомогательных работ. Защитные свойства: защита глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла. Температурный режим: от –40 до +80 °С |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.59 | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки |  |  | Размерный ряд от 51 до 65 см. Оптический класс: №1 (не дает искажений) Материал экрана: ударопрочный поликарбонат Материал козырька: полипропилен Регулировка оголовья: храповик Защита: от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения, высокой температуры Покрытие: против царапин и истирания Размер экрана: 220х315 мм Рабочая температура: от -50°С до +130°С |  |  | Согласие с требованиями |  |  |
| - 2. |  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  | Продукция должна обеспечивать: |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |
| 2.1.1 |  | удобство пользования изделием и отдельными его элементами; |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | функциональное расположение деталей и узлов; |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 2.1.3 |  | возможность регулирования теплообмена с окружающей средой при изменении метеорологических условий или уровня физической активности; |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 2.1.4 |  | возможность регулирования локального прилегания изделия (деталей, узлов) к поверхности тела; |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 2.1.5 |  | соразмерность изделий спецодежды и ее частей; |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 2.2 |  | Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 2.3 |  | Продукция должна быть изготовлена с учетом корпоративного стиля Группы РусГидро указанного в Приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 3 |  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |
| 3.1. |  | Утепленная спецодежда должна обеспечивать следующие теплозащитные свойства, при непрерывном нахождении человека на холоде (в соответствующем климатическом поясе) в течение 3-х часов на уровне: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Для II климатического пояса: не менее 0,451 и не более 0,528 °C·м2/Вт |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Для III климатического пояса: не менее 0,518 и не более 0,569 °C·м2/Вт |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Для IV климатического пояса: не менее 0,744 и не более 0,767 °C·м2/Вт |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Для Особого климатического пояса: не менее 0,767 и не более 0,823 °C·м2/Вт |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 4. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. |  | Адреса доставки | - Строительный участок Нерюнгри, 678965, Саха /Якутия/ Респ, г Нерюнгри, ул Карла Маркса, д. 9, к. 1, кв. 20; - Хабаровский УРП, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Автономная, д. 5; - ЮСУРП, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск ул. Шлакоблочная д 28. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 4.2. |  | Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 5. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |
| - 5.1. |  | С каждой партией поставляемой Продукцией должны поставляться заверенные копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| - 6. |  | Требования к качеству продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. |  | Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011. |  |  | Согласие с требованием | Копии сертификатов (декларации) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) |  |  |  |
| - 6.2. |  | Продукция преимущественно (основные элементы: одежда, обувь) должна быть изготовлена на территории Российской Федерации или на территории государств-членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская республика). |  |  | Согласие с требованием | Копия заключения о подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации или выписка из реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1 В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке продукции, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Продукции до места поставки, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

4. Приложения

Приложение №1: Корпоративные требования.

Приложение №2: Распределение потребности по адресам поставки товара (ассортиментный перечень).

Исполнитель:

Ведущий специалист группы МТС

Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»					          В.В. Шемякин

Согласовано:

Руководитель группы ОТиТБ

Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»			                                 П.А. Ослопов

Руководитель группы МТС

Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» 			                                  К.И. Пармон

- Приложение №1 к Техническим требованиям

- Корпоративные требования.

1. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:

- –  основной цвет – темно-синий, василек;

- –  цвет отделочной ткани – оранжевый;

- – световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;

- –  световозвращающая лента на костюмах – серая.

1.1. Требования к логотипам Группы РусГидро:

1.1.1. Логотип-термопечать «РусГидро»:

–  месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;

–  цветовое сочетание логотипа согласно макету;

– наименование подразделения Подконтрольной организации/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора;

1.1.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана:

– месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана;

– цветовое сочетание шеврона (термопечать) согласно макету.

1.1.3. Шеврон 2 (эскиз) ПАО «РусГидро» диаметром 60 мм:

– месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;

– цветовое сочетание шеврона согласно макету:

1.1.4 Логотип касок

Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий - Pantone 300C).

Приложение №2 к Техническим требования

Распределение потребности по адресам поставки товара (ассортиментный перечень)

Приложение №2 приложено отдельным файлом.