ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке объектов

УФПС Тульской области к отопительному сезону 2026-2027

Тула, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | Заказчик | АО «Почта России», в лице УФПС Тульской области. |
| 3 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 7 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 8 | РЦСПП | Региональный центр сортировки почтовых посылок |
| 9 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 10 | ДУ | Диаметр условный |
| 11 | Работы | Подготовка объектов УФПС Тульской области к отопительному сезону 2026-2027 |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по подготовке объектов УФПС Тульской области к отопительному сезону 2026-2027

3. ОПИСАНИЕ.ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы по подготовке объектов УФПС Тульской области к отопительному сезону 2026-2027, необходимо выполнить на системах отопления объектов УФПС Тульской области с целью подготовки к отопительному сезону 2026-2027г. и обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии. Цель: создание комфортных условий работы в ОПС.

4.ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения Работ:

- начало работ – с даты заключения договора.

- окончание работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора.

4.2. Место выполнения работ: согласно Адресному списку объектов (Приложение №1 к Техническому заданию).

5 . ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перечень выполняемых работ и материалов указан в Приложении №2 Техническому заданию.

Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.

Стоимость комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для проведения работ входит в стоимость договора.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1Требования к качеству работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов».

- Все расходные материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть свободен от прав и обязательств третьих лиц.

6.2 Условия выполнения работ

Работы должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, проведение работ в нерабочие/праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком в отдельно стоящих зданиях, не примыкающих к жилым домам, а также в условиях отсутствия шумных работ.

Подрядчиком должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима сотрудников, выполняющих работы на объекте.

Подрядчик обязан в течение 1 (один) рабочего дня с даты заключения договора направить в адрес Заказчика официальное письмо о допуске на объекты с приложением списка сотрудников и автотранспорта.

Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество согласно Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ по каждому объекту подготовить документы согласно «Правил оценки готовности к отопительному период», утверждённых Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

Подрядчик обязан принять участие в сдаче объектов к отопительному периоду в ресурсоснабжающую организацию.

В цену работ включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ обеспечение машинами, оборудованием, инструментами, приборами, материалами и средствами информационного обеспечения, необходимыми для выполнения работ осуществляется силами и средствами Подрядчика

В дни выполнения работ, отходы, образующиеся в процессе выполнения работ утилизируются силами и за счет Подрядчика по окончанию работ. Трубы, радиаторы шаровые краны, краны приварные, демонтируемые Подрядчиком передаются Заказчику по Акту приема-передачи черного металла.

6.3 Требования к безопасности

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы.

Организация и выполнение работ должны осуществляться Подрядчиком при соблюдении:

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее.

Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей Подрядчиком своим работникам необходимых средств индивидуальной защиты, согласно требований ст. 221 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, приказа Минтруда РФ от 09.12.2014 года г. № 997н «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий…», выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

6.4 Условия сдачи-приемки выполненных работ

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, созданной на основании распорядительного документа Заказчика с участием всех заинтересованных лиц. Комиссия должна состоять из не менее чем 2 (двух) представителей Заказчика и не менее 1 (одного) представителя Подрядчика.

Приемка работ осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в пункте 6.5 Технического задания.

Подрядчик уведомляет о готовности сдачи выполненных работ не менее чем за 1 (один) день до приемки Заказчиком.

6.5 Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;

- Паспорта на установленные приборы и оборудование в 1 (одном) экземпляре;

- Акты о проведении гидропневматической промывки системы теплоснабжения (в случае проведения соответствующих работ), в 2 (двух) экземплярах;

- Акты о проведении приемочных гидравлических испытаний напорных трубопроводов на прочность и герметичность (в случае проведения соответствующих работ), подписанные со стороны ресурсоснабжающей организации в 2 (двух) экземплярах;

- отчет (перечень работ) о выполненных работах в 2 (двух) экземплярах;

- фотоотчет до и после выполнения работ в электронном виде на почту;

- Акт приема-передачи черного металла в 2 (двух) экземплярах (при демонтаже трубы, радиаторов, шаровых кранов, кранов приварных).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.3684-21 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» по согласованию с Заказчиком. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Подрядчика;

Отходы, образующиеся в результате работы, размещаются Подрядчиком для утилизации в специализированных организациях.

Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Перечень адресов объектов УФПС Тульской области |
| 2 | Перечень выполняемых работ и материалов |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень адресов объектов УФПС Тульской области

| № п/п | Подразделение | Индекс | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | 301360 | Тульская область, р-н Алексинский, г Алексин, ул 50 лет Октября, д 8 |
| 2 | ОПС | 301367 | Тульская область, г.Алексин, ул.Тульская, д.133 корп.2а |
| 3 | Административное здание ОПС | 301530 | Тульская область, р-н Белевский, г Белев, ул Советская, д 45 |
| 4 | ОПС | 301530 | Тульская область, р-н Белевский, г Белев, ул Советская, д 45, гараж б/н |
| 5 | ОПС | 301320 | Тульская область, Веневский район, г.Венев, пл. Ильича, д.3 |
| 6 | ОПС | 300053 | Тульская область, г Тула, ул Вильямса, д 22, пом II |
| 7 | ОПС | 301432 | Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Советская, д. 16 |
| 8 | ОПС | 301433 | Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Строителей, д. 18/20 |
| 9 | ОПС | 300041 | г. Тула, Советский район, Красноармейский проспект, дом 2 |
| 10 | ОПС | 301600 | Тульская область, р-н. Узловский, г. Узловая, пл. Ленина, д. 3 |
| 11 | ОПС | 301632 | Тульская область, Узловский район, пос.Дубовка, ул.Советская, д.16 |
| 12 | РЦСПП | 300971 | Тульская область, г. Тула, ул. Путейская д.6 |
| 13 | ОПС | 300044 | Тульская область, г.Тула, Зареченский район, ул.Максима Горького, д.20 |
| 14 | ОПС | 300057 | Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Пузакова, д.24, пом. 67 |
| 15 | Административное здание ОПС | 300903 | Тульская область, г Тула, р-н Привокзальный, п Косая Гора, ул Октябрьская, д 8а |
| 16 | ОПС | 300001 | Тульская область, г Тула, ул Пролетарская, д 26 |
| 17 | ОПС | 300010 | Тульская область, г Тула, р-н Пролетарский, ул Майская, д 5 |
| 18 | ОПС | 300004 | Тульская область, г Тула, Пролетарский район, ул.Кирова, д. 157 |
| 19 | ОПС | 300013 | г. Тула, Привокзальный район, ул. Седова, д. 47 |
| 20 | ОПС | 300045 | Тульская область, г.Тула, Центральный район,ул.Новомосковская, д. 5 |
| 21 | ОПС | 300034 | Тульская область, г Тула, ул Фрунзе, д 12, пом I |
| 22 | ОПС | 301138 | Тульская область, Ленинский район, Иншинский с.п, пос.Иншинский, д. 30 |
| 23 | ОПС | 301056 | Тульская область, Ясногорский район, пос.Ревякино, ул.Советская, д.1 |
| 24 | ОПС | 301840 | Тульская область, Ефремовский район, г.Ефремов, ул.Горького, д.28 |
| 25 | Нежилое здание | 300045 | Тульская область, г.Тула, Центральный район, шоссе Новомосковское, д.24а |
| 26 | ОПС | 301132 | Тульская область, Ленинский р-н, п. Обидимо, ул. Школьная, д. 2 |
| 27 | ОПС | 301111 | Тульская область, Ленинский район, пос.Рождественский, ул.Федорова, д.6а |
| 28 | ОПС | 300062 | Тульская область, г Тула, ул Октябрьская, д 97, 1-2,2а,2б,3,4,4а,5-10,10а,11-26 этаж 1;27-29,29а,30-34,34а,35-37 цокольн.этаж |
| 29 | ОПС | 301605 | Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, Муниципальное образование город Узловая Узловского района, город Узловая, улица Красноармейская, дом №14а |
| 30 | ОПС | 301845 | Тульская область, р-н Ефремовский, г Ефремов, ул Дружбы, д 9 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень выполняемых работ и материалов

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перечень выполняемых работ (материал включён в стоимость работ) |  |  |
| 1 | Снятие задвижек диаметром: свыше 100 до 150 / Задвижки клиновые ДУ 100 мм / штук | Условная единица |
| 2 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 80мм / штук | Условная единица |
| 3 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 50 мм/ штук | Условная единица |
| 4 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 40мм / штук | Условная единица |
| 5 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 25мм / штук | Условная единица |
| 6 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 3/4" муфта-муфта/ штук | Условная единица |
| 7 | Снятие кранов водоразборных или туалетных / Краны шаровые ДУ 3/4" муфта-штуцер/ штук | Условная единица |
| 8 | Снятие кранов водоразборных или туалетных /Краны шаровые ДУ 1/2" муфта-муфта/ штук | Условная единица |
| 9 | Снятие кранов водоразборных или туалетных /Краны шаровые ДУ 1/2" муфта-штуцер/ штук | Условная единица |
| 10 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ 150мм / штук | Условная единица |
| 11 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ 100мм / штук | Условная единица |
| 12 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ 80мм / штук | Условная единица |
| 13 | Демонтаж: грязевиков / Грязевик ДУ до 50мм / штук | Условная единица |
| 14 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм / Обратный клапан ДУ 25мм / штук | Условная единица |
| 15 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм / Обратный клапан ДУ 25мм / штук | Условная единица |
| 16 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм / Обратный клапан ДУ 100мм / штук | Условная единица |
| 17 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм / Обратный клапан ДУ 150мм / прим. штук | Условная единица |
| 18 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха 3/4" / штук | Условная единица |
| 19 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха 1/2" / штук | Условная единица |
| 20 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха ДУ 25мм / штук | Условная единица |
| 21 | Демонтаж: воздухосборников / Сбросники воздуха ДУ 32мм/ штук | Условная единица |
| 22 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм / Труба ДУ 200мм (стальная) / прим. Метр | Условная единица |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм / Труба ДУ 150мм (стальная)/ Метр | Условная единица |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм / Труба ДУ 100мм (стальная)/ Метр | Условная единица |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм / Труба ДУ 80мм (стальная) / Метр | Условная единица |
| 26 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм / Труба ДУ 50мм (стальная) / Метр | Условная единица |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 25мм (стальная) / Метр | Условная единица |
| 28 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 3/4"(стальная оцинкованная)) / Метр | Условная единица |
| 29 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм / Труба ДУ 1/2" (стальная оцинкованная) / Метр | Условная единица |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм / Демонтаж Труба ДУ 3/4"(полипропилен PPR с термостойкой армировкой) / прим. Метр | Условная единица |
| 31 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм / Клапан запорно-регулирующий ГВС ДУ 50мм / Штука. | Условная единица |
| 32 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм / Клапан запорно-регулирующий центрального отопления ДУ 50мм / Штука. | Условная единица |
| 33 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром свыше 50 до 100 мм / Клапан запорно-регулирующий центрального отопления ДУ 80мм / Штука. | Условная единица |
| 34 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром свыше 50 до 100 мм /Клапан запорно-регулирующий центрального отопления ДУ 100мм/ Штука. | Условная единица |
| 35 | Демонтаж Крана шарового или приварного «от Ду15 до Ду 150» Штука. | Условная единица |
| 36 | Демонтаж Фланцы стальные плоские P16, Ду 50 Штука. | Условная единица |
| 37 | Демонтаж Фланцы стальные плоские P16, Ду 80 Штука. | Условная единица |
| 38 | Демонтаж Фланцы стальные плоские P16, Ду 100 Штука. | Условная единица |
| 39 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте Ду15 Штука. | Условная единица |
| 40 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте Ду20 Штука. | Условная единица |
| 41 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте Ду25 Штука. | Условная единица |
| 42 | Демонтаж Сгоны стальные в комплекте Ду32 Штука. | Условная единица |
| 43 | Демонтаж: манометров Штука. | Условная единица |
| 44 | Демонтаж: термометров Штука. | Условная единица |
| 45 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм /Задвижки клиновые ДУ 150 мм / Штука. | Условная единица |
| 46 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 100 мм Штука. | Условная единица |
| 47 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм / Задвижки клиновые ДУ 80 мм / Штука. | Условная единица |
| 48 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм / Задвижки клиновые ДУ 50 мм / Штука. | Условная единица |
| 49 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм / Краны шаровые ДУ 40мм / Штука. | Условная единица |
| 50 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 25мм / Штука. | Условная единица |
| 51 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 3/4" муфта-муфта / Штука. | Условная единица |
| 52 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 3/4" муфта-штуцер / Штука. | Условная единица |
| 53 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 1/2" муфта-муфта/ Штука. | Условная единица |
| 54 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Краны шаровые ДУ 1/2" муфта-штуцер/ Штука. | Условная единица |
| 55 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 159 мм / Грязевик ДУ 150мм / Штука. | Условная единица |
| 56 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм / Грязевик ДУ 100мм / Штука. | Условная единица |
| 57 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм Штука. | Условная единица |
| 58 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм Штука. | Условная единица |
| 59 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Обратный клапан ДУ 25мм / Штука. | Условная единица |
| 60 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм / Обратный клапан ДУ 50мм / Штука. | Условная единица |
| 61 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм / Обратный клапан ДУ 100мм / Штука. | Условная единица |
| 62 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм /Обратный клапан ДУ 150мм / Штука. | Условная единица |
| 63 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха 3/4" / Штука. | Условная единица |
| 64 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха 1/2" / Штука. | Условная единица |
| 65 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха ДУ 25мм / Штука. | Условная единица |
| 66 | Установка воздухоотводчиков / Сбросники воздуха ДУ 32мм / Штука. | Условная единица |
| 67 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм Метр | Условная единица |
| 68 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм Метр | Условная единица |
| 69 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм Метр | Условная единица |
| 70 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм Метр | Условная единица |
| 71 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм Метр | Условная единица |
| 72 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм / Труба ДУ 25мм / Метр | Условная единица |
| 73 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм / Труба ДУ 3/4"(стальная оцинкованная) / Метр | Условная единица |
| 74 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм / Труба ДУ 1/2" (стальная оцинкованная) / Метр | Условная единица |
| 75 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм Метр | Условная единица |
| 76 | Установка манометров МПЗ - Уф (2,5 Мпа) с трехходовым краном компл. | Условная единица |
| 77 | Установка термометров в оправе прямых и угловых компл | Условная единица |
| 78 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм штука | Условная единица |
| 79 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм штука | Условная единица |
| 80 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм штука | Условная единица |
| 81 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 40 мм Штука | Условная единица |
| 82 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50 мм Штука | Условная единица |
| 83 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 65 мм Штука | Условная единица |
| 84 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 80 мм Штука | Условная единица |
| 85 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм Штука | Условная единица |
| 86 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 125 мм Штука | Условная единица |
| 87 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм Штука | Условная единица |
| 88 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм Штука | Условная единица |
| 89 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: до 40 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией. Штука | Условная единица |
| 90 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 50 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией. Штука | Условная единица |
| 91 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 65 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией. Штука | Условная единица |
| 92 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 80 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией. Штука | Условная единица |
| 93 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 100 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией. Штука | Условная единица |
| 94 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 125 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией. Штука | Условная единица |
| 95 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 150 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией. Штука | Условная единица |
| 96 | Химическая промывка трубопроводов диаметром: 200 мм с последующей нейтрализацией раствора и утилизацией. Штука | Условная единица |
| 97 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения с согласованием ведомости с представителем ресурсоснабжающей организацией диаметром: до 50 мм Штука | Условная единица |
| 98 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения с согласованием ведомости с представителем ресурсоснабжающей организацией диаметром: до 100 мм Штука | Условная единица |
| 99 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения с согласованием ведомости с представителем ресурсоснабжающей организацией диаметром: до 200 мм Штука | Условная единица |
| 100 | Грязевик наружный диаметром патрубков: до 45 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 45 мм/прим. штук | Условная единица |
| 101 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 57 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 57 мм/прим. штук | Условная единица |
| 102 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 89 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 89 мм/прим. штук | Условная единица |
| 103 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 108 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 108 мм/прим. штук | Условная единица |
| 104 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 133 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 133 мм/прим. штук | Условная единица |
| 105 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 159 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 159 мм/прим. штук | Условная единица |
| 106 | Грязевик наружный наружным диаметром патрубков: до 219 мм/Демонтаж, промывка и обратный монтаж грязевика до 219 мм/прим. штук | Условная единица |
| 107 | Монтаж Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм штук | Условная единица |
| 108 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм штук | Условная единица |
| 109 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм штук | Условная единица |
| 110 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм штук | Условная единица |
| 111 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм штук | Условная единица |
| 112 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм штук | Условная единица |
| 113 | Монтаж задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм штук | Условная единица |
| 114 | Монтаж кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое штук | Условная единица |
| 115 | Монтаж кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое штук | Условная единица |
| 116 | Монтаж кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое штук | Условная единица |
| 117 | Монтаж кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое штук | Условная единица |
| 118 | Монтаж кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР штук | Условная единица |
| 119 | Монтаж кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм (3/4"), присоединение муфтовое ВР-ВР штук | Условная единица |
| 120 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) штук | Условная единица |
| 121 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, с дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением штук | Условная единица |
| 122 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением штук | Условная единица |
| 123 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренней и внешней резьбой штук | Условная единица |
| 124 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением штук | Условная единица |
| 125 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-ВР, с размером резьбы 3/4" штук | Условная единица |
| 126 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-НР, с размером резьбы 3/4" штук | Условная единица |
| 127 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением штук | Условная единица |
| 128 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/2"х1 1/2", с внутренним резьбовым присоединением штук | Условная единица |
| 129 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), с рукояткой "бабочка", номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренней и внешней резьбой штук | Условная единица |
| 130 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением штук | Условная единица |
| 131 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1/2" штук | Условная единица |
| 132 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-ВР, с размером резьбы 1/2" штук | Условная единица |
| 133 | Монтаж кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение НР-НР, с размером резьбы 1/2" штук | Условная единица |
| 134 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренней и внешней резьбой штук | Условная единица |
| 135 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением штук | Условная единица |
| 136 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) штук | Условная единица |
| 137 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) штук | Условная единица |
| 138 | Монтаж кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение 1"х1", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) штук | Условная единица |
| 139 | Монтаж кран шаровой приварной Ду 15 номинальное давление 2,5 Мпа штук | Условная единица |
| 140 | Монтаж кран шаровой приварной Ду 50 номинальное давление 2,5 Мпа штук | Условная единица |
| 141 | Монтаж термометры биметаллические в алюминиевом корпусе, длиной штока 60 мм штук | Условная единица |
| 142 | Монтаж кран латунные трехходовые, муфтовые для манометров стандартного исполнения, давлением 1,6 мпа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм штук | Условная единица |
| 143 | Монтаж кран трехходовые муфтовые с фланцем для контрольного манометра штук | Условная единица |
| 144 | Монтаж кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм штук | Условная единица |
| 145 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм Метр | Условная единица |
| 146 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм Метр | Условная единица |
| 147 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм Метр | Условная единица |
| 148 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм Метр | Условная единица |
| 149 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм Метр | Условная единица |
| 150 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм Метр | Условная единица |
| 151 | Монтаж трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Метр | Условная единица |
| 152 | Монтаж трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм Метр | Условная единица |
| 153 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм Метр | Условная единица |
| 154 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм Метр | Условная единица |
| 155 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм Метр | Условная единица |
| 156 | Монтаж трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщиной стенки 2,35 мм Метр | Условная единица |
| 157 | Монтаж трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм Метр | Условная единица |
| 158 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм Метр | Условная единица |
| 159 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм Метр | Условная единица |
| 160 | Монтаж трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм Метр | Условная единица |
| 161 | Монтаж трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщиной стенки 2,35 мм Метр | Условная единица |
| 162 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 16 мм, толщиной стенки до 2,8 мм Метр | Условная единица |
| 163 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 20 мм, толщиной стенки до 3,5 мм Метр | Условная единица |
| 164 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 25 мм, толщиной стенки до 4,5 мм Метр | Условная единица |
| 165 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 32 мм, толщиной стенки до 5,6 мм Метр | Условная единица |
| 166 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 40 мм, толщиной стенки до 6,9 мм Метр | Условная единица |
| 167 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 50 мм, толщиной стенки до 8,4 мм Метр | Условная единица |
| 168 | Монтаж трубы из полипропилена, номинальное давление до PN20, наружным диаметром до 63 мм, толщиной стенки до 10,5 мм Метр | Условная единица |
| 169 | Монтаж радиатора отопления стальные панельные, с боковым подключением, размером 500х500х100 мм штук | Условная единица |
| 170 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм штук | Условная единица |
| 171 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм штук | Условная единица |
| 172 | Монтаж отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм штук | Условная единица |
| 173 | Монтаж отводы стальные гнутые оцинкованные, диаметр условного прохода 25 мм штук | Условная единица |
| 174 | Монтаж отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 30° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм штук | Условная единица |
| 175 | Монтаж отвода пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 20 мм штук | Условная единица |
| 176 | Монтаж прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм штук | Условная единица |
| 177 | Монтаж прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм штук | Условная единица |
| 178 | Монтаж прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм штук | Условная единица |
| 179 | Монтаж Насоса циркуляционного Ду 15 штук | Условная единица Условная единица |
| 180 | Монтаж Насоса циркуляционного Ду 20 штук | Условная единица |
| 181 | Монтаж Насоса циркуляционного Ду 32 штук | Условная единица |
| 182 | Монтаж Насоса циркуляционного Ду 40.штук | Условная единица |
| 183 | Монтаж Насоса циркуляционного Ду 50. штук | Условная единица |
| 184 | Монтаж Фланцы стальные плоские P16, Ду 50. штук | Условная единица |
| 185 | Монтаж Фланцы стальные плоские P16, Ду 80 .штук | Условная единица |
| 186 | Монтаж Фланцы стальные плоские P16, Ду 100. штук | Условная единица |
| 187 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте Ду15. штук | Условная единица |
| 188 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте Ду20. штук | Условная единица |
| 189 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте Ду25. штук | Условная единица |
| 190 | Монтаж Сгоны стальные в комплекте Ду32. штук | Условная единица |
| 191 | Монтаж Трубка теплоизоляционная K-FLEX 13x125-2 ST Ду125 Метр | Условная единица |
| 192 | Монтаж Трубка теплоизоляционная K-FLEX 13x125-2 ST Ду150 Метр | Условная единица |