- Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.20.22 Поставка аккумуляторных батарей для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"»

СОДЕРЖАНИЕ

Технические требования на поставку МТР	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	11

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4. Приложения	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| ПАО | Публичное акционерное общество |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.20.22 Поставка аккумуляторных батарей для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"/

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение оборудования СРЗАиМ запасными частями, необходимыми для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

#### Существующее положение

Настоящие технические требования сформированы с учетом характеристик существующего оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в целях технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения на оборудовании СРЗАиМ.

Оборудование релейной защиты и автоматики систем автоматического управления, автоматики пожаротушения нуждается в периодическом техническом обслуживании. Для обеспечения проведения технического обслуживания в 2027 году необходима поставка запасных частей (далее – продукции) в соответствии с настоящими техническими требованиями.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 (с наименованием) | Применение законодательства о национальном режиме | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 16 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 27 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 11 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 2 |
|  | Батарея аккумуляторная | 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 84 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень и объем закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1 | Шестьдесят пятый рабочий день с даты заключения договора | Шестьдесят пятый рабочий день с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции Таблицы 1.1): ОКПД2 27.20.22 Поставка аккумуляторных батарей для технического обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, систем автоматического управления, автоматики пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице 3.1. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки продукции | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское, д. 100. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2. | Условия транспортирования | Поставляемая продукция должна пройти все предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. Весь товар должен быть упакован и защищен надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Объем комплектации | Поставщик обязан поставить товар в полном объеме. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок службы закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 1.1., передать Покупателю относящиеся к нему документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД в 2 экз., упаковочный лист в 1 экз, декларация соответствия аккумуляторов, техническое руководство (руководство по эксплуатации), паспорт аккумуляторной батареи | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть произведена не ранее января 2027 года, быть ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 No1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований | Согласие с требованием | Участник в своем предложении на поставляемую продукцию в составе Заявки должен указать информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.), при установлении запрета или ограничения поставки продукции в целях подтверждения происхождения товаров указывается: из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 No488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», из государств – членов ЕАЭС (кроме РФ) – номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС. |  |

# Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 5 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 90, 70, 102/106 мм. Масса не более 2 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 . | Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик: -номинальному напряжению; -номинальной емкости; - размеру; - типу клемм (выводов); -массе; -сроку службы. | - |  |
|  | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 17 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 181, 76, 166/166 мм. Масса не более 6 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026. | Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик: -номинальному напряжению; -номинальной емкости; - размеру; - типу клемм (выводов); -массе; -сроку службы. | - |  |
|  | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 7 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 151, 65, 100/100 мм. Масса не более 3 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 . | Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик: -номинальному напряжению; -номинальной емкости; - размеру; - типу клемм (выводов); -массе; -сроку службы. | - |  |
|  | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 26 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 175, 166, 123/125 мм. Масса не более 10 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 . | Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик: -номинальному напряжению; -номинальной емкости; - размеру; - типу клемм (выводов); -массе; -сроку службы. | -- |  |
|  | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 40 А/ч. Длина, ширина, высота (±2 мм): 197, 165, 156/170 мм. Масса не более 14 кг. Срок службы не менее 12 лет. Дата производства не ранее 07.2026 . | Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик: -номинальному напряжению; -номинальной емкости; - размеру; - типу клемм (выводов); -массе; -сроку службы. | - |  |
|  | Батарея аккумуляторная | Номинальное напряжение 12В. Номинальная ёмкость не менее 7,0 Ач. Длина, ширина, высота (±2 мм): 151, 65, 94/100 мм. Тип клемм: Faston F2 (ножевые 6,35 мм). Масса не более 3 кг. Дата производства не ранее 07.2026 . | Указание наименования продукции, типа, марки, технических характеристик: -номинальному напряжению; -номинальной емкости; - размеру; - типу клемм (выводов); -массе; -сроку службы. | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение №1: Форма спецификация поставляемого оборудования и материалов.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Форма спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.