Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 22.19 «Поставка прокладочных и уплотнительных материалов, для нужд филиала ПЭС «Казым»

Лот № 23101-РЕМ ПРОД-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5-6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7-13

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |

Наименование закупаемой продукции

«Поставка прокладочных и уплотнительных материалов, для нужд филиала ПЭС «Казым»

Цель использования закупаемой продукции

Ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание тепломеханического оборудования.

Существующее положение

-

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

-

Иные требования и сведения общего характера

-

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Паронит ПОН-Б лист 3х1000х1000 мм | шт. | 5 |
|  | Паронит ПОН-Б лист 2х1000х1000 мм | шт. | 5 |
|  | Паронит ПОН-Б лист 1,5х1000х1000 мм | шт. | 5 |
|  | - Фторопласт Ф – 4 листовой 2х500х500мм | шт. | 10 |
|  | - Фторопласт Ф – 4 листовой 3х500х500мм | шт. | 10 |
|  | - Фторопласт Ф – 4 листовой 4х500х500мм | шт. | 10 |
|  | - Лента ФУМ-1 профессиональная 0,1х15мм. Моток 100 метров | кг. | 5 |
|  | Техническая пластина МБС-С 2 мм | м2 | 3 |
|  | Техническая пластина МБС-С 3 мм | м2 | 3 |
|  | Техническая пластина МБС-С 4 мм | м2 | 6 |
|  | Техническая пластина МБС-С 5 мм | м2 | 6 |
|  | Рукав напорный дюритовый 40У-90-0,3 | м.п. | 10 |
|  | Рукав для газовой сварки III-9-2,0 (ХЛ) | м.п. | 30 |
|  | Рукав для газовой сварки I-9-0,63 (ХЛ) | м.п. | 30 |
|  | Рукав напорный дюритовый 40У-25-1,3 | м.п. | 30 |
|  | Рукав напорный дюритовый 40У-16-1,3 | м.п. | 30 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доставка | Услуга | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Паронит ПОН-Б лист 3х1000х1000 мм | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Паронит ПОН-Б лист 2х1000х1000 мм | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Паронит ПОН-Б лист 1,5х1000х1000 мм | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Фторопласт Ф – 4 листовой 2х500х500мм | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | - Фторопласт Ф – 4 листовой 3х500х500мм | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | - Фторопласт Ф – 4 листовой 4х500х500мм | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | - Лента ФУМ-1 профессиональная 0,1х15мм. Моток 100 метров | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Техническая пластина МБС-С 2 мм | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Техническая пластина МБС-С 3 мм | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Техническая пластина МБС-С 4 мм | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Техническая пластина МБС-С 5 мм | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Рукав напорный дюритовый 40У-90-0,3 | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Рукав для газовой сварки III-9-2,0 (ХЛ) | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Рукав для газовой сварки I-9-0,63 (ХЛ) | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Рукав напорный дюритовый 40У-25-1,3 | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
|  | Рукав напорный дюритовый 40У-16-1,3 | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
| … | - | - | - |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Паронит ПОН-Б лист 2х1000х1000 мм | Стандарт: ГОСТ 481-80; Категория: паронит листовой Материал: паронит ПОН-Б; Толщина, мм: 2; Размер листа, мм: 1000х1000; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Паронит ПОН-Б лист 3х1000х1000 мм | Стандарт: ГОСТ 481-80; Категория: паронит листовой Материал: паронит ПОН-Б; Толщина, мм: 3; Размер листа, мм: 1000х1000; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Паронит ПОН-Б лист 1,5х1000х1000 мм | Стандарт: ГОСТ 481-80; Категория: паронит листовой Материал: паронит ПОН-Б; Толщина, мм: 1,5; Размер листа, мм: 1000х1000; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | - Фторопласт Ф – 4 листовой 2х500х500мм | Категория: фторопласт листовой Материал: фторопласт; Марка: Ф – 4; Толщина, мм: 2; Размер листа, мм: 500х500; Страна производства: Россия;. | + | + | + |
|  | - Фторопласт Ф – 4 листовой 3х500х500мм | Категория: фторопласт листовой Материал: фторопласт; Марка: Ф – 4; Вес: 2 кг; Толщина, мм: 3; Размер листа, мм: 500х500; Страна производства: Россия;. | + | + | + |
|  | - Фторопласт Ф – 4 листовой 4х500х500мм | Категория: фторопласт листовой Материал: фторопласт; Марка: Ф – 4; Вес: 2,5 кг; Толщина, мм: 4; Размер листа, мм: 500х500; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | - Лента ФУМ-1 профессиональная 0,1х15мм. Моток 100 метров | Толщина, мм: 0.1 (±0.02); Ширина, мм: 15 (±1); Длина, м.п.: 100; Марка: ФУМ-1 высший сорт Изготовитель: Россия |  | + | + | + |
|  | Техническая пластина МБС-С 2 мм | Стандарт: ГОСТ 7338-90; Толщина: 2 мм (+ 0,6 мм) ; Марка: МБС – маслобензостойкая; Класс: 2 – рабочее давление до 0,1 МПа; Степень твёрдости: С – средняя (50 - 65 единиц Шора А) ; Тип: I - резиновая пластина; Рабочая температура: от - 30 °С до + 80 °С. ; Условная прочность при растяжении, не менее: 8,0 МПа; Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200 %; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Техническая пластина МБС-С 3 мм | Стандарт: ГОСТ 7338-90; Толщина: 3 мм (+ 0,6 мм) ; Толщина: 3 мм (± 0,7 мм) ; Ширина: 1400 мм (± 10 %); Марка: МБС – маслобензостойкая; Класс: 2 – рабочее давление до 0,1 МПа Степень твёрдости: С – средняя (50 - 65 единиц Шора А) ; Тип: I - резиновая пластина; Рабочая температура: от - 30 °С до + 80 °С. ; Условная прочность при растяжении, не менее: 8,0 МПа; Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200 %; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Техническая пластина МБС-С 4 мм | Стандарт: ГОСТ 7338-90; Толщина: 4 мм (± 0,8 мм) ; Ширина: 1400 мм ± 10 %; Марка: МБС – маслобензостойкая; Класс: 2 – рабочее давление до 0,1 МПа; Степень твёрдости: С – средняя (50 - 65 единиц Шора А) ; Тип: I - резиновая пластина; Рабочая температура: от - 30 °С до + 80 °С; Условная прочность при растяжении, не менее: 8,0 МПа; Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200 % ; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Техническая пластина МБС-С 5 мм | ГОСТ 7338-90; Толщина: 5 мм (± 0,7 мм) ; Размер: 720х720 мм; Марка: МБС – маслобензостойкая; Класс: 2 – рабочее давление до 0,1 МПа; Степень твёрдости: С – средняя (50 - 65 единиц Шора А) ; Тип: I - резиновая пластина; Рабочая температура: от - 30 °С до + 80 °С. ; Условная прочность при растяжении, не менее: 8,0 МПа; Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200 % ; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Рукав напорный дюритовый 40У-90-0,3 | Толщина стенки, мм :5; Диаметр внешний, мм: 100; Стандарт изготовления: ТУ 0056016-87; Диапазон температуры использования min: -55; Рабочая среда: Керосин, бензин, топливо, масла на нефтяной основе; Тип рукава: Напорный; Диапазон температуры использования max: 100; Диаметр внутренний, мм: 90; Вид рукава: Дюритовый; Рабочее давление, Мпа:0,3; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Рукав для газовой сварки III-9-2,0 (ХЛ) | Внутренний диаметр (мм): 9; Давление (атм): 20; Класс: 3; Температура эксплуатации: -50+70̊С Тип газа: Кислород; Стандарт: ГОСТ 9356-75; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Рукав для газовой сварки I-9-0,63 (ХЛ) | Внутренний диаметр (мм): 9; Давление (атм): 6,3; Класс: 1; Температура эксплуатации: -50+70̊С Тип газа: ацетилен/пропан/бутан; Стандарт: ГОСТ 9356-75; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Рукав напорный дюритовый 40У-25-1,3 | Толщина стенки, мм : 5,6; Диаметр внешний, мм: 36.2; Стандарт изготовления: ТУ 0056016-87; Температура использования min: -55; Рабочая среда: Керосин, бензин, топливо, масла на нефтяной основе; Тип рукава: Напорный; Температура использования: max 100; Диаметр внутренний, мм: 25; Вид рукава: Дюритовый; Рабочее давление, Мпа: 1,3; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Рукав напорный дюритовый 40У-16-1,3 | Толщина стенки, мм :5; Диаметр внешний, мм: 26 Стандарт изготовления: ТУ 0056016-87; Температура использования min: -55; Рабочая среда: Керосин, бензин, топливо, масла на нефтяной основе; Тип рукава: Напорный; Температура использования: max 100; Диаметр внутренний, мм: 16; Вид рукава: Дюритовый; Рабочее давление, Мпа: 1,3; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31 | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества. | - | - | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату.