«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

Западных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

_____________Ж.Н. Доржиев

«_____» ____________20___г.

Технические требования на МТР

ОКПД2 26.51.43.113 Поставка микроомметра ПФИ24-10Р в рамках инвестиционного проекта N508-2164

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	1

1.1.	Обозначения и сокращения	1.1

1.2.	Наименование закупаемой продукции	1.2

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	1.3

Требование к продукции……………………………………………………………………...2

Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………………..2.1

Требования к объемам и срокам поставки……………………………………………..2.2

Требования к качеству оборудования…………………………………………………..2.3

2.

2.1.

### Приложение №1 к ТТ

### Приложение №2 к ТТ

# Общие сведения

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗЭС | Западные электрические сети |
| 2 | С ИЗПИ | Служба изоляции защиты от перенапряжения и измерений |
| 3 | РФ | Российская Федерация |
| 4 | СИ | Средство измерения |
| 5 | ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |

Обозначения и сокращения

#### Наименование закупаемой продукции

Прибор микроомметр ПФИ24-10Р для измерения электрического сопротивления постоянному току объектов, внесен в Госреестр под №   58471-14 (или аналог, являющийся средством измерений, внесенным в Государственный реестр средств измерений РФ).

  - Цель использования закупаемой продукции

Переносный цифровой измеритель сопротивлений ПФИ24-10Р (микроомметр) предназначен для измерения методом вольтметра-амперметра сопротивления постоянному току цепей, содержащих может быть значительную индуктивность. К таким цепям относятся, например, обмотки силовых трансформаторов и электродвигателей. Измеритель ПФИ24-10Р имеет функцию, обеспечивающую автоматическое исполнение стандартной процедуры размагничивания магнитопровода силового трансформатора плавно снижающимся током от 5 А до 0,1 А. Прибор подключается к объекту измерения по четырёхпроводной схеме.

Соблюдение требований РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

# Требования к продукции

### Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Измеритель ПФИ24-10Р | шт | 2 | 26.51.43.113 | Установлено преимущество Российского производства |

### 2.2.  Требования к объемам и срокам поставки

### Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Измеритель ПФИ24-10Р | С даты заключения договора | В течение 90 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству оборудования

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлена в Приложении № 1, Приложении №2 |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Требования по безопасности | Поставляемое приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к новизне товара | Продукция должна быть новой, ранее не использованной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам | Предлагаемые приборы должны соответствовать содержанию опросных листов. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на центральный склад ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к отгрузке и упаковке товара | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке товара | Маркировка – по ГОСТ Р 52565-2006. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - спецификация с техническими характеристиками – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - свидетельство о поверке прибора на бумажном носителе - 2 экз. - декларация о соответствии – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по эксплуатации оборудования, свидетельство о поверке. В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара; - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования); - информация о поверке прибора; - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация: - Руководство по эксплуатации; - Технический паспорт; - Гарантийный талон; - Свидетельство о поверке на каждый прибор - Декларация соответствия | Согласие с требованием | В составе заявки представить подробные техническое описания оборудования в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям, а также представить руководства по эксплуатации, габаритные или монтажные чертежи. |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Требования к гарантиям | Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Ответственность поставщика | В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или (дефектов) Товара Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков (дефектов) Товара и разумный срок на их устранение. Поставщик, в случае наличия разногласий, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя, направляет своего уполномоченного представителя для составления Акта о недостатках, несоответствиях и / или дефектах. Если к указанному в настоящем пункте сроку представитель Поставщика не прибудет, Акт о недостатках, несоответствиях и / или дефектах будет составлен Покупателем в одностороннем порядке и будет признан Сторонами действительным. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | В составе заявки необходимо представить: | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |

## Приложение №1 к ТТ

## Прибор Омметр ВИТОК (с комбинированным питанием) — омметр

| Требования к параметрам оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение участника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обязательные требования |  |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: |  |  |
|  | Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом | 10⁻⁶...2*103 |  |
|  | Погрешность измерения сопротивления, % | ±0,2% |  |
|  | Рабочий ток, А | 0,001...10 |  |
|  | Диапазон рабочих температур при относительной влажности 98%, °С | от -20 до + 40 |  |
|  | Потребляемая мощность, ВА, не более | 70 |  |
|  | Питание прибора от сети частотой 50 Гц, В | 220 |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам оборудования: |  |  |
|  | - Габаритные размеры, мм | 390x170x150 |  |
|  | - Масса прибора, кг | не более 7 |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |
|  | - Климатическое исполнение и категория размещения | В соответствии с заводом изготовителем |  |
|  | - Температура окружающего воздуха, ºС | от -20 до +40 |  |
|  | Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования: |  |  |
|  | - Наработка на отказ | - |  |
|  | - Назначенный срок службы, не менее | В соответствии с заводом изготовителем |  |
|  | - Периодичность выполнения и объем ремонтов | Должна быть предоставлена информация с требованиями по техническому обслуживанию и ремонту (периодичность, объём ТОиР). |  |
|  | - Периодичность выполнения и объем ТО | Должна быть предоставлена информация с требованиями по техническому обслуживанию и ремонту (периодичность, объём ТОиР). |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  |  |
|  | - Маркировка, упаковка и консервация (да, нет) | Все органы управления и контроля должны иметь четкие надписи с указанием их назначения в соответствии со схемами. Пульт управления и генератор высоковольтный должны иметь следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование; - наименование; - тип; - заводской номер; - условное обозначение степени защиты; год выпуска. Прибор должен быть упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией. Упаковка должна обеспечивать защиту изделий от механических повреждений при транспортировке и хранении. |  |
|  | - Условия транспортирования | В соответствии с условиями договора поставки. |  |
|  | - Срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП (в случае, если Поставщик является производителем) | Гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев с момента поставки |  |
|  | - Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Прибор должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РФ Прибор должен быть утверждённого типа и иметь действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа СИ с его неотъемлемой частью – описанием типа СИ. Прибор поставляется с действующим свидетельством о первичной поверке, выданным организацией, аккредитованной в области обеспечения единства измерений в установленном в РФ порядке |  |
|  | - Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно |  |
|  | - Срок гарантии на оборудование | Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев, со дня ввода в эксплуатацию покупателем |  |
|  | - Место поставки оборудования | 678174, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2 |  |
|  | - Объем поставки оборудования | Омметр Виток |  |
|  | - Объем комплектации | Наименование; Кол-во, шт.. Омметр ВИТОК (с комбинированным питанием); 1. Руководство по эксплуатации; 1. Входной кабель по ДЗ Гибкие входные соединительные провода — для ПФИ24-10Р (10м); 1. |  |
|  | - Условия поставки | Условия транспортировки оборудования, погрузка – разгрузка (силами и средствами Поставщика) |  |
|  | - Импортозамещение | Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком. |  |

## Начальник С ИЗПИ                                                                                               В.К. Молчанов

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д.

указываются только значения, установленные ГОСТ или другими НТД.