Опросный лист №

Шлагбаум автомат. стрела 4м

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предлагаемое значение параметра (заполняется участником *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип шлагбаума | Автоматический |  |
| 2 | Исполнение | Правое, крепление стрелы с наружной стороны |  |
| 3 | Стрела | Прямоугольная, с креплением и заглушками (2 шт) |  |
| 4 | Длина стрелы | 4м |  |
| 5 | Тумба | Со встроенным блоком управления |  |
| 6 | Блок управления | Электронный со встроенным радиоуправлением |  |
| 7 | Электродвигатель | С самоблокирующимся редуктором |  |
| 8 | Балансировочный механизм стрелы | есть |  |
| 9 | Пульт | Радиоуправляемый, 2 шт |  |
| 10 | Обогрев для привода универсальный | 1 шт |  |
| 11 | Ключ разблокировки | 2 шт |  |
| 12 | Предохранители | Предохранитель F0,8А (запасной) - 1шт Предохранитель F6,3А (запасной) - 1 шт |  |
| 13 | Монтажный набор | Швеллер монтажный - 2 шт Болт анкерный М16/20×200 - 4 шт Шайба плоская 16 - 4 шт Шайба пружинная 16 - 4 шт Шпилька М10×80 - 4шт Гайка колпачковая М10 - 8 шт Шайба плоская 10 - 8 шт Шайба пружинная 10 - 8 шт |  |
| 14 | Наклейки | Светоотражающие, 24 шт |  |
| 15 | Потребляемая мощность | 200Вт |  |
| 16 | Потребляемая мощность в режиме ожидания | Не более 4 Вт |  |
| 17 | Напряжение питания | 230В (±10%) |  |
| 18 | Интенсивность | 200 циклов/ч |  |
| 19 | Крутящий момент | 200 Нм |  |
| 20 | Степень защиты | IP44 |  |
| 21 | Рабочий ресурс | 2 500 000 циклов |  |
| 22 | Дальность действия радиоуправления в открытом пространстве | не менее 50м |  |
| 23 | Габариты тумбы | 360х265х1080 мм |  |
| 24 | Высота от низа тумбы до центра стрелы | 885 мм |  |