УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора,

Департамент по имущественным вопросам

УФПС г. Москвы

_________________________ /В.А. Максимов/

«____» _________________________ 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по предоставлению во временное владение автоматов очистки питьевой воды с их последующим сервисным обслуживанием для нужд УФПС г. Москвы

Москва, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РФ | Российская Федерация |
| 2 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 3 | Заказчик | УФПС г. Москвы |
| 4 | Исполнитель | Исполнитель – юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг |
| 5 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 6 | Услуга | Предоставление во временное владение автоматов очистки питьевой воды с их последующим сервисным обслуживанием |
| 7 | Оборудование | Автомат очистки питьевой воды |
| 8 | СанПиН | Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы |
| 9 | л | Литр |
| 10 | °С | Градусы Цельсия |
| 11 | шт | Штука |
| 12 | Вт | Ватт |
| 13 | мм | Миллиметр |
| 14 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 15 | УФ-лампа | Ультрафиолетовая лампа |
| 16 | ТМЦ | Товарно-материальные ценности |

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по предоставлению во временное владение автоматов очистки питьевой воды с их последующим сервисным обслуживанием для нужд УФПС г. Москвы.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по предоставлению во временное владение автоматов очистки питьевой воды с их последующим сервисным обслуживанием для нужд УФПС г. Москвы.

Цель использования результатов оказания услуг:

- обеспечение питьевой водой, соответствующей установленным нормам, сотрудников УФПС г. Москвы.

Задачи оказания услуг:

- обеспечение соблюдения норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1	Начало оказания услуг: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заявки от Заказчика.

4.2   Срок, на который устанавливается оборудование, указывается Заказчиком в Заявке. Минимальный период установки оборудования по Заявке составляет не менее 1 (одного) месяца.

4.3	Срок действия договора: с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2027, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения.

4.4	Место оказания услуг: Адрес(-а) поставки указан(-ы) в Приложении № 1 к Техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1	Оказание услуг по предоставлению во временное владение автоматов очистки питьевой воды с их последующим сервисным обслуживанием для нужд УФПС г. Москвы.

Технические характеристики предоставляемых во временное владение автоматов очистки питьевой воды:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование/ описание параметров эквивалентности | Предельные значения (минимальные, максимальные) или варианты таких параметров | Значения, которые не могут изменяться |
| 1 | Передаваемые во временное владение и пользование автоматы очистки питьевой воды. Подключение к системе центрального водоснабжения и электросети: места установки оборудования - не далее 10 (десяти) метров от места подключения к системе водоснабжения и не далее 1 (одного) метра от места подключения к электросети. Автоматы очистки питьевой воды должны обладать повышенной производительностью, так как будут установлены в помещениях с большой проходимостью людей. Автоматы очистки питьевой воды должны быть новыми, не бывшими в употреблении, выпуска не ранее 2025 г. Допускается использование только оригинальных комплектующих и запчастей. Система охлаждения компрессорного типа. Раздача горячей и холодной воды через раздельные распределительные краны. Наличие увеличенной зоны подачи воды. Эскиз является примерным, ознакомительным, и не представляет собой обязательного требования. | Температура горячей воды, °С | 90-95 |  |
|  |  | Ёмкость бака горячей воды, л | Не менее 13 и не более 15 |  |
|  |  | Температура холодной воды, °С | 5-10 |  |
|  |  | Ёмкость бака холодной воды, л | Не менее 10 и не более 13 |  |
|  |  | Мощность нагрева, Вт | Не менее 1800 |  |
|  |  | Мощность охлаждения, Вт | Не менее 90 |  |
|  |  | Тип конструкции |  | Напольный |
|  |  | Защита от протечек |  | Наличие |
|  |  | Мощность УФ-лампы, Вт | Не менее 6 |  |
|  |  | Высота, мм | Не менее 1200 и не более 1500 |  |
|  |  | Ширина, мм | Не менее 350 и не более 400 |  |
|  |  | Глубина, мм | Не менее 350 и не более 450 |  |
|  |  | Количество фильтрующих элементов, шт | Не менее 4 |  |
|  |  | Наличие функции защиты от ожогов (Осуществляется путем последовательного нажатия разных кнопок/сенсоров.) |  | Наличие |
|  |  | Индикация работы | Световая или цифровая |  |
|  |  | Наличие системы ультрафиолетового обеззараживания воды |  | Наличие |
|  |  | Управление водными потоками (отсутствие нажимных «рожковых» кранов подачи воды) | Кнопочное или сенсорное |  |

| № п/п | Наименование Объектов | Адрес объекта | Прогнозируемое кол-во, шт | Общее кол-во, шт. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС г. Москвы | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37 | 15 | 63 | Шт |
| 2 | Административно-складское здание (корпус № 1) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 2 | 5 |  |  |
| 3 | Административно-складское здание (корпус №2) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 1 | 4 |  |  |
| 4 | Административно-складское здание (корпус № 3) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 3 | 5 |  |  |
| 5 | Административно-складское здание (корпус № 4) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 4 | 3 |  |  |
| 6 | Административно-складское здание (корпус № 5) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 5 | 3 |  |  |
| 7 | Административно-складское здание (корпус № 6) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 6 | 4 |  |  |
| 8 | Здание котельной | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 12 | 1 |  |  |
| 9 | Административно-складское здание (корпус № 1) | г Москва, п Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, стр.33 | 5 |  |  |
| 10 | Административно-складское здание (корпус №2) | г Москва, п Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, стр.34 | 8 |  |  |
| 11 | Административно-складское здание (корпус № 3) | г Москва, п Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, стр.35 | 5 |  |  |
| 12 | Административно-складское здание (корпус № 4) | г Москва, п Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, стр.36 | 5 |  |  |

5.2	В комплект автомата очистки питьевой воды должно входить:

- держатель для стаканов.

5.3  Многоступенчатая система очистки питьевой воды должна включать:

- Картридж Механика (Картридж из вспененного полипропилена, относящийся к классу седиментных

фильтров. Предназначен для очистки воды от механических примесей, задерживает трубную окалину, ил, ржавчину, песок и другие нерастворимые элементы размером от 5 мкм, присутствующие в водопроводной воде. Снижает нагрузку на последующие фильтры);

- Картридж Сорбция (Предназначен для очистки воды от органических растворенных примесей, продуктов хлорирования. Удаляет запах, цветность, улучшает вкусовые качества воды. Изготовлен из высококачественного угля на основе скорлупы кокосовых орехов);

- Картридж Ультрафильтрация (Ультрафильтрационная мембрана предназначена для финишной очистки воды. Обладает высокой селективностью и производительностью. Обеспечивает высокую степень очистки воды на молекулярном уровне до 0,01-0,1 микрон, задерживает бактерии и вирусы, удаляет коллоидные примеси);

- Картридж Угольный Блок (Картридж с прессованным активированным углём в форме монолитного блока для тонкой очистки воды. Картридж имеет повышенную адсорбционную ёмкость для токсичных и канцерогенных соединений, хлорорганических летучих соединений, бензолов, нефтепродуктов и их производных);

- Ультрафиолетовое обеззараживание (Ультрафиолетовая лампа в резервуаре с холодной водой уничтожает бактерии, защищая воду от повторного развития болезнетворных микроорганизмов).

5.4	Стоимость сервисного обслуживания, осуществляемого строго согласно инструкции по эксплуатации производителя оборудования, включена в стоимость аренды оборудования и включает в себя стоимость всех необходимых сменных элементов.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг:

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать требования Федеральных законов, государственных стандартов, технических регламентов, норм и правил, действующих в РФ, в том числе:

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- Условия оказания услуг:

6.2.1	Исполнитель в период действия настоящего Договора обязан:

6.2.1.1 Выполнять сервисное обслуживание в полном объёме;

6.2.1.2 Инструктировать представителя Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

6.2.1.3 Направлять своих специалистов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменной заявки на диагностику оборудования при условии, что в период эксплуатации оборудования выявлена неисправность и причину ее возникновения определить дистанционно не представляется возможным. Работы по ремонту оборудования с целью устранения технической неисправности, причиной которой может быть в т.ч. несоблюдение Заказчиком правил эксплуатации оборудования, проводится Исполнителем на основании письменной заявки Заказчика и за счет последнего. Перечень ремонтных работ, стоимость и сроки выполнения согласовываются Сторонами в письменной форме. Запасные части и детали входят в стоимость ремонта.

6.2.2	Услуги должны оказываться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов, в течение периода, указанного в п. 4.1 - 4.2 настоящего Технического задания.

6.2.3	Оказание услуг не должно оказывать негативного влияния на рабочий процесс действующего предприятия.

- Требования к безопасности:

- Услуги оказываются Исполнителем в условиях действующего предприятия.

- Передаваемое во временное владение и пользование оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в п.5.1 Технического задания, быть безопасным по конструкции.

- Исполнитель во время выполнения работ должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий: по охране труда и технике безопасности своих работников, обеспечить выдачу им спецодежды; инструкций по производственной санитарии; инструкций по противопожарной и электробезопасности.

6.4. Требования по приёмке и оплате услуг:

Расчет за оказанные Услуги будет осуществляться ежемесячно по фактическим объемам услуг. Оплата услуг осуществляется в рублях РФ путем перечисления средств с банковского счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно за фактически оказанные услуги после подписания акта сдачи-приемки услуг /УПД и на основании выставленного Исполнителем счета.

6.5.  Характеристики оказываемых услуг и требования к ним:

Предоставляемое оборудование должно быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

Предоставляемое оборудование должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

При передаче оборудования Заказчику, Исполнитель должен представить документы, подтверждающие соответствие оборудования требованиям действующего законодательства Российской Федерации (при их наличии): копии сертификатов соответствия, копии санитарно-эпидемиологических заключений и т.д..

Исполнитель должен обеспечить за свой счет доставку, монтаж/демонтаж, ввод оборудования в эксплуатацию, а также в течение всего срока действия договора оказывать Заказчику комплекс услуг по техническому обслуживанию оборудования.

В местах, отведенных для установки оборудования, Заказчик предоставляет готовую сантехническую разводку. В случае невозможности подключения оборудования к сантехнической разводке Заказчика, Исполнитель с использованием своих материалов и установочных элементов проводит подключение оборудования.

Техническое обслуживание должно проводиться со следующей периодичностью и включает в себя:

- замену фильтрующих элементов (Картридж Механика – 1 раз в 3 месяца, Картридж Сорбция - 1 раз в 3 месяца, Картридж Ультрафильтрация - 1 раз в 6 месяцев, Картридж Угольный Блок - 1 раз в 6 месяцев);

- замену УФ-лампы 1 раз в 6 месяцев;

- диагностику и настройку систем охлаждения (тестирование компрессора, проверка работоспособности датчика охлаждения, профилактика решетки радиатора охлаждения, проверка герметичности соединения трубок конденсатора, установка температуры холодной воды);

- диагностику и настройку систем нагрева (тестирование автоматики нагрева, проверка работоспособности нагревательного элемента, настройка датчиков нагрева);

- диагностику и настройку систем управления и индикации (тестирование и настройка электронных плат, проверка программирования и настройки функций автомата, настройка режимов и функций);

- общие профилактические работы (осмотр фильтров и мест соединения шлангов, обработка резервуаров, трубопроводов, каплесборника обеззараживающим раствором,  очистка внутренних узлов, агрегатов и поверхностей, очистка лицевой, верхней и боковых поверхностей, обеззараживание);

Все расходные материалы, используемые  Исполнителем при проведении технического обслуживания, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, должны соответствовать санитарным и иным нормам, установленным на территории РФ.

Расходные материалы (фильтрующие элементы и т.д.) должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ.

В случае выхода оборудования из строя, Исполнитель обеспечивает выезд технического специалиста. При необходимости проведения ремонтных работ, Исполнитель самостоятельно, за свой счет производит закупку необходимых запасных частей и осуществляет ремонт. В случае невозможности устранения неполадок на месте, Исполнитель самостоятельно обеспечивает транспортировку оборудования до места ремонта и обратно. На время ремонта Исполнитель обязан предоставить Заказчику на замену другое аналогичное (точно такое же по техническим характеристикам) оборудование. Данный пункт не распространяется на устранение поломок оборудования, причиной которых стало нарушение Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

6.6.  Порядок сдачи-приёмки оборудования:

Приемка оборудования и сдача оборудования после окончания срока оказания услуг производится по Акту приема-передачи оборудования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления оборудования или, соответственно, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока оказания услуг.  Заказчик несет ответственность за сохранность оборудования от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, в том числе в результате действий/бездействий третьих лиц, и иные имущественные риски с момента фактической приемки оборудования.

При приемке/сдаче оборудования производится проверка его внешнего вида и комплектации.

Вместе с оборудованием Исполнитель передаёт Заказчику инструкцию по его эксплуатации.

Исполнитель, ссылающийся на то, что недостаток оборудования для оказания услуг Заказчику возник по вине Заказчика или третьих лиц, что недостаток связан с его ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за качество в течение гарантийного срока, при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и использования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных услугах.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адреса Покупателя | 1 |

Составил:

Ведущий специалист группы обеспечения,                                                                          Седова А. В.

учёта и распределения ТМЦ

Приложение №1

к Техническому заданию

Адреса Покупателя

| №п/п | Наименование Покупателя | Адрес местонахождения склада Покупателя | Контактные данные для направления Уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС г. Москвы | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 | Седова Алена Валерьевна Sedova-A@russianpost.ru Тел. моб. 8 (909) 671-75-56 |
| 2 | Административно-складское здание (корпус № 1) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 2 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 | Начальник энергомеханического цеха: Лисицын Игорь Юрьевич Igor.Lisitsin@russianpost.ru Тел. моб. 8 (929) 519-57-33 Главный инженер МР ЛЦ Внуково: Михалкин Сергей Иванович Sergey.Mikhalkin@russianpost.ru Тел. моб. 8 (926) 116-6421 |
| 3 | Административно-складское здание (корпус №2) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 1 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 |  |
| 4 | Административно-складское здание (корпус № 3) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 3 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 |  |
| 5 | Административно-складское здание (корпус № 4) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 4 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 |  |
| 6 | Административно-складское здание (корпус № 5) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 5 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 |  |
| 7 | Административно-складское здание (корпус № 6) | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 6 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 |  |
| 8 | Здание котельной | г Москва, п Марушкинское, вблизи д Шарапово, ул. Придорожная д. 4, стр 12 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 |  |
| 9 | Административно-складское здание (корпус № 1) | г Москва, п Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, стр.33 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 |  |
| 10 | Административно-складское здание (корпус №2) | г Москва, п Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, стр.34 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 |  |
| 11 | Административно-складское здание (корпус № 3) | г Москва, п Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, стр.35 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 |  |
| 12 | Административно-складское здание (корпус № 4) | г Москва, п Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, стр.36 График работы: - с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00; - пятница с 10:00 до 15:45 |  |

Составил:

Ведущий специалист группы обеспечения,                                                                               Седова А. В.

учёта и распределения ТМЦ