«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора филиала –

Главный инженер

Саяно-Шушенского филиала

АО "Гидроремонт-ВКК" в  п.Черемушки

_______________Кондратцев Е.В.

«___» _________________2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ОКПД 2: 28.13.1 — Модификация насосного агрегата для выполнения работ на Нижегородской ГЭС

Лот № ______________________________________

СОДЕРЖАНИЕ.

1.	Общие сведенияОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………………………...……………..……..3

1.2. Цель использования закупаемой продукции…..……………………………....……………..……..3

1.3. Существующее положение……..……………………………………………...……………...……..3

2.	Требования к продукцииОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

2.1. Требования к объемам и срокам поставки..…………………………………………………...……3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………...333

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции…..……………………………………………………3Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

2.2. Требования к качеству продукции………………………………………………….……………….4Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

#### к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3

4.	Приложения…………………………………………………………………………….….….……..5

Приложение №1 Таблица 1. Требования к продукции…………….………………………..……….…5Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

#### Наименование модифицируемой продукции.

Насосный агрегат ЛГК232.01.00.00.

#### Цель использования закупаемой продукции.

Модернизация агрегата насосного ЛГК232.01.00.00 происходит для более эффективного выполнения работ по капитальному ремонту МНУ аварийных затворов гидроагрегата ст. № 7 филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС».

#### Существующее положение.

Модернизация осуществляется для исполнения:

- договора подряда № 1240-129-2021 от 28.06.2021 г. на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене гидроагрегатов ст. № 1, 4, 7 Нижегородской ГЭС.

# Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки.

### Перечень и объем закупаемой продукции.

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # ОКПД 2: 28.13.1 — Модификация насосного агрегата для выполнения работ на Нижегородской ГЭС |  |  |
| - 1.1 | Гидропанель | шт. | 1 |
| - 1.2 | Крышка | шт. | 1 |
| - 1.3 | Фланец насоса | шт. | 1 |
| - 1.4 | Фланец опорный | шт. | 1 |
| - 1.5 | Клапан обратный | шт. | 1 |
| - 1.6 | Контрольная точка | шт. | 1 |
| - 1.7 | Полуфланец | шт. | 4 |
| - 1.8 | Стакан | шт. | 1 |
| - 1.9 | Полумуфта насоса | шт. | 1 |
| - 1.10 | Полумуфта эл/двигателя | шт. | 1 |
| - 1.11 | Звездочка | шт. | 1 |
| - 1.12 | Патрубок всасывающий | шт. | 1 |
| - 1.13 | Патрубок сливной | шт. | 1 |
| - 1.14 | Трубка дренажная | шт. | 1 |
| - 1.15 | Прокладка резиновая | шт. | 2 |
| - 1.16 | Уголок крепежный | шт. | 2 |
| - 1.17 | Опора стакана | шт. | 4 |
| - 1.18 | Штанга резьбовая | шт. | 4 |
| - 1.19 | Соединение под приварку | шт. | 1 |
| - 1.20 | Фитинговое соединение | шт. | 2 |
| - 1.21 | Гайка накидная | шт. | 2 |
| - 1.22 | Кольцо уплотнительное | шт. | 2 |
| - 1.23 | Болты | шт. | 24 |
| - 1.24 | Винты | шт. | 12 |
| - 1.25 | Гайки | шт. | 8 |
| - 1.26 | Шайбы | шт. | 48 |
| - 1.27 | Гидропанель | шт. | 1 |
| - 1.28 | Крышка | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции.

# Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 28.13.1 Модификация насосного агрегата для выполнения работ на Нижегородской ГЭС | С даты подписания договора | До 31.12.2026 |

#### Требования к качеству продукции.

2.2.1 Позиции № 1.1-1.28 таблицы 1.1 Модификация насосного агрегата для выполнения работ на Нижегородской ГЭС в соответствии с приложением №1 к Техническим требованиям.

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4.	Приложения.

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Таблица 1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Модификация насосного агрегата для выполнения работ на Нижегородской ГЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |
| 1.1. | Тип | Насосный агрегат вертикального исполнения с клапанным блоком ограничения давления и электрической разгрузкой. | Участник должен представить в заявке согласие провести модернизацию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.2. | Назначение | Насосный агрегат предназначен для подачи рабочей жидкости с необходимым давлением. |  |
| 1.3. | Модель насоса | PWOF055#6ARWF3WF400 |  |
| 1.4. | Модель электродвигателя | А250 S2 БУ3 380/660 IM2011 IP65 |  |
| 1.5. | Клапан предохранительный с разгрузкой КП1+КД1 | AGAM-32/10/210-IX 24DC |  |
| 1.6. | Клапан обратный | RHV42LREDOMDCF |  |
| 1.7. | Давление на выходе максимальное, МПа | 10 |  |
| 1.8. | Производительность насоса. л/мин | 258 |  |
| 1.9. | Мощность электродвигателя, кВт | 75 |  |
| 1.10. | Частота вращения, об/мин | 2965 |  |
| 1.11. | Напряжение питания, В/Гц | ~380/50 |  |
| 1.12. | Габаритные размеры: дл. х шир. х выс., мм. | 750х650х2450 |  |
| 1.13. | Масса, кг. | 650 |  |
| 1.14. | Степень защиты электродвигателя | IP 65 |  |
| 1.15. | Напряжение питания электромагнита клапана управления разгрузкой | 24В постоянного тока |  |
| 1.16. | Рабочая жидкость | Масло минеральное |  |
|  | Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001 | 15 |  |
| 2. | Требования к доставке, транспортировке, приемке. |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», РФ, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная д.14. |  |
| 2.2. | Поставка | Сроки поставки на объект согласно пункту 2.1.2 |  |
| 2.3. | Время поставки | С понедельника по четверг: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени, МСК), в пятницу: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени, МСК ). |  |
| 2.4. | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. |  |
| 2.5. | Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка | Не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1. | Гарантия, не менее | 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1. | Насосный агрегат ЛГК2323.01.00.00 — 1 компл. Паспорт ЛГК2323.01.00.00ПС — 1 шт. Паспорт электродвигателя А250 S2 БУЗ 380/660 IM2011 IP65 ДТ.520205.014 РЭ — 1 шт. Руководство по эксплуатации электродвигателя ДТ.520205.014 РЭ — 1 шт. | При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. Предоставляется при поставке продукции: - Паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика; |  |
| 4.2. | Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий | Обязательно |  |