# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

"ОКПД2 27 Поставка оборудования электрического для нужд Саратовского филиала."

Лот №

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	26

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	26

2.2. Требования к качеству продукции	27

Таблица 3. Требования к продукции	124

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	125

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27 Поставка оборудования электрического для нужд Саратовского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ по следующим Договорам:

1.2.1 Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенный между ПАО «РусГидро»  и АО «Гидроремонт-ВКК»;

1.2.2 Договор №1300-461-2023 от 27.12.2023г. на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»,заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС»;

1.2.3  Договор № 868 от 31.10.2023 г. на выполнение работ по модернизации гидроагрегата ст. №18 филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»,заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Тяжмаш».

1.2.4  Договор №1300-425-2025 «Возмездное оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63-1C16-УХЛЗ AC 16А C 1P 6кА | шт. | 12 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС--8шт. 2.2-Рем-2021-СарГЭС-1шт 2.7-Рем-2021-СарГЭС-1шт 2.19-Рем-2021-СарГЭС-1шт 2.23-Рем-2021-СарГЭС-1 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1C25-УХЛ3 AC 25А C 1P 6кА | шт. | 14 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-3 шт 2.18-Рем-2021-СарГЭС-3 шт 2.21-Рем-2021-СарГЭС-3 шт 6.21-Рем-2025-СарГЭС-5 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin ВМ63 AC 25А C 3P 6кА УХЛ3 | шт. | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-1 шт 2.18-Рем-2021-СарГЭС-1 шт 2.21-Рем-2021-СарГЭС1-1 шт |
|  | Выключатель автоматический TDM ВА47-29 16А B 1P 4.5кА | шт. | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС-4 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п D 32А 10кА NB1-63H (R) CHINT 179887 | шт. | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС-1 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п C 100А 10кА NXB-125 (R) CHINT 816141 | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС-2 шт |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 16А C 2P 4.5кА | шт. | 6 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС-6 шт |
|  | Выключатель автоматический MS325-6.3 4-6.3А 100кА (вспомогательные контакты для фронтальной установки 1НО+1НЗ) | шт. | 5 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.26-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 2.27-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 2.28-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 2.29-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 2.30-Рем-2025-СарГЭС-1 шт |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ АП50Б-3МТ-10Iн AC 25А 400В У3 | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.38-Рем-2025-СарГЭС-1шт 2.39-Рем-2025-СарГЭС-1 шт |
|  | Выключатель автоматический ВА55-41-340010-1000А-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.56-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 6.30-Рем-2025-СарГЭС-1 шт |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiMat D250F-TM160-УХЛ3 160А 3P 10кА | шт. | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.56-Рем-2025-СарГЭС-1 шт |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ D250N-TM250-УХЛ3 250А 3P 10кА | шт. | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.56-Рем-2025-СарГЭС-1 шт |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 16А C 1P 4.5кА | шт. | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС–2 шт Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см7-2 |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ ВМ63 AC 16А C 2P 4.5кА УХЛ3 | шт. | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-4 шт |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63 25А C 1P 4.5кА УХЛ3 | шт. | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-4 шт |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 16А C 2P 6кА 30мА D63-22C16-A-У3 | шт. | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-4 шт |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63 25А C 2P 6кА УХЛ3 | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-2 шт |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока КЭАЗ OptiDin D63-22 25А C 2P 4.5кА 30мА У3 328100 | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-2 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3B10-УХЛ3 AC 10А B 3P 6кА 400В | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-2 шт |
|  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 AC/DC 25А C 1P 4.5кА 400В IP20 УХЛ4 на DIN-рейку MVA20-1-025-C | шт | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-4 шт |
|  | Выключатель автоматический ВА-101 25А B 2P 4.5кА | шт. | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-3 шт |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ АП50Б-3МТ-10Iн AC 16А 400В У3 | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС-2 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный 3п 63А C 6кА NXB-63 CHINT 814176 | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС-2 шт |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63 10А C 3P 6кА УХЛ3 260789 | шт | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС-3 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3B8-УХЛ3 AC 8А B 3P 6кА | шт. | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС-3 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3C20-УХЛ3 AC 20А C 3P 6кА | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС-2 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3C16-УХЛ3 AC 16А C 3P 6кА | кг. | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС-3 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3C6-УХЛ3 AC 6А C 3P 6кА 400В 260803 52.5х85х73.7мм | шт. | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС-3 шт |
|  | Выключатель пакетный EKF PROxima ПВ 2-16 М1 380В 16А IP56 пластиковый | шт | 8 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-1 2.18-Рем-2021-СарГЭС-1 2.21-Рем-2021-СарГЭС-1 2.58-Рем-2025-СарГЭС-5 |
|  | Выключатель автоматический DEKraft ВА-101 AC 40А C 2P 4.5кА 220В IP20 на DIN-рейку | шт | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-1 |
|  | Выключатель автоматический AE2036ММ-10Н-00У3-А-5А-12In 5А 3P 1кА 380-660В УХЛ3 | шт. | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС-2 шт |
|  | Выключатель автоматический ВА55-41 AC 1000А 3P 690В УХЛ3 | шт. | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.30-Рем-2025-СарГЭС-1 шт |
|  | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 AC 10А C 1P 6кА | шт. | 5 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-5 |
|  | Выключатель одноклавишный проходной MAKEL с погружным зажимом влагозащищенная серия IP55 серия 36364105 | шт. | 8 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-8 шт |
|  | Выключатель 1-клавишный 10А 230В IP44 открытой установки белый In Home Aqua 3100 | шт. | 12 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-12 шт |
|  | Выключатель 1-клавишный 10А 250В IP20 скрытой установки белый Lezard Mira 701-0202-100 | шт. | 24 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-24 шт |
|  | Выключатель 1-клавишный 10А 250В IP20 открытой установки белый TDM Ладога SQ1801-0001 | шт. | 12 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС-12 |
|  | Лента киперная ЛЭ-25-35-х/б 25мм ГОСТ 4514 | кг | 1,172 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 1.34-Рем-2025-СарГЭС-0,172 2.16-Рем-2025-СарГЭС-1 кг |
|  | Лента киперная ЛЭ-25-36-х/б ГОСТ 4514-78 | м | 300 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-100 2.18-Рем-2021-СарГЭС-100 2.21-Рем-2021-СарГЭС-100 |
|  | Лента киперная ЛЭ-20-24-х/б | кг | 1,2 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС-0,7 2.32-Рем-2025-СарГЭС-0,1 2.33-Рем-2025-СарГЭС-0,1 2.35-Рем-2025-СарГЭС-0,05 2.36-Рем-2025-СарГЭС-0,05 2.38-Рем-2025-СарГЭС-0,1 2.39-Рем-2025-СарГЭС-0,1 |
|  | Лента электроизоляционная стеклотканевая ЛЭСБ 25х0.1мм 1324Н ГОСТ 5937-81 белая | м | 350 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС-50 2.17-Рем-2021-СарГЭС-100 2.18-Рем-2021-СарГЭС-100 2.21-Рем-2021-СарГЭС-100 |
|  | Лента стеклослюдяная ЛСЭП-934-ТПл 0.13мм 25м | кг | 1,5 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС |
|  | Светильник светодиодный накладной Белый свет BS-UNIVERSAL-53-L1-INEXI2 12.5Вт 220В 870лм 105х155мм пластик IP65 LED аварийный | шт | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС |
|  | Светильник светодиодный подвесной Ledel L-industry NEW 48Т/46/Д/5.0К/02/IKII-22/220AC 404002L 5000К 46Вт 220В 6084лм IP54 | шт | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС-2 шт 2.58-Рем-2025-СарГЭС-1шт |
|  | Светильник светодиодный встраиваемый Световые технологии OPL/S ECO LED 1200 1058000170 4000К 32Вт 230В 3600лм 1225х310х82мм сталь IP20 | шт | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС-2 шт 2.58-Рем-2025-СарГЭС-2шт |
|  | Светильник светодиодный настенный/потолочный Xlight ДБО-15-WHS-48-02 4500К 17Вт 48В 1400лм 175х110х145мм алюминий IP66 LED | шт | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС |
|  | Светильник ДНАТ/ДРИ/ДРЛ консольный Galad ЖКУ 16-150-001 150Вт 220В IP54 ДНАТ (со стеклом) | шт | 6 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Светильник светодиодный накладной Navigator ДПО-2Х24 4000К 4000лм | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Светильник светодиодный потолочный IEK ДСП 1307 LDSP0-1307-36-6500-K01 6500К 36Вт 230В 2880лм 1200х76х66мм пластик IP65 (монтажный комплект) для промышленного освещения | шт | 30 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Крепление для светильника ДБО-FIX_0-90 | шт | 122 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС-2 шт 2.17-Рем-2021-СарГЭС-24 шт 2.18-Рем-2021-СарГЭС-48 шт 2.21-Рем-2021-СарГЭС-48 шт |
|  | Крепление для светильника ДБО-FIX_90 | шт | 48 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-24 шт 2.18-Рем-2021-СарГЭС-24 шт |
|  | Наконечник кольцевой ТМЛ 70-10-13 70мм2 D10мм медный луженый | шт | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 1.28-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Наконечник кольцевой ТА-95-12-13 95мм2 D12мм алюминиевый | шт | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 1.28-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Наконечник кабельный под опрессовку медный луженый ТМЛ 35-10-10 | шт | 44 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 1.29-Рем-2025-СарГЭС-4 6.20-Рем-2025-СарГЭС-40 |
|  | Клеммник EKF KE10.504 50мм2 4х10мм | шт | 300 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-100 шт 2.18-Рем-2021-СарГЭС-100 шт 2.21-Рем-2021-СарГЭС-100 шт |
|  | Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6 КВТ 40877 медный луженый | шт | 35 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 1.31-Рем-2025-СарГЭС-2 1.32-Рем-2025-СарГЭС-7 6.19-Рем-2025-СарГЭС-8 2.58-Рем-2025-СарГЭС-18 |
|  | Наконечник кабельный ТА 25-8-7 алюминиевый | шт | 13 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 1.31-Рем-2025-СарГЭС-2 1.32-Рем-2025-СарГЭС-3 6.19-Рем-2025-СарГЭС-8 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 16-18 | шт | 40 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС-40 |
|  | Скоба металлическая двухлапковая 32мм 100шт | шт | 13,5 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-4,5 шт 2.18-Рем-2021-СарГЭС-4,5 шт 2.21-Рем-2021-СарГЭС-4,5 шт |
|  | Наконечник кабельный ТМЛ 50-10-11 | шт | 20 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.63-Рем-2025-СарГЭС-10 2.64-Рем-2025-СарГЭС-10 |
|  | Наконечник кабельный под опрессовку ТМЛ 50-10-12 медный луженый | шт | 4 | 1.30-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Наконечник кабельный 50-8-11-М медный ГОСТ 7386-80 | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.63-Рем-2025-СарГЭС-10 |
|  | Наконечник кабельный ТМЛ 4-6-3 4мм2 D6мм медный луженый | шт | 20 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.136-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Наконечник кабельный луженый ТМЛ 16-10-6 Зэтарус zeta10603 медный | шт | 40 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Наконечник кольцевой ТМЛ 120-12-17 медный луженый | шт | 60 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.22-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Контактор электромагнитный IEK КМИ-22511 220В 25А IP20 3Р 1НЗ | шт | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 1.33-Рем-2025-СарГЭС-2 |
|  | Контактор электромагнитный ООО МФК Техэнерго 072150220ВВ380000000 ПМ12-160150 380В 160А IP20 трехполюсной, 2НЗ+2НО | шт | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 1.33-Рем-2025-СарГЭС-3 |
|  | Контактор NXC-09 9А кат. 220В AC 1НО+1НЗ AC-3 (R) CHINT 836704 | шт | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС-4 |
|  | Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 для труб | шт | 450 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-100 2.18-Рем-2021-СарГЭС-100 2.21-Рем-2021-СарГЭС-100 2.58-Рем-2025-СарГЭС-150 |
|  | Лампа светодиодная ЭРА Б0049099 15Вт E27 12В | шт | 50 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.2-Рем-2021-СарГЭС-10 2.7-Рем-2021-СарГЭС-10 2.12-Рем-2021-СарГЭС-10 2.19-Рем-2021-СарГЭС-10 2.23-Рем-2021-СарГЭС-10 |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 600Вт 2000К E40 220В | шт | 18 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная 12Вт E27 A60 220В 5000К | шт | 200 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см1-110 |
|  | Лампа светодиодная 15Вт E27 A60 220В 5000К | шт | 50 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная IEK A60 LLE-A60-11-230-40-E27 11Вт E27 груша 230В 990лм 4000К | шт | 720 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа зеркальная 60Вт E27 R63 220В | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа зеркальная 40Вт E14 R50 230В | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа зеркальная SR-39 40Вт E14 230В | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная 4Вт E14 R39 3000К | шт | 20 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная 4Вт E27 R80 3000К | шт | 5 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная 4Вт E27 R63 3000К | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная 6Вт E14 R50 3000К | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная 3.5Вт E27 рефлекторная 220-240В | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная 3.5Вт E27 свечеобразная 220В 3000К | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная A60 15Вт E27 груша 230В 4000К | шт | 40 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная In Home LED-JCDR-VC 14Вт GU5.3 230В 1260лм 4000К | шт | 12 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа светодиодная Uniel LED-J118 12Вт R7s цилиндрическая 220В 1100лм 3000К 118мм | шт | 6 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа накаливания Лисма МО 12-40 40Вт E27 12В | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа натриевая Osram ДНаТ 250Вт E40 трубчатая 220В 28000лм | ШТ | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа натриевая TDM ДНаТ SQ0325-0003 150Вт 2100К E40 трубчатая 220В 14700лм | ШТ | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа натриевая Osram ДНаТ 4058075803565 100Вт 2000К E40 трубчатая 220В 10700лм | ШТ | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа натриевая СТ-КОМ ДНаТ 400Вт E40 трубчатая 220В | ШТ | 15 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа натриевая TDM ДНаТ SQ0325-0003 150Вт 2100К E40 трубчатая 220В 14700лм | ШТ | 73 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа натриевая Reflux ДНаТ 1000-1 1000Вт E40 130000лм | шт | 23 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | ТЭН 6.0 кВт/230 В код S44340 усиленный | шт | 7 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 1.33-Рем-2025-СарГЭС |
|  | ТЭН 10.0 кВт/380 В код S44405 усиленный | шт | 12 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 1.33-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Щетки ЭГ-4 25х32х40мм К1-3 ПЩ6х125 6Д2-6 для электрических машин электрографитовая НК-2 | ШТ | 378 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.2-Рем-2021-СарГЭС-10 2.7-Рем-2021-СарГЭС-10 2.12-Рем-2021-СарГЭС-10 2.17-Рем-2021-СарГЭС-48 2.18-Рем-2021-СарГЭС-48 2.19-Рем-2021-СарГЭС-10 2.21-Рем-2021-СарГЭС-48 2.23-Рем-2021-СарГЭС-10 2.25-Рем-2021-СарГЭС-24 Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см1-160 |
|  | Коробка ответвительная DKC 53801 пластиковая 6вв 100х100х50мм IP55 25мм | ШТ | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС-10 |
|  | Коробка ответвительная DKC Express 54100 пластик 10вв 190х140х70мм IP55 | ШТ | 276 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-92 2.18-Рем-2021-СарГЭС-92 2.21-Рем-2021-СарГЭС-92 |
|  | Коробка ответвительная DKC 54010 пластиковая 150х110х70мм IP56 | ШТ | 30 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-10 2.18-Рем-2021-СарГЭС-10 2.21-Рем-2021-СарГЭС-10 |
|  | Коробка распределительная DKC 53810 100х100х50мм IP56 | ШТ | 16 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Коробка распределительная открытой установки Экопласт JBS300 пластиковая 8вв 300х250х120мм IP65 | ШТ | 8 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Хомут-стяжка кабельный стальной 4.6х250мм | шт | 300 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС- 100 2.18-Рем-2021-СарГЭС-100 2.21-Рем-2021-СарГЭС-100 |
|  | Хомут-стяжка нейлоновый 3.6х300мм 100шт | шт | 6 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-2 2.18-Рем-2021-СарГЭС-2 2.21-Рем-2021-СарГЭС-2 |
|  | Патрон подвесной керамический E27 | шт | 80 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.2-Рем-2021-СарГЭС-10 шт 2.7-Рем-2021-СарГЭС- 10 шт 2.12-Рем-2021-СарГЭС-10шт 2.19-Рем-2021-СарГЭС-10шт 2.23-Рем-2021-СарГЭС-10шт Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см7-30 шт |
|  | Патрон подвесной Е40К-401 220В фарфоровый | шт | 21 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Розетка с заземлением 16А 220В 1-местная IP44 открытой установки | шт | 27 | 2.2-Рем-2021-СарГЭС- 2 2.7-Рем-2021-СарГЭС-2 2.12-Рем-2021-СарГЭС-2 2.17-Рем-2021-СарГЭС-2 2.18-Рем-2021-СарГЭС-2 2.19-Рем-2021-СарГЭС-2 2.21-Рем-2021-СарГЭС-2 2.23-Рем-2021-СарГЭС-2 2.25-Рем-2021-СарГЭС-6 2.58-Рем-2025-СарГЭС-5 |
|  | Розетка с заземлением и защитной шторкой одноместная 16А 220В слоновая кость открытой установки IP44 РА16-212-01 | шт | 48 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-16 2.18-Рем-2021-СарГЭС-16 2.21-Рем-2021-СарГЭС-16 |
|  | Розетка с заземлением 16А 250В 2-местная IP54 открытой установки с защитной крышкой серая Эра Эксперт 11-2403-03 | шт | 12 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Розетка с заземлением 16А 250В 2-местная IP44 открытой установки с защитной крышкой/шторками белая Systeme Electric Рондо RA16-227B-BI | шт | 15 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Розетка 1-м ОП Этюд 16А IP44 250В с заземл. Защ. Шторки с крышкой бел. SE PA 16-044В | шт | 26 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Розетка с заземлением 16А 3-местная IP20 скрытой установки с защитными шторками белая Кунцево-электро РС10/16-503 5930 | шт | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Печь электронагревательная ПЭТ-4М 1.0кВт 220В | шт | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС |
|  | Светильник светодиодный настенный/потолочный Xlight ДБО-10-WHS-12-02 4500К 12Вт 12В 1000лм 175х110х145мм алюминий IP66 | шт | 173 | 2.16-Рем-2021-СарГЭС-2 шт 2.17-Рем-2021-СарГЭС-72 шт 2.18-Рем-2021-СарГЭС-72 шт 2.21-Рем-2021-СарГЭС-72 шт 2.25-Рем-2021-СарГЭС-3 шт |
|  | Держатель с хомутиком DKC 51263 25-63мм | ШТ | 100.0 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС- |
|  | Труба жесткая гладкая тяжелая ПВХ 32мм DKC 3м серая | шт | 540 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-180 2.18-Рем-2021-СарГЭС-180 2.21-Рем-2021-СарГЭС-180 |
|  | Труба гибкая армированная ПВХ 16мм DKC 57016 серый | м | 600 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-150 2.18-Рем-2021-СарГЭС-150 2.21-Рем-2021-СарГЭС-150 2.58-Рем-2025-СарГЭС-150 |
|  | Муфта соединительная труба-труба 32мм ПВХ | шт | 600 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС- 200 2.18-Рем-2021-СарГЭС-200 2.21-Рем-2021-СарГЭС-200 |
|  | Муфта гибкая труба-труба DKC 32мм IP65 | шт | 300 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-100 2.18-Рем-2021-СарГЭС-100 2.21-Рем-2021-СарГЭС-100 |
|  | Хомут крепежный стальной 32мм оцинкованный DKC 6040-32 | шт | 3000 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-1000 2.18-Рем-2021-СарГЭС-1000 2.21-Рем-2021-СарГЭС-1000 |
|  | Труба гибкая армированная 25мм DKC 57025 | м | 630 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС- 210 2.18-Рем-2021-СарГЭС-210 2.21-Рем-2021-СарГЭС-210 |
|  | Муфта соединительная для армированных труб DKC 25мм IP65 | шт | 30 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-10 2.18-Рем-2021-СарГЭС-10 2.21-Рем-2021-СарГЭС-10 |
|  | Труба гибкая армированная ПВХ 40мм DKC 57040 серая | м | 170 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС- |
|  | Клемма соединительная DKC B163 500В 80А 1полюс 3контакта 16мм2 под винт | шт | 600 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС- 200 2.18-Рем-2021-СарГЭС-200 2.21-Рем-2021-СарГЭС-200 |
|  | Труба гибкая армированная ПВХ 10мм DKC 57010 без протяжки | м | 100 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС |
|  | электромеханический цепной привод для фрамуг 220В (Apricolor Varia) | шт | 5 | Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г |
|  | Трубка термоусадочная IEK ТУТ-К 40/12 1.22м | шт | 150 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС- 50 2.18-Рем-2021-СарГЭС-50 2.21-Рем-2021-СарГЭС-50 |
|  | Коробка ответв. С 12 кабельными вводами д.40 мм, IP55, 380х300х120 мм 54400 DKC | шт | 6 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 | м | 4 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.16-Рем-2021-СарГЭС |
|  | Пушка тепловая электрическая BHP-P-3 300м3/ч 3кВт НС-1035078 Ballu | шт | 6 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС |
|  | Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4 1кВт 990х185х186мм IP56 | шт | 12 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС |
|  | Устройство плавного пуска Instart SSI-45/90-04 380В 45кВт 90А IP20 | шт | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС |
|  | Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМЕ-211 380В 25А 1з УХЛ4 класс В | шт | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.38-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 2.39-Рем-2025-СарГЭС-1 шт 6.21-Рем-2025-СарГЭС-1 шт |
|  | Пускатель электромагнитный ПМ12-025100 380В 25А трехполюсной УХЛ4 | ШТ | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Пускатель магнитный нереверсивный ПМЕ-211 380В 25А трехполюсной IP00 | ШТ | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Пускатель магнитный нереверсивный ПМА-6212М 380В 160А 3P IP40 УЗ (реле тепловое) | шт | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Пускатель электромагнитный ПМЛ-1100 380В 10А 3P IP00 УХЛ4 | ШТ | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Пускатель электромагнитный ПМ 12-010 УХЛ3 220В 10А трехполюсной IP54 | ШТ | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Расширитель полюсов КЭАЗ OptiMat D100/D160/D250мм УХЛ3 (3шт) | шт | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.56-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 10-18 медный | шт | 1200 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС- 400 2.18-Рем-2021-СарГЭС-400 2.21-Рем-2021-СарГЭС-400 |
|  | Аппарат пускорегулирующий 1И1000ДНаТ46-001УХЛ1 | шт | 7 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Фотореле с таймером Theben LUNA 122 top3 RC AL, 110-230VAC/16А/2,6кВт, 2 канала, датчик накладного монтажа IP55 1220130 | шт | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Фотореле IEK LFR20-601-2200-003 ФР 601 230В IP44 (монтажный комплект) 77х63х35мм 10А 2200Вт | ШТ | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Реле контроля напряжения трехфазное Line Energy RN-03-02 исп.12 16А AC 100-420В | ШТ | 4 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Реле контроля фаз ЕЛ-11Е 220В 50Гц | ШТ | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Кнопка управления зеленая без фиксации ABLF-22 1НО+1НЗ 10А 230В IP40 | ШТ | 13 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС-5 6.21-Рем-2025-СарГЭС-8 |
|  | Переключатель АС-22 3-позиционный 1р+1з | ШТ | 6 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Переключатель пакетный ПП1-16/4С 250В 16А 1Р 1-2 IP56 | ШТ | 3 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Переключатель TDM SQ0703-0006 ALCLR-22 3-позиционный I-O-II 1з+1р | шт | 5 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Коробка распределительная открытой установки пластиковая 3вв 75х75х45мм IP54 | ШТ | 17 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Драйвер светодиодный 36Вт 370мА 90-100В 180-265В 180-190 мА | ШТ | 55 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Щит распределительный IEK ЩРн-12з-0 74 IP54 У2 | ШТ | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Ящик силовой ЯРП-П 250А (ППНН) IP54 | шт | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.136-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Ввод кабельный MG63A-46G пластиковый | шт | 16 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Ввод кабельный MG75A-56G ZTM-Electro ZM-2656 IP68 нейлоновый | шт | 16 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС |
|  | DIN-рейка 150мм | ШТ | 8 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Тепловентилятор электрический КЭВ-60Т20Е 6000м3/ч 62.5кВт Тепломаш | ШТ | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Тепловентилятор электрический КЭВ-30Т20Е 2500м3/ч 30кВт Тепломаш | ШТ | 6 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС- |
|  | Клемма проходная винтовая КЭАЗ OptiClip CTS-50/70-I-175A-(10-70) 1000В 160А серая на DIN-рейку | ШТ | 40 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС- |
|  | Конвектор электрический 1.5кВт напольный/настенный 400х595х113мм Ettore BEC/ETER-1500 Ballu | ШТ | 30 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС- |
|  | Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETER-2000 2кВт 400х830х113мм IP24 | ШТ | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС- |
|  | Муфта кабельная концевая 1кВ КВТ 5ПКТп(б)-1-25/50(Б) 5х25-50 60337 | ШТ | 8 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС- |
|  | Муфта кабельная концевая 1кВ КВТ 5ПКТп(б)-1-16/25(Б) 5х16-25 60335 | ШТ | 8 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.20-Рем-2025-СарГЭС- |
|  | Муфта кабельная концевая 5КВТп-1-70…120; | шт | 12 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 1кВ 4ПКВ(Н)Тпб-1нг-LS-70-120 | шт | 20 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.22-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Блок контактов дополнительный КЭАЗ OptiDin MK63-2011 230В 20А AC 85х65х17.5мм | шт | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Кнопка управления пуск-стоп TDM SQ0704-0027 PPBB-30N D30мм, 1з+1р | шт | 6 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.21-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Замок для щитка MFK-TORK Z/Щ2017 (трехгранный ключ) | шт | 20 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.22-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Ремкомплект токоприемника ТК-11/ТКН-11 (шпилька монтажная-1шт, изолятор фарфоровый-2шт, шайба-2шт, прокладка изоляционная-4шт, втулка изоляционная-1шт) | ШТ | 18 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.22-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Шина соединительная М1Т медная 6х60х4000мм | шт | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.30-Рем-2025-СарГЭС-1 шт |
|  | Шина медная твердая луженая | м | 9 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Шина заземления Sismatrix GR 0022.001 медная 19“ с винтами и изоляторами | шт | 8 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Клемма соединительная Texenergo 222-413 380В 32А 3-х контактная 0.08-4мм2 с рычажком | шт | 22 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Клемма соединительная Wago 222-413 400В 32А 0.08-2.5/4мм² 3 контактная | шт | 30 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Аппарат электронный пускорегулирующий ЛЛ АСТЗ АВТ40-003 | шт | 13 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Аппарат пускорегулирующий Galad 1И250ДНаТ46Н-004 УХЛ2 IP20 | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Зажим винтовой изолированный ЗВИ-60 220В 60А 12 пар под винт полиэтилен для присоединения и ответвления проводников 6-16мм | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Датчик уровня освещенности Schneider Electric ССТ15268 | шт | 1 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Щиток осветительный ОЩВ-12 SO12-10016-31 Texenergo 220/380В 100А+12х16А IP31 УХЛ4 стальной | шт | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Коробка распределительная ЗЭТА У-409-4 пластик 4 шт IP65 | шт | 6 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Стартер одиночного включения ЛЛ IEK LS111M 4-65Вт 220-240В LLD111-LS-65 4…65Вт пластик IP20 1шт | шт | 60 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Стеклотекстолит электротехнический листовой СТЭФ-1с 10х500х500мм | кг | 5,625 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 6.30-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Стеклотекстолит электротехнический листовой СТЭФ 2мм ГОСТ 12652 | кг | 21 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-7 2.18-Рем-2021-СарГЭС-7 2.21-Рем-2021-СарГЭС-7 |
|  | Эл. лампа 36х60 | шт | 130 | Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см1 |
|  | Панель нагревателей для BLG1002Ф(СБ) (комплект керамических резисторов (АBB) - 2GPD045234A02) | шт | 5 | Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см5 |
|  | Вилка электрическая "Евро" с заземлением | шт | 16 | Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см7-10 шт Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал - ТО ПС — 2027- 6 шт |
|  | Вилка электрическая Makel черн вилка б/з | шт | 10 | Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см7 |
|  | хомут полиамид 3х180 | шт | 128 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см7 |
|  | Выключатель автоматический ВА 55-41-330010-20УХЛ3-1000А; | шт | 2 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Трубка термоусаживаемая | м | 50 (допускается поставка кратно упаковке) | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный. Сечение жилы: 0,5 мм2 | шт. | 1000 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный. Сечение жилы 1,0 мм2 | шт. | 1000 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный. Сечение жилы 1,5 мм2; | шт. | 500 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Наконечник штыревой втулочный изолированный. Сечение жилы 2,5 мм2 | шт. | 1100 | Договор №868 от 31.10.2023-500 Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.17-Рем-2021-СарГЭС-200 2.18-Рем-2021-СарГЭС-200 2.21-Рем-2021-СарГЭС-200 |
|  | Наконечник –гильза медный луженый с изолированным фланцем под два провода Сечение жилы 2х1,0 мм2 | шт. | 500 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Наконечник –гильза медный луженый с изолированным фланцем под два провода Сечение жилы 2х1,5 мм2 | шт. | 500 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Наконечник –гильза медный луженый с изолированным фланцем под два провода Сечение жилы 2х2,5 мм2 | шт. | 500 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Наконечник кольцевой изолированный. Сечение жилы: 4-6 мм² | шт | 300 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Наконечник кольцевой изолированный. Сечение жилы: 1.5-2.5 мм² | шт | 200 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Наконечник медный луженый Диаметр отверстия для жилы: 8 мм. Форма фланца: кольцеобразная | шт | 12 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Стойка кабельная оцинкованная К1151ц | шт. | 4 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Полка кабельная оцинкованная К1162ц; | шт. | 8 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Секция прямая оцинкованная НЛ30х5-П1,87 УТ1,5 | шт. | 4 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Прижим прижим НЛ-ПР УТ1,5 | шт. | 16 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Изолента ПВХ белая | шт. | 50 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Изолента ПВХ желтая | шт. | 75 | Договор №868 от 31.10.2023-50 шт Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.57-Рем-2025-СарГЭС-25 шт |
|  | Изолента ПВХ желто-зеленая | шт. | 20 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Изолента ПВХ зеленая | шт. | 75 | Договор №868 от 31.10.2023-50 шт Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.57-Рем-2025-СарГЭС-25 шт |
|  | Изолента ПВХ красная | шт. | 75 | Договор №868 от 31.10.2023-50 шт Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.57-Рем-2025-СарГЭС-25 шт |
|  | Изолента ПВХ синяя | шт. | 50 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Изолента ПВХ черная | шт. | 50 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Бирка кабельная У-136 треугольник 55х55х55 | шт. | 1400 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Бирка кабельная У-134 квадрат 55х55 | шт. | 200 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Трубка ТВ-40 Внутренний диаметр: 4 мм | кг | 2 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Хомут кабельный Длина: 500 мм; Ширина: 7,2 мм | уп. | 10 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Хомут кабельный Длина: 300 мм; Ширина: 4,8 мм | уп. | 25 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Хомут кабельный Длина: 150 мм; Ширина: 2,5 мм | уп. | 5 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Хомут кабельный Длина: 100 мм; Ширина: 3,6 мм | уп. | 10 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Хомут кабельный Длина: 200 мм; Ширина: 3,6 мм | уп. | 60 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Площадка самоклеящаяся под хомуты Длина: 20 мм; Ширина: 20 мм; | шт. | 100 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Трубка ПВХ Ø 3,2 мм | м | 750 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Трубка ПВХ Ø 4,2 мм | м | 400 | Договор №868 от 31.10.2023 |
|  | Концевый выключатель КУ-701 | шт | 6 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Пускатель ПМЕ 211 380В | шт | 4 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Термоусадка ЗМ MDT-A 50/18 | м | 50 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Звонок громкого боя МЗМ-1 | шт | 4 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Контактор КТ 6023 | шт | 4 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Выключатель автоматический ВА88-37 | шт | 4 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Лампа светодиодная 220в 12вт 3000К | шт | 2 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Лампа светодиодная 220в 20вт 3000К | шт | 2 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Лампа светодиодная 220в 28вт 3000К | шт | 1 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Светильник светодиодный АЭК-ДКУ43-030-001 30Вт | шт | 3 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Светильник светодиодный STF 04 EVEREST 260Вт | шт | 2 | Договор №1300-425-2025 ВОР №СарФилиал -ТО ПС-2027 |
|  | Пускатель ПМ-12-010601 (380в) | шт | 2 | Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см29 |
|  | Кнопки управления КЕ-011 | шт | 2 | Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см29 |
|  | Пульт управления XAC-A6713Y (6 кнопок, 1 скорость + СТОП + КЛЮЧ) | шт | 2 | Договор № 1300-461-2023 от 27.12.2023г МТР см29 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции». | С даты подписания Договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания Договора. |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Тип | BM63-1C16-УХЛ3 |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | Переменный ток (АС) |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Способ монтажа | Din-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая точка) | С |  |  |
|  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Тип | BM63-1C25 |  |  |
|  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 230 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 6 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -600С до +400С |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Тип | BM63 АC 25А С 3Р |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 400 В |  |  |
|  | Характеристика диапазона отключения | С |  |  |
|  | Номинальное импульсное напряжение Uimp | 4 кВ |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -600С до +400С |  |  |
|  | Наименование | Автоматический выключатель ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | TDM |  |  |
|  | Марка | ВА 47-29 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | В |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность | 4,5 кА |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный 3п D 32А 10кА NB1-63H (R) CHINT 179887 |  |  |
|  | Производитель | CHINT |  |  |
|  | Артикул | 179887 |  |  |
|  | Номинальный ток | 32 А |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | D |  |  |
|  | Отключающая способность | 4,5 кА |  |  |
|  | Напряжение | 400 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Способ монтажа | Din-рейка |  |  |
|  | Род тока | Переменный (АС) |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +700С |  |  |
|  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный 3п C 100А 10кА NXB-125 (R) CHINT 816141 |  |  |
|  | Производитель | CHINT |  |  |
|  | Артикул | 816141 |  |  |
|  | Номинальный ток | 100 А |  |  |
|  | Количество силовых полюсов | 2 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Количество модулей DIN | 3 |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В) | 380 В |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |  |
|  | Род тока | Переменный (АС) |  |  |
|  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |
|  | Наименование | Автоматический выключатель ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Тип | ВА47-29 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Отключающая способность | 4,5 кА |  |  |
|  | Напряжение | 380 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
|  | Способ монтажа | Din-рейка |  |  |
|  | Род тока | Переменный (АС) |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -400С до +500С |  |  |
|  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | АВВ |  |  |
|  | Серия | MS325 |  |  |
|  | Модель | MS325-6.3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 4-6,3 А |  |  |
|  | Отключающая способность | 100 кА |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В) | До 690 В |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Вспомогательные контаты | 1НО+1НЗ |  |  |
|  | Род тока | Переменный (АС) |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ 60947-1-2014 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Серия | АП50Б |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 400 В |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Ток отсечки | I=10хIн |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2 |  |  |
|  | Тип | ВА 55-41-340010 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 1000 А |  |  |
|  | Исполнение | стационарное; |  |  |
|  | Способ монтажа | На монтажную плату |  |  |
|  | Номинальное напряжение: | 690 В |  |  |
|  | Вид привода | ручной; |  |  |
|  | Степень защиты выключателя | IP00 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический OptiMat D250F-ТМ160 КЭАЗ ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Артикул | 291445 |  |  |
|  | Тип | D250F-ТМ160 |  |  |
|  | Частота | Гц |  |  |
|  | Род тока | Переменный ток (АС) |  |  |
|  | Номинальный ток | 160 А |  |  |
|  | Напряжение | 690 В |  |  |
|  | Способ монтажа | На монтажную панель |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |  |
|  | Тип расцепителя | ТМ |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM250 КЭАЗ ГОСТ Р 50030.2-2010 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Артикул | 291434 |  |  |
|  | Тип | D250N-TM250 |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | Переменный ток (АС) |  |  |
|  | Номинальный ток | 250 А |  |  |
|  | Напряжение | 690 В |  |  |
|  | Способ монтажа | Монтажная плата |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |  |
|  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Тип | ВА47-29 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность | 4,5 кА |  |  |
|  | Количество модулей DIN | 1 |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Ширина | 18 мм |  |  |
|  | Глубина | 75 |  |  |
|  | Высота | 80 мм |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |  |
|  | Род тока | Переменный (АС) |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -400С до +500С |  |  |
|  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |
|  | Максимальное сечение подключаемого кабеля | 25 мм2 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Тип | ВА47-29 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Отключающая способность | 4,5 кА |  |  |
|  | Напряжение | 380 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
|  | Способ монтажа | Din-рейка |  |  |
|  | Род тока | Переменный (АС) |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -400С до +500С |  |  |
|  | Тип расцепителя | Электромагнитный, тепловой |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Тип | OptiDin BM63-1C25 |  |  |
|  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 230 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 4,5 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | OptiDin D63-22 |  |  |
|  | Род тока | Переменный ток (АС) |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Напряжение | 230 В |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | У3 |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 6 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | OptiDin BM63-2C25 |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 230 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 6 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | OptiDin D63-22 |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 400 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 4,5 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | D |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | У3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | OptiDin BM63-3B10 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 10 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 400 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 6 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | В |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | IEK |  |  |
|  | Тип | ВА47-29 |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Отключающая способность | 4,5 кА |  |  |
|  | Напряжение | 400 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
|  | Способ монтажа | Din-рейка |  |  |
|  | Род тока | AC/DC |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Тип | ВА101 |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | В |  |  |
|  | Отключающая способность | 4,5 кА |  |  |
|  | Напряжение | 220-230 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
|  | Род тока | AC |  |  |
|  | Тип | Выключатель автоматический ГОСТ 60947-1-2014 |  |  |
|  | Серия | АП50Б |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 400 В |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Ток отсечки | I=10Iн |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный 3п 63А C 6кА NXB-63 CHINT 814176 |  |  |
|  | Производитель | CHINT |  |  |
|  | Артикул | 814176 |  |  |
|  | Номинальный ток | 63 А |  |  |
|  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Количество модулей DIN | 3 |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В) | 400 В |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
|  | Род тока | AC/DC |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Артикул | 260789 |  |  |
|  | Тип | OptiDin BM63 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 10 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 230 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 6 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | OptiDin BM63 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 8 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 400 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 6 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | В |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | OptiDin BM63 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 20 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 400 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 6 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | OptiDin BM63 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 400 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 6 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | OptiDin BM63 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 6 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 400 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 6 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель пакетный защищенный ГОСТ Р 50030.3-99 |  |  |
|  | Производитель | EKF |  |  |
|  | Серия | PROxima |  |  |
|  | Тип | ПВ 2-16 |  |  |
|  | Напряжение | 380 В |  |  |
|  | Материал (корпуса оболочки) | Силумин |  |  |
|  | Климатическое исполнение | М1 |  |  |
|  | Степень защиты | IP56 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Тип подключения | Винтовое |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Количество клавиш | 1 |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 |  |  |
|  | Вид рукоятки | Поворотная |  |  |
|  | Способ монтажа | Монтажная плата |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | DEKraft |  |  |
|  | Тип | ВА101 |  |  |
|  | Номинальный ток | 40 А |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Отключающая способность | 4,5 кА |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Род тока | AC |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Тип | AE2036ММ |  |  |
|  | Номинальный ток | 5 А |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Характеристика эл. магнитного расцепителя | А |  |  |
|  | Отключающая способность | 1 кА |  |  |
|  | Напряжение | 380-660 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | ВА 55-41-344710 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 1000 А |  |  |
|  | Исполнение | стационарное; |  |  |
|  | Способ монтажа | На монтажную плату |  |  |
|  | Номинальное напряжение: | 690 В |  |  |
|  | Вид привода | ручной; |  |  |
|  | Вид расцепителей | электронный |  |  |
|  | Дополнительный расцепитель | НР230АС/220DС |  |  |
|  | Степень защиты выключателя | IP00 |  |  |
|  | Род тока | AC |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический модульный ГОСТ IEC 60898-1-2020 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | OptiDin BM63 |  |  |
|  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  | Номинальный ток | 10 А |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 230 В |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu | 6 кА |  |  |
|  | Характеристика электромагнитного расцепителя | С |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Климатическое исполнении | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Выключатель одноклавишный проходной MAKEL с погружным зажимом влагозащищенная серия IP55 серия 36364105 |  |  |
|  | Производитель | MAKEL |  |  |
|  | Способ монтажа | Открытой проводки |  |  |
|  | Номинальный ток | 10 А |  |  |
|  | Наличие рамки | В комплекте |  |  |
|  | Количество клавиш | 1 |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Напряжение | 250 В |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Наименование | Выключатель ГОСТ 35052.1:2021 |  |  |
|  | Брэнд | In Home |  |  |
|  | Модель | Aqua |  |  |
|  | Способ монтажа | Открытой проводки |  |  |
|  | Номинальный ток | 10 А |  |  |
|  | Наличие рамки | В комплекте |  |  |
|  | Количество клавиш | 1 |  |  |
|  | Степень защиты | IP 44 |  |  |
|  | Напряжение | 230 В |  |  |
|  | Цвет | белый |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Индикация | Нет |  |  |
|  | Наименование | Выключатель ГОСТ 35052.1:2021 |  |  |
|  | Брэнд | Lezard |  |  |
|  | Серия | MIRA |  |  |
|  | Способ монтажа | Скрытый |  |  |
|  | Номинальный ток | 10 А |  |  |
|  | Наличие рамки | В комплекте |  |  |
|  | Количество клавиш | 1 |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Напряжение | 230 В |  |  |
|  | Цвет | белый |  |  |
|  | Материал изделия | Поликарбонат |  |  |
|  | Индикация | Нет |  |  |
|  | Наименование | Выключатель ГОСТ 35052.1:2021 |  |  |
|  | Брэнд | TDM |  |  |
|  | Серия | Ладога |  |  |
|  | Способ монтажа | Открытый |  |  |
|  | Номинальный ток | 10 А |  |  |
|  | Наличие рамки | В комплекте |  |  |
|  | Количество клавиш | 1 |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Напряжение | 250 В |  |  |
|  | Цвет | белый |  |  |
|  | Материал изделия | АБС-пластик |  |  |
|  | Наименование | Лента киперная ГОСТ 4514-78 |  |  |
|  | Тип | ЛЭ-25-35 х/б |  |  |
|  | Ширина | 25 мм |  |  |
|  | Наименование | Лента киперная ГОСТ 4514-78 |  |  |
|  | Тип | ЛЭ-25-36 х/б |  |  |
|  | Ширина | 25 мм |  |  |
|  | Наименование | Лента киперная ГОСТ 4514-78 |  |  |
|  | Тип | ЛЭ-20-24 х/б |  |  |
|  | Ширина | 20 мм |  |  |
|  | Наименование | Лента стеклянная электроизоляционная ГОСТ 5937-81 |  |  |
|  | Марка | ЛЭСБ |  |  |
|  | Ширина | 25 мм |  |  |
|  | Толщина | 0,1 мм |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур | от -500С до +1800С |  |  |
|  | Наименование | Лента стеклослюдяная ГОСТ 26103-84 |  |  |
|  | Марка | ЛСЭП-934-ТПл |  |  |
|  | Толщина | 0,13 мм |  |  |
|  | Армирование | Полиэтилентерефталатная плёнка |  |  |
|  | Наименование | Светильник светодиодный аварийный ГОСТ 34819-2021 |  |  |
|  | Производитель | Белый свет |  |  |
|  | Серия | UNIVERSAL L |  |  |
|  | Встроенный аккумулятор | Есть |  |  |
|  | Потребляемая мощность | 12,5 Вт |  |  |
|  | Световой поток | 870 Лм |  |  |
|  | Цветопередача | 5000 К |  |  |
|  | Материал корпуса и рассеивателя | Поликарбонат |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Наименование | Светильник светодиодный L-Industry NEW 48t ip54 ГОСТ 34819-2021 |  |  |
|  | Производитель | LEDEL |  |  |
|  | Потребляемая мощность | 46 Вт |  |  |
|  | Световой поток | 6084 Лм |  |  |
|  | Цветовая температура | 5000 К |  |  |
|  | Степень защиты | IP54 |  |  |
|  | Энергоэффективность | 132,3 лм/Вт |  |  |
|  | Наличие поворотного крепления | Есть |  |  |
|  | Тип напряжения | АС (переменный) |  |  |
|  | Наименование | Светильник светодиодный потолочный, IP20, OPL/S LED 1200 ГОСТ 34819-2021 |  |  |
|  | Производитель | Световые технологии |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Способ монтажа | Потолочный |  |  |
|  | Габариты | Не более 1225х310х82 |  |  |
|  | Световой поток | 3600 Лм |  |  |
|  | Максимальная мощность | 32Вт |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000К |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
|  | Наименование | Светильник ДБО-15-WHS-48-02 ГОСТ 34819-2021 |  |  |
|  | Световой поток | 1400Лм |  |  |
|  | Потребляемая мощность | 17 Вт |  |  |
|  | Напряжение питания | 48 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  | Температурный диапазон | от -400С...+500С |  |  |
|  | Коэффициент мощности | 0,97 |  |  |
|  | Цвет свечения | Естественный белый |  |  |
|  | Наименование | Светильник консольный ГОСТ 34819-2021 |  |  |
|  | Марка | ЖКУ 16-150-001 |  |  |
|  | Тип лампы | ДНАТ |  |  |
|  | Тип цоколя | Е40 |  |  |
|  | Способ монтажа | Консольный |  |  |
|  | Мощность | 150 Вт |  |  |
|  | Количество ламп | 1 |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP54 |  |  |
|  | Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |  |  |
|  | Тип ПРА | ЭмПРА |  |  |
|  | Климатическое исполнение | У1/УХЛ1 |  |  |
|  | Световой поток | 15000 Лм |  |  |
|  | Алюминиевый полированный отражатель | Да |  |  |
|  | Материал рассеивателя | Поликарбонат светостабилизированный |  |  |
|  | Наименование | Светильник светодиодный Navigator ДПО-2х24 4000К 4000Лм матовый IP20 ГОСТ 34819-2021 |  |  |
|  | Марка | ДПО-2х24 |  |  |
|  | Мощность | 48 Вт |  |  |
|  | Способ монтажа | Накладной |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000 К |  |  |
|  | Световой поток | 4000 Лм |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Наличие блока аварийного питания | Нет |  |  |
|  | Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |  |  |
|  | Тип ПРА | LED драйв |  |  |
|  | Оптическая часть | Рассеиватель |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Материал изделия | Металл |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +400С |  |  |
|  | Тип лампы | LED |  |  |
|  | Цвет свечения | Белый |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 176-264 В |  |  |
|  | Диммирование | Нет |  |  |
|  | Заземление | Да |  |  |
|  | Индекс цветопередачи | 80 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
|  | Материал корпуса светильника | Металл |  |  |
|  | Материал рассеивателя | Полистирол |  |  |
|  | Тип управления освещением | Отсутствует |  |  |
|  | Цвет корпуса | Белый |  |  |
|  | Номинальный ток | 0,24 А |  |  |
|  | Частота | 50/60 Гц |  |  |
|  | Наименование | Светильник светодиодный потолочный (монтажный комплект) для промышленного освещения ГОСТ IEC 60598-2-1 |  |  |
|  | Производитель | IEK |  |  |
|  | Серия | ДСП 1307 |  |  |
|  | Напряжение | 230 В |  |  |
|  | Цветовая температура | 6500 К |  |  |
|  | Световой поток | 2880 Лм |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Размер | 1200х76х66мм |  |  |
|  | Мощность | 36 Вт |  |  |
|  | Наименование | Крепление для светильника ДБО-FIX_0-90 ГОСТ 17020-78 |  |  |
|  | Установка | На стену, потолок, швеллер |  |  |
|  | Совместимость со светильниками | ДБО-10 |  |  |
|  | Возможность настройки угла | Да |  |  |
|  | Материал | Сталь |  |  |
|  | Обязательная совместимость со светильниками марки ДБО | Да |  |  |
|  | Наименование | Крепление для светильника ДБО-FIX_90 ГОСТ 17020-78 |  |  |
|  | Установка | На плоскую поверхность |  |  |
|  | Совместимость со светильниками | ДБО-10 |  |  |
|  | Под углом | 90 градусов |  |  |
|  | Обязательная совместимость со светильниками ДБО | Да |  |  |
|  | Длина бухты | 20 м |  |  |
|  | Наименование | Наконечник ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Тип | ТМЛ 70-10-13 |  |  |
|  | Материал изделия | Медь |  |  |
|  | Защитное покрытие поверхности | Луженое |  |  |
|  | Тип монтажа | опрессовка/обжим |  |  |
|  | Номинальное сечение провода | 70 мм2 |  |  |
|  | Диаметр контактного стержня | 10 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр хвостика | 13 мм |  |  |
|  | Форма фланца | Кольцеобразная |  |  |
|  | Наименование | Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ 9581-80 |  |  |
|  | Тип | ТА 95-12-13 |  |  |
|  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Материал изделия | Алюминий |  |  |
|  | Диапазон сечений | 95 |  |  |
|  | Диаметр отверстия | 12 мм |  |  |
|  | Сечение жилы | 95 мм2 |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 35 кВ |  |  |
|  | Длина | 86 мм |  |  |
|  | Диаметр наружный | 20 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 13 мм |  |  |
|  | Высота | 18 мм |  |  |
|  | Ширина | 27 мм |  |  |
|  | Покрытие | Без покрытия |  |  |
|  | Наименование | Наконечник кабельный ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Тип | ТМЛ 35-10-10 |  |  |
|  | Материал изделия | Медь |  |  |
|  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Сечение жилы | 35 мм2 |  |  |
|  | Диаметр отверстия | 10 мм |  |  |
|  | Диаметр наружный | 13 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 10 мм |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 35 кВ |  |  |
|  | Наименование | Клеммник EKF KE10.504 50мм2 4х10мм |  |  |
|  | Производитель | EKF |  |  |
|  | Артикул | KE10.504 |  |  |
|  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  | Сечение жилы | 50 мм2 |  |  |
|  | Способ монтажа | Крепление винтовое |  |  |
|  | Напряжение | 1000 В |  |  |
|  | Наименование | Наконечник кабельный ГОСТ 9581-80 |  |  |
|  | Производитель | КВТ |  |  |
|  | Артикул | 40877 |  |  |
|  | Тип | ТМЛ-16-8-6 |  |  |
|  | Материал изделия | Медь |  |  |
|  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Диапазон сечений | 16 |  |  |
|  | Диаметр отверстия | 8 мм |  |  |
|  | Сечение жилы | 16 мм2 |  |  |
|  | Длина | 40 мм |  |  |
|  | Диаметр наружный | 9 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 6 мм |  |  |
|  | Высота | 10 мм |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 35 кВ |  |  |
|  | Ширина | 18 мм |  |  |
|  | Наименование | Наконечники кабельные алюминиевые в соответствии с ГОСТ 9581-80 |  |  |
|  | Тип | ТА 25-8-7 |  |  |
|  | Материал изделия | Алюминий |  |  |
|  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Сечение жилы | 25 мм2 |  |  |
|  | Диаметр отверстия | 8 мм |  |  |
|  | Диаметр наружный | 12 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 7 мм |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 35 кВ |  |  |
|  | Наименование | Наконечник штыревой втулочный изолированный ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Серия | НШВИ |  |  |
|  | Тип | Штыревой |  |  |
|  | Сечение жилы | 16 мм2 |  |  |
|  | Длина контактной части | 18 мм |  |  |
|  | Материал жилы | Медь |  |  |
|  | Материал изоляции | Полипропилен |  |  |
|  | Наименование | Скоба металлическая двухлапковая ТУ 27.33.13.130-043-99856433-2020 |  |  |
|  | Диаметр | 32 мм |  |  |
|  | Материал изделия | Сталь оцинкованная |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  | Наименование | Наконечник кабельный медный под опрессовку ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Тип | ТМЛ 50-10-11 |  |  |
|  | Материал изделия | Медь |  |  |
|  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Диапазон сечений | 50 |  |  |
|  | Диаметр отверстия | 10 мм |  |  |
|  | Сечение жилы | 50 мм2 |  |  |
|  | Длина | 61 мм |  |  |
|  | Диаметр наружный | 14 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 11 мм |  |  |
|  | Высота | 15 мм |  |  |
|  | Ширина | 20 мм |  |  |
|  | Покрытие | Луженое |  |  |
|  | Наименование | Наконечник кабельный медный под опрессовку ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Тип | ТМЛ 50-10-12 |  |  |
|  | Материал изделия | Медь |  |  |
|  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Диапазон сечений | 50 |  |  |
|  | Диаметр отверстия | 10 мм |  |  |
|  | Сечение жилы | 50 мм2 |  |  |
|  | Длина | 61 мм |  |  |
|  | Диаметр наружный | 14 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 12 мм |  |  |
|  | Высота | 15 мм |  |  |
|  | Ширина | 20 мм |  |  |
|  | Покрытие | Луженое |  |  |
|  | Наименование | Наконечник кабельный медный под опрессовку ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Тип | 50-8-11-М |  |  |
|  | Материал изделия | Медь |  |  |
|  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Диапазон сечений | 50 |  |  |
|  | Диаметр отверстия | 8 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 11 мм |  |  |
|  | Покрытие | Луженое |  |  |
|  | Наименование | Наконечник кабельный медный под опрессовку ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Тип | ТМЛ 4-6-3 |  |  |
|  | Материал изделия | Медь |  |  |
|  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Диапазон сечений | 4 |  |  |
|  | Диаметр отверстия | 6 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 4 мм |  |  |
|  | Покрытие | Луженое |  |  |
|  | Наименование | Наконечник кабельный луженый ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Тип | ТМЛ 16-10-6 |  |  |
|  | Производитель | Зэтарус |  |  |
|  | Код производителя | zeta10603 |  |  |
|  | Материал изделия | Медь |  |  |
|  | Диаметр крепежного болта | 10 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр хвостовика | 6 мм |  |  |
|  | Наименование | Наконечник кабельный медный под опрессовку ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Тип | ТМЛ 120-12-17 |  |  |
|  | Материал изделия | Медь |  |  |
|  | Способ монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Диапазон сечений | 120 |  |  |
|  | Диаметр отверстия | 12 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 17 мм |  |  |
|  | Покрытие | Луженое |  |  |
|  | Наименование | Контактор электромагнитный ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |  |  |
|  | Производитель | IEK |  |  |
|  | Тип | КМИ-22511 |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Напряжение катушки управления | 220В |  |  |
|  | Род тока катушки | АС |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Количество вспомогательных размыкающих контактов | 1 |  |  |
|  | Способ монтажа | DIN-рейка/монтажная плата |  |  |
|  | Наименование | Контактор электромагнитный ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |  |  |
|  | Производитель | ООО МФК Техэнерго |  |  |
|  | Артикул | 072150220ВВ380000000 |  |  |
|  | Тип | ПМ12-160150 |  |  |
|  | Род тока включения | Переменный (АС) |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Количество вспомогательных замыкающих контактов | 2 |  |  |
|  | Номинальный ток | 160 А |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Наименование | Контактор NXC-09 9А кат. 220В AC 1НО+1НЗ AC-3 (R) CHINT 836704 |  |  |
|  | Производитель | CHINT |  |  |
|  | Артикул | 836704 |  |  |
|  | Род тока включения | Переменный (АС) |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Количество вспомогательных замыкающих контактов | 1 |  |  |
|  | Номинальный ток | 9 А |  |  |
|  | Вспомогательные контакты | 1НО+1НЗ |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Наименование | Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 ТУ 27.33.13.130-043-99856433-2020 |  |  |
|  | Диапазон диаметров | 16-17 мм |  |  |
|  | Материал изделия | Сталь оцинкованная |  |  |
|  | Тип | односторонняя |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная ЭРА ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Артикул | Б0049099 |  |  |
|  | Мощность | 15 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 12 В |  |  |
|  | Тип цоколя | Е27 |  |  |
|  | Диаметр | 60 мм |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000К |  |  |
|  | Наименование | Лампа натриевая ДНаТ 600Вт 2000К ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  | Тип лапы | ДНаТ |  |  |
|  | напряжение | 220 В |  |  |
|  | мощность | 600 Вт |  |  |
|  | цоколь | Е40 |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Мощность | 12 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Тип цоколя | Е27 |  |  |
|  | Диаметр | 60 мм |  |  |
|  | Обозначение лампы | А |  |  |
|  | Цветовая температура | 5000К |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Мощность | 15 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Тип цоколя | Е27 |  |  |
|  | Диаметр | 60 мм |  |  |
|  | Обозначение лампы | А |  |  |
|  | Цветовая температура | 5000К |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная ГОСТ IEC 62560-2018 |  |  |
|  | Марка | IEK |  |  |
|  | Цоколь | Е27 |  |  |
|  | Мощность | 11 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 230 В |  |  |
|  | Световой поток | 990 Лм |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000 К |  |  |
|  | Цвет | белый |  |  |
|  | Тип колбы | А |  |  |
|  | Диаметр | 60 мм |  |  |
|  | Форма колбы | груша |  |  |
|  | Наименование | Лампа зеркальная ГОСТ Р 54992-2012 |  |  |
|  | Цоколь | Е27 |  |  |
|  | Мощность | 60 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Цвет | белый |  |  |
|  | Диаметр | 63 мм |  |  |
|  | Форма колбы | Отражатель (рефлектор) |  |  |
|  | Наименование | Лампа зеркальная ГОСТ Р 54992-2012 |  |  |
|  | Цоколь | Е14 |  |  |
|  | Мощность | 40 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220-230 В |  |  |
|  | Диаметр | 50 мм |  |  |
|  | Форма колбы | Отражатель (рефлектор) |  |  |
|  | Наименование | Лампа зеркальная ГОСТ Р 54992-2012 |  |  |
|  | Цоколь | Е14 |  |  |
|  | Мощность | 40 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220-230 В |  |  |
|  | Тип колбы | SR39 |  |  |
|  | Диаметр | 39 мм |  |  |
|  | Форма колбы | Отражатель (рефлектор) |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная R39 3000 К ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Исполнение лампы | Светодиодная |  |  |
|  | Форма лампы | Зеркальные (рефлекторные) |  |  |
|  | Тип лампы | R39 |  |  |
|  | Диаметр | 39 мм |  |  |
|  | Мощность лампы | 4 Вт |  |  |
|  | Цветовая температура | 3000К |  |  |
|  | Цоколь | Е 14 |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Тип напряжения | Переменный ток (АС) |  |  |
|  | Покрытие колбы | Белый/Матовый |  |  |
|  | Цвет свечения | Теплый |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная R80 3000 К ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Исполнение лампы | Светодиодная |  |  |
|  | Форма лампы | Зеркальные (рефлекторные) |  |  |
|  | Тип лампы | R80 |  |  |
|  | Диаметр | 80 мм |  |  |
|  | Мощность лампы | 4 Вт |  |  |
|  | Цветовая температура | 3000К |  |  |
|  | Цоколь | Е 27 |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Тип напряжения | Переменный ток (АС) |  |  |
|  | Покрытие колбы | Белый/Матовый |  |  |
|  | Цвет свечения | Теплый |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная R63 ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Исполнение лампы | Светодиодная |  |  |
|  | Форма лампы | Зеркальные (рефлекторные) |  |  |
|  | Тип лампы | R63 |  |  |
|  | Диаметр | 63 мм |  |  |
|  | Мощность лампы | 4 Вт |  |  |
|  | Цветовая температура | 3000К |  |  |
|  | Цоколь | Е 27 |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Тип напряжения | Переменный ток (АС) |  |  |
|  | Покрытие колбы | Белый/Матовый |  |  |
|  | Цвет свечения | Теплый |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная теплый свет R50 ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Исполнение лампы | Светодиодная |  |  |
|  | Форма лампы | Зеркальные (рефлекторные) |  |  |
|  | Тип лампы | R50 |  |  |
|  | Диаметр | 50 мм |  |  |
|  | Мощность лампы | 6 Вт |  |  |
|  | Цветовая температура | 3000К |  |  |
|  | Цоколь | Е 14 |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Тип напряжения | Переменный ток (АС) |  |  |
|  | Покрытие колбы | Белый/Матовый |  |  |
|  | Цвет свечения | Теплый |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная рефлекторная LED ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Мощность | 3,5 до 5 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Форма лампы | Шар |  |  |
|  | Тип цоколя | Е27 |  |  |
|  | Колба | Зеркальная |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная рефлекторная LED ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Мощность | 3,5 до 5 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Форма лампы | свеча |  |  |
|  | Тип цоколя | Е27 |  |  |
|  | Колба | Зеркальная |  |  |
|  | Цветовая температура | 3000К |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Мощность | 15 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Тип цоколя | Е27 |  |  |
|  | Диаметр | 60 мм |  |  |
|  | Форма | Груша |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000К |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная ГОСТ 62612-2019 |  |  |
|  | Производитель | In Home |  |  |
|  | Цоколь | GU5.3 |  |  |
|  | Типоразмер | JCDR |  |  |
|  | Мощность | 14 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Световой поток | 1260 Лм |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000 К |  |  |
|  | Цвет | белый |  |  |
|  | Наименование | Светодиодная лампа ТР ТС 004/2011 |  |  |
|  | Марка | Uniel LED-J118 |  |  |
|  | Цоколь | R7s |  |  |
|  | Мощность | 12 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Цветовая температура | 3000К |  |  |
|  | Длина | 118 мм |  |  |
|  | Форма | циллиндрическая |  |  |
|  | Наименование | Лампа накаливания ГОСТ 24127-80 |  |  |
|  | Производитель | Лисма |  |  |
|  | Тип | МО 12-40 |  |  |
|  | Мощность | 40 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 12 В |  |  |
|  | Цоколь | Е27 |  |  |
|  | Тип колбы | Прозрачный |  |  |
|  | Наименование | Лампа натриевая ДНаТ 250Вт ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  | Производитель | Osram |  |  |
|  | Тип лапы | ДНаТ |  |  |
|  | напряжение | 220 В |  |  |
|  | мощность | 250 Вт |  |  |
|  | цоколь | Е40 |  |  |
|  | Световой поток | 28000 Лм |  |  |
|  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |
|  | Наименование | Лампа натриевая 150 ДНАТ W Е40 ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  | Производитель | TDM |  |  |
|  | Тип лапы | ДНаТ |  |  |
|  | напряжение | 220 В |  |  |
|  | мощность | 150 Вт |  |  |
|  | цоколь | Е40 |  |  |
|  | Цветовая температура | 2100 К |  |  |
|  | Световой поток | 14700 Лм |  |  |
|  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |
|  | Наименование | Лампа натриевая 100 ДНАТ W Е40 ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  | Производитель | Osram |  |  |
|  | Тип лапы | ДНаТ |  |  |
|  | напряжение | 220 В |  |  |
|  | мощность | 100 Вт |  |  |
|  | цоколь | Е40 |  |  |
|  | Цветовая температура | 2000 К |  |  |
|  | Световой поток | 10700 Лм |  |  |
|  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |
|  | Наименование | Лампа натриевая 400ДНАТW Е40 ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  | Тип лапы | ДНаТ |  |  |
|  | напряжение | 220 В |  |  |
|  | мощность | 400 Вт |  |  |
|  | цоколь | Е40 |  |  |
|  | Наименование | Лампа натриевая 150ДНАТ W Е40 ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  | Производитель | TDM |  |  |
|  | Тип лапы | ДНаТ |  |  |
|  | напряжение | 220 В |  |  |
|  | мощность | 150 Вт |  |  |
|  | цоколь | Е40 |  |  |
|  | Цветовая температура | 2100 К |  |  |
|  | Световой поток | 14700 Лм |  |  |
|  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |
|  | Покрытие колбы | Прозрачная |  |  |
|  | Наименование | Лампа натриевая 1000ДНАТ W Е40 ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  | Производитель | Рефлакс |  |  |
|  | Тип лапы | ДНаТ |  |  |
|  | Цветовая температура | 2050 К |  |  |
|  | Световой поток | 130000 Лм |  |  |
|  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |
|  | Покрытие колбы | Прозрачная |  |  |
|  | напряжение | 220 В |  |  |
|  | мощность | 1000 Вт |  |  |
|  | цоколь | Е40 |  |  |
|  | Наименование | ТЭН 6.0 кВт/230 В код S44340 усиленный ГОСТ 19108-81 |  |  |
|  | Артикул | S44340 |  |  |
|  | Марка котла | Эван |  |  |
|  | Мощность | 6 кВт |  |  |
|  | Напряжение | 230 В |  |  |
|  | Диаметр трубки ТЭНа | 10 мм |  |  |
|  | Материал ТЭНа | Нержавеющая сталь |  |  |
|  | Материал штуцеров | латунь |  |  |
|  | Количество витков | 3 |  |  |
|  | Наименование | ТЭН 10.0 кВт/380 В код S44405 усиленный ГОСТ 19108-81 |  |  |
|  | Артикул | S44405 |  |  |
|  | Марка котла | Эван |  |  |
|  | Мощность | 10 кВт |  |  |
|  | Напряжение | 380 В |  |  |
|  | Диаметр трубки ТЭНа | 10 мм |  |  |
|  | Материал ТЭНа | Нержавеющая сталь |  |  |
|  | Материал штуцеров | латунь |  |  |
|  | Количество витков | 4 |  |  |
|  | Наименование | Электрощётки ГОСТ Р 53617-2009 |  |  |
|  | Тип | ЭГ-4 |  |  |
|  | Размер, мм | 25х32х40 |  |  |
|  | Твердость | 2-6 Н |  |  |
|  | Удельное электрическое сопротивление | 16-6 мкОм*м |  |  |
|  | Плотность тока | Не более 12 А/см2 |  |  |
|  | Линейная скорость | 60 м/с |  |  |
|  | Температура нагрева | Не выше 1300 |  |  |
|  | Номинальное давление на электрощетку | 20 кПа |  |  |
|  | Наименование | Коробка ответвительная "DKC" ГОСТ 14254-2015 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 53801 |  |  |
|  | Способ монтажа | Настенное или потолочное крепление |  |  |
|  | Степень защиты | IP 55 |  |  |
|  | Внешние размеры | 114х114х62 мм |  |  |
|  | Количество вводов | 6 |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Наименование | Коробки ответвительные ГОСТ 14254-2015 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 54100 |  |  |
|  | Способ монтажа | Открытый |  |  |
|  | Степень защиты | IP 55 |  |  |
|  | Размер | 190х140х70 мм |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Количество вводов | 10 |  |  |
|  | Диаметр ввода максимальный | 32 мм |  |  |
|  | Наименование | Коробка ответвительная DKC ГОСТ 32126.1-2013 |  |  |
|  | Артикул | 54010 |  |  |
|  | Способ монтажа | Открытый |  |  |
|  | Степень защиты | IP 56 |  |  |
|  | Размеры | 150х110х70 |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Форма | Прямоугольная |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Цвет | Серый |  |  |
|  | Наличие клемм | Нет |  |  |
|  | Крепление крышки | Винтовое |  |  |
|  | С гладкими стенками | Да |  |  |
|  | Наименование | Коробка распределительная ГОСТ 14254-2015 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 53810 |  |  |
|  | Способ монтажа | Открытый |  |  |
|  | Степень защиты | IP 56 |  |  |
|  | Размеры | 100х100х50 |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Форма | Прямоугольная |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Цвет | Серый |  |  |
|  | Наличие клемм | Нет |  |  |
|  | Крепление крышки | Винтовое |  |  |
|  | С гладкими стенками | Да |  |  |
|  | Наименование | Коробка распределительная ГОСТ 14254-2015 |  |  |
|  | Производитель | Экопласт |  |  |
|  | Артикул | 44030 |  |  |
|  | Степень защиты | IP 65 |  |  |
|  | Внешние размеры | 300х250х120 мм |  |  |
|  | Количество вводов | 12 |  |  |
|  | Материал изделия | АБС-Пластик |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Наименование | Хомут кабельный ГОСТ Р МЭК 62275-2015 |  |  |
|  | Длина | 250 мм |  |  |
|  | Ширина | 4,6 мм |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Тип изделия | Стяжка |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Наименование | Хомут кабельный ГОСТ Р МЭК 62275-2015 |  |  |
|  | Длина | 300 мм |  |  |
|  | Ширина | 3,6 мм |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Тип изделия | Стяжка |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Наименование | Электропатрон керамический ГОСТ 2746-90 |  |  |
|  | Цоколь | Е27 |  |  |
|  | Материал | керамика |  |  |
|  | Номинальный ток | не менее 4А |  |  |
|  | Наименование | Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные. ГОСТ28108-89 |  |  |
|  | Тип | Е40К-401 |  |  |
|  | Материал | керамика |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Рабочая температура | 2000С |  |  |
|  | Тип цоколя | Е40 |  |  |
|  | Наименование | Розетка для открытой проводки ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |
|  | Количество постов | 1 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Способ монтажа | открытый |  |  |
|  | Тип подключения проводов | винтовой зажим |  |  |
|  | Наличие заземления | да |  |  |
|  | Степень защиты | IP 44 |  |  |
|  | Шторки | да |  |  |
|  | Крышка | да |  |  |
|  | Наименование | Розетка для открытой проводки ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |
|  | Тип | РА16-212-01 |  |  |
|  | Количество постов | 1 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Способ монтажа | открытый |  |  |
|  | Тип подключения проводов | винтовой зажим |  |  |
|  | Наличие заземления | да |  |  |
|  | Степень защиты | IP 44 |  |  |
|  | Шторки | да |  |  |
|  | Крышка | да |  |  |
|  | Цвет | слоновая кость |  |  |
|  | Наименование | Розетка для открытой проводки ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |
|  | Производитель | ЭРА |  |  |
|  | Модельный ряд | Эксперт |  |  |
|  | Количество постов | 2 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Напряжение | 250 В |  |  |
|  | Способ монтажа | открытый |  |  |
|  | Тип подключения проводов | винтовой зажим |  |  |
|  | Наличие заземления | да |  |  |
|  | Степень защиты | IP 54 |  |  |
|  | Крышка | да |  |  |
|  | Цвет | Серый |  |  |
|  | Наименование | Розетка для открытой проводки ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |
|  | Производитель | Systeme Electric |  |  |
|  | Тип | Рондо RA16-227B-BI |  |  |
|  | Количество постов | 2 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Напряжение | 250 В |  |  |
|  | Способ монтажа | открытый |  |  |
|  | Тип подключения проводов | винтовой зажим |  |  |
|  | Наличие заземления | да |  |  |
|  | Степень защиты | IP 44 |  |  |
|  | Крышка | да |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Наименование | Розетка 1-м ОП Этюд 16А IP44 250В с заземл. Защ. Шторки с крышкой бел. SE PA 16-044В |  |  |
|  | Производитель | Этюд |  |  |
|  | Номинальный ток | 16А |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 250 В |  |  |
|  | Монтаж | Открытой проводки |  |  |
|  | Тип подключения проводов | Винтовое |  |  |
|  | Наличие заземления | да |  |  |
|  | Степень защиты | IP 44 |  |  |
|  | Крышки | да |  |  |
|  | Цвет | белый |  |  |
|  | Наименование | Розетка для скрытой проводки ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |
|  | Производитель | Кунцево-электро |  |  |
|  | Тип | РС10/16-503 5930 |  |  |
|  | Количество постов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Напряжение | 250 В |  |  |
|  | Способ монтажа | скрытый |  |  |
|  | Форма корпуса | треугольная |  |  |
|  | Тип подключения проводов | Винтовая клемма |  |  |
|  | Наличие заземления | да |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Шторки | да |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Наименование | Печь электронагревательная ПЭТ-4М 1.0кВт 220В ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |  |
|  | Тип | ПЭТ-4М |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Мощность | 1кВт |  |  |
|  | Габариты | 648х246х174 |  |  |
|  | Наименование | Светильник светодиодный настенный/потолочный Xlight ДБО-10-WHS-12-02 ГОСТ 34819-2021 |  |  |
|  | Световой поток | 1000Лм |  |  |
|  | Потребляемая мощность | 12 Вт |  |  |
|  | Напряжение питания | 12 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  | Цвет свечения | Естественный белый |  |  |
|  | Наименование | Держатель с хомутом ТУ 2248-012-47022248-2009 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 51263 |  |  |
|  | Тип изделия | Крепеж для труб |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Диаметр | 25-63 мм |  |  |
|  | Крепление | Винтовое |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Наименование | Труба, жесткая, гладкая, тяжелая, ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 63532 |  |  |
|  | Тип | Труба жесткая гладкая |  |  |
|  | Способ монтажа | Открытый/скрытый |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ, не распространяющий горение и устойчивый к старению |  |  |
|  | Диаметр наружный | 32 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 28,8 мм |  |  |
|  | Длина | 3 м |  |  |
|  | Степень защиты | IP67 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Пожаробезопасность | Не распространяет горение |  |  |
|  | Наименование | Труба гибкая армированная ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 57016 |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 16 мм |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Наличие протяжки | нет |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Материал каркаса | Спираль из жесткой пластмассы |  |  |
|  | Пожаробезопасность | Не распространяет горение |  |  |
|  | Наименование | Муфта соединительная труба-труба ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  |  |
|  | Диаметр | 32 мм |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Исполнение | Винтовая |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Цвет | Серый |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Наименование | Муфта гибкая труба-труба ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 50332 |  |  |
|  | Диаметр | 32 мм |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Исполнение | Винтовая |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Цвет | Серый |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Наименование | Стальной хомут 32-1'' мм ГОСТ 24137-80 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 6040-32 |  |  |
|  | Материал изделия | Сталь |  |  |
|  | Диаметр трубы | 32 мм |  |  |
|  | Покрытие | Оцинкованное |  |  |
|  | Наименование | Труба, гибкая, армированная ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 57025 |  |  |
|  | Материал изделия | Самозатухающий ПВХ |  |  |
|  | Диаметр наружный | 30,6 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 25 мм |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Пожаробезопасность | Не распространяет горение |  |  |
|  | Прочность на разрыв | 300 Н |  |  |
|  | Материал каркаса | Спираль из жесткой пластмассы |  |  |
|  | Наименование | Муфта для труб армированных ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Диаметр | 25 мм |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Исполнение | Винтовая |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Цвет | Серый |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Наименование | Гибкая армированная труба ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 57040 |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ |  |  |
|  | Диаметр наружный | 46,2 мм |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 40,2 мм |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Тип трубы | Труба гибкая гофрированная |  |  |
|  | Пожаробезопасность | Не распространяет горение |  |  |
|  | Минимальный радиус изгиба | 80 мм |  |  |
|  | Содержание галогенов | Нет |  |  |
|  | Прочность на разрыв | 320 Н |  |  |
|  | Наименование | Клемма соединительная Texenergo 3х контактная ГОСТ 10434-82 |  |  |
|  | Производитель | Texenergo |  |  |
|  | Артикул | В163 |  |  |
|  | Количество контактов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 80 А |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 500 В |  |  |
|  | Цвет корпуса | Серый |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -50С до +850С |  |  |
|  | Расположение присоединения | Сбоку |  |  |
|  | Наименование | Труба, гибкая, армированная ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 57010 |  |  |
|  | Материал изделия | Самозатухающий ПВХ |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 50 мм |  |  |
|  | Степень защиты | IP55 |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Пожаробезопасность | Не распространяет горение |  |  |
|  | Прочность на разрыв | 300 Н |  |  |
|  | Радиус изгиба (статический) | 100 мм |  |  |
|  | Материал каркаса | Спираль из жесткой пластмассы |  |  |
|  | Наименование | Привод электромеханический цепной ГОСТ IEC 60730-2019 |  |  |
|  | Производитель | Aprimatic |  |  |
|  | Модель | Apricolor Varia |  |  |
|  | Питание | 230 В |  |  |
|  | Мощность | 150 Вт |  |  |
|  | Ток | 0,8 А |  |  |
|  | Встроенное реле | Да |  |  |
|  | Индикатор перегрузки | Да |  |  |
|  | Съемная контактная колодка | Да |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Наименование | Трубка термоусаживаемая ГОСТ 17675-87 |  |  |
|  | Производитель | IEK |  |  |
|  | Тип | ТУТ-К 40/12 |  |  |
|  | Диаметр до усадки | 40 мм |  |  |
|  | Диаметр после усадки | 12 мм |  |  |
|  | Цвет | Черный |  |  |
|  | Коэффициент усадки | 3:1 |  |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва, не менее | 350% |  |  |
|  | Рабочее напряжение | До 1000 В |  |  |
|  | Наименование | Коробка ответвительная ГОСТ 14254-2015 |  |  |
|  | Производитель | DKC |  |  |
|  | Артикул | 54400 |  |  |
|  | Способ монтажа | Настенное или потолочное крепление |  |  |
|  | Степень защиты | IP 55 |  |  |
|  | Количество вводов | 12 |  |  |
|  | Внешние размеры | 380х300х120 мм |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -250С до +600С |  |  |
|  | Наименование | Трубка термоусаживаемая ГОСТ 17675-87 |  |  |
|  | Тип | ТУТ |  |  |
|  | Диаметр до усадки | 10 мм |  |  |
|  | Диаметр после усадки | 5 мм |  |  |
|  | Цвет | Черный |  |  |
|  | Коэффициент усадки | 2:1 |  |  |
|  | Материал | Полиолефин |  |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва, не менее | 400% |  |  |
|  | Температура усадки | 90...1200С |  |  |
|  | Наименование | Пушка тепловая электрическая ГОСТ Р 51317.6.5-2006 |  |  |
|  | Производитель | Ballu |  |  |
|  | Артикул | НС-1035078 |  |  |
|  | Теплопроизводительность | 3 кВт |  |  |
|  | Объем/расход воздуха | 300 м3/час |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Напряжение | 230 В |  |  |
|  | Наименование | Обогреватель взрывозащищенный ГОСТ Р 51330.0-99 |  |  |
|  | Тип | ОВЭ-4 |  |  |
|  | Мощность | 1 кВт |  |  |
|  | Размеры | 990х185х186 |  |  |
|  | Степень защиты | IP 56 |  |  |
|  | Напряжение | 220/380 В |  |  |
|  | Наименование | Устройство плавного пуска ГОСТ IEC 61915-2-2016 |  |  |
|  | Производитель | Instart |  |  |
|  | Тип | SSI-45/90-04 |  |  |
|  | Мощность | 45 кВт |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Напряжение | 380 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Количество фаз напряжения питания | 3 |  |  |
|  | Сила тока | 90 А |  |  |
|  | Наименование | Пускатель электромагнитный ГОСТ IEC 60947-1-2017 |  |  |
|  | Серия товара | ПМЕ-211 |  |  |
|  | Напряжение | 380 В |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Напряжение катушки управления | 220 В |  |  |
|  | Класс | В |  |  |
|  | Род тока катушки | Переменный (АС) |  |  |
|  | Количество замыкающих контактов | 1 |  |  |
|  | Защитное реле | Отсутствует |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4А |  |  |
|  | Исполнение | Нереверсивное |  |  |
|  | Наличие кнопок | Без кнопок |  |  |
|  | Наличие теплового реле | Без теплового реле |  |  |
|  | Степень защиты | IP 00 |  |  |
|  | Наименование | Пускатель ГОСТ IEC 60947-1-2017 |  |  |
|  | Тип | ПМ-12-025100 |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 25 |  |  |
|  | Номинальное напряжение катушки управления, В | 380 |  |  |
|  | Род тока | Переменный АС |  |  |
|  | Степень защиты | IP 00 |  |  |
|  | Наименование | Пускатель электромагнитный ГОСТ IEC 60947-1-2017 |  |  |
|  | Серия товара | ПМЕ-211 |  |  |
|  | Напряжение | 380 В |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Напряжение катушки управления | 220 В |  |  |
|  | Класс | В |  |  |
|  | Род тока катушки | Переменный (АС) |  |  |
|  | Количество замыкающих контактов | 3 |  |  |
|  | Защитное реле | Отсутствует |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4А |  |  |
|  | Исполнение | Нереверсивное |  |  |
|  | Наличие кнопок | Без кнопок |  |  |
|  | Наличие теплового реле | Без теплового реле |  |  |
|  | Степень защиты | IP 00 |  |  |
|  | Наименование | Пускатель ГОСТ IEC 60947-1-2017 |  |  |
|  | Тип | ПМА-6212М |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 160 |  |  |
|  | Номинальное напряжение катушки управления, В | 380 |  |  |
|  | Род тока | Переменный АС |  |  |
|  | Степень защиты | IP 40 |  |  |
|  | Наименование | Пускатель ГОСТ IEC 60947-1-2017 |  |  |
|  | Тип | ПМЛ-1100 |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |
|  | Номинальное напряжение катушки управления, В | 380 |  |  |
|  | Род тока | Переменный АС |  |  |
|  | Степень защиты | IP 00 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
|  | Наименование | Пускатель ГОСТ IEC 60947-1-2017 |  |  |
|  | Тип | ПМ 12-010 |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |
|  | Номинальное напряжение катушки управления, В | 220 |  |  |
|  | Род тока | Переменный АС |  |  |
|  | Степень защиты | IP 54 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ3 |  |  |
|  | Наименование | Расширители полюсов ГОСТ 60947-1-2014 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Тип | D100, D160, D250-УХЛ3 |  |  |
|  | Количество контактов | 3 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УХЛЗ |  |  |
|  | Способ монтажа | На аппарат |  |  |
|  | Род тока | Переменный/Постоянный (АС/DC) |  |  |
|  | Крепление | Болтовое |  |  |
|  | Степень защиты | IP00 |  |  |
|  | Наименование | Наконечник штыревой втулочный изолированный ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Серия | НШВИ |  |  |
|  | Вид | Изолированный |  |  |
|  | Сечение жилы | 10 мм2 |  |  |
|  | Длина металлической части | 18 мм |  |  |
|  | Материал | Медь |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 1000 В |  |  |
|  | Максимальная сила тока | 80 А |  |  |
|  | Наименование | Аппарат пускорегулирующий ГОСТ IEC 61347-1-2019 |  |  |
|  | Тип | 1И1000ДНаТ46-001УХЛ1 |  |  |
|  | Мощность | 1000 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Климатическое исполнение, категории размещения | УХЛ 1 |  |  |
|  | Тип лампы | ДНаТ |  |  |
|  | Тип ПРА | ЭмПРА |  |  |
|  | Пусковой ток лампы | 16 А |  |  |
|  | Рабочий ток лампы | 10,3 А |  |  |
|  | Степень защиты | IP54 |  |  |
|  | Наименование | Фотореле с таймером Theben LUNA 122 top3 RC AL, 110-230VAC/16А/2,6кВт, 2 канала, датчик накладного монтажа IP55 1220130 |  |  |
|  | Производитель | Theben |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 230 В |  |  |
|  | Максимальный коммутируемый ток | 16 А при 250 В |  |  |
|  | Рабочая температура окружающей среды | -30...+50 °C |  |  |
|  | Регулировка интенсивности света | 1...99000 лк |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Крепление | DIN рейка |  |  |
|  | Наименование | Фотореле ГОСТ Р 51324.2.1-99 |  |  |
|  | Производитель | IEK |  |  |
|  | Артикул | LFR20-601-2200-003 |  |  |
|  | Тип | ФР |  |  |
|  | Степень защиты | IP 44 |  |  |
|  | Максимальная нагрузка, ВА | 2200 |  |  |
|  | Наименование | Реле контроля напряжения |  |  |
|  | Производитель | Line Energy |  |  |
|  | Артикул | RN-03-02 |  |  |
|  | Максимальный ток, коммутируемый контактами реле | 16 А |  |  |
|  | Максимальное коммутируемое напряжение | 250 В |  |  |
|  | Потребляемая мощность | 1 Вт |  |  |
|  | Степень защиты реле | IP 40 |  |  |
|  | Степень защиты клеммной колодки | IP 20 |  |  |
|  | Наименование | Реле контроля фаз |  |  |
|  | Тип | ЕЛ-11Е |  |  |
|  | Диапазон контролируемого напряжения | 220 В |  |  |
|  | Коммутируемый ток | 5 А |  |  |
|  | Напряжение питания | 220 В |  |  |
|  | Рабочая температура | -20...+45 |  |  |
|  | Наименование | Кнопка управления |  |  |
|  | Тип | ABLF-22 |  |  |
|  | Цвет | Зеленый |  |  |
|  | Фиксация | Нет |  |  |
|  | Количество управляющих элементов | 1 |  |  |
|  | Степень защиты | IP 40 |  |  |
|  | Наименование | Переключатель ГОСТ 30011.5.1 |  |  |
|  | Тип | АС-22 |  |  |
|  | Количество позиций переключения, шт | 3 |  |  |
|  | Комутируемый ток,А | 7,5 |  |  |
|  | Фиксация | есть |  |  |
|  | Степень защиты | IP 40 |  |  |
|  | Количество НО контактов | 1 |  |  |
|  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |
|  | Наименование | Переключатель пакетный ГОСТ 16708-84 |  |  |
|  | Тип | ПП1-16/4С |  |  |
|  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  | Степень защиты | IP 56 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Наименование | Переключатель ГОСТ 30011.5.1 |  |  |
|  | Производитель | TDM |  |  |
|  | Артикул | SQ0703-0006 |  |  |
|  | Тип | ALCLR-22 |  |  |
|  | Количество позиций переключения, шт | 3 |  |  |
|  | Фиксация | есть |  |  |
|  | Степень защиты | IP 40 |  |  |
|  | Количество НО контактов | 1 |  |  |
|  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |
|  | Наименование | Коробка распределительная ГОСТ 14254-2015 |  |  |
|  | Способ установки | Открытая |  |  |
|  | Степень защиты | IP 54 |  |  |
|  | Внешние размеры | 75х75х45 мм |  |  |
|  | Количество вводов | 3 |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Наименование | Драйвер светодиодный ГОСТ Р 54814-2018 |  |  |
|  | Выходное напряжение | 90-100 В |  |  |
|  | Выходной ток драйвера | 370 мА |  |  |
|  | Мощность | 36 Вт |  |  |
|  | Входное напряжение | 180-265 В |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 230 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Наименование | Щит распределительный ГОСТ 15150 |  |  |
|  | Производитель | IEK |  |  |
|  | Тип | ЩРн-12з-0 |  |  |
|  | Количество модулей | 12 |  |  |
|  | Номинальный ток | До 100 А |  |  |
|  | Тип передней панели | Закрытый |  |  |
|  | Прозрачная крышка | Нет |  |  |
|  | Степень защиты | IP 54 |  |  |
|  | Наименование | Ящик силовой ГОСТ Р51321.1-2007 |  |  |
|  | Тип | ЯРП-П |  |  |
|  | Номинальный ток | 250 А |  |  |
|  | Степень защиты | IP 54 |  |  |
|  | Наименование | Ввод кабельный ГОСТ Р 53310-2009 |  |  |
|  | Тип | MG63A-46G |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Диаметр установочного отверстия | 63 мм |  |  |
|  | Тип корпуса | разборный |  |  |
|  | Степень защиты | IP 68 |  |  |
|  | Наименование | Ввод кабельный ГОСТ Р 53310-2009 |  |  |
|  | Тип | MG75A-56G |  |  |
|  | Диаметр установочного отверстия | 75 мм |  |  |
|  | Материал | Нейлон |  |  |
|  | Степень защиты | IP 68 |  |  |
|  |  | DIN-рейка ГОСТ Р МЭК 60715-2003 |  |  |
|  | Длина | 150 мм |  |  |
|  | Толщина | 0,8-1,0 мм |  |  |
|  | Ширина | 35 мм |  |  |
|  | Перфорация | Да |  |  |
|  | Наименование | Тепловентилятор электрический Тепломаш ТУ 4864-036-54365100-2015 |  |  |
|  | Артикул | КЭВ-60Т20Е |  |  |
|  | Напряжение электропитания | 380 В |  |  |
|  | Регулирование температуры | От +5 до +40 0С |  |  |
|  | Потребляемая электрическая мощность | 780 Вт |  |  |
|  | Максимальная мощность | 62,5 кВт |  |  |
|  | Класс защиты | IP21 |  |  |
|  | Установка | Напольная |  |  |
|  | Производительность | 6000 м3/ч |  |  |
|  | Наименование | Тепловентилятор электрический Тепломаш ТУ 4864-036-54365100-2015 |  |  |
|  | Артикул | КЭВ-30Т20Е |  |  |
|  | Напряжение электропитания | 380 В |  |  |
|  | Регулирование температуры | От +5 до +40 0С |  |  |
|  | Потребляемая электрическая мощность | 180 Вт |  |  |
|  | Максимальная мощность | 30 кВт |  |  |
|  | Класс защиты | IP21 |  |  |
|  | Установка | Напольная |  |  |
|  | Производительность | 2500 м3/ч |  |  |
|  | Наименование | Клемма проходная ГОСТ 10434-82 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Артикул | 289783 |  |  |
|  | Цвет | Серый |  |  |
|  | Номинальный ток | 175 А |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 1000 В |  |  |
|  | Тип крепления | На DIN-рейку |  |  |
|  | Наименование | Электрический конвективный обогреватель ГОСТ 17083-87 |  |  |
|  | Производитель | Ballu |  |  |
|  | Серия | BEC/ETER-1500 ettore |  |  |
|  | Мощность | 1500Вт |  |  |
|  | Тип термостата | Электронный |  |  |
|  | Тип нагревательного элемента | Х образный монолитный |  |  |
|  | Защита от перегрева | Есть |  |  |
|  | Защита от опрокидывания | Есть |  |  |
|  | Информационный дисплей | Есть |  |  |
|  | Сохранение настроек при отключении электричества | Есть |  |  |
|  | Класс электрозащиты | I |  |  |
|  | Ширина | 595 мм |  |  |
|  | Высота | 400 мм |  |  |
|  | Глубина | 113мм |  |  |
|  | Наименование | Электрический конвективный обогреватель ГОСТ 17083-87 |  |  |
|  | Производитель | Ballu |  |  |
|  | Серия | BEC/ETER-2000 ettore |  |  |
|  | Мощность | 2000Вт |  |  |
|  | Тип термостата | Электронный |  |  |
|  | Тип нагревательного элемента | Х образный монолитный |  |  |
|  | Защита от перегрева | Есть |  |  |
|  | Защита от опрокидывания | Есть |  |  |
|  | Информационный дисплей | Есть |  |  |
|  | Сохранение настроек при отключении электричества | Есть |  |  |
|  | Класс электрозащиты | I |  |  |
|  | Ширина | 830 мм |  |  |
|  | Высота | 400 мм |  |  |
|  | Глубина | 113мм |  |  |
|  | Наименование | Муфта кабельная концевая ГОСТ 34839-2022 |  |  |
|  | Тип | 5ПКТп(б)-1-25/50(Б) |  |  |
|  | Способ монтажа | Термоусадка |  |  |
|  | Материал изделия | Термопластик негорючий |  |  |
|  | Тип установки | Внутренняя и наружная |  |  |
|  | Тип кабеля | С броней |  |  |
|  | Количество жил в кабеле | 5 |  |  |
|  | Диапазон сечений | 25/50 мм2 |  |  |
|  | Рабочее напряжение | До 1 кВ |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -500С до +500С |  |  |
|  | Наконечники в комплекте | Да |  |  |
|  | Наименование | Муфта кабельная концевая ГОСТ 34839-2022 |  |  |
|  | Тип | 5ПКТп(б)-1-16/25(Б) |  |  |
|  | Способ монтажа | Термоусадка |  |  |
|  | Материал изделия | Термопластик негорючий |  |  |
|  | Тип установки | Внутренняя и наружная |  |  |
|  | Тип кабеля | С броней |  |  |
|  | Количество жил в кабеле | 5 |  |  |
|  | Диапазон сечений | 16/25 мм2 |  |  |
|  | Рабочее напряжение | До 1 кВ |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -500С до +500С |  |  |
|  | Наконечники в комплекте | Да |  |  |
|  | Наименование | Муфта кабельная концевая ГОСТ 34839-2022 |  |  |
|  | Обозначение | 5КВТп-1-70…120; |  |  |
|  | Материал изделия: | термопластик негорючий; |  |  |
|  | Количество жил | 5 |  |  |
|  | Сечение жилы | от 70 мм2 до 120 мм2 |  |  |
|  | Напряжение: | 1000 В; |  |  |
|  | Наконечники: | медные ТМЛ, сечение жилы 95 мм2 |  |  |
|  | Наименование | Муфта кабельная ГОСТ 34839-2022 |  |  |
|  | Тип | 4ПКВ(Н)Тпб-1нг-LS-70-120 |  |  |
|  | Способ монтажа | Термоусадка |  |  |
|  | Материал изделия | Термопластик негорючий |  |  |
|  | Тип установки | Внутренняя и наружная |  |  |
|  | Тип муфты | концевая |  |  |
|  | Количество жил в кабеле | 4 |  |  |
|  | Диапазон сечений | 70/120 мм2 |  |  |
|  | Рабочее напряжение | До 1 кВ |  |  |
|  | Наконечники в комплекте | Да |  |  |
|  | Наименование | Блок контактов дополнительный ГОСТ IEC 60947-4-1 |  |  |
|  | Производитель | КЭАЗ |  |  |
|  | Модель | MK63-2011 |  |  |
|  | Номинальный ток | 20 А |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Габариты | 85х65х17.5мм |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение | 230 В |  |  |
|  | Класс защиты | IP20 |  |  |
|  | Наименование | Кнопка управления пуск-стоп ГОСТ 30011.5.1-2012 |  |  |
|  | Производитель | TDM |  |  |
|  | Артикул | SQ0704-0027 |  |  |
|  | Тип кнопки | плоская |  |  |
|  | Количество контактов | 1з+1р |  |  |
|  | Тип напряжения | АС |  |  |
|  | Степень защиты | IP40 |  |  |
|  | Цвет кнопки | красный/зеленый |  |  |
|  | Диаметр | 30 мм |  |  |
|  | Наименование | Замок для щита ГОСТ 32397-2020 |  |  |
|  | Тип | Замок с трехгранным ключом |  |  |
|  | материал | металл |  |  |
|  | цвет | серый |  |  |
|  | длина | 37 мм |  |  |
|  | ширина | 20 мм |  |  |
|  | минимальная толщина двери | 2 мм |  |  |
|  | тип ригелей | прямоугольный |  |  |
|  | тип механизма | цилиндровый |  |  |
|  | тип закрывающего механизма | треугольник |  |  |
|  | Наименование | Ремкомплект троллейного токоприемника ГОСТ 32680-2014 |  |  |
|  | Тип | ТК-11,ТКН-11 |  |  |
|  | Номинальная токовая нагрузка | 100 А |  |  |
|  | Контактное напряжение | 30-35 Н |  |  |
|  | Сечение кабеля | 25 мм2 |  |  |
|  | Изолятор 3235 в комплекте | Есть |  |  |
|  | Способ монтажа | Наружная установка |  |  |
|  | Форма изоляторов | Грибовидная |  |  |
|  | Наименование | Шина медная твердая луженая ГОСТ 434-78 |  |  |
|  | Материал изделия | Медь М1 |  |  |
|  | Ширина | 60 мм |  |  |
|  | Высота | 6 мм |  |  |
|  | Длина | 4000 мм |  |  |
|  | Луженая | да |  |  |
|  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  | Номинальный ток | 1125 А |  |  |
|  | Наименование | Шина медная твердая луженая ГОСТ 434-78 |  |  |
|  | Материал изделия | Медь М1 |  |  |
|  | Ширина | 60 мм |  |  |
|  | Высота | 6 мм |  |  |
|  | Длина | 3000 мм |  |  |
|  | Луженая | да |  |  |
|  | Количество полюсов | 1 |  |  |
|  | Номинальный ток | 1125 А |  |  |
|  | Наименование | Шина заземления ГОСТ 25861-83 |  |  |
|  | Производитель | Sismatrix |  |  |
|  | Материал изделия | Медь электротехническая |  |  |
|  | Ширина | 485 мм |  |  |
|  | Высота | 44,45 мм |  |  |
|  | Глубина | 4 мм |  |  |
|  | Максимальное значение тока | 250 А |  |  |
|  | Наименование | Клемма соединительная контактная ГОСТ 10434-82 |  |  |
|  | Производитель | Texenergo |  |  |
|  | Тип | KY222413T |  |  |
|  | Количество контактов | 3 |  |  |
|  | Диапазон сечений для цельнотянутой жилы | 0,08-2,5 |  |  |
|  | Диапазон сечений для многопроволочной жилы | 0,08-4 |  |  |
|  | Номинальный ток | 32 А |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 400 В |  |  |
|  | Высота | 14,5 мм |  |  |
|  | Цвет | Серый |  |  |
|  | Длина | 20,5 мм |  |  |
|  | Ширина | 17 мм |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -600С до +1050С |  |  |
|  | Способ монтажа | На кабель |  |  |
|  | Наименование | Клемма соединительная контактная ГОСТ 10434-82 |  |  |
|  | Производитель | WAGO |  |  |
|  | Тип | 222-413 |  |  |
|  | Количество контактов | 3 |  |  |
|  | Диапазон сечений для цельнотянутой жилы | 0,08-2,5 |  |  |
|  | Диапазон сечений для многопроволочной жилы | 0,08-4 |  |  |
|  | Номинальный ток | 32 А |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 400 В |  |  |
|  | Высота | 14,5 мм |  |  |
|  | Цвет | Серый |  |  |
|  | Длина | 20,5 мм |  |  |
|  | Ширина | 17 мм |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от -600С до +1050С |  |  |
|  | Способ монтажа | На кабель |  |  |
|  | Наименование | Аппарат пускорегулирующий ГОСТ IEC 61347-1-2019 |  |  |
|  | Тип | ЛЛ АСТЗ АВТ40-003 |  |  |
|  | Мощность | 36-40 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Климатическое исполнение, категории размещения | УХЛ 4 |  |  |
|  | Тип лампы | ЛЛ |  |  |
|  | Тип ПРА | ЭмПРА |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Наименование | Аппарат пускорегулирующий ГОСТ IEC 61347-1-2019 |  |  |
|  | Производитель | Galad |  |  |
|  | Тип | 1И250ДНАТ46Н-004 УХЛ2 |  |  |
|  | Мощность | 250 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Климатическое исполнение, категории размещения | УХЛ 2 |  |  |
|  | Тип лампы | ДНаТ |  |  |
|  | Тип ПРА | ЭмПРА |  |  |
|  | Пусковой ток лампы | 1,2 А |  |  |
|  | Рабочий ток лампы | 3 А |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Наименование | Зажим винтовой изолированный ГОСТ Р 50030.7.1-2009 |  |  |
|  | Тип | ЗВИ-60 |  |  |
|  | Номинальный ток | 60 А |  |  |
|  | Количество пар контактов | 12 |  |  |
|  | Тип присоединения | винтовое |  |  |
|  | Материал корпуса | полиэтилен |  |  |
|  | Наименование | Датчик уровня освещенности ГОСТ 17523-85 |  |  |
|  | Производитель | Schneider Electric |  |  |
|  | Серия | Acti 9 |  |  |
|  | Артикул | ССТ15268 |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Наименование | Щиток осветительный ГОСТ 32397-2020 |  |  |
|  | Производитель | Texenergo |  |  |
|  | Серия | ОЩВ-12 |  |  |
|  | Артикул | SO12-10016-31 |  |  |
|  | Мощность | 12 кВт |  |  |
|  | Номинальный ток | 100 А |  |  |
|  | Степень защиты | IP31 |  |  |
|  | Наименование | Коробка разветвительная У-409 ГОСТ 32126.1-2013 |  |  |
|  | Производитель | ЗЭТА |  |  |
|  | Тип | У-409 |  |  |
|  | Количество отводов | 4 |  |  |
|  | Материал изделия | Пластик |  |  |
|  | Степень защиты | IP 65 |  |  |
|  | Высота | не более 50 мм |  |  |
|  | Ширина | не более 110 мм |  |  |
|  | Длина | не более 130 мм |  |  |
|  | Способ монтажа | Открытый |  |  |
|  | Наименование | Стартер одиночного включения ГОСТ 8799-90 |  |  |
|  | Производитель | IEK |  |  |
|  | Артикул | LLD111-LS-65 |  |  |
|  | Тип лампы | ЛЛ |  |  |
|  | Min мощность | 4Вт |  |  |
|  | Max мощность | 65Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220-240 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Наименование | Стеклотекстолит электротехнический ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Тип | СТЭФ |  |  |
|  | Размеры | 10х500х500мм |  |  |
|  | Температура рабочая | -65...+155 0С |  |  |
|  | Наименование | Стеклотекстолит электротехнический ГОСТ 12652-74 |  |  |
|  | Тип | СТЭФ |  |  |
|  | Размеры | 2х500х500мм |  |  |
|  | Температура рабочая | -65...+155 0С |  |  |
|  | Наименование | Эл. лампа 36х60 ГОСТ 2239-79 |  |  |
|  | Мощность | 60 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 36 В |  |  |
|  | Цоколь | Е 27 |  |  |
|  | Покрытие колбы | Прозрачная |  |  |
|  | Срок службы | 1000 ч |  |  |
|  | Световой поток | 950 Лм |  |  |
|  | Форма колбы | Грибовидная |  |  |
|  | Наименование | Панель нагревателей для BLG1002Ф(СБ) (комплект керамических резисторов (АBB) - 2GPD045234A02) |  |  |
|  | Характеристика | от 70 Вт до 140 Вт |  |  |
|  | Наименование | Вилка электрическая прямая ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |
|  | Номинальный ток | 16 А |  |  |
|  | Напряжение | 250 В |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Заземление | Есть |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Наименование | Вилка электрическая ГОСТ 30988.1-2020 |  |  |
|  | Производитель | Makel |  |  |
|  | Номинальный ток | 6 А |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 250 В |  |  |
|  | Цвет | Черный |  |  |
|  | Материал корпуса | Пластик |  |  |
|  | Степень защиты | IP 20 |  |  |
|  | Заземление | Нет |  |  |
|  | Наименование | Хомут кабельный ГОСТ Р 62275-2015 |  |  |
|  | Размеры | 3х180 мм |  |  |
|  | Материал | Полиамид |  |  |
|  | Тип замка | Пластиковый носик |  |  |
|  | Максимальная сила натяжения | 130-180 Н |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2 |  |  |
|  | Производитель | IEК |  |  |
|  | Артикул | 1003230 |  |  |
|  | Тип | ВА 55-41-330010 |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток | 1000 А |  |  |
|  | Исполнение | стационарное; |  |  |
|  | Способ монтажа | На монтажную плату |  |  |
|  | Номинальное напряжение: | 660 В |  |  |
|  | Вид привода | ручной; |  |  |
|  | Степень защиты выключателя | IP20 |  |  |
|  | Наименование | Трубка термоусаживаемая ГОСТ 17675-87 |  |  |
|  | Диаметр до усадки | не менее 20 мм |  |  |
|  | Диаметр после усадки | не более 10 мм |  |  |
|  | Цвет | Черный |  |  |
|  | Коэффициент усадки | 2:1 |  |  |
|  | Материал | диэлектрик, не поддерживающий горение; |  |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва, не менее | 300% |  |  |
|  | Способ монтажа | Термоусадка |  |  |
|  | Температура усадки | 90...1200С |  |  |
|  | Наименование | Наконечник штыревой втулочный изолированный ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Серия | НШВИ |  |  |
|  | Вид | Изолированный |  |  |
|  | Сечение жилы | 0,5 мм2 |  |  |
|  | Длина контактной части | 8 мм |  |  |
|  | Материал жилы | Медь |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 0, 69 кВ |  |  |
|  | Покрытие | Электролитическое лужение |  |  |
|  | Покрытие контактной части | Гальваническое лужение |  |  |
|  | Технология монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Внешний диаметр | 1,4 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр max | 2,6 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр min | 1 мм |  |  |
|  | Цвет манжеты | Любой |  |  |
|  | Наименование | Наконечник штыревой втулочный изолированный ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Серия | НШВИ |  |  |
|  | Вид | Изолированный |  |  |
|  | Сечение жилы | 1,0 мм2 |  |  |
|  | Длина контактной части | 8 мм |  |  |
|  | Материал жилы | Медь |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 0, 69 кВ |  |  |
|  | Покрытие | Электролитическое лужение |  |  |
|  | Покрытие контактной части | Гальваническое лужение |  |  |
|  | Технология монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Внешний диаметр | 1,8 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр max | 3 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр min | 1,4 мм |  |  |
|  | Цвет манжеты | Любой |  |  |
|  | Наименование | Наконечник штыревой втулочный изолированный ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Серия | НШВИ |  |  |
|  | Вид | Изолированный |  |  |
|  | Сечение жилы | 1,5 мм2 |  |  |
|  | Длина контактной части | 8 мм |  |  |
|  | Материал жилы | Медь |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 0, 69 кВ |  |  |
|  | Покрытие | Электролитическое лужение |  |  |
|  | Покрытие контактной части | Гальваническое лужение |  |  |
|  | Технология монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Внешний диаметр | 2 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр max | 3,6 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр min | 1,6 мм |  |  |
|  | Цвет манжеты | Любой |  |  |
|  | Наименование | Наконечник штыревой втулочный изолированный ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Серия | НШВИ |  |  |
|  | Вид | Изолированный |  |  |
|  | Сечение жилы | 2,5 мм2 |  |  |
|  | Длина контактной части | 8 мм |  |  |
|  | Материал жилы | Медь |  |  |
|  | Покрытие | Электролитическое лужение |  |  |
|  | Покрытие контактной части | Гальваническое лужение |  |  |
|  | Технология монтажа | Опрессовка |  |  |
|  | Наименование | Наконечник –гильза медный луженый с изолированным фланцем под два провода ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Сечение жилы | 2х1,0 мм2 |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 690 В |  |  |
|  | Материал | Медь |  |  |
|  | Материал манжеты | Диэлектрик |  |  |
|  | Цвет манжеты | Любой |  |  |
|  | Наименование | Наконечник –гильза медный луженый с изолированным фланцем под два провода ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Сечение жилы | 2х1,5 мм2 |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 690 В |  |  |
|  | Материал | Медь |  |  |
|  | Материал манжеты | Диэлектрик |  |  |
|  | Цвет манжеты | Любой |  |  |
|  | Наименование | Наконечник –гильза медный луженый с изолированным фланцем под два провода ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Сечение жилы | 2х2,5 мм2 |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 690 В |  |  |
|  | Материал | Медь |  |  |
|  | Материал манжеты | Диэлектрик |  |  |
|  | Цвет манжеты | Любой |  |  |
|  | Наименование | Наконечник кольцевой изолированный ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Сечение жилы | 4-6 мм2 |  |  |
|  | Крепление винта | М8 |  |  |
|  | Материал | Медь |  |  |
|  | Защитное покрытие | луженое |  |  |
|  | Тип монтажа | опрессовка/обжим |  |  |
|  | Наименование | Наконечник кольцевой изолированный ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Сечение жилы | 1,5-2,5 мм2 |  |  |
|  | Крепление винта | М5 |  |  |
|  | Материал | Медь |  |  |
|  | Защитное покрытие | луженое |  |  |
|  | Тип монтажа | опрессовка/обжим |  |  |
|  | Наименование | Наконечник медный луженый ГОСТ 7386-80 |  |  |
|  | Номинальное поперечное сечение | 25 мм2 |  |  |
|  | Диаметр отверстия для жилы | 8 мм |  |  |
|  | Метрический размер болта | М8 |  |  |
|  | Материал | Медь |  |  |
|  | Защитное покрытие | луженое |  |  |
|  | Тип монтажа | опрессовка/обжим |  |  |
|  | Форма фланца | кольцеобразная |  |  |
|  | Наименование | Стойка кабельная ГОСТ Р 52868-2021 |  |  |
|  | Тип | К1151ц |  |  |
|  | Материал | Сталь оцинкованная |  |  |
|  | Размеры | 600х60х26 |  |  |
|  | Толщина материала | Не менее 2,5 мм |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УТ1,5 |  |  |
|  | Сфера применения | Для прокладки проводов и кабелей, установки лотков и коробов |  |  |
|  | Наименование | Полка кабельная ГОСТ Р 52868-2021 |  |  |
|  | Тип | К1162ц |  |  |
|  | Материал | Сталь оцинкованная |  |  |
|  | Размеры | 355х46х61 |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УТ1,5 |  |  |
|  | Сфера применения | Для прокладки проводов и кабелей, установки лотков и коробов |  |  |
|  | Наименование | Секция прямая ГОСТ Р 52868-2021 |  |  |
|  | Тип | НЛ30х5-П1,87 |  |  |
|  | Материал | Сталь оцинкованная |  |  |
|  | Размеры | 2000х300х50 |  |  |
|  | Толщина материала | 1,5 мм |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УТ1,5 |  |  |
|  | Наименование | Прижим ГОСТ Р 52868-2021 |  |  |
|  | Тип | НЛ-ПР |  |  |
|  | Материал | Сталь оцинкованная |  |  |
|  | Размеры | 30х20х10 |  |  |
|  | Толщина материала | 1,5 мм |  |  |
|  | Климатическое исполнение | УТ1,5 |  |  |
|  | Назначение | Для крепления прямых лотков к конструкциям |  |  |
|  | Наименование | Изолента ГОСТ 16214-86 |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ |  |  |
|  | Ширина не менее | 19 мм |  |  |
|  | Толщина не менее | 0,15 мм |  |  |
|  | Длина бухты | 20 м |  |  |
|  | Наименование | Изолента ГОСТ 16214-86 |  |  |
|  | Цвет | Желтый |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ |  |  |
|  | Ширина не менее | 19 мм |  |  |
|  | Толщина не менее | 0,15 мм |  |  |
|  | Длина бухты | 20 м |  |  |
|  | Наименование | Изолента ГОСТ 16214-86 |  |  |
|  | Цвет | Желто-зеленый |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ |  |  |
|  | Ширина не менее | 19 мм |  |  |
|  | Толщина не менее | 0,15 мм |  |  |
|  | Длина бухты | 20 м |  |  |
|  | Наименование | Изолента ГОСТ 16214-86 |  |  |
|  | Цвет | Зеленый |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ |  |  |
|  | Ширина не менее | 19 мм |  |  |
|  | Толщина не менее | 0,15 мм |  |  |
|  | Длина бухты | 20 м |  |  |
|  | Наименование | Изолента ГОСТ 16214-86 |  |  |
|  | Цвет | Красный |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ |  |  |
|  | Ширина не менее | 19 мм |  |  |
|  | Толщина не менее | 0,15 мм |  |  |
|  | Длина бухты | 20 м |  |  |
|  | Наименование | Изолента ГОСТ 16214-86 |  |  |
|  | Цвет | Синий |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ |  |  |
|  | Ширина не менее | 19 мм |  |  |
|  | Толщина не менее | 0,15 мм |  |  |
|  | Длина бухты | 20 м |  |  |
|  | Наименование | Изолента ГОСТ 16214-86 |  |  |
|  | Цвет | Черный |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ |  |  |
|  | Ширина не менее | 19 мм |  |  |
|  | Толщина не менее | 0,15 мм |  |  |
|  | Длина бухты | 20 м |  |  |
|  | Наименование | Бирка кабельная ГОСТ 18690-2012 |  |  |
|  | Тип | У-136 |  |  |
|  | Напряжение номинальное | 1000 В |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Длина | 55 мм |  |  |
|  | Ширина | 55 мм |  |  |
|  | Высота | 55 мм |  |  |
|  | Толщина | 1 мм |  |  |
|  | Температура эксплуатации | от -400С до +500С |  |  |
|  | Форма | Треугольная |  |  |
|  | Материал | Полипропилен |  |  |
|  | Наименование | Бирка кабельная ГОСТ 18690-2012 |  |  |
|  | Тип | У-134 |  |  |
|  | Напряжение номинальное | 1000 В |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Длина | 55 мм |  |  |
|  | Ширина | 55 мм |  |  |
|  | Толщина | 1 мм |  |  |
|  | Температура эксплуатации | от -400С до +500С |  |  |
|  | Форма | Квадратная |  |  |
|  | Материал | Полипропилен |  |  |
|  | Наименование | Трубка кембрик ГОСТ 19034-82 |  |  |
|  | Тип | ТВ-40 |  |  |
|  | Диаметр внутренний | 4 мм |  |  |
|  | Материал изделия | ПВХ |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Теоретическая масса 1 метра | 11,12 гр |  |  |
|  | Наименование | Хомут кабельный ГОСТ Р МЭК 62275-2015 |  |  |
|  | Длина | 500 мм |  |  |
|  | Ширина | 7,2 мм |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Тип изделия | Стяжка |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Наименование | Хомут кабельный ГОСТ Р МЭК 62275-2015 |  |  |
|  | Длина | 300 мм |  |  |
|  | Ширина | 4,8 мм |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Тип изделия | Стяжка |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Наименование | Хомут кабельный ГОСТ Р МЭК 62275-2015 |  |  |
|  | Длина | 150 мм |  |  |
|  | Ширина | 2,5 мм |  |  |
|  | Цвет | Черный |  |  |
|  | Тип изделия | Стяжка |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Наименование | Хомут кабельный ГОСТ Р МЭК 62275-2015 |  |  |
|  | Длина | 100 мм |  |  |
|  | Ширина | 3,6 мм |  |  |
|  | Цвет | Черный |  |  |
|  | Тип изделия | Стяжка |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Наименование | Хомут кабельный ГОСТ Р МЭК 62275-2015 |  |  |
|  | Длина | 200 мм |  |  |
|  | Ширина | 3,6 мм |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Тип изделия | Стяжка |  |  |
|  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Наименование | Площадка под хомуты ГОСТ Р МЭК 62275-2015 |  |  |
|  | Ширина | 20 мм |  |  |
|  | Длина | 20 мм |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Тип крепления | Самоклеющийся |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур | от +25 до 750С |  |  |
|  | Материал изделия | Нейлон |  |  |
|  | Наименование | Трубка ГОСТ 19034-82 |  |  |
|  | Материал трубки | ПВХ |  |  |
|  | Диаметр | 3,2 мм |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Встроенный размотчик катушки | Да |  |  |
|  | Температура эксплуатации | от -40 до 1000С |  |  |
|  | Длина ролика | 250 м |  |  |
|  | Наименование | Трубка ГОСТ 19034-82 |  |  |
|  | Материал трубки | ПВХ |  |  |
|  | Диаметр | 4,2 мм |  |  |
|  | Цвет | Белый |  |  |
|  | Встроенный размотчик катушки | Да |  |  |
|  | Температура эксплуатации | от -40 до 1000С |  |  |
|  | Длина ролика | 200 м |  |  |
|  | Наименование | Концевый выключатель КУ-701У1 |  |  |
|  | Номинальный ток | 10А |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 380 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP54 |  |  |
|  | Количество электрических цепей | 2 независимые |  |  |
|  | Тип привода | Рычаг с роликом |  |  |
|  | Температура эксплуатации | от -40 до +400С |  |  |
|  | Наименование | Пускатель электромагнитный ГОСТ IEC 60947-1-2017 |  |  |
|  | Серия товара | ПМЕ-211Б |  |  |
|  | Напряжение | 380 В |  |  |
|  | Номинальный ток | 25 А |  |  |
|  | Напряжение катушки управления | 220 В |  |  |
|  | Род тока катушки | Переменный (АС) |  |  |
|  | Количество силовых НО контактов | 3 |  |  |
|  | Защитное реле | Отсутствует |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4А |  |  |
|  | Исполнение | Нереверсивное |  |  |
|  | Наличие кнопок | Без кнопок |  |  |
|  | Наличие теплового реле | Без теплового реле |  |  |
|  | Наименование | Термоусадка ГОСТ 17675-87 |  |  |
|  | Тип | ЗМ MDT-A 50/18 |  |  |
|  | Внутренний диаметр до усадки | 50 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр после усадки | 18 мм |  |  |
|  | Толщина стенки после усадки | 3,3 мм |  |  |
|  | Материал изделия | Полиолефин |  |  |
|  | Коэффициент усадки | До 4,5:1 |  |  |
|  | Температура усадки | 135 0С |  |  |
|  | Наименование | Звонок громкого боя МЗМ-1 ГОСТ Р 52435-2015 |  |  |
|  | Частота тока | 50 Гц |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 220 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP21 |  |  |
|  | Класс защиты от поражения эл.током | 1 |  |  |
|  | Наименование | Контактор КТ 6023 ГОСТ 11206-77 |  |  |
|  | Номинальный рабочий ток | 160 А |  |  |
|  | Напряжение цепи управления | 380 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP00 |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
|  | Контактная группа | 2з+2р |  |  |
|  | Наименование | Выключатель автоматический ГОСТ Р 50345-2010 |  |  |
|  | Серия | ВА-88-37 |  |  |
|  | Номинальный ток | От 12,5 до 1600 А |  |  |
|  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность | 35 кА |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 400 В |  |  |
|  | Способ крепления | На монтажную панель |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Частота | 50 Гц |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная 220в 12вт 3000К ГОСТ IEC 62612-2019 |  |  |
|  | номинальное напряжение | 220 В |  |  |
|  | номинальная мощность | 12 Вт |  |  |
|  | свечение | 3000 К |  |  |
|  | цоколь | Е27 |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная 220в 20вт 3000К ГОСТ IEC 62612-2019 |  |  |
|  | номинальное напряжение,В | 220 В |  |  |
|  | номинальная мощность | 20 Вт |  |  |
|  | свечение | 3000 К |  |  |
|  | цоколь | Е27 |  |  |
|  | Наименование | Лампа светодиодная 220в 28вт 3000К |  |  |
|  | номинальное напряжение | 220 В |  |  |
|  | номинальная мощность | 28 Вт |  |  |
|  | свечение | 3000 К |  |  |
|  | цоколь | Е27 |  |  |
|  | Наименование | Светильник светодиодный АЭК-ДКУ43-030-001 30Вт ГОСТ Р 54350-2015 |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 220 В |  |  |
|  | Номинальная мощность | 30 Вт |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Наименование | Светильник светодиодный STF 04 EVEREST 260Вт ГОСТ Р 54350-2015 |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 220 В |  |  |
|  | Номинальная мощность | 260 Вт |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Частота тока | 47-63 Гц |  |  |
|  | Наименование | Пускатель ПМ-12-010601 (380в) ГОСТ IEC 60947-4-1 |  |  |
|  | Номинальный ток | 10 А |  |  |
|  | Номинальное напряжение катушки управления | 380 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP00 |  |  |
|  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |
|  | Наименование | Кнопки управления ГОСТ IEC 60947-1-2017 |  |  |
|  | Тип | КЕ-011 |  |  |
|  | Номинальный ток | 10 А |  |  |
|  | Степень защиты | IP 40 |  |  |
|  | Способ крепления | Гайка |  |  |
|  | Тип подключения | Винтовое соединение |  |  |
|  | Наименование | Пульт управления XAC-A6713Y (1 скорость + СТОП + КЛЮЧ) ГОСТ Р50030.5.1-2005 |  |  |
|  | Марка | XAC-A6713Y |  |  |
|  | Кол-во кнопок | 6 |  |  |
|  | Кол-во скоростей | 1 |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Кнопка «Стоп» | да |  |  |
|  | Питание, В | 24-400 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  |
| 2.1. | Место поставки | РФ, 413865,Саратовская обл., г.Балаково, ул. Заовражная, д.48 |  | - |
| 2.2. | Время поставки | в рабочие дни: Понедельник — четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени) |  | - |
| 2.3. | Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка | не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки |  | - |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- |  |
| 3.1. | Гарантия, не менее | 12 (двенадцать) месяцев исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  | - |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы относящиеся к изделию и его составным частям, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - технический паспорт; - сертификат соответствия по пожарной безопасности; - протоколы заводских испытаний. |  | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.